Załącznik nr 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

Przebudowa, budowa dróg, chodników oraz innej infrastruktury na terenie miasta i gminy Końskie” określonych odrębnie w  dwóch zadaniach :

Zadanie nr 1. Przebudowa dr. gminnej w m. Wąsosz ul.  Nowiny w ramach funduszu sołeckiego

Zadanie nr 2.  Przebudowa drogi wew. (ciągu pieszo-jezdnego) w Pomykowie.

Zadanie nr 1. Przebudowa dr. gminnej w m. Wąsosz ul.  Nowiny w ramach funduszu sołeckiego

W zakres zamówienia wchodzi przebudowa drogi gminnej o długości ok. 1km, szerokości nawierzchni 4,50m, (powierzchnia nawierzchni bitumicznej ok. 4820m2) kategoria ruchu KR2.

W zakres zamówienia wchodzi w szczególności :

- ścinka poboczy,

- regulacja zaworów wodnych (zawory w poboczu),

- wykonanie nakładki bitumicznej gr. 5 cm, z betonu asfaltowego KR 2,

- wykonanie poboczy szer. 1,0m z kruszywa gr. w-wy do 7cm,

- roboty porządkowe.

Zadanie nr 2.  Przebudowa drogi wew. (ciągu pieszo-jezdnego) w Pomykowie.

W zakres zamówienia wchodzi przebudowa drogi wew. o łącznej długości ok. 270 mb, szerokości nawierzchni 2,5-2,8 m, wraz z uzupełnieniem obustronnych poboczy szer. 0,5m. Kategoria ruchu KR2.

W zakres zamówienia wchodzi w szczególności :

- ścinka poboczy,

- wykorytowanie i wykonanie podbudowy z kruszywa 0,63 mm z zaklinowaniem gr. w-wy 20cm na odcinku 90mb,

- wzmocnienie istniejącej nawierzchni kruszywem fr. 0-31,5mm śr. gr. w-wy 5cm,

- wykonanie w-wy ścieralnej gr. 5 cm, z betonu asfaltowego, KR 2,

- obustronne utwardzenie poboczy kruszywem fr. 0-31,5mm,

- ustawienie oznakowania pionowego (D-40, 41 na jednym słupku, B-20, D-4a – na jednym słupku),

- ustawienie barierek, U-12a lub U-11a

- roboty porządkowe.

Uwagi:

Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materiały muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Materiały należy przedstawić do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru.

Przed przystąpieniem do realizacji zadań, należy opracować projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.