Załącznik  Nr 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie nr 1: Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Trzemoszna na dz. nr geod. 318, w obrębie geodezyjnym 0045 Trzemoszna, jednostka ewidencyjna 260503_5 Końskie – obszar wiejski w ramach zadania pn.: „Otwarte Strefy Aktywności na terenie miasta i gminy Końskie ".

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje się dostawę i montaż urządzeń małej architektury:

- Biegacz / Koła Tai Chi                                1 szt.

Wymiary zewnętrzne:                                 1,90m x 1,25m,

Wysokość:                                                   1,95m,

Strefa bezpieczeństwa:                                4,90m x 4,25m,

Wysokości swobodnego upadku:                0,95m

- Krzesło / Motyl rozciągający                      1 szt.

Wymiary zewnętrzne:                                 1,30m x 2,10m,

Wysokość:                                                   1,95m,

Strefa bezpieczeństwa:                                4,30m x 5,10m,

Wysokości swobodnego upadku                 0,70m

- Jeździec / Prostownik nóg                           1 szt.

Wymiary zewnętrzne                                  0,76m x 2,15m,

Wysokość:                                                  1,95m,

Strefa bezpieczeństwa:                               3,80m x 5,40m,

Wysokości swobodnego upadku:               0,95m

- Pajacyk / Sztanga                                        1 szt.

Wymiary zewnętrzne:                                1,10m x 3,00m,

Wysokość:                                                  1,95m,

Strefa bezpieczeństwa:                               4,65m x 6,00m,

Wysokości swobodnego upadku:               0,50m

- Orbitrek / Narciarz                                      1 szt.

Wymiary zewnętrzne:                                 0,70m x 2,90m,

Wysokość:                                                   1,95m,

Strefa bezpieczeństwa:                                3,75m x 5,45m,

Wysokości swobodnego upadku:                0,30m

- Twister / Wioślarz                                      1 szt.

Wymiary zewnętrzne:                                1,00m x 2,50m,

Wysokość:                                                  1,95m,

Strefa bezpieczeństwa:                               4,00m x 5,60m,

Wysokość swobodnego upadku:                0,95m

- Stół do gry w szachy z siedziskiem            1 szt.

Wymiary zewnętrzne:                                1,80m x 1,80m,

Wysokość:                                                  0,70m,

Strefa bezpieczeństwa:                               4,80m x 4,80m,

- Ławka z oparciem                                       4 szt.

Wymiary:                                                    0,52m x 1,50m,

Wysokość:                                                  0,76m

- Tablica informacyjna z regulaminem         1 szt.

- Kosz na śmieci:                                           2 szt.

Wymiary:                                                    0,45m x 0,36m,

Wysokość:                                                   1,10m

- Stojak na rowery                                          1 szt.

Wymiary:                                                     0,20m x 2,00m,

Wysokość:                                                    0,50m

UWAGA:

Podane wymiary urządzeń mogą nieznacznie różnić się od proponowanych 
po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Ponadto zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

- nasadzenie zieleni niskiej (sianie trawy) o powierzchni 255m2 oraz średniej (drzewo liściaste klon pospolity „Globosum” szt. 1)

- inwentaryzację powykonawczą

Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie

- dokumentacji projektowej,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiaru robót stanowiącego materiał informacyjno-pomocniczy,

- zgłoszenie robót budowlanych Nr BP.6743.96.2018.MC z dnia 14.02.2018r.

- Zadanie nr 2: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w miejscowości Kornica na dz. nr geod. 701/3, w obrębie geodezyjnym 0018 Kornica, jednostka ewidencyjna 260503_5 Końskie – obszar wiejski w ramach zadania pn.: „Otwarte Strefy Aktywności na terenie miasta i gminy Końskie ".

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje się dostawę i montaż urządzeń małej architektury:

- Wyciąg górny / słup / krzesło                           1 szt.

Wymiary zewnętrzne:                                       0,742m x 2,585m,

Wysokość:                                                         1,957m,

Strefa bezpieczeństwa:                                      4,342m x 6,185m,

Wysokość swobodnego upadku: 0,60m

- Biegacz / słup / orbitrek                                   1 szt.

Wymiary zewnętrzne:                                      0,664m x 3,407m,

Wysokość:                                                        1,957m,

Strefa bezpieczeństwa:                                     4,264m x 7,007m,

Wysokość swobodnego upadku:                      0,30m

- Narty / słup / wioślarz                                       1 szt.

Wymiary zewnętrzne:                                       1,59m x 2,744m,

Wysokość:                                                         1,957m,

Strefa bezpieczeństwa:                                      5,19m x 6,344m,

Wysokości swobodnego upadku:                      0,95m

- Rower / słup / jeździec                                      1 szt.

Wymiary zewnętrzne:                                       0,56m x 3,065m,

Wysokość:                                                         1,957m,

Strefa bezpieczeństwa:                                      4,16m x 6,665m,

Wysokość swobodnego upadku:                       0,95m

- Surfer / słup / twister                                         1 szt.

Wymiary zewnętrzne:                                       0,807m x 2,075m,

Wysokość:                                                         1,957m,

Strefa bezpieczeństwa:                                      4,407m x 5,675m,

Wysokość swobodnego upadku:                       0,30m

- Pajac / słup / motyl                                            1 szt.

Wymiary zewnętrzne:                                       1,068m x 2,215m,

Wysokość:                                                         1,957m,

Strefa bezpieczeństwa:                                      4,668m x 5,815m,

Wysokość swobodnego upadku:                       0,70m

- Ławka z oparciem                                              4 szt.

Wymiary:                                                           0,67m x 1,86m,

Wysokość:                                                         0,80m

- Kosz na śmieci:                                                 2 szt.

Wymiary:                                                           0,47m x 0,37m,

Wysokość:                                                         1,05m

- Stół do gry w szachy z siedziskiem                   1 szt.

Wymiary zewnętrzne:                                        1,95m x 1,95m,

Wysokość:                                                          0,87m,

Strefa bezpieczeństwa:                                       4,95m x 4,95m,

- Tablica informacyjna z regulaminem                1 szt.

- Stojak na rowery                                               1 szt.

Wymiary:                                                          0,58m x 2,00m,

Wysokość:                                                         0,90m

- Stół do ping ponga                                            1 szt.

Wymiary zewnętrzne:                                       1,52m x 2,74m,

Wysokość:                                                         0,76m,

Strefie bezpieczeństwa                                      5,52m x 8,74m

UWAGA:

Podane wymiary urządzeń mogą nieznacznie różnić się od proponowanych 
po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Ponadto zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

- nasadzenie zieleni niskiej (sianie trawy) o powierzchni 455m2 oraz średniej (drzewo liściaste klon pospolity „Globosum” szt. 2)

- inwentaryzację powykonawczą

- Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie:

- dokumentacji projektowej,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiaru robót stanowiącego materiał informacyjno-pomocniczy,

- zgłoszenie robót budowlanych Nr BP.6743.97.2018.MC z dnia 14.02.2018r

- Zadanie nr 3: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w miejscowości Sierosławice na dz. nr geod. 1072, w obrębie geodezyjnym 0038 Sierosławice, jednostka ewidencyjna 260503_5 Końskie – obszar wiejski w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej".

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje się dostawę i montaż urządzeń małej architektury:

- Prasa nożna / pylon / wioślarz                               1 szt.

Wymiary zewnętrzne:                                           1,59m x 2,215m,

Wysokość:                                                             2,00m,

Strefa bezpieczeństwa:                                          5,19m x 5,815m,

Wysokość swobodnego upadku                            0,95m

- Stepper / pylon / narty                                           1 szt.

Wymiary zewnętrzne:                                           0,59m x 2,34m,

Wysokość:                                                             2,00m,

Strefie bezpieczeństwa:                                         4,149m x 5,94m,

Wysokości swobodnego upadku:                          0,5m

- Motyl / pylon / pajac                                             1 szt.

Wymiary zewnętrzne:                                           1,068m x 2,041m,

Wysokość:                                                             2,008m,

Strefa bezpieczeństwa:                                          4,668m x 5,641m,

Wysokość swobodnego upadku:                           0,70m

- Wyciąg / pylon / krzesło                                        1 szt.

Wymiary zewnętrzne:                                            0,742m x 2,28m,

Wysokość:                                                             2,00m,

Strefa bezpieczeństwa:                                          4,342m x 5,88m,

Wysokość swobodnego upadku:                           0,60m

- Ławka z oparciem                                              4 szt.

Wymiary:                                                           0,67m x 1,86m,

Wysokość:                                                         0,80m

- Kosz na śmieci:                                                 2 szt.

Wymiary:                                                           0,47m x 0,37m,

Wysokość:                                                         1,05m

- Tablica informacyjna z regulaminem                1 szt.

UWAGA:

Podane wymiary urządzeń mogą nieznacznie różnić się od proponowanych 
po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Ponadto zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

- inwentaryzację powykonawczą

- Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie:

- dokumentacji projektowej,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiaru robót stanowiącego materiał informacyjno-pomocniczy,

- zgłoszenie robót budowlanych Nr BP.6743.370.2018.MC z dnia 28.06.2018r.