ZP-271.1.46.2018.DS			                                              Końskie, dn. 13.09.2018 r.

- Otrzymują uczestnicy postępowania

- o udzielenie zamówienia publicznego

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Termomodernizacja MGOPS w Końskich (audyty, dokumentacja, wykonanie) – roboty budowlane w ramach projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Końskie”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm. ) udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi pytaniami:

Pytanie 1.

Z uwagi na fakt iż zgodnie z odpowiedzią Zamawiający oczekuje wymiany warstw posadzkowych na poziomie parteru zwracamy się o przedstawienie:

- typu wykładziny jaka należy uwzględnić w wycenie wraz z podaniem parametrów technicznych tj. grubości, rodzaju, klasy ścieralności

Odp.

| Typ wykładziny | Homogeniczna wykładzina podłogowa z winylu |
| --- | --- |
| Zabezpieczenie powierzchni | Poliuretan PUR (wzmocnienie poliuretanowe) |
| Klasa użytkowa | Komercyjne: Klasa 34 Użytkowe: Klasa 43 |
| Grubość | 2.0 mm |
| Warstwa użytkowa | 2.0 mm |
| Całkowita masa powierzchniowa | 300 g/m2 |
| Ścieralność (ubytek grubości) | <1=O 15 mm Grupa P |
| Wgniecenie resztkowe | <1=O 03 mm |
| Stabilność wymiarów | <1=04% |
| Dostarczana w postaci | Rolki 25 mb x 2m |

Właściwości produktu

| Właściwości antyelektrostatyczne (napięcie indukowane) | <1=2KV |
| --- | --- |
| Właściwości antyelektrostatyczne (opór) | 10’Ohm |
| Absorpcja akustyczna | 4 db |
| Właściwości antypoślizgowe | R9 |
| Oddziaływanie krzesła na rolkach | Odporna |
| Klasa ogniotrwałości | Trudno zapalna |
| Trwałość kolorów | Minimum 6 |
| Odporność chemiczna | Dobra odporność |

- rodzaju płytek gresowych z podaniem parametrów technicznych tj. formatu, klasy antypoślizgowości,

Odp.

Zastosowanym materiałem do wykonania są płytki gres. Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadające pod względem wytrzymałości PN85/B-04500.

Płytki podłogowe Gres – wymagane właściwości:

- wymiary płytek GRES o wym. 30 x 30 cm, gr. ~ 8 mm, gat. I,

- klasa ścieralności min. IV,

- świadectwo antypoślizgowości R10,

- odporne na plamienie – ki.5 ),

- nasiąkliwość nie więcej niż 0,5% (PN-EN ISO 10545-3),

- wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 35 N/mm2 (PN-EN ISO 10545-4),

- twardość wg skali Mohsa 8,

- kwasoodporność nie mnij niż 98%,

- ługoodporność nie mniej niż 90%,

- barwa wg wzorca producenta.

Np. płytki QUARZITE QZ-12 CERAMIKA NOWA GALA lub inne o parametrach równoważnych.

Kolorystyka płytek do uzgodnienia z Zamawiającym

Do mocowania płytek będą stosowane specjalne zaprawy klejowe elastyczne do Gresów, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe elastyczne masy do fugowania, np. Ceresit, Atlas, etc.

Preparaty gruntujące np.  Atlas Unigrunt, etc.

Zaprawy klejowe i masy do fugowania winny charakteryzować się, łatwością zastosowania niepalnością, a masy do fugowania dodatkowo odpornością na ścieranie wodoodpornością, odpornością na zabrudzenia i nie rozpuszczalnością pod wpływem środków czyszczących, na działanie detergentów, tworzącą gładką powierzchnię po stwardnieniu.

Płytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadać odpowiednie atesty.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z wyjątkiem wód mineralnych. Można używać wody ze studni spełniającą wymogi w/w normy. Niedopuszczalne jest użycie wód ściekowych, przemysłowych, kanalizacyjnych, bagiennych, wód zawierających tłuszcze organiczne, kwasy humusowe, oleje, cukier, muł.

- uzupełnienia przedmiaru robót o wykonanie warstwy wylewki samopoziomującej pod wykładzinę

Odp.

Do wyceny prosimy przyjąć wylewkę samopoziomującą pod wykładzinę w ilości 197,0 m2. Przypominam, że przedmiar stanowi materiał pomocniczy.

Pytanie 2.

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający przekaże jednorazowo i w całości teren budowy Wykonawcy. W przypadku etapowego wykonywania inwestycji prosimy o przedstawienia harmonogramu przekazywanego terenu budowy.

Odp.

Pomieszczenia budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy w Społecznych będą udostępniane sukcesywnie w zależności od postępu  prowadzonych robót budowlanych, a także uzależnione będą od przekazanego przez Wykonawcę harmonogramu prowadzonych prac na obiekcie.

Pytanie 3.

Ponownie wnosimy o zamieszczenie kompletnej dokumentacji technicznej uwzględniającej zestawienie projektowanej armatury gdyż obecnie zamieszczony rzut nie uwzględnia jej zastosowania, lub prosimy o potwierdzenie, iż wycenę należy wykonać w oparciu o przedmiar robót.

Odp.

W przedmiarze robót następujące pozycje ulegną zmianie:

Pozycja 12. jest 21 szt - powinno być 23 szt.

Pozycja 13. jest 21 szt - powinno być 23 szt.

Pozycja 26. jest 62 szt - powinno być 63 szt.

Pozycja 27. jest 62 szt - powinno być 63 szt.

Pozycja 28. jest 51 szt - powinno być 52 szt.

Pozycja 33. jest 3 szt - powinno być 4 szt.

Przypominam, że przedmiar stanowi materiał pomocniczy. Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych
z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

Zamawiający na podst. art. 38 ust.6 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 
przedłuża termin składania ofert.

Zmienia się termin składania ofert z dnia 14.09.2018 r. godz. 09:00 na dzień 19.09.2018 r. godz. 09:00

Zmienia się termin otwarcia ofert z dnia 14.09.2018 r. godz. 10:15 na dzień 19.09.2018 r. godz. 10:15