Załącznik Nr 1 do Umowy Nr ___________

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pięciu wiat przystankowych wraz 
z demontażem starych wiat z odwiezieniem ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Końskie.

Wiaty powinny być wykonane jako modułowe (trzy- i czteroelementowe ściany tylne), zabudowane z trzech stron, o wymiarach:

- szerokość: od 4,0 m do 4,2 m - 2 szt  i  od 5,0 m do 5,5 m - 3 szt,

- głębokości: od 1,0 m do 1,5 m,

- wysokości: od 2,1 m do 2,6 m,

- rozpiętość: dachu od 2,0 m do 2,2 m

Każda z wiat z trzema lub czterema tylnymi szybami i dwiema bocznymi, w tym jedna z gablotą reklamową winna być wyposażona w instalację solarną oświetleniową, stację ładującą do urządzeń mobilnych z min. 3 portami USB, ławkę, kosz na śmieci oraz spełniać następujące warunki:

Ścianki boczne i tylne w konstrukcji szkieletowej z profili stalowych zamkniętych, ocynkowanych ogniowo, skręcanych, lakierowanych natryskowo w kolorze grafitowym. Wszystkie elementy konstrukcyjne zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe. Przeszklenie ścian szybami hartowanymi o grubości 8 mm, mocowane do konstrukcji za pomocą kątowników oporowych i dociskowych na całej długości szyby, stalowych ocynkowanych ogniowo, lakierowanych natryskowo w kolorze wiaty wraz 
z uszczelkami nakładanymi na krawędzie szyb na całej jej długości. W ścianie bocznej najazdowej szyba hartowana z oznaczeniem przeszkód przezroczystych w postaci 2 pasów, 
w kolorze żółtym, naniesionych na szybę metodą sitodruku, każdy pas szerokości 150 mm, 
a bezpośrednio pod dachem należy umieścić tablicę z nazwą przystanku. (wielkie żółte litery czcionką ARIAL BOLD na grafitowym tle). W drugiej ścianie bocznej dwustronna gablota reklamowa o wymiarach ok. 1800 mm x 1200 mm.

Gablota o konstrukcji z profili aluminiowych, malowanych na kolor identyczny jak pozostałe elementy wiaty, powinna mieć drzwi otwierane w bok, osadzone na stalowych nierdzewnych zawiasach, w których należy osadzić na uszczelkach gumowych szyby ze szkła hartowanego grubości 5 mm, które można łatwo wymienić bez wyjmowania drzwi z gabloty. Gablotę należy tak zamontować, aby możliwe było swobodne otwarcie drzwi, a kąt ich otwarcia wynosił co najmniej 70 stopni. Drzwi należy wyposażyć w standardowe zamki otwierane typowym kluczem, dołączonym do gabloty z wyraźnym ograniczeniem zamknięcia. Gablota powinna być wyposażona w półprzezroczyste matówki z dwóch stron oparte na ramie wewnętrznej, demontowane bez użycia narzędzi oraz wyposażone po sześć uchwytów do mocowania rozkładów, ogłoszeń i reklam. Gablotę należy wyposażyć w instalację oświetleniową diodową LED, składającą się z co najmniej 24 modułów ledowych rozmieszczonych na dwóch wewnętrznych krawędziach ościeżnicy, zapewniając komfortową czytelność umieszczonych w gablocie materiałów, z instalacją elektryczną zabezpieczoną zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie przeciwporażeniowej, zasilaną wspólnie 
z oświetleniem wiaty i ładowarką z instalacji solarnej przystanku. Układ zasilający powinien być wyposażony w bezpiecznik i transformator odpowiedni do ilości zastosowanych urządzeń. Materiały eksponowane w gablocie powinny być skutecznie chronione przed działaniem warunków atmosferycznych i dostępem osób nieuprawnionych.

Dach wiaty w kształcie łuku, pokryty poliwęglanem litym przyciemnianym gr. 4 mm, z filtrem UV. Elementy konstrukcji dachu wykonane z rur nierdzewnych polerowanych wsparte na wypalanych laserowo łącznikach z blachy nierdzewnej polerowanej gr. 5 mm. Odprowadzenie wody z dachu wewnątrz profili wiaty do poziomu chodnika rurą spustową - profil stalowy ocynkowany ogniowo i malowany w kolorze wiaty.

Ławka z siedziskami z listew drewnianych z drewna iglastego lakierowanego, 3 listwy o przekroju min. 35x100 mm, na całej długości wiaty. Wsporniki ławki z blachy nierdzewnej o gr. 5 mm z otworami wypalanymi laserowo. Oparcie ławki z rur nierdzewnych polerowanych fi ok. 25 mm grubości min. 1,5 mm, 3 rury umieszczone nad całą długością ławki,

Wiata powinna być wyposażona w znak D-15 „przystanek autobusowy” odpowiadający przepisom o ruchu drogowym, na podpórce w kolorze konstrukcji wiaty mocowany do dachu wiaty oraz metalowy, zadaszony kosz na śmieci o pojemności ok 50 l, mocowany do słupka wiaty.

Elementy konstrukcyjne wiaty z wyjątkiem wykonanych ze stali nierdzewnej należy pomalować na kolor grafitowy matowy RAL 7016.

Wszystkie elementy wiaty powinny być trwałe, skutecznie zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych, zwłaszcza korozją i odporne na dewastację.

Do montażu wiat mogą być wykorzystane fundamenty po zdemontowanych wiatach, jeśli ich stan techniczny i rozstaw okażą się odpowiednie i/lub wbudowane nowe fundamenty.