OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zadanie: Budowa stadionu lekkoatletycznego w Końskich przy ul. Południowej na działce 6247/2

Zakres zadania obejmuje wykonanie:

- Boiska wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej czystej i drenażem płyty boiska, jego oznakowanie i wyposażenie w urządzenia.

Podłoże, na którym ma być siana nawierzchnia z trawy, powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. Nawierzchnia wraz z podbudową: - warstwa darniowa gr 3cm z traw naturalnych z mieszanki torfu i humusu rodzimego 1:1 - warstwa wegetacyjna gr. 15 cm: mieszanka humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej, próchniczej, pospółki i nawozów w stosunku: 5 jednostek humusu, 2 jednostki torfu, 3 jednostki pospółki, oraz 2,5 kg. azofoski na 1m3 mieszanki - warstwa pospółki (mieszanka żwirowo-piaskowa) frakcji 0-8 mm lub piasku gr. 20 cm - system drenażu zgodnie z projektem.

Boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej Przed wykonaniem nawierzchni boiska należy zdjąć warstwę humusu o średniej grubości około 20cm. Glebę urodzajną należy zgromadzić i wykorzystać do przygotowania mieszanki glebowej do budowy warstwy wegetacyjnej, pozostałą część usunąć. Po zdjęciu humusu oraz wyrównaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonać warstwę drenażową – piaskową o grubości 20cm, zagęszczoną do ID>0,5. Następnie należy rozłożyć 15cm warstwę wegetacyjną z odpowiednio przygotowanej gleby, tj. mieszanki humusu rodzimego ziemi ogrodniczej próchniczej, pospółki i nawozów w stosunku: 5 jednostek humusu, 2 jednostki torfu, 3 jednostki pospółki oraz 2,5kg azofoski na 1m3 mieszanki. Warstwa wegetacyjna powinna być odpowiednio ukształtowana do rzędnych określonych w projekcie a następnie uwałowana. Na tak przygotowaną warstwę wegetacyjną należy wysiać odpowiednią mieszankę traw naturalnych w ilości ~4kg/100m2, warstwa darniowa grubości 3cm z mieszanki torfu i humusu rodzimego w stosunku 1:1. Płytę boiska wykonać należy z odpowiednimi spadkami, jak w części graficznej opracowania. Trawa naturalna i warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego są przepuszczalne dla wody. Obrzeża wokół boiska Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-wapiennej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie betonowej z oporem, beton klasy C12/15 (B15).

Uwagi: - Wszelkie prace, zwłaszcza związane z niwelacją terenu i profilowaniem muszą być wykonane szczególnie starannie, przy użyciu laserowych urządzeń pomiarowych, odchylenie na łacie 4 metrowej nie może wynosić więcej niż 3 cm, ślady po pojazdach budowlanych nie mogą być głębsze niż 1 cm, - Realizację inwestycji należy powierzyć podmiotom posiadającym wiedzę oraz oświadczenie w budowie tego typu obiektów - Prace wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy specjalistycznej, sztuki budowlanej i przepisami BHP

Wymiary oraz oznakowanie boisk zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym wg projektu NEOINWEST Kielce

Wykonanie instalacja kanalizacji deszczowej czystej powiązana z drenażem pod boiskami w tym:

- Instalacja kanalizacji deszczowej czystej kdc zaprojektowana z rur PVC Ø 400, Ø 315, 
Ø 250, Ø 200 wraz z systemem studni zbiorczych

- Drenaż zlokalizowany pod boiskiem trawiastym z rur Ø 75 wraz z systemem studni zbiorczych,

- Odcinek instalacji kanalizacji deszczowej od studni oznaczonej D45 do studni oznaczonej D46i. (Zamawiający nie przewiduje budowy dwóch zbiornikow na gromadzenie wody deszczowej?).

- Drenaż boiska należy wykonać zgodnie z projektem stosując odpowiednią konstrukcję drenażu.

- Po wykonaniu robót kanalizacyjnych w płycie należy ułożyć warstwę wegetatywną,

- Wykonanie trawników dywanowych siewem.

Zakres wykonania kanalizacji deszczowej czystej kdc wraz z drenażem pokazany został na planszy zagospodarowania terenu w części projektu oznaczonej jako: „Boisko - zagospodarowanie, sieci kan deszcz- kdc”. Zakres na mapie pokazany został w liniach określonych jako obszar opracowania w zakresie 5c poza liniami opracowania.

Podczas realizacji zadania należy szczególną uwagę zwrócić na wykonanie zasypki przyłączy, które zlokalizowane będą w ciągach komunikacyjnych. Badanie zagęszczenia gruntu wykonawca wykona i przedstawi zamawiającemu przed odbiorem robót.

Do wykonawcy należeć będzie oznakowanie płyty boiska oraz wyposażenie jego w urządzenia.

Sieć kanalizacji deszczowej czystej oznaczonej w projekcie zagospodarowania jako kdc należy wykonać zgodnie z projektem NEOINWEST Kielce oraz BUDART FHU Brody 104A, 26-200 Końskie

Uwaga: szczegółowe zakresy robót pomocniczo określają  załączone przedmiary robót.

- Areny lekkoatletycznej.

Zadanie nr 1 w zakresie areny lekkoatletycznej wraz z wyposażeniem dofinansowuje Ministerstwo Sportu i Turystyki

Arena lekkoatletyczna została zaprojektowana na terenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy ul. Południowej w Końskich. Przeznaczona jest do prowadzenia zajęć oraz zawodów sportowych o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Program użytkowy powstał w oparciu o wytyczne programowo- funkcjonalne aren lekkoatletycznych wg PZLA. Usytuowanie urządzeń lekkoatletycznych uzgodniono w Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. Zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym podstawowe parametry elementów:

Bieżnia okrężna

Nominalna długość bieżni wynosi 400m. Ilość torów 6. Szerokość każdego toru 1,22m, szerokość bieżni w obrzeżach 7,37m. Rozliczenie torów według rysunku i wytycznych PZLA. Promień łuku wewnętrznego 36,50m mierzonego z punktu charakterystycznego bieżni M1 lub M2. Rozstaw punktów M1 i M2: 84,39m. Na bieżni lekkoatletycznej można rozgrywać wszystkie biegi określone przepisami PZLA i IAAF.

Zaprojektowano osiem prostych finiszowych. Strefa hamowania za linią mety – 25,56m. Minimalna przestrzeń przed linią startu (dla dystansu 110m) – 3m, dla pozostałych dystansów – zgodnie z zasadami określenia dystansu przyjętymi przez PZLA i IAAF). Linie startu nie pokrywają się – rozliczone są zgodnie z obowiązującymi przepisami dla przeprowadzania biegów na odpowiednich dystansach. Linia mety jest dla każdego dystansu w tym samym miejscu – na osi punktu charakterystycznego M2. Rozliczenia szerokości torów, malowanie linii, obliczanie dystansu – zgodnie z zasadami rozgrywania zawodów lekkoatletycznych PZLA. Linie malować farbami, zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni sztucznej.

Bieżnię zaprojektowano z nawierzchnią sztuczną o parametrach podanych w części dotyczącej rozwiązań techniczno – materiałowych niniejszego opisu.

Istnieje możliwość wykorzystywania urządzeń sportowych przenośnych, np. bloki startowe, płotki.

Nachylenie poprzeczne bieżni 0,8% w kierunku wewnętrznym.

Nawierzchnia na całej powierzchni bieżni lekkoatletycznej w kolorze czerwonym np.: P30 wg palety kolorów Mondotrack.

Linie malowane w kolorze białym zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni.

Podstawowe parametry bieżni 400m

Ilość torów: 6.

Promień łuku bieżni: 36,5m (wymiar od środka promienia do zewnętrznej krawędzi wewnętrznej linii pierwszego toru).

Linia pomiarowa dla 1-go toru w odległości 0,3m od zewnętrznej krawędzi wewnętrznej linii pierwszego toru. Długość tej linii winna wynosić 400m.

Linia pomiarowa dla 2-go toru (i pozostałych) w odległości 0,2m od zewnętrznej krawędzi wewnętrznej linii drugiego toru (i pozostałych).

Odległość od środka łuku do zewnętrznej krawędzi linii czwartego toru: 41,38m.

Odległość między środkami obu łuków: 84,39m.

Długość obu prostych: 84,39m.

Szerokość linii bieżni: 5cm w kolorze białym.

Szerokość toru wykorzystywanego przez każdego zawodnika w trakcie biegu: 1,22m.

Szerokość toru pomiędzy liniami 5cm: 1,17m.

Całkowita szerokość bieżni 6-torowej: 7,37m.

Spadek poprzeczny bieżni w kierunku odwodnienia liniowego: 0,8% (odwodnienie liniowe zaprojektowano wzdłuż wewnętrznej krawędzi bieżni 400m – wg proj. Inst. sanit.).

Podstawowe parametry bieżni 100m

Ilość torów: 8.

Długość dystansu biegu: 100m (pomiar od krawędzi linii startu dalszej od linii mety do krawędzi linii mety bliższej linii startu).

Szerokość linii bieżni: 5cm w kolorze białym.

Szerokość toru wykorzystywanego przez każdego zawodnika w trakcie biegu: 1,22m.

Szerokość toru pomiędzy liniami 5cm: 1,17m

Całkowita szerokość bieżni 6-torowej: 9,81m.

Spadek poprzeczny bieżni w kierunku odwodnienia liniowego: 0,8% (odwodnienie liniowe zaprojektowano wzdłuż wewnętrznej krawędzi bieżni 400m – wg proj. Inst. sanit.).

Zakole areny przy punkcie charakterystycznym M1

Zakole areny przy punkcie charakterystycznym M1 wykorzystano na zlokalizowanie pola rozbiegu i zeskoku skoku wzwyż (lokalizacja zeskoku do skoku wzwyż jest ruchoma), rzutnia do rzutu dyskiem i młotem oraz rozbiegu do rzutu oszczepem.

Zakole zaprojektowano z nawierzchni sztucznej o parametrach podanych w części dotyczącej rozwiązań techniczno – materiałowych niniejszego opracowania.

Zakole areny przy punkcie charakterystycznym M2

Zakole areny przy punkcie charakterystycznym M2 wykorzystano na zlokalizowanie rowu z wodą do biegów z przeszkodami, jednej rozbieżni, dwóch zeskoków do skoku o tyczce, koła i pola pchnięcia kulą oraz rozbiegu do rzutu oszczepem. Zakole zaprojektowano z nawierzchni sztucznej o parametrach podanych w części dotyczącej rozwiązań techniczno – materiałowych niniejszego opisu.

Rów z wodą

Lokalizację rowu z wodą opisano powyżej. Długość i szerokość rowu z wodą powinna wynosić 3,66m. Długość liczy się łącznie z płotem. Powierzchnia wody powinna być na jednym poziomie z powierzchnią bieżni. Głębokość rowu od strony płotu powinna wynosić 50cm na długości około 30cm. Od tego miejsca dno powinno wznosić się równomiernie ku górze do poziomu nawierzchni bieżni. Płot przy rowie zamocować na sztywno. Powinien mieć wysokość taką jak inne płoty w tej konkurencji (od 0,911 do 0,917m). Dno rowu z wodą na odcinku wznoszącym się, należy pokryć odpowiednim materiałem umożliwiającym bezpieczne lądowanie zawodników, o szerokości co najmniej 3,66m i długości 2,50m oraz grubości nie przekraczającej 2,5cm.

Rów wykonać z betonu B-20, grubość elementów (ściany boczne i podłoga) - 20cm, zbrojonego siatką stalową, na podbudowie. Beton wodoszczelny zabezpieczyć antykorozyjnie. Wykonać hydroizolację, zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni sztucznej. Wewnątrz rowu wykonać odpływ wody wg załączonego rysunku. Zaleca się wykonanie pokrywy na rów, zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem wody i urazami zawodników. Zaleca się stosowanie rozwiązań systemowych.

Skocznia do skoku w dal i trójskoku z dwoma zeskoczniami

Rozbieg i piaskownica do skoku w dal zlokalizowana została wzdłuż prostej finiszowej bieżni na zewnątrz bieżni.

Długość rozbiegu 45m, szerokość toru 122cm. Przewidziano możliwość instalowania belek dla skoku w dal i trójskoku. Dla skoku w dal i trójskoku stosować belki szerokości 20cm. Belka może być wykonana z drewna zabezpieczonego przed czynnikami atmosferycznymi, przeciwko owadom i grzybom. Kolor belek biały. Belki należy osadzić w podbudowie z betonu B-20 na zagęszczonym gruncie. Zaleca się stosowanie belek systemowych.

Rozbieg zaprojektowano z nawierzchni sztucznej o parametrach podanych w części dotyczącej rozwiązań techniczno – materiałowych niniejszego opisu.

Zeskok – piaskownica o wymiarach 900x402cm, wypełniona piaskiem, zamknięta obrzeżem betonowym – krawężniki rabatowe. Jako wierzchnią warstwę piaskownicy stosować piasek o granulacji 0-2mm bez składników organicznych. Warstwy piaskownicy zgodnie ze specyfikacją. Wokół piaskownicy (trzy boki) zaprojektowano łapacze piasku o szerokości 50cm. Zaleca się wykonanie pokrywy na piaskownicę, zabezpieczającej piasek przed zanieczyszczeniem. Wymiary i malowanie bieżni zgodne z wytycznymi PZLA i technologią określoną przez producenta nawierzchni sztucznej (linie na rozbiegach malowane są na zewnątrz).

Skocznia do skoku wzwyż

Zaprojektowano w okolicy punktu charakterystycznego M1 (lokalizacja zeskoku do skoku wzwyż jest ruchoma).

Rzutnia do pchnięcia kulą

Lokalizację koła i pola pchnięcia kulą opisano wcześniej. Koło pchnięcia kulą o promieniu 106,75cm z nawierzchni sztucznej, pole pchnięcia kulą o promieniu 25m i kącie 34,92° . Pole pchnięcia wytyczone białymi taśmami na boisku z trawy naturalnej. Wymiary zgodne z wytycznymi PZLA.

Koło pchnięcia kulą wykonać na podbudowie z betonu B-20, grubości 15cm, zbrojonego siatką stalową. Beton zabezpieczyć antykorozyjnie. Wokół koła należy wykonać obręcz – płaskownik 0,6x10cm.

Wewnątrz koła wykonać trzy rurki odwodnienia. Woda opadowa powinna mieć możliwość przeniknięcia do warstw drenażowych. Powierzchnia koła pchnięcia kulą powinna być usytuowana około 2cm poniżej poziomu otaczającego terenu. Należy wykonać próg pchnięcia kulą o wysokości 10cm. Próg może być wykonany z drewna zabezpieczonego przed czynnikami atmosferycznymi, przeciwko owadom i grzybom.

Kolor progu biały. Próg należy osadzić w umocnieniach stalowych mocowanych do płyty betonowej. Zaleca się stosowanie progu systemowego. Elementy stalowe koła pchnięcia kulą należy zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować farbą do stosowania zewnętrznego odporną na czynniki atmosferyczne na kolor biały. Linie sektorów malowane są na zewnątrz.

- Zestawienie elementów wyposażenia do rozgrywania konkurencji sportowych – standard profesjonalny

| Lp. | Urządzenia i sprzęt: przenośny, zawodniczy, sędziowski, pomiarowy i pomocniczy | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | BIEŻNIA OKRĘŻNA 400 m z krawężnikiem - liczba torów na okrężnej liczba torów na prostej | szt. szt. | 6 8 |
|  | Rodzaj nawierzchni |  | syntetyczna |
|  | Rów z wodą do biegów z przeszkodami (z przeszkodą z regulowaną wysokością) |  |  |
| 1 | Tablica cyfrowa z biegnącym czasem (6.cyfrowa) | kpl. | 1 |
| 2 | Czasomierz elektroniczny 0,01 s | szt. | 16 |
| 3 | Tablica informacyjna kasetowa - 6 cyfrowa | szt. | 1 |
| 4 | Tablica do liczenia okrążeń kasetowa – 2 cyfrowa | szt. | 1 |
| 5 | Pistolet startowy Nabój startowy dymny (minimum) | szt. szt. | 3 200 |
| 6 | Blok startowy z czujnikami | kpl. | 1 |
| 7 | Blok startowy | szt. | 16 |
| 8 | Wiatromierz elektroniczny lub mechaniczny (na statywie) | kpl. | 1 |
| 9 | Tablica informacyjna kasetowa - 2 cyfrowa | szt. | 1 |
| 10 | Dzwonek do sygnalizacji ostatniego okrążenia | szt. | 1 |
| 11 | Pałeczka sztafetowa | szt. | 16 |
| 12 | Skrzynki z numerami torów 1-8 (1-6) z możliwością sygnalizacji falstartów | kpl. | 2 |
| 13 | Płotek do biegu przez płotki (uniwersalny) | szt. | 120 |
| 14 | Płot do biegu z przeszkodami, w tym 1 dł.5,00 m | szt. | 4 |
| 15 | Pachołek niski (do wyznaczania toru biegu lub chodu) | szt. | 50 |
| 16 | Krzesełko turystyczne składane | szt. | 12 |
| 17 | Koszyk na ubiór zawodnika | szt. | 16 |
| 18 | Słupek wysokości 1,40m 2 cm x 18 cm (kolor biały) | szt. | 1 |
| 19 | Słupek 5 x 5 cm | szt. | 12 |
| 20 | Gwizdek sędziowski | szt. | 2 |
| 21 | Ławka dla zawodników (niska) | szt. | 6 |
| 22 | Stolik sędziowski | szt. | 2 |
| 23 | Krzesło z oparciem | szt. | 3 |
| 24 | Parasol ogrodowy (składany) | szt. | 2 |
| 25 | Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona | kpl. | 3 |
| 26 | Chorągiewka sędziowska - biała i żółta | kpl. | 12 |
| 27 | Chorągiewka sędziowska - biała | szt. | 3 |
| 28 | Wózek do znaczenia linii kredą mieloną | szt. | 1 |
| B. | SKOCZNIA DO SKOKU WZWYŻ - długość rozbiegu w m | szt. m | 1 20 (25) |
| 1 | Stojaki do skoku wzwyż | kpl. | 1 |
| 2 | Zeskok do skoku wzwyż | kpl. | 2 |
| 3 | Poprzeczka do skoku wzwyż | szt. | 8 |
| 4 | Przymiar teleskopowy do pomiaru wysokości 2,50 m | szt. | 1 |
| 5 | Taśma do odmierzania rozbiegu | szt. | 2 |
| 6 | Zegar do pomiaru czasu próby (elektron. lub mechaniczny) | szt. | 1 |
| 7 | Taśma samoprzylepna do oznaczania rozbiegu | rolka | 2 |
| 8 | Znaczniki do oznaczenia rozbiegu (kolorowe) | szt. | 12 |
| 9 | Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona | kpl. | 2 |
| 10 | Chorągiewka sędziowska żółta (sygnalizacja czasu próby) | szt. | 1 |
| 11 | Ławka dla zawodników (niska) | szt. | 3 |
| 12 | Walec z gąbką do osuszania rozbiegu | szt. | 1 |
| C | SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU rozbieg dwukierunkowy (z zeskocznią na każdym końcu rozbiegu) - rozbieg jednokierunkowy (zakończony zeskocznią) | szt. szt. | 1 - |
| 1 | Belka do odbicia | szt. | 2 |
| 2 | Listwa wypełniająca belkę | szt. | 3 |
| 3 | Taśma stalowa do pomiaru odległości 20 m | szt. | 2 |
| 4 | Taśma do odmierzania rozbiegu | szt. | 2 |
| 5 | Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa 4-cyfrowa - (nr kolejki, nr zawodnika, wynik) | szt. | 1 |
| 6 | Listwa do orientacyjnej oceny długości skoku | szt. | 1 |
| 7 | Listwa do plasteliny | szt. | 3 |
| 8 | Plastelina szkolna (minimum) | opak. | 2 |
| 9 | Znacznik do zaznaczania śladu | szt. | 2 |
| 10 | Urządzenie do wyrównywania piasku | szt. | 2 |
| 11 | Ławka dla sędziów | szt. | 3 |
| 12 | Pachołek do zamykania skoczni | szt. | 1 |
| 13 | Znaczniki do oznaczenia położenia belki (w formie daszku) | szt. | 2 |
| 14 | Czasomierz elektroniczny | szt. | 1 |
| 15 | Taśma parciana biała szer. 5 cm (dł. 10 m) do ograniczenia szerokości zeskoczni | szt. | 1 |
| D | RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ - sektor rzutów na: | szt. | 1 1 na płycie trawiastej |
| 1 | Próg do pchnięcia kulą | szt. | 2 |
| 2 | Kula lekkoatletyczna 7,26 kg Kula lekkoatletyczna 6,00 kg Kula lekkoatletyczna 5,00 kg Kula lekkoatletyczna 4,00 kg Kula lekkoatletyczna 3,00 kg | szt. szt. szt. szt. szt. | 6 6 6 6 6 |
| 3 | Stojak na kule (pojemność 10 kul) | szt. | 2 |
| 4 | Taśma stalowa do pomiaru odległości 25 m | szt. | 2 |
| 5 | Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa 4-cyfrowa – (nr zawodnika, odległość, nr próby) | szt. | 1 |
| 6 | Pojemnik do talku (magnezji) | szt. | 2 |
| 7 | Talk techniczny (magnezja) do rąk | kg. | 0,3 |
| 8 | Szczotka do czyszczenia koła | szt. | 2 |

ROZWIĄZANIA TECHNICZNO – MATERIAŁOWE

Arena lekkoatletyczna

| Poz. | Określenie parametru, jednostka | Wartość wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grubość całkowita – podstawowa | 13mm |
| 2 | Przepuszczalność dla wody | Nie |
| 3 | Konstrukcja: prefabrykowana wykładzina kauczukowa, nieprzepuszczalna dla wody, montowana przez klejenie do podłoża na całej powierzchni za pomocą kleju poliuretanowego. | - |
| 4 | Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | 0,55 |
| 5 | Odkształcenie pionowe (mm) | 2,2 |
| 6 | Pochłanianie wstrząsów (%) | 40 |
| 7 | Szerokość rolki (cm) | 122 |
| 8 | Ciężar właściwy (kg/m²) | 11,5 |

Konstrukcja bieżni:

| 1,30 | Nawierzchnia syntetyczna | Parametry j.w |
| --- | --- | --- |
| 7,00 | Asfaltobeton dwuwarstwowy (4,00 + 3,00/ asfaltobeton częściowo zamknięty – impregnowany i asfaltobeton zamknięty) | mieszanina składająca się z asfaltu, piasku, drobnego kruszywa i mączki kamiennej jako wypełniacza. |
| 10,00 | Tłuczeń z miałem kamiennym i klińcem zaklinowany i zmiałowany | Warstwa wyrównująca i klinująca. niesort kamienny o frakcji 1-31,5mm |
| 15,00 | Kruszywo kamienne | Warstwa konstrukcyjna. Np. bazalt, granit, zagęszczony, frakcja 0,075 – 63 mm o wskaźniku piaskowym >65% |
| 18,00 | Piasek ze żwirem ubijany mechanicznie | Do współczynnika 0,98 |
|  | Grunt rodzimy | Do współczynnika 0,96 |

Wymagany stopień zagęszczenia warstw podbudowy wynosi 0,98.

Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu.

Podbudowa z kruszywa mineralnego musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz równością.

Podbudowa mineralna powinna mieć wymagane spadki podłużne i poprzeczne.

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien być nie mniejszy od 0,98 zagęszczenia maksymalnego określonego metodą normalną wg. PN-59/B-04491 dla warstwy odsączającej.

Dla boisk sportowych i chodników przyjmowany jest typ nawierzchni jako lekki, dla nawierzchni lekkiej ugięcie nie powinno przekraczać 1,30 mm a moduł odkształceń powinien wskazywać powyżej 100 MPa.

Uziarnienie kruszywa sprawdzić za pomocą analizy sitowej wg PN-59/B-06714

Wykonawca robót do zgłoszenia zakończenia robót przedstawi Zamawiającemu certyfikat w zakresie nawierzchni: IAAF, badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02, atest Państwowego Zakładu Higieny lub równoważnej instytucji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać świadectwo PZLA dopuszczające obiekt do organizowania lekkoatletycznych zawodów sportowych.

Za termin zakończenia zadania uznaje się termin uzyskania decyzji na użytkowanie.

Wykonawca przygotowując harmonogram rzeczowo- finansowy do umowy na podstawie złożonej oferty na realizację zadania 1- Budowa stadionu lekkoatletycznego w Końskich przy ul. Południowej, zobowiązany będzie do wyszczególnienia kosztów realizacji części zadania w zakresie:

- boiska wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej czystej i drenażem płyty boiska, jego oznakowanie i wyposażenie w urządzenia oraz

- areny lekkoatletycznej

- zestawienie elementów wyposażenia do rozgrywania konkurencji sportowych – standard profesjonalny