Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi wewnętrznej w Końskich

– łącznik ul. Południowej (dr. powiatowa) z ul. Robotniczą (dr. gminna).

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość zł (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Demontaż istniejącego krawężnika drogowego | mb | 548 |  |  |
|  | Mechaniczny wykop w gruncie pod chodnik i obrzeża z odwozem urobku na odległość do 2 km (365 m x 2,0m) x 0,30 m gł. = 219 m3 | m3 | 219 |  |  |
|  | Ustawienie (montaż) nowych krawężników drogowych 15 x 30x 100 na betonie z oporem | mb | 596 |  |  |
|  | Ustawienie (montaż) nowych obrzeży betonowych 8 x 20 x 100 jako ogranicznik jezdni od strony stadionu na betonie – 85 mb | mb | 109 |  |  |
|  | Regulacja wysokościowa studni burzowych – 7 szt. kratek ściekowych – 8 szt. | szt. szt. | 7 8 |  |  |
|  | Frezowanie nawierzchni | m2 | 3587 |  |  |
|  | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. 3 cm | m2 | 3587 |  |  |
|  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm | m2 | 3587 |  |  |
|  | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku śr. gr. 10 cm po zagęszczeniu pod chodnik | m2 | 764 |  |  |
|  | Montaż – ustawienie obrzeży betonowych na betonie 8x 30 x 100 (obustronnie) – chodnik | mb | 668 |  |  |
|  | Wykonanie podbudowy z kruszywa fr. 0– 31,5 mm gr. 10 cm po zagęszczeniu – pod chodnik | m2 | 764 |  |  |
|  | Wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr 3 cm (na przejściach dla pieszych różnica faktury nawierzchni) | m2 | 764 |  |  |
|  | Wykonanie oznakowania poziomego – (zgodnie z projektem organizacji ruchu) 40 m2 | m2 | 105 |  |  |
|  | Wyrównanie terenów zielonych (uzupełnienie ziemią i obsianie trawą, nasadzenia krzewów ) | m2 | 1152 |  |  |
|  | Wykonanie oznakowania pionowego B-20 - 3szt., D-1 – 4szt. D-6 -10 szt na słupkach min. Ø60mm, | szt. | 17 |  |  |
| RAZEM |  |  |  | Netto: |  |
|  |  |  |  | VAT 23 % |  |
|  |  |  |  | Brutto: |  |