Projekt stałej organizacji ruchu

dot. drogi wew. w Końskich

łącznik ul. Południowej (dr. powiatowa) z ul. Robotniczą (dr. gminna).

| Inwestor: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uzgodnienia: | Uwagi | Podpis |
| Urząd Miasta i Gminy Końskie Wydział Inwestycji Referat Dróg Gminnych |  |  |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich |  |  |
| Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji i Transportu |  |  |

Końskie – 2018 r.

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI

Część opisowa

- Opis techniczny							            - str. 2÷4

- Orientacja									- rys. nr 1

- Projekt organizacji ruchu- mapa

- Wykaz oznakowani

Opis techniczny

Projekt stałej organizacji ruchu

dot. drogi w Końskich

łącznik ul. Południowej (dr. powiatowa) z ul. Robotniczą (dr. gminna).

Podstawa opracowania:

  - Przy opracowaniu dokumentacji korzystano z następujących norm prawnych :

- ustawy z dnia 20.06.1997 „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. 2017. poz.1260 j.t z późn. zm.)

- ustawy z dnia 21.03.1985 „O drogach publicznych” (Dz. U. 2016.1440 j.t z późn. zmianami)

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003, Nr 220, poz. 2181 z dnia 2003.12.23)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017.784),

  - Podkłady sytuacyjno – wysokościowe,

1.3 Przeprowadzona wizja w terenie w celu inwentaryzacji istniejącego oznakowania.

- Cel i zakres opracowania

Celem jest wprowadzenie stałej organizacji ruchu po wykonanej przebudowie na ww. drodze (aktualnie dr. wewnętrzna).

2.   Opis stanu istniejącego

Aktualnie droga wew.  ma swój początek w skrzyżowaniu z drogą powiatową Końskie – Niebo- Piekło a koniec w skrzyżowaniu z drogą gminną Nr 333051 T ul. Robotniczą.  Droga posiada nawierzchnię bitumiczną szer. 8,0-8,5 w krawężnikach, jest w złym stanie technicznym bez chodników.

Przebudowa drogi obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej szer. 8,5 m                                  z wydzielonymi pasami ruchu szer. 3,0m każdy oraz zatoką postojową szer. 2,5m, nawierzchnia obramowana krawężnikami. W ramach przebudowy powstanie chodnik szer. 2,0 m zlokalizowany po północnej stronie drogi, oddzielony pasem zieleni pomiędzy krawężnikiem a chodnikiem                   ok. 1,5m. Dobudowane zostaną również chodniki niezbędne do wykonania przejść dla pieszych                (od ul. Południowej i od ul. Robotniczej). Na przejściach dla pieszych zostaną zastosowane różnice faktury nawierzchni wyczuwalne dotykiem laski przez osoby niewidzące, a krawężniki obniżone do min. umożliwiające przejazd wózkiem).

3. Oznakowanie pionowe i poziome

Projektuje się ustawienie znaków drogowych pionowych średnich o wielkości odpowiadającej istniejącemu oznakowaniu.

Projektowane i istniejące oznakowanie pionowe zawiera załącznik graficzny - mapa.

4. Wykaz oznakowania pionowego i poziomego :

D-1 – 4szt.

A -7 – 2szt.

B- 20 – 1 szt.

D-52 – 2 szt.

D-53 – 2szt.

5. Projektowane oznakowanie pionowe i poziome:

B -20 – 2 szt.

D- 6 – 6szt.

linie segregacyjne ,

linie bezwzględnego zatrzymania  P-12

przejścia dla pieszych: P-10

pas postojowy : P 19

linie wyłączeniowe.

6. Termin wprowadzenia oznakowania :  wrzesień/październik  2018r.