Zadanie nr 1

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi wewnętrznej  ul. Południowej w Sielpi (fundusz sołecki).

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość zł (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poszerzenie jednostkowe szer. 0,8 m nawierzchni w technologii: - wykorytowanie głęb. 20 cm, - wykonanie podbudowy gr. 20 cm z kruszywa fr. fi 0 - 63 mm 195 mb x 0,8 m = 156 m2 | m2 | 156 |  |  |
|  | Wzmocnienie całości istniejącej podbudowy kruszywem fr. fi 0 - 31,5 mm gr. warstwy 5 cm po zagęszczeniu, 195 mb x 4,0 m szer. = 780m2 + 20m2 rozjazdy = 800m2 | m2 | 800 |  |  |
|  | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. 3 cm (195 x 4,0) + (20m – rozjazdy) = 800 | m2 | 800 |  |  |
|  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr 4 cm - 800 m2 | m2 | 800 |  |  |
|  | Utwardzenie poboczy (obustronnie) na całej długości szer. 0,7 m, średnia gr. 7cm z zagęszczeniem 2 x (195 mb x 0,7) = 273 m2 | m2 | 273 |  |  |
|  | Regulacja zaworów wodnych szt. -7 | szt. | 7 |  |  |
| RAZEM |  |  |  | Netto: |  |
|  |  |  |  | VAT 23 % |  |
|  |  |  |  | Brutto: |  |