Załącznik nr 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

Przebudowy dróg wewnętrznych położonych na terenie Gminy Końskie, określonych odrębnie w  następujących  zadaniach :

Zadanie nr 1. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Południowej w Sielpi (fundusz sołecki),

Zadanie nr 2. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Skalnej w Sierosławicach (fundusz sołecki),

Zadanie nr 3. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Piaskowej w Nieświniu (fundusz sołecki),

Zadanie nr 4. Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowy Sokołowie  (fundusz sołecki),

Zadanie nr 5. Przebudowa drogi wewnętrznej w Starej Kuźnicy (fundusz sołecki).

Zadanie nr 1. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Południowej w Sielpi (fundusz sołecki),

W zakres zamówienia wchodzi przebudowa drogi wew. o długości ok. 195 mb, szerokości nawierzchni 4,0 m, wraz z uzupełenieniem obustronnych poboczy szer. 0,7m. Kategoria ruchu KR2.

W zakres zamówienia wchodzi w szczególności :

- wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni (wykorytowanie i wykonanie podbudowy z kruszywa gr. w-wy 20cm),

- wzmocnienie istniejącej nawierzchni kruszywem fr. 0-31,5mm śr. gr. w-wy 5cm,

- regulacja zaworów wodnych,

- wykonanie w-wy wyrównawczej śr. gr. 3 cm, z betonu asfaltowego,

- wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm, z betonu asfaltowego, KR 2,

- obustronne utwardzenie poboczy kruszywem fr. 0-31,5mm,

- roboty porządkowe.

Zadanie nr 2. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Skalnej w Sierosławicach (fundusz sołecki),

Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 90mb, szerokości nawierzchni bitumicznej 3,5 m wraz 
z uzupełnieniem obustronnych poboczy szerokości 0,5 m.  Kategoria ruchu KR2.

W zakres zamówienia wchodzi:

- mechaniczne wyprofilowanie istniejącej nawierzchni,

- wzmocnienie podbudowy kruszywem fr. 0-31,5 mm  gr. 15 cm do rzędnego profilu podłużnego i poprzecznego wraz z zagęszczeniem,

- wykonanie w-wy wyrównawczej śr. gr. 3 cm, z betonu asfaltowego,

- wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm, z betonu asfaltowego,

- uzupełnienie poboczy szer. 0,5m kruszywem gr. w-wy do 10 cm.

- roboty porządkowe.

Zadanie nr 3. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Piaskowej w Nieświniu (fundusz sołecki).

Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 200mb, szerokości nawierzchni bitumicznej 4,0 m wraz  z uzupełnieniem obustronnych poboczy szerokości do 0,7 m.  Kategoria ruchu KR2.

W zakres zamówienia wchodzi:

- wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni kruszywem po wcześniejszym wykorytowaniu – gr. w-wy 20cm po zagęszczeniu,

- wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej kruszywem fr. 0-31,5 mm śr. 7cm do rzędnego profilu podłużnego i poprzecznego wraz z zagęszczeniem,

- regulacja studni kanalizacyjnych,

- wykonanie w-wy wyrównawczej  gr. 3 cm, z betonu asfaltowego,

- wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm, z betonu asfaltowego,

- uzupełnienie poboczy szer. do 0,7m kruszywem gr. w-wy do 10 cm

- roboty porządkowe.

Zadanie nr 4. Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowy Sokołowie  (fundusz sołecki),

Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 170mb, szerokości nawierzchni bitumicznej 4,0 m wraz 
 z uzupełnieniem obustronnych poboczy szerokości do 0,5 m.  Kategoria ruchu KR2.

W zakres zamówienia wchodzi:

- wzmocnienie całości istniejącej podbudowy kruszywem fr. 0-31,5mm z zagęszczeniem gr. w-wy śr.5cm,

- wykonanie w-wy wyrównawczej  gr. 3 cm, z betonu asfaltowego,

- wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm, z betonu asfaltowego,

- uzupełnienie poboczy szer. 0,5m kruszywem gr. w-wy do 10 cm.

- roboty porządkowe.

Zadanie nr 5.  Przebudowa drogi wewnętrznej w Starej Kuźnicy (fundusz sołecki).

Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 140mb, szerokości nawierzchni bitumicznej 3,0 m  z uzupełnieniem obustronnych poboczy szerokości od 0,5m.  Kategoria ruchu KR 2.

W zakres zamówienia wchodzi:

- wykonanie nowej podbudowy , wykorytowanie i wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm

- wykonanie w-wy wyrównawczej  gr. 3 cm, z betonu asfaltowego,

- wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm, z betonu asfaltowego,

- uzupełnienie poboczy szer. 0,5m kruszywem gr. w-wy do 10 cm.

- roboty porządkowe.

Uwagi:

Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Wykonawca winien mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający wymagane polskim Prawem budowlanym uprawnienia danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. dysponuje osobą/osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.

Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materiały muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Materiały należy przedstawić do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru.

Przed przystąpieniem do realizacji zadań, należy opracować projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.