Zadanie nr 5

Kosztorys inwestorski

Przebudowa drogi wewnętrznej w  Nowy Sokołowie (fundusz sołecki).

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość zł (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wzmocnienie całości istniejącej podbudowy kruszywem fr. fi 0 - 31,5 mm gr. warstwy 5 cm po zagęszczeniu, 170 mb x 4,0 m szer. = 680m2 + 20m2 rozjazdy = 700m2 | m2 | 700 |  |  |
|  | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. 3 cm (170mb x 4,0) + (20m – rozjazdy) = 700 | m2 | 700 |  |  |
|  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr 4 cm - 700 m2 | m2 | 700 |  |  |
|  | Utwardzenie poboczy (obustronnie) szer. 0,5 m, z zagęszczeniem do poziomu wykonanej nawierzchni bitumicznej 2 x (170 mb x 0,5)=170 m2 | m2 | 170 |  |  |
| RAZEM |  |  |  | Netto: |  |
|  |  |  |  | VAT 23 % |  |
|  |  |  |  | Brutto: |  |