Załącznik nr 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: „Budowa, przebudowa gminnej infrastruktury drogowej wraz z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie miasta i gminy Końskie” określonych odrębnie w  następujących  zadaniach :

Zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej ul. Strażackiej w Kornicy- fundusz sołecki

Zadanie nr 2. Przebudowa drogi gminnej Przybyszowy- Bedlenko w m. Bedlenko-fundusz sołecki,

oraz wykonania zadania  pn.: „Przebudowy dróg wewnętrznych położonych na terenie Gminy Końskie” określonych odrębnie w  następujących  zadaniach :

Zadanie nr 3. Przebudowa drogi wewnętrznej w Pile (fundusz sołecki),

Zadanie nr 4. Utwardzenie powierzchni gruntu w Pomorzanach (zatoka postojowa).

Zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej ul. Strażackiej w Kornicy- fundusz sołecki

W zakres zamówienia wchodzi przebudowa drogi gminnej o długości ok. 670 mb, szerokości nawierzchni 4,5 m, wraz z uzupełnieniem obustronnych poboczy szer. 1,0m. Kategoria ruchu KR2.

W zakres zamówienia wchodzi w szczególności :

- frezowanie nawierzchni,

- regulacja studni kanalizacyjnych i zaworów wodnych,

- wykonanie w-wy ścieralnej gr. 5 cm, z betonu asfaltowego, KR 2,

- obustronne utwardzenie poboczy kruszywem fr. 0-31,5mm,

- roboty porządkowe.

Zadanie nr 2. Przebudowa drogi gminnej Przybyszowy- Bedlenko w m. Bedlenko - fundusz sołecki,

Przebudowa drogi gminnej o długości 290mb, szerokości nawierzchni bitumicznej 4,5 m wraz 
z uzupełnieniem obustronnych poboczy szerokości 0,75 m.  Kategoria ruchu KR2.

W zakres zamówienia wchodzi:

- mechaniczne wyprofilowanie istniejącej nawierzchni,

- wzmocnienie podbudowy kruszywem fr. 0-31,5 mm  gr. 20 cm do rzędnego profilu podłużnego i poprzecznego wraz z zagęszczeniem,

- wykonanie w-wy wyrównawczej śr. gr. 3 cm, z betonu asfaltowego,

- wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm, z betonu asfaltowego,

- uzupełnienie poboczy szer. 0,75m kruszywem gr. w-wy do 10 cm.

- roboty porządkowe.

Zadanie nr 3.  Przebudowa drogi wewnętrznej w Pile (fundusz sołecki),

Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 260mb, szerokości nawierzchni bitumicznej 4,0 m wraz  z uzupełnieniem obustronnych poboczy szerokości do 0,5 m.  Kategoria ruchu KR2.

W zakres zamówienia wchodzi:

- wyprofilowanie istniejącej nawierzchni równiarką,

- wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej kruszywem fr. 0-31,5 mm śr. 10cm do rzędnego profilu podłużnego i poprzecznego wraz z zagęszczeniem,

- regulacja studni kanalizacyjnych,

- wykonanie w-wy wyrównawczej  gr. 3 cm, z betonu asfaltowego,

- wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm, z betonu asfaltowego,

- uzupełnienie poboczy szer. do 0,5m kruszywem gr. w-wy do 10 cm

- roboty porządkowe.

Zadanie nr 4. Utwardzenie powierzchni gruntu w Pomorzanach (zatoka postojowa)

W zakres zamówienia wchodzi:

- ustawienie obrzeży betonowych 8*20*100 na betonie z oporem

- wykonanie w-wy ścieralnej gr. 5 cm, z betonu asfaltowego, KR2 na istniejącej podbudowie z kruszywa, (łączna powierzchnia nawierzchni 305,5m2

- roboty porządkowe.

Uwagi:

Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Wykonawca winien mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający wymagane polskim Prawem budowlanym uprawnienia danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. dysponuje osobą/osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.

Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materiały muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Materiały należy przedstawić do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru.

Przed przystąpieniem do realizacji zadań, należy opracować projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.