Załącznik nr 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: „Budowa, przebudowa gminnej infrastruktury drogowej wraz z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie miasta i gminy Końskie” określonych odrębnie w  następujących  zadaniach :

Zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej ul. Wschodniej w Rogowie – fundusz sołecki

oraz wykonania zadania  pn.: „Przebudowy dróg wewnętrznych położonych na terenie Gminy Końskie” określonych odrębnie w  następujących  zadaniach :

Zadanie nr 2. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Małachów  (fundusz sołecki s. Trzemoszna ),

Zadanie nr 3. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zarowie w Wąsoszy (fundusz sołecki ).

Zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej ul. Wschodniej w Rogowie – fundusz sołecki.

Przebudowa drogi gminnej o długości 240mb, szerokości nawierzchni bitumicznej 5,0 m wraz 
z uzupełnieniem obustronnych poboczy szerokości 0,6 m.  Kategoria ruchu KR2.

W zakres zamówienia wchodzi:

- wykonanie podbudowy w technologii: wykorytowanie istniejącej nawierzchni gruntowo – żwirowej śr. gł. 25 cm,  wykonanie podbudowy z kruszywa  0 - 63 mm gr. warstwy 20cm z zaklinowaniem klińcem i zagęszczeniem,

- regulacja zaworów wodnych i studni kanalizacyjnych (na pierścieniach),

- wykonanie w-wy wyrównawczej śr. gr. 3 cm, z betonu asfaltowego,

- wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm, z betonu asfaltowego,

- uzupełnienie poboczy szer. 0,75m kruszywem gr. w-wy do 10 cm.

- roboty porządkowe,

- obsługa geodezyjna.

Zadanie nr 2.  Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Małachów  (fundusz sołeck s. Trzemoszna ).

Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 210mb, szerokości nawierzchni bitumicznej 4,0 m wraz  z uzupełnieniem obustronnych poboczy szerokości do 0,5 m.  Kategoria ruchu KR2.

W zakres zamówienia wchodzi:

-  wykonanie podbudowy w technologii: wykorytowanie istniejącej nawierzchni gruntowo – żwirowej śr. gł. 20 cm,  wykonanie podbudowy z kruszywa  0 - 63 mm gr. warstwy 20cm  po zagęszczeniu,

- wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej kruszywem fr. 0-31,5 mm śr. 5-8cm do rzędnego profilu podłużnego i poprzecznego wraz z zagęszczeniem,

- wykonanie w-wy wyrównawczej  gr. 3 cm, z betonu asfaltowego,

- wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm, z betonu asfaltowego,

- uzupełnienie poboczy szer. 0,5m kruszywem gr. w-wy do 10 cm

- roboty porządkowe,

- obsługa geodezyjna.

Zadanie nr 3. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zarowie w Wąsoszy (fundusz sołecki ).

Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 200mb, szerokości nawierzchni bitumicznej 4,0 m wraz  z uzupełnieniem obustronnych poboczy szerokości do 0,7 m.  Kategoria ruchu KR2.

W zakres zamówienia wchodzi:

-  remont istniejącej nawierzchni kruszywem,

- wykonanie w-wy wyrównawczej  gr. 3 cm, z betonu asfaltowego,

- wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm, z betonu asfaltowego,

- uzupełnienie poboczy szer. 0,7m kruszywem gr. w-wy do 10 cm

- roboty porządkowe.

Uwagi:

Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materiały muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Materiały należy przedstawić do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru.

Przed przystąpieniem do realizacji zadań, należy opracować projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.