ZP. 271.1.23.2019.EP					                             Końskie, 30.07.2019

Otrzymują  uczestnicy

postępowania przetargowego

Zadanie 1 – „Budowa drogi gminnej w Nowym Dziebałtowie”,

Zadanie 2 – „Przebudowa w istniejącym pasie drogowym utwardzonej drogi wew. położonej na gruntach m. Sworzyce i Bedlno”

Informuję, że od jednego z Wykonawców wpłynęły zapytania na które udziela się odpowiedzi;

- Prosimy o informację czy przedmiotowa inwestycja z Zadania 1 mieści się całym swoim zakresem w liniach rozgraniczających zgodnie z projektem budowlanym i jest zgodna z decyzją ZRiD nr BP.6740.4.7.2018.AG.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest w posiadaniu wszystkich działek stanowiących zakres pasa drogowego.

- Prosimy o informację czy na przedmiotowym Zadaniu nr 1 Zamawiający przewiduje wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem?

- Jeżeli na przedmiotowym Zadaniu nr 1 Zamawiający przewiduje wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem, prosimy o wskazanie ich szerokości oraz grubości warstwy kruszywa.

- Zgodnie z zapisami pkt. II opisu technicznego Zadania 1, na odcinki od km 0+000 do km 0+080 przewiduje się wykonanie konstrukcji jezdni jak dla kategorii ruchu KR3, natomiast od km 0+080 do km 0+562,17 przewiduje się wykonanie konstrukcji jezdni jak dla kategorii ruchu KR1. Zgodnie z pkt. IV.E.2 tego samego opisu technicznego cały odcinek od km 0+000 do km 0+562,17 należy przewidzieć wykonanie konstrukcji jezdni jak dla kategorii ruchu KR1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

- Prosimy o informację, czy na przedmiotowym Zadaniu nr 1 Zamawiający przewiduje wykonanie zabezpieczenia rur wodociągowych 110PE w km 0+009,90?

- Jeżeli na przedmiotowym Zadaniu nr 1 Zamawiający przewiduje wykonanie zabezpieczenia rur wodociągowych 110PE, prosimy o wskazanie rodzaju materiału oraz średnicy rur przewidzianych do wykonania powyższego zabezpieczenia.

- Prosimy o potwierdzanie, że zgodnie z zapisami opisu technicznego, karczowanie na Zadaniu nr 1 nie występuje.

- Prosimy o informację, czy na przedmiotowym Zadaniu nr 1 Zamawiający przewiduje wykonanie odbudowy rowów?

- Jeżeli na przedmiotowym Zadaniu nr 1 Zamawiający przewiduje wykonanie odbudowy rowów, prosimy o wskazanie wymiarów przekrojów poprzecznych projektowanych rowów oraz ich długości przewidzianej do odbudowy.

- Prosimy o potwierdzanie, że zgodnie z zapisami opisu technicznego, poszerzenie przedmiotowego odcinka drogi Zadania 1 nie jest konieczne.

- Prosimy o informację, na przedmiotowym Zadaniu nr 1 Zamawiający przewiduje wykonanie rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszej eksploatacji?

- Jeżeli na przedmiotowym Zadaniu nr 1 Zamawiający przewiduje wykonanie rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszej eksploatacji, prosimy o wskazanie kubatury ilości oraz lokalizacji obiektów przewidzianych do rozbiórki.

- Prosimy o informację, czy podstawa wyceny poz. nr 8 kosztorysu ofertowego Zadania 1 została wskazana prawidłowo. Czy podstawą wyceny nie powinna być SST nr D-03.04?

- Prosimy o informację odnośnie materiału przewidzianego przez Zamawiającego do wykonania poz. nr 8 kosztorysu ofertowego Zadania 1. Zgodnie z opisem pozycji jest to rura PVC 200, natomiast zgodnie ze wskazanym SST nr D-03.02.01 są to rury kamionkowe / rury betonowe / rury żelbetowe / rury żeliwne. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

- Prosimy o informację odnośnie grubości podbudowy przewidzianej przez Zamawiającego do wykonania poz. nr 12 kosztorysu ofertowego Zadania 1. Zgodnie z opisem pozycji jest to 15 cm, natomiast zgodnie ze wskazanym SST nr D-04.05.01 jest to gr. 22 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

- Prosimy o informację odnośnie poz. nr 14 kosztorysu ofertowego Zadania 1. W powyższej pozycji wskazano wykonanie skropienia pod warstwę asfaltową AC 22P, podczas gdy poz. nr 15 Zadania 1 wskazuje wykonanie warstwy AC 16P. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

- Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego brakującego SST nr D-04.08.01.

- Prosimy o aktualizację opisu pozycji nr 18 Zadania 1. Tekst został obcięty.

- Prosimy o informację odnośnie poz. nr 18 kosztorysu ofertowego Zadania 1. Zgodnie z opisem pozycji należy zastosować krawężnik 15x30 cm. Zgodnie z zapisami SST nr D-08.01.01

- Należy przewidzieć zastosowanie krawężników betonowych o wymiarach 20 x 30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15 oraz krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12 x 25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

- Zgodnie z zapisami SST D-08.01.01 projektowane krawężniki powinny posiadać nasiąkliwość nie większą niż 4%. Ze względu na brak w ofercie większości czołowych producentów prefabrykatów o podanej nasiąkliwości, prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie powszechnie stosowanych krawężników betonowych o nasiąkliwości poniżej 6% zgodnych z normą PN-EN 1340?

- Prosimy o informację, czy na przedmiotowym Zadaniu nr 1 Zamawiający przewiduje wykonanie plantowania skarp i dna rowów?

- Jeżeli na przedmiotowym Zadaniu nr 1 Zamawiający przewiduje wykonanie plantowania skarp i dna rowów, prosimy o wskazanie pola powierzchni planowania przewidzianej przez Zamawiającego.

- Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego planu zagospodarowania terenu przedmiotowego odcinka drogi Zadania 2, wraz ze wskazaniem początku oraz końca opracowania.

- Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego przekrojów konstrukcyjnych przedmiotowego odcinka drogi Zadania 2.

- Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego przekrojów poprzecznych przedmiotowego odcinka drogi Zadania 2.

- Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego tabeli robót ziemnych przedmiotowego odcinka drogi Zadania 2.

- Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego opisu odcinka drogi Zadania 2.

- W załączonej dokumentacji przetargowej brak szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) stanowiących podstawę wyceny przedmiotowego odcinka drogi Zadania 2. Prosimy o zamieszczeni na stronie internetowej Zamawiającego brakujących SST opisujący wykonanie: oznakowania, poboczy, karczowania, profilowania, poszerzenia jezdni, odmulenia rowów, ścinki poboczy, przepustów pod koroną drogi, prac przygotowawczych, prac pomiarowych.

- Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada badania nośności podłoża dla przedmiotowego odcinka drogi Zadania 1? Jeśli tak – proszę o ich zamieszczenie na stronie Internetowej Zamawiającego.

- Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada dokumentację geotechniczną podłoża dla przedmiotowego odcinka drogi Zadania 1? Jeśli tak – proszę o ich zamieszczenie na stronie Internetowej Zamawiającego.

- Prosimy o zamieszczenie informacji odnośnie konstrukcji istniejącej nawierzchni jezdni Zadania 1.

- Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada badania nośności podłoża dla przedmiotowego odcinka drogi Zadania 2? Jeśli tak – proszę o ich zamieszczenie na stronie Internetowej Zamawiającego.

- Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada dokumentację geotechniczną podłoża dla przedmiotowego odcinka drogi Zadania 2? Jeśli tak – proszę o ich zamieszczenie na stronie Internetowej Zamawiającego.

- Prosimy o zamieszczenie informacji odnośnie konstrukcji istniejącej nawierzchni jezdni Zadania 2.

- Prosimy o potwierdzenie, że po wykonaniu pakietu projektowanych warstw bitumicznych Zadania 1 – zarówno układ, jak i grubości warstw konstrukcyjnych jest zgodny z wytycznymi Katalogu Wzmocnień i Remontów Nawierzchni oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych w zakresie minimalnej grubości konstrukcji warstw podbudowy pod kątem uzyskania mrozoochronności dla trasy kategorii ruchu KR 1-2? Nadmieniamy, że dopuszczenie do realizacji zgłoszonych przez Wykonawcę błędnych rozwiązań projektowych może skutkować ograniczeniem odpowiedzialności z tytułu Gwarancji i Rękojmi.

- Prosimy o potwierdzenie, że po wykonaniu pakietu projektowanych warstw bitumicznych Zadania 1 – zarówno układ, jak i grubości warstw konstrukcyjnych jest zgodny z wytycznymi Katalogu Wzmocnień i Remontów Nawierzchni oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych w zakresie minimalnej grubości konstrukcji warstw podbudowy pod kątem uzyskania mrozoochronności dla trasy kategorii ruchu KR 3-4? Nadmieniamy, że dopuszczenie do realizacji zgłoszonych przez Wykonawcę błędnych rozwiązań projektowych może skutkować ograniczeniem odpowiedzialności z tytułu Gwarancji i Rękojmi.

- Prosimy o potwierdzenie, że po wykonaniu pakietu projektowanych warstw bitumicznych Zadania 2 – zarówno układ, jak i grubości warstw konstrukcyjnych jest zgodny z wytycznymi Katalogu Wzmocnień i Remontów Nawierzchni oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych w zakresie minimalnej grubości konstrukcji warstw podbudowy pod kątem uzyskania mrozoochronności dla trasy kategorii ruchu KR 1-2? Nadmieniamy, że dopuszczenie do realizacji zgłoszonych przez Wykonawcę błędnych rozwiązań projektowych może skutkować ograniczeniem odpowiedzialności z tytułu Gwarancji i Rękojmi.

- Prosimy o potwierdzenie, że po wykonaniu pakietu projektowanych warstw bitumicznych Zadania 2 – zarówno układ, jak i grubości warstw konstrukcyjnych jest zgodny z wytycznymi Katalogu Wzmocnień i Remontów Nawierzchni oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych w zakresie minimalnej grubości konstrukcji warstw podbudowy pod kątem uzyskania mrozoochronności dla trasy kategorii ruchu KR 3-4? Nadmieniamy, że dopuszczenie do realizacji zgłoszonych przez Wykonawcę błędnych rozwiązań projektowych może skutkować ograniczeniem odpowiedzialności z tytułu Gwarancji i Rękojmi.

- Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści do stosowania wytycznych WT-1 Kruszywa 2014 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 dla Zadania 1?

- Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści do stosowania wytycznych WT-1 Kruszywa 2014 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 dla Zadania 2?

- Czyją własność stanowi destrukt po frezowaniu nawierzchni bitumicznej? Jeżeli destrukt jest własnością Zamawiającego, prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego wymaganej prawem decyzji na zbieranie i magazynowanie odpadu.

- Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiałów pochodzących z rozbiórki do Zamawiającego.

- Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego rysunków technicznych opisujących poz. nr 3 kosztorysu ofertowego Zadania 2 – wykonanie przepustu pod koroną drogi.

- Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego rysunków technicznych opisujących poz. nr 4 kosztorysu ofertowego Zadania 2 – wykonanie przepustu pod koroną drogi.

- W związku z brakiem szczegółowej dokumentacji projektowej oraz rzutu zagospodarowania terenu z naniesionymi widocznymi oznaczeniami wymaganego zakresu prac do wykonania, na podstawie którego można wyliczyć ilości niezbędnych do wykonania robót, prosimy 
o potwierdzenie, że wszystkie ilości podane w kosztorysie ofertowym Zadania 2 (w pozycjach od 1 do 15) są prawidłowe, stanowią podstawę do wyceny i zawierają wszelkie niezbędne elementy konieczne do realizacji robót. W przypadku braku potwierdzenia powyższych informacji, prosimy 
o zamieszczenie szczegółowej dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do wyceny robót.

- Prosimy o informację, czy data zakończenia robót to data końcowego odbioru robót bez uwag, czy data zgłoszenia robót do odbioru końcowego?

- Prosimy o wskazanie kategorii ruchu dla przedmiotowego odcinka drogi Zadania 1.

- Prosimy o wskazanie kategorii ruchu dla przedmiotowego odcinka drogi Zadania 2.

- Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje wykonanie tablic informacyjnych 
o robotach kontraktowych na Zadaniach 1 oraz 2 w myśl zapisów SST nr D-M.00.00.00?

- Jeżeli Zamawiający przewiduje wykonanie tablic informacyjnych o robotach kontraktowych na Zadaniach 1 oraz 2, proszę o zamieszczenie na stronie Internetowej Zamawiającego projektu wymaganej przez Zamawiającego tablicy informacyjnej.

- Jeżeli Zamawiający przewiduje wykonanie tablic informacyjnych o na Zadaniach 1 oraz 2, proszę o określenie ich ilości.

- W SST nr D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” na Zadania 1 istnieje zapis odnośnie konieczności zapewnienia przez Wykonawcę Zaplecza Zamawiającego – które precyzować ma dokładniej SST nr D-M-00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego”, której brak w dokumentacji przetargowej. Czy Zamawiający potwierdza konieczność zapewnienia Zaplecza Zamawiającemu? Jeśli tak - proszę o uzupełnienie brakującej specyfikacji technicznej nr D-M-00.00.01.

- Zgodnie z zapisami SST nr D-05.03.05.16 Zadania 1 należy przewidzieć wykonanie warstwy wiążącej dla kategorii ruchu KR 3-4, zgodnie z opisem pozycji nr 16 kosztorysu ofertowego Zadania 1 oraz opisem technicznym pkt. IV.E.2 przedmiotowy odcinek Zadania 1 powinien charakteryzować się kategorią ruchu KR 1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

- Zgodnie z zapisami SST nr D-05.03.05.21 Zadania 1 należy przewidzieć wykonanie warstwy ścieralnej dla kategorii ruchu KR 3-4, zgodnie z opisem pozycji nr 17 kosztorysu ofertowego Zadania 1 oraz opisem technicznym pkt. IV.E.2 przedmiotowy odcinek Zadania 1 powinien charakteryzować się kategorią ruchu KR 1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

- Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści do wykonania warstwy wiążącej wskazanej w poz. nr 16 kosztorysu ofertowego Zadania 1 zastosowanie mieszanki AC 16W na którą wskazują zapisy opisu technicznego?

- Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści do wykonania warstwy ścieralnej wskazanej w poz. nr 17 kosztorysu ofertowego Zadania 1 zastosowanie mieszanki AC 11S?

- Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wykonanie oznakowania poziomego Zadania 1? Zestaw załączonych SST posiada SST nr D-07.01.01 opisujące jego wykonanie.

- Jeżeli na przedmiotowym Zadaniu nr 1 Zamawiający przewiduje wykonanie oznakowania poziomego, prosimy o wskazanie pola powierzchni oraz technologii wykonania przewidzianej przez Zamawiającego do wykonania oznakowania poziomego.

- Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wykonanie przebudowy podziemnych linii wodociągowych na Zadaniu 1? Zestaw załączonych SST posiada SST nr D-01.03.05 opisujące jej wykonanie.

- Jeżeli na przedmiotowym Zadaniu nr 1 Zamawiający przewiduje wykonanie przebudowy podziemnych linii wodociągowych, prosimy o określenie zakresu ilościowego i rzeczowego przewidzianej przebudowy.

- Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wykonanie rozbiórki nawierzchni zjazdów i chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm ułożonej na podsypce cementowo- piaskowej w ilości 475,00 m2 na Zadaniu 1 zgodnie z zapisami SST nr D-01.02.04?

- Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wykonanie rozbiórki obrzeży betonowych o wymiarach 6 x 20 cm w ilości 60,00 mb na Zadaniu 1 zgodnie z zapisami SST nr D-01.02.04?

- Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wykonanie rozbiórki obrzeży betonowych o wymiarach 6 x 20 cm w ilości 11,00 mb na Zadaniu 1 zgodnie z zapisami opisu technicznego?

- Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wykonanie rozbiórki krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem w ilości 79,00 mb na Zadaniu 1 zgodnie z zapisami SST nr D-01.02.04?

- Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wykonanie rozbiórki belki podporęczowej na której osadzona jest bariera ochronna stalowa w ilości 2,40 m3 na Zadaniu 1 zgodnie z zapisami SST nr D-01.02.04?

- Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego SST odnoszącej się 
do geowłókniny przewidzianej do użycia w poz. 10 kosztorysu ofertowego Zadania 1.

- Prosimy o informację odnośnie poz. nr 3 kosztorysu ofertowego Zadania 2. Proszę 
o wskazanie przewidzianej przez Zamawiającego geometrii murków oporowych prefabrykowanych – czy mają to być ścianki oporowe ze skrzydełkami, czy też murek oporowy prosty?

- Prosimy o informację odnośnie poz. nr 4 kosztorysu ofertowego Zadania 2. Proszę 
o wskazanie przewidzianej przez Zamawiającego geometrii murków oporowych prefabrykowanych – czy mają to być ścianki oporowe ze skrzydełkami, czy też murek oporowy prosty?

- Prosimy o zmieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego rysunku technicznego barier zabezpieczających z poz. nr 3 kosztorysu ofertowego Zadania 2.

- Prosimy o informację odnośnie poz. nr 7 kosztorysu ofertowego Zadania 2. Wyliczenie wskazuje na jednostkę „m2”, podczas gdy w powyższej pozycji użyto jednostki „m3”. Prosimy 
o wyjaśnienie rozbieżności.

- Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści do wykonania warstwy wyrównawczej
 z poz. nr 11 kosztorysu ofertowego Zadania 2 zastosowanie mieszanki AC 11W ( w związku 
z brakiem możliwości prawidłowego zagęszczenia mieszanki AC 16W?

- Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści do wykonania warstwy wyrównawczej 
z poz. nr 11 kosztorysu ofertowego Zadania 2 zastosowanie mieszanki AC 11S ( w związku 
z brakiem możliwości prawidłowego zagęszczenia mieszanki AC 16W?

- Prosimy o wskazani grubości poboczy z poz. nr 13 kosztorysu ofertowego Zadania 2.

- Prosimy o określenie rozmiaru tarcz oznakowania pionowego Zadania 1. Czy mają to być znaki małe, średnie, czy duże?

- Prosimy o określenie rodzaju folii odblaskowej przewidzianej do wykonania tarcz oznakowania pionowego Zadania 1.

- Prosimy o wskazanie średnicy słupka oznakowania pionowego Zadania 1.

- Prosimy o określenie rozmiaru tarcz oznakowania pionowego Zadania 2. Czy mają to być znaki małe, średnie, czy duże?

- Prosimy o określenie rodzaju folii odblaskowej przewidzianej do wykonania tarcz oznakowania pionowego Zadania 2.

- Prosimy o wskazanie średnicy słupka oznakowania pionowego Zadania 2.

Odpowiedzi:

- Inwestycja mieści się całym swoim zakresem w liniach rozgraniczających zgodnie 
z projektem budowlanym i jest zgodna z decyzją ZRiD nr BP.6740.4.7.2018.AG.

- Tak

- Zamawiający przewiduje wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem tylko dla poboczy, gdzie nie występuje krawężnik zgodnie z rysunkami nr 3-1, nr 3-2, nr 3-3 i nr 3-4 (szerokość poboczy 1,0m

- Zamawiający przewiduje wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem zgodnie 
z rysunkami nr 3-1, nr 3-2, nr 3-3 i nr 3-4 (szerokość poboczy 1,0m, grubość doziarnienia 10 cm)

- Cały odcinek od km 0+000 do km 0+562,17 ma konstrukcję jezdni jak dla kategorii ruchu KR1 .

- Zamawiający nie przewiduje wykonanie zabezpieczenia rur wodociągowych 110PE w km 0+009,90 .

- W przypadku konieczności wykonania powyższego zabezpieczenia należy zastosować rury typu „ Arot” lub równoważne  dwudzielne  o średnicy 160 mm  (Zamawiający nie przewiduje takiej konieczności)

- Karczowanie nie występuje .

- Zamawiający nie przewiduje wykonania odbudowy rowów.   Rów zgodnie z rys. nr 1(PZT)

- Rów należy wykonać zgodnie z rys. nr 1(PZT) i zgodnie z niweletą drogi (rys. nr 2

z niweletą rowu po stronie prawej) oraz z wymiarami podanymi  na rys. nr 4.1 . Długość wykonania prawostronnego rowu wynosi od km 0+000 do km 0+125 (rys. nr 2). Roboty związane
 z wykonaniem tego rowu zostały ujęte w Tabeli Robót Ziemnych (generalnie w Robotach Ziemnych)

- Poszerzenie odcinka drogi na odcinku od km 0+000 do km 0+080 nie jest konieczne.

- Zamawiający nie przewiduje wykonanie rozbiórki istniejących obiektów budowlanych

- Nie dotyczy

- Podstawa wyceny poz. nr 8 kosztorysu ofertowego została wskazana prawidłowo. Wykonanie studzienek ściekowych z rur betonowych fi 50 cm

- Poz. Kosztorysowa nr 9 jednoznacznie podaje, że przykanaliki należy wykonać z rur PVC 200 mm (zakres, typ i rodzaj robót nie zmienia się przy zastosowaniu innych materiałów) Należy zastosować rury PVC fi (Dn) 200 mm .

- Grubość podbudowy przewidzianej przez Zamawiającego do wykonania w poz. nr 13 kosztorysu wynosi 22 cm

- Poz. nr 14 kosztorysu . W powyższej pozycji należy wykonać skropienie pod warstwę asfaltową AC 11W (pod warstwę wiążącą) .

- Zamawiający wprowadza modyfikację do SIWZ poprzez zamieszczenie na stronie internetowej brakującego SST nr D-04.08.01.

- Aktualizacja opisu pozycji nr 18 brzmi : Ustawienie krawężników betonowych o wym. 
15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem (beton C 12/15)

- Należy zastosować krawężnik 15x30 cm

- Należy zastosować krawężniki betonowe o wymiarach 15 x 30 cm na ławie betonowej 
z oporem z betonu C 12/15 oraz krawężniki betonowe wtopionych o wymiarach 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15

- Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie powszechnie stosowanych krawężników betonowych o nasiąkliwości poniżej 6% zgodnych z normą PN-EN 1340 posiadające Deklarację Właściwości Użytkowych.

- Zamawiający przewiduje wykonanie plantowania skarp i dna rowów zgodnie 
z wymaganiami dotyczącymi odbioru wykonania robót ziemnych .

- Powierzchnia do plantowania została wskazana w przekrojach poprzecznych (rys. nr 4,1; nr 4.2; nr 4.3 i nr 4.4)

25. Brak planu zagospodarowania na ten obszar- dr. wewnętrzna w gr, pasa drogowego szer od 10 % 12 m na całym odcinku

26. Przebudowa drogi według własnego przedmiaru- brak przekrojów konstrukcyjnych 
i poprzecznych- grubość konstrukcyjna określona w przedmiarze

27.	j.w.

28. 	Brak – wy przedmiaru

29.	Brak- wg przedmiaru

30.	Są to roboty typowo drogowe nie wymagające specjalnej specyfikacji

31 	Nie dotyczy

32.	 Zamawiający wprowadza modyfikację do SIWZ poprzez zamieszczenie przedmiotowej rzeczy.

33. 	Zamawiający nie posiada informacji na temat istniejącej konstrukcji nawierzchni na

odcinku od km 0+000 do km 0+080 . Jest to nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z

kruszywa i podłożu G1 . Przewidywane nakładki bitumiczne z całą pewnością przeniosą

ruch KR1 (czyli zapewnią nośność dla drogi o przewidywanym obciążeniu ruchem)

34.	Nie posiada

35.	Nie posiada

36.	Przedmiar

37. 	Układ warstw, jak i grubości warstw konstrukcyjnych jest zgodny z wytycznymi Katalogu

Wzmocnień i Remontów Nawierzchni oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni

Podatnych i Półsztywnych w zakresie minimalnej grubości konstrukcji

warstw podbudowy pod kątem uzyskania mrozoochronności dla trasy kategorii ruchu KR

1 (podłoże G1)

38. 	Potwierdzenie, że po wykonaniu pakietu projektowanych warstw bitumicznych –

zarówno układ, jak i grubości warstw konstrukcyjnych jest zgodny z wytycznymi

Katalogu Wzmocnień i Remontów Nawierzchni oraz Katalogu Typowych Konstrukcji

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych w zakresie minimalnej grubości konstrukcji

warstw podbudowy pod kątem uzyskania mrozoochronności dla trasy kategorii ruchu KR

1

39 	Na odpowiedzialność Inwestora (Gmina Końskie)

40.	j.w.

41. 	Zamawiający dopuści do stosowania wytycznych WT-1 Kruszywa 2014 i WT-2

Nawierzchnie asfaltowe 2014

42 	Tak

43. 	Destrukt po frezowaniu nawierzchni bitumicznej stanowi własność Wykonawcy

44. 	Inwestor (Gmina Końskie) wskaże miejsce wywozu przed rozpoczęciem robót

45.	 Typowe przepusty zgodnie z warunkami technicznymi

46.	 Typowe przepusty zgodnie z warunkami technicznymi

47. 	Zgodnie z kosztorysem ofertowym

48 	Data zakończenia Robót to data zglosze4nia robót do odbioru końcowego

49. 	Ponownie wskazujemy, że kategoria obciążenia ruchem dla zadania „Budowa drogi

gminnej w Nowym Dziebałtowie” jest KR1

50.	KR-2

51.	Nie

52.	Brak

53. 	Brak

54. 	Zamawiający nie przewiduje zapewnienia Zaplecza Zamawiającemu

55. 	Należy przewidzieć wykonanie warstwy wiążącej dla kategorii ruchu KR 1

56. 	Przedmiotowy odcinek Zadania 1 powinien charakteryzować się kategorią ruchu KR 1

57. 	Zamawiający dopuści do wykonania warstwy wiążącej wskazanej w poz. nr 16

kosztorysu zastosowanie mieszanki AC 11W

58. 	Zamawiający dopuści do wykonania warstwy ścieralnej wskazanej w poz. nr 17

kosztorysu zastosowanie mieszanki AC 8S

59. 	Zamawiający nie przewiduje wykonanie oznakowania poziomego „Budowa drogi

gminnej w Nowym Dziebałtowie” (dla szerokości nawierzchni 5,0 m nie stosuje się

oznakowania poziomego)

60. 	Nie dotyczy

61. 	Zamawiający nie przewiduje wykonanie przebudowy podziemnych linii wodociągowych

62. 	nie dotyczy

63. 	Zamawiający nie przewiduje wykonanie rozbiórek

64. 	Zamawiający nie przewiduje wykonanie rozbiórek

65. 	Zamawiający nie przewiduje wykonanie rozbiórek

66. 	Zamawiający nie przewiduje wykonanie rozbiórek

67. 	Zamawiający nie przewiduje wykonanie rozbiórek

68. 	Każdy producent skrzynek stosuje  geowłókniny dostosowane do swoich skrzynek

rozsączających . Należy stosować geowłókninę według instrukcji producenta skrzynek 
(z  poz. 10) . Zamawiający nie zamieści SST .

69.	Ścianki oporowe ze skrzydełkami

70.	j.w

71.	Typowa barierka-U-11a

72.	m2

73.	Dopuszcza się zastosowanie mie4szanki Ac11W

74. 	Dopuszcza się

75.	Śr. 10 cm grubości

76. 	Mają to być znaki małe i  średnie zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
      dla  znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i

warunków ich umieszczania na drogach)

77. 	Folii odblaskowej przewidzianej do wykonania tarcz oznakowania pionowego typu 2 (II

generacji)

78. 	Średnica słupka oznakowania pionowego 50-70 mm

79. 	Średnie

80 	Folii odblaskowej przewidzianej do wykonania tarcz oznakowania pionowego typu 2 (II

generacji)

81 	Średnica słupka oznakowania pionowego 50-70 mm

W związku z w/w Zamawiający na podstawie art 12 a ust.2 pzp przedłuża termin składania 
i otwarcia ofert na dzień 07.08.2019r.

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w rozdziale 7 SIWZ  pkt 7.18 otrzymując  zapis:

  - Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:

- nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy,

- Gmina Końskie , 26-200 Końskie ul. Partyzantów 1

OFERTA – zadanie nr 1- „Budowa drogi gminnej w Nowym Dziebałtowie” – 
i//lub zadanie nr 2- „Przebudowa w istniejącym pasie drogowym utwardzonej drogi wew. położonej na gruntach m. Sworzyce i Bedlno”

- Nie otwierać przed dniem 07.08.2019r. do godz. 10.00

W rozdziale 8 SIWZ  otrzymuje się zapis:

  - Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia 07.08.2019r. do godziny 09.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich 
ul. Partyzantów 1 (pokój nr 24-sekretariat) .

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.08.2019r. o godzinie 10.00 w siedzibie  Urzędu Miasta 
i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1 (pokój nr 9 ) .