Załącznik Nr 5

do umowy

Szczegółowe zasady postępowania w sprawie wykonania § 4 umowy.

I. Czynności związane z utrzymaniem nieruchomości (eksploatacja) i konserwacja.

1. Zasady ogólne wykonywania konserwacji i drobnych napraw:

1) przeprowadzanie konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie obiektów instalacji i urządzeń technicznych w stałej sprawności użytkowej,

2. Ogólny zakres robót konserwacyjnych do wykonania:

2.1. pokrycia dachowe, elewacje budynku oraz stolarka okienna i drzwiowa – zakres konserwacji i drobnych napraw:

1) miejscowa likwidacja przecieków wody poprzez usunięcie pęcherzy i wstawienie łat 
o powierzchni do 5 m²,

2) miejscowe uszczelnienie pokrycia dachowego poprzez smarowanie pokrycia dachowego, (zalanie środkiem uszczelniającym) o powierzchni do 5 m², naprawa poprzez prostowanie, mocowanie i lutowanie drobnych uszkodzeń obróbek blacharskich, daszków, gzymsów, pasów podrynnowych, parapetów zewnętrznych i innych, występujących na elewacji i dachu, łącznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym do 5% ogółu elementów występujących 
na budynku i konieczna wymiana rynien i rur spustowych w ilości do 5% całkowitej długości,

3) pojedyncza wymiana, uzupełnienie lub uszczelnienie pokrycia dachówkowego względnie gęsiora do 5% powierzchni dachu,

4) reperacja włazów dachowych, elementów drabin, klamer włazowych prowadzących 
na dach,

5) uzupełnienie ubytków w tynku (podłoża) wraz z przetarciem nowego tynku do 5 m² powierzchni na budynku,

6) usunięcie drobnych uszkodzeń w elementach elewacji budynku (gzymsy, elementy balkonowe, loggie, zadaszenia nad wejściami do klatek schodowych, murki oporowe) do 5 m² powierzchni na budynku,

7) dopasowanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz regulacja zamków w pomieszczeniach wspólnego użytkowania (klatki schodowe, korytarze piwniczne, strychy, suszarnie, pralnie itp.),

8) uzupełnienie brakujących śrub w stolarce okiennej i drzwiowej oraz szklenie uzupełniające okien i drzwi, wymiana zamków i samozamykaczy,

9) przygotowanie budynku do okresu zimowego, dopasowanie i uszczelnienie drzwi i okien 
w pomieszczeniach wspólnego użytkowania, zabezpieczenie przed utratą ciepła w budynku,

10) naprawa standardowych okuć stolarskich, zamków i samozamykaczy,

11) naprawa drobnych uszkodzeń posadzek i schodów w pomieszczeniach wspólnego użytkowania oraz naprawa schodów wejściowych do budynku i w klatkach schodowych zarówno betonowych jak i drewnianych, uzupełnienie balustrad,

12) drobne naprawy drzwi wejściowych wraz z wiatrołapami, uzupełnienie ubytków, tynków        
i posadzek w wiatrołapach.

2.2. Instalacja elektryczna budynku – zakres konserwacji i drobnych napraw:

1) wymiana lub uzupełnienie żarówek i kloszy w lampach w pomieszczeniach wspólnego użytkowania,

2) wymiana lub naprawa lamp, wyłączników, przycisków oświetleniowych 
w pomieszczeniach wspólnego użytkowania i na klatkach schodowych,

3) naprawa, regulacja lub wymiana automatów schodowych,

4) wymiana bezpieczników, główek bezpiecznikowych i gniazd bezpiecznikowych, pokryw 
w puszkach elektrycznych w obwodzie administracyjnym danego budynku,

5) utrzymywanie skrzynek elektrycznych piętrowych i głównych w czystości, sprawdzanie umocowania przewodów elektrycznych,

6) usuwanie uszkodzeń w instalacji odgromowej budynku bez wymiany poszczególnych elementów,

7) dokonywanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) oraz odgromowej,

8) kontrola i zabezpieczenie instalacji elektrycznej w zarządzanym budynku przed kradzieżą energii elektrycznej,

9) konserwacja i drobne naprawy, którym podlega wewnętrzne zasilanie w energię od złącza kablowego Zakładu Energetycznego do tablicy wnękowej z licznikiem energii lokatora (najemcy).

2.3. Instalacja centralnego ogrzewania, urządzenia c.o.:

1) konserwacja  i drobne naprawy w okresie użytkowania instalacji,

2) przeprowadzenie przeglądów instalacji i urządzeń po zakończonym sezonie grzewczym,

3) przeprowadzanie  przeglądu instalacji i urządzeń c.o. przed rozpoczęciem sezonu grzewczego,

2.4. Instalacja wodno – kanalizacyjna w budynku – zakres konserwacji i drobnych napraw:

1) sprawdzanie prawidłowości działania wodomierza głównego oraz jego wskazań,

2) sprawdzanie stanu instalacji wodnej z ewentualnym usunięciem nieszczelności,

3) uszczelnianie wszystkich zaworów wodnych oraz ich pojedyncza wymiana występujących 
na instalacji, do zaworów odcinających w mieszkaniach,

4) likwidowanie miejscowych przecieków na instalacji wodnej, jak również przyborów zainstalowanych w pomieszczeniach wspólnego użytkowania,

5) okresowe odczytywanie wodomierzy z odnotowaniem wskazań zużycia,

6) czyszczenie i udrażnianie  pionów i poziomów kanalizacyjnych,

7) naprawianie rur wywietrznikowych żeliwnych zamontowanych w pionie kanalizacyjnym,

8) usuwanie miejscowych przecieków na poziomach i pionach kanalizacyjnych, łącznie 
z wymianą poszczególnych elementów (trójnik, kolanko, stopówka),

9) okresowy przegląd rewizji czyszczaków,

10) uszczelnianie lub wymiana pokryw rewizyjnych zamontowanych na pionach i poziomach,

2.5. Instalacja gazowa w budynku – zakres konserwacji i drobnych napraw:

1) dokonywanie oględzin i sprawdzanie instalacji gazowej w budynku wraz z lokalizacją ewentualnych nieszczelności,

2) przeprowadzanie prób szczelności instalacji lub jej części w razie podejrzeń 
o nieszczelność,

3) okresowe kontrolowanie stanu technicznego zaworu gazowego (przyłącza) oraz zaworów odcinających przed urządzeniami z oceną stanu technicznego instalacji gazowej,

4) usuwanie drobnych nieszczelności instalacji, kurków gazowych i sprawdzanie stanu technicznego instalacji gazowej.

2.6. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne – zakres rzeczowy konserwacji i drobnych napraw zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010. Nr 109 poz. 719) w zakresie nie stanowiącym charakteru remontowego bądź awarii, tj.:

1) drobne reperacje czap kominowych,

2) uzupełnianie spoinowania zewnętrznego względnie uzupełnienie tynku do wielkości 
5 % powierzchni komina,

3) czynności związane z oczyszczaniem przewodów spalinowych, wentylacyjnych 
i dymowych dokonywane będą w systemie zleconym koncesjonowanym zakładom kominiarskim.

2.7. Pogotowie techniczne.

Utrzymanie ciągłego pogotowia elektrycznego, wod.- kan., c.o., i gazowego 24/h na dobę 
oraz zlecanie opróżnienia zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe według w/w potrzeb.

2.8. Utrzymanie czystości i porządku.

1) utrzymanie czystości i porządku w budynkach, na chodnikach oraz na terenach zielonych objętych administracją,

2) sprzątanie i usuwanie śmieci, odpadów z niezabudowanych części nieruchomości i części obiektu budowlanego przeznaczonego do wspólnego użytkowania mieszkańców,

3) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów (kubły, kontenery, śmietniki), koszt dzierżawy urządzeń do gromadzenia odpadów 
w nieruchomościach objętych umową ponosi Zarządca.

4) usuwanie i utylizacja przedmiotów znajdujących się przy punktach zbierania śmieci, 
tj. dużych gabarytów, gruzu, itp. w razie potrzeb.

5) części wspólne winny być utrzymywane na bieżąco w czystości poprzez minimum dwukrotne  w tygodniu ich zamiatanie i umycie posadzek i schodów. Zamawiający 
nie zapewnia wody i pomieszczenia magazynowego dla osób wykonujących sprzątanie części wspólnych nieruchomości.

2.9. Konserwacja terenów zielonych poprzez:

1) okresowe koszenie traw na terenie przyległym do budynku od maja do września 6 razy ,

2) pielęgnacja (przycinanie) krzewów ozdobnych i żywopłotów 3 razy do roku.

2.10.Oczyszczanie chodników ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń (posypywanie piaskiem, usuwanie oblodzeń).

2.11. Usuwanie nadmiaru śniegu z dachów, strącanie sopli z rynien i gzymsów. Konieczność zatrudnienia specjalistycznych firm oraz zaangażowania dodatkowych środków transportowych i sprzętowych będzie konsultowanie z Zamawiającym w trybie awaryjnym. Zamawiający pokryje koszt robót wykonywanych w trybie awaryjnym.

2.12. Przeprowadzenie deratyzacji części wspólnych budynku minimum dwa razy w roku.

2.13. Dezynsekcja i dezynfekcja lokali mieszkalnych, użytkowych oraz pomieszczeń wspólnego użytkowania (np.: po zgonie najemców, plaga robactwa) zostanie wykonana 
na koszt Zamawiającego, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego 
i przedstawieniu kosztorysu.

2.14. Przygotowanie posesji i terenów do sezonu zimowego i wiosennego.

II. Zadania Zarządcy w zakresie windykacji wierzytelności:

1. Prowadzenie windykacji należności Zamawiającego, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

2. Przekazywanie Zamawiającemu w terminie do 20 - go dnia każdego miesiąca pisemnych informacji dotyczących bieżących należności.

3. Monitorowanie spłat zadłużeń.

4. Wysyłanie wezwań do zapłaty.

5. Dochodzenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego zapłaty bezspornych 
i wymagalnych wierzytelności od najemców zalegających z czynszem i opłatami 
za lokale mieszkalne i użytkowe wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Końskie wraz z dochodzeniem zapłaty na drodze postępowania przesądowego, sądowego 
i egzekucyjnego przed komornikiem sądowym.

6. Zarządca uzyska od Zamawiającego zestawienie wierzytelności przysługujących Gminie Końskie od najemców lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Końskie.

- Zarządca nie może wykorzystywać uzyskanych od Zamawiającego danych do celów innych niż wynikających z realizacji niniejszej umowy.

- Zarządca zobowiązuje się do przestrzegania powyższego zakazu także w przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy.

### Zarządca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

- Wszelkie czynności podejmowane przez Zarządcę muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

III. Obsługa administracyjna budynków i mieszkańców oraz czynności niewyspecyfikowane w umowie.

1. Dokonywanie odczytu wodomierzy dwa razy w roku oraz dokonywanie rozliczenia indywidualnego na poszczególnych najemców na koniec roku kalendarzowego.

2. Dokonywanie rozliczenia za c.o. na poszczególnych najemców w systemie rocznym.

3. Dokonywanie odczytów zużycia za energię elektryczną w systemie miesięcznym, według podliczników energii elektrycznej oraz przekazywanie informacji Zamawiającemu 
o indywidualnym zużyciu (według zestawienia).

4. Opróżnianie lokali z rzeczy po byłych najemcach.