Załącznik nr 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1.  Budowa ul. Źródlanej w Końskich.

W zakres inwestycji wchodzi w szczególności:

- budowa odcinka drogi o nawierzchni kostkowej o długości ok. 370m,

- budowa chodników o nawierzchni kostkowej,

- powierzchniowe odwodnienie drogi poprzez spadki poprzeczne i podłużne ulicy,

- budowa oświetlenia ulicznego,

- usunięcie kolizji  sieci energetycznej oraz teletechnicznej,

- zabezpieczenie sieci,

- regulacja studni kanalizacyjnych i zaworów wodnych,

- oznakowanie poziome, roboty rozbiórkowe i porządkowe

- obsługa geodezyjna.

W rejonie inwestycji zidentyfikowano następujące sieci: kanalizacji sanitarnej, elektryczna, wodociągowa, gazowa, teletechniczna.

Przyjęte parametry techniczne dróg:

- kategoria ruchu: KR2

- klasa dróg publicznych: droga gminna, kat. D – dojazdowa

- prędkość projektowa:	30 km/h

- chodniki: km 0+000 do 0+207: chodnik o szerokość 2,00m

km 0+207 do 0+370: jezdnia o charakterze pieszo-jezdnym

parametry geometryczne:

- szerokość jezdni:	5,50m (12,50m w przypadku placu manewrowego)

- spadek jezdni:	jednostronny 2%

- szerokość zjazdów: 	3,0÷5,0m

Konstrukcja nawierzchni :

K1 – Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Źródlana:

- w-wa ścieralna, kostka betonowa wibroprasowana -8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4	3 cm

- podbudowa zasadnicza, beton cementowy C16/20	22 cm

- w-wa mrozoochronna, grunt stabilizowany cementem C1,5/2 20 cm

- w-wa ulepszonego podłoża, grunt niewysadzinowy doprowadzony do nośności E2 ≥ 80 MPa o CBR ≥ 20%	25 cm

K2 – Konstrukcja nawierzchni chodnika/zjazdów:

- w-wa ścieralna, kostka betonowa wibroprasowana	8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4	3 cm

- podbudowa zasadnicza, kruszywo stab. mech. 0/31,5	15 cm

Odwodnienie ma odbywać się powierzchniowo poprzez nadanie nawierzchni jezdni i chodników odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych.

Roboty ziemne, kolizje.

Roboty przygotowawcze. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy wykonać roboty rozbiórkowe oraz roboty ziemne. Nadmiar gruntu i destrukt odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora.

Uzbrojenie. Z uwagi na istniejące uzbrojenie roboty ziemne winny być wykonywane za wiedzą i pod nadzorem właściwych branżowo służb. W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokościowym) należy je zabezpieczyć i powiadomić odpowiedniego użytkownika. Podczas pracy sprzętu w pobliżu napowietrznej linii energetycznej należy spełnić wymogi związane z bezpieczeństwem wynikającym z wymaganych odległości stref zagrożenia. W razie konieczności należy linie czasowo wyłączyć.

Rury osłonowe.  Na sieci wodociągowej i przyłączach wodociągowych, na których brakuje rur ochronnych należy nałożyć rury osłonowe dwudzielne typu AROT A PS. Ułożenie i zabezpieczenie wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.

Regulacje.  Włazy studni ks, oraz zasuwy wodociągowe i gazowe zlokalizowane w pasie drogowym, należy wyregulować wysokościowo do rzędnych projektowanych. W kosztorysie ujęto wymianę włazów ks, obudowy zasuw wody i gazu.

Projekty usunięcia kolizji sieci energetycznej oraz teletechnicznej stanowią osobne opracowania branżowe.

Zieleńce – Spadek poprzeczny zieleńców zmienny dla dostosowania się do terenu istniejącego. Zieleńce należy pokryć warstwą humusu gr. 5cm i obsiać trawą.

Zadanie nr 2. Rozbudowa drogi gminnej Końskie – Stadnicka Wola.

W zakres inwestycji wchodzi w szczególności:

- wykonanie robót rozbiórkowych istniejącego zagospodarowania terenu

- frezowanie na zimno istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego

- rozebranie barier ochronnych stalowych sprężystych przy istniejącym przepuście pod koroną drogi gminnej w km 0+149,50, rozbiórka poręczy ochronnych sztywnych „typu olsztyńskiego” przy przepuście w km 0+478

- rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 8 cm wraz z podbudową z kruszywa o grubości 20 cm pod budowę zamiennego przepustu w km 0+478

- rozbiórka istniejącego przepustu z rur PEHD 1 Ø 40 cm o długości 7,00 m

Budowę nowej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej   na odcinku od km 0+000 do km 0+612,91 na istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego   o następującej konstrukcji :

- warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S dla ruchu KR1 o grubości 5 cm,

- warstwa wyrównawczo wzmacniająca  nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W dla ruchu KR1 o średniej grubości 4 cm (100kg/m2)

Budowę nowej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej   na odcinkach poszerzeń nawierzchni do 6,00 m lub 5,50 m od km 0+000 do km 0+612,91 o następującej konstrukcji :

- warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S dla ruchu KR1 o grubości 5 cm,

- warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W dla ruchu KR1 o grubości 4 cm

- podbudowa zasadnicza poszerzenia z betonu asfaltowego AC 16P o grubości 6 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 22 cm (mieszanka niezwiązana C50/30)

- wzmocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,50 MPa o grubości warstwy 15 cm

Wykonanie zjazdów z drogi gminnej na posesje poprzez obniżenie krawężników na wjazdach do każdej działki na wysokość wystawania 3 cm lub poprzez utwardzone kruszywem pobocze .

Wykonanie robót ziemnych pod rozbudowę konstrukcji nawierzchni drogi:

- roboty ziemne poprzeczne (na miejscu),

- roboty ziemne polegające na wykonaniu wykopów z przewozem na nasypy w obrębie budowy

- roboty ziemne polegające na wykonaniu nasypów z dowozem materiału z dokopu.

Ustawienie krawężników betonowych ulicznych wibroprasowanych wystających 12 cm i 10 cm (na miejscach postojowych o wymiarach 15 x 30 x 100 cm. Jedynie na zjazdach krawężniki zostaną obniżone i będą wystawać 3 cm ponad krawędź nawierzchni drogi gminnej .

Ustawienie krawężników betonowych najazdowych wibroprasowanych wystających  max. 4 cm (wjazdy na miejsca postojowe o wymiarach 15 x 30 x 100 cm

Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych o następującej konstrukcji nawierzchni :

- warstwa ścieralna nawierzchni z kostki brukowej betonowej  o grubości 8 cm,

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej (1 : 4) o grubości 5 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 22 cm (mieszanka niezwiązana C50/30)

- wzmocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,50 MPa o grubości warstwy 15 cm

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6 x 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową.

Odwodnienie.

Wykonanie studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej Ø 50 cm z osadnikiem bez syfonu z kratą zamykaną zatrzaskową według KPED. Wykonanie studni rewizyjnej Ø 1200 mm w km 0+172. Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 200 mm łączonych na złączki gumowe szczelne łączących studzienki ściekowe ze studniami rewizyjnymi. Wykonanie studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej Ø 50 cm nad przepustami  z kratą zamykaną zatrzaskową według KPED.

Wykonanie przepustu z rur PEHD o średnicy 60 cm (km 0+478) na ławie z mieszanki związanej cementem c 5/6 o długości 9,00 m  wraz z murkami czołowymi ze skrzydełkami (tzw. „dok”). Wykonanie części przelotowej przepustu dwuotworowego 2 Ø 80 cm  jako przedłużenie istniejącego przepustu pod koroną drogi gminnej w km 0+149,50 wraz z ławą fundamentową, płytami zespalającymi, izolacjami i ze ścianką czołową wylewaną na miejscu (beton konstrukcyjny C 25/30). Ułożenie ścieku z prefabrykatów betonowych 50 x 50 x 15 cm na ławie ze stabilizacji cementem.

Humusowanie skarp wykopów i nasypów warstwą ziemi urodzajnej wraz z obsianiem trawą (warstwa humusu o grubości 10 cm).

Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci :

- ustawienia barier ochronnych stalowych jednostronnych – przekładkowych Sp-09 przy przepustach (w km 0+149,50 i w km 0+478)

- ustawienie poręczy ochronnych z pochwytem z rur stalowych nierdzewnych o rozstawie słupków co 1,50 m

- ustawienia znaków pionowych zgodnie z projektem organizacji ruchu, (oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi o grubości 3÷4 mm – linie P-10 (przejście obniżenia krawężników na przejściach dla pieszych do światła 2 cm (krawężnik wystający 2 cm ponad krawędź nawierzchni drogi).

Budowę oświetlenia ulicznego zgodnie z warunkami ustalonymi przez PGE Dystrybucja – ilość słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym z oprawami drogowymi LED na wysięgnikach – 21 szt.

- budowę sieci kablowej niskiego napięcia wydzielonej dla oświetlenia drogowego

Likwidację kolizji rozbudowy drogi z istniejącym kablem SN (średniego napięcia).

Likwidację kolizji sieci telekomunikacyjnej przez przebudowę sieci telekomunikacyjnej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Woj. Świętokrzyskiego.

Likwidację kolizji sieci telekomunikacyjnej przez przebudowę sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.

Budowę Kanału Technologicznego (KTu i KTp) wraz z przynależnymi studniami kablowymi typu SK-1.

- obsługa geodezyjna,

- roboty porządkowe.

Zadanie nr 3. Budowa drogi gminnej łącznika ul. Polnej i Krakowskiej w Końskich.

W zakres inwestycji wchodzi w szczególności: budowa odcinka drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 94,70 m:

- budowę skrzyżowana z ul. Polną,

- budowa jednostronnego chodnika,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- wykonanie odwodnienia drogi – kanalizacji deszczowej,

- budowa oświetlenia ulicznego,

- budowa kanału technologicznego,

- budowa placu manewrowego,

- wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją,

- roboty rozbiórkowe i porządkowe,

- obsługa geodezyjna

- oznakowanie zgodnie z projektem organizacji ruchu.

W pasie drogi zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu:  sieć elektroenergetyczna podziemna, sieć teletechniczna podziemna, sieć gazowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa.

Przyjęte parametry techniczne dróg:

- kategoria ruchu: KR2

- klasa dróg publicznych: droga gminna, kat. D – dojazdowa

- prędkość projektowa:30 km/h

- chodnik jednostronny:

- szerokość chodnika:2,00m

- spadek chodnika: jednostronny 2% (w stronę jezdni),

parametry geometryczne:

- szerokość jezdni: 5,00m - 6,00m

- spadek jezdni:	jednostronny 2 %.

Konstrukcja drogi gminnej – K1

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm

- podbudowa, kruszywo C90/3, 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 20 cm

- kruszywo stabilizowane cementem C3/4 MPa	20 cm

- warstwa podłoża z gruntu niewysadzanego k≥8m/d 25 cm.

Konstrukcja chodników – K2

- kostka brukowa betonowa prostokątna	 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4  3 cm

- kruszywo stabilizowane cementem C3/4 MPa	15 cm

- warstwa odsączająca z gruntu niewysadzinowego k≥8m/d 20 cm

- Konstrukcja zjazdów – K3

- kostka brukowa betonowa prostokątna	 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4  3 cm

- kruszywo stabilizowane cementem C3/4 MPa	20 cm

- warstwa odsączająca z gruntu niewysadzinowego k≥8m/d 20 cm.

Jezdnię przy chodnikach należy obramować krawężnikami betonowymi. Zastosowano krawężniki drogowe o wymiarach 15x30cm. Krawężniki należy wynieść 10cm powyżej poziomu jezdni. Krawężniki należy posadowić na ławie betonowej z oporem – beton na ławę C12/15.

Chodniki zostaną obramowane obrzeżami betonowymi o wymiarach 8x30cm posadowionymi na ławie betonowej C12/15 z oporem.

Nawierzchnie chodników należy ułożyć z kostki brukowej betonowej typu HOLAND grubości 8cm.

Odwodnienie drogi odbywać się będzie poprzez spadki poprzeczne i podłużne poprzez wpusty uliczne do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Szczegóły w zakresie odwodnienia wg projektu branży sanitarnej.

Kanał technologiczny, budować z kablowych rur polietylenowych wysokiej gęstości ≥940kg/m3 średnicy 110mm karbowanych dwuwarstwowych z wewnętrzną warstwą gładką typu HDPE 110/6,3. Sztywność obwodowa stosowanych rur powinna wynosić min. 8kN/m2.

Roboty ziemne, kolizje:

Roboty przygotowawcze – przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy wykonać roboty rozbiórkowe oraz roboty ziemne. Klasyfikacji materiału z rozbiórki pod kątem wtórnego użycia dokona

Uzbrojenie – z uwagi na istniejące uzbrojenie roboty ziemne winny być wykonywane za wiedzą i pod nadzorem właściwych branżowo służb. W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Podczas wykonywania prac budowlanych stosować się ściśle do warunków i opinii, które stanowią załącznik do niniejszej dokumentacji. Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokościowym) należy je zabezpieczyć i powiadomić odpowiedniego gestora.

Punkty osnowy geodezyjnej – prace ziemne w pobliżu tych punktów należy prowadzić ręcznie pod nadzorem geodety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktów osnowy należy je wznowić przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

Zadanie nr 4. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Warsztatowej w Końskich.

Planowany do przebudowy odcinek ma długość 350 m, szerokość jezdni 3,5 m z mijanką oraz pobocze o szerokości 0,75 m z kruszywa. Droga będzie posiadała nawierzchnię bitumiczną, ze 2% spadkami, obrzeżona krawężnikami 12*30*100 cm.  Kategoria ruchu: KR 3.

W zakres zamówienia wchodzi w szczególności:

- korytowanie (ist. nawierzchnia pod w-wy konstrukcyjne na gł. śr. 60 cm),

- wykonanie stabilizacji cementem Rm2,5MPa gr. 20 cm

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. w-wy 25 cm

- ustawienie obrzeży betonowych 12*30*100 cm,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z bet. asfaltowego AC 16P gr. w-wy 6cm,

- wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr. w-wy 5 cm,

- wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. w-wy 4  cm,

- regulacja studni kanalizacji sanitarnej (na pierścieniach betonowych) – 6 szt.

- utwardzenie poboczy (obustronnie) kruszywem fr 0-31,5mm szer. 0,75 cm gr. 10 cm,

- roboty porządkowe,

- obsługa geodezyjna.

(Uwaga dot. zdania nr 4: w trakcie prowadzone roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej na odcinku ok. 220 m. Planowany termin zakończenia robót to 31 maja 2020 r.)

Uwagi:

Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Wykonawca winien mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający wymagane polskim Prawem budowlanym uprawnienia danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. dysponuje osobą/osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.

Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materiały muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

(dot. zadania nr 2)

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenie na użytkowanie, zgody na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogi powiatowej, krajowej oraz innych zgód 
i zezwoleń wynikających z dokumentacji