– 24 –

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

przy realizacji projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią w miejscowości

Nowy Kazanów i Nowe Sierosławice .

1. Podstawa opracowania.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10.07.2003

2. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji

Zakres robót w kolejności realizacji:

• roboty ziemne – wykopy, szalowanie, wykonanie podłoża

• roboty instalacyjne –  wykonanie przecisków, ułożenie rur, montaż przepompowni i studzienek

kanalizacyjnych, zasypka rur

• próby szczelności, płukanie, inspekcja TV

• roboty przyłączeniowe – połączenie z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej oraz podłączenie

energetyczne szafki sterowniczej do istniejącego złącza kablowego

• inwentaryzacja geodezyjna, zasypanie wykopów .

3. Wykaz obiektów istniejących

Obszar w którym zaprojektowano odwodnienie drogi gminnej ul. Szkolnej w Nowych Sierosławicach poprzez wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią stanowią tereny działek prywatnych, drogę gminną i częściowo drogę powiatową .

Teren wzdłuż drogi – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa oraz tereny szkolne

Uzbrojenie terenu –  sieć energetyczna napowietrzna i kablowa, sieć telefoniczna oraz sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej tłocznej .

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stanowić zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Wykopy i roboty montażowe przy budowie przyłącza kanalizacji deszczowej.

Istniejące ciągi komunikacyjne – droga gminna o średnim ruchu  pojazdów .

5. Przewidywane zagrożenia

 roboty ziemne – przysypanie ziemią

 praca maszynowego sprzętu ciężkiego – potrącenia, przejechania

 strefy składowania materiałów instalacyjnych i budowlanych – zgniecenia, uderzenia,

skaleczenia

 drogi transportu materiałów instalacyjnych i budowlanych – przejechania, potrącenia

 roboty przyłączeniowe w studniach – upadek przy zejściach i wyjściach w studni, skaleczenia

 prace elektryczne – porażenie prądem .

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Powołać kierownika budowy. Poprawnie zagospodarować plac budowy. Budowę wyposażyć

w odpowiednią tablice informacyjną i instruktażową, sprzęt pierwszej pomocy, BHP i p.poż. Przeprowadzić branżowe szkolenie pracowników pod względem BHP przed przystąpieniem do

– 25 –

realizacji robót na stanowiskach pracy. Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte

są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy branż biorących udział w inwestycji, które pracownicy mają obowiązek znać i stosować. Wiedza o której mowa powinna być potwierdzona

branżowymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. Każda firma wykonawcza ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa.

Ponadto należy :

- opracować harmonogram organizacji robót

- wykopy oznakować i zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą

- wyznaczyć i oznakować plac składowania materiałów budowlanych

- wyposażyć teren budowy w sprzęt BHP i P.Poż

- zapewnić środki łączności z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej i służb

technicznych, straży pożarnej, policji itp.

- stosować sprawny i odpowiedni sprzęt mechaniczny

- stosować materiały posiadające odpowiednie atesty techniczne

- prace w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia terenu prowadzić w obecności oraz pod nadzorem

odpowiednich służb technicznych .

Wykonane odcinki wodociągu należy przed zasypaniem poddać próbie

szczelności w izolacji ( 20 mm ) zabezpieczającej przed ruszeniem. Wodociąg w

budynku można ukryć w obudowie rozbieralnej. Na wejściu i wyjściu z budynku

zamontować zawory odcinające kulowe DN100 w dostępnych miejscach.

Wodociąg w budynku wykonać z rur stalowych ocynkowanych DN100.

13. Odbiory.

Odbiory robót związanych z montażem przyłącza wodociągowego należy

przeprowadzać w oparciu o przyjęte ustalenia a także w oparciu o

obowiązujące normy i przepisy. Będą przeprowadzane 2 rodzaje odbiorów:

- odbiory częściowe

- odbiory końcowe

Odbiorem częściowym objęte są poszczególne fazy robót podlegające zakryciu

przed zakończeniem budowy.

Odbiorem końcowym objęty jest odcinek przyłącza przed oddaniem do

eksploatacji.

Przed zasypaniem dokonać inwentaryzacji geodezyjnej z wykonaniem

rysunków powykonawczych z zaznaczeniem trasy, średnicy, lokalizacji uzbrojenia

14. Zasilenie placu budowy

Wodę dla potrzeb budowy dostarczona jest z istniejącego budynku Studium

należącego do Inwestora.

15. Uwagi.

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić rzędne

istniejących sieci i terenu.

- Roboty ziemne wykonać wg PN-B-10736.

- Całość robót wykonać zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI

INSTAL, zeszyt nr 3.

- Należy rozmieścić tabliczki orientacyjne dla oznakowania uzbrojenia

przewodów wg PN-86/B-09700.

Opracowała :

inż. A. Gwiazda

Zestawienie powierzchni rzutu poziomego przyłącza wodociągowego w poszczególnych

nawierzchniach drogi miejskiej

Razem 1.60 m2

Rodzaj nawierzchni Powierzchnia m2

dla rury DN110

Jezdnia asf. 0.72

Chodnik 0.22

Trawnik 0.66