ST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE.

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Specyfikacja Techniczna – „Wymagania Ogólne” (WO) odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach: projektu budowlanego pn. „Budowa odwodnienia drogi gminnej (ul. Szkolnej) w Nowych Sierosławicach”.

1.2. Dokumentacja projektowa:

Gmina Końskie - posiada „Dokumentację projektową” w/w budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią dla potrzeb odwodnienia ul. Szkolnej z wód opadowych                  i roztopowych.

Dokumentacja projektowa została opracowana przez: Projekty Budowlane i Instalacyjne, Krystian Kusztal, Wincentów 15A, 26 – 200 Końskie.

1.3. Zakres stosowania (ST).

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

Projektant sporządzający Dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu                    i jakości.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zaleca się wykorzystanie niniejszej (ST) przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych).

1.4. Zakres robót objętych (ST).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST).

Bez względu na postanowienia zawarte w niniejszej (ST), Wykonawca robót zobowiązany jest do stosowania przepisów Prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych, PN, EN, szczegółowych instrukcji, dokumentacji techniczno – ruchowych producentów oraz wytycznych wymienionych w Dokumentacji projektowej i (ST).

1.4.1. Nazwy i kody robót budowlanych wg słownika CPV.

| Lp. | Nazwa robót | Grupa | Klasa | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę. | 451 | 4511 | 45112 |
| 2. | Roboty budowlane w zakresie kanalizacji ściekowej. | 452 | 4523 | 45232 |
| 3. | Roboty w zakresie naprawy dróg. | 452 | 4523 | 45233 |

1.5. Określenia podstawowe.

- 1 -

Ilekroć w Specyfikacji Technicznej (ST) jest mowa o:

    - Zamawiającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę oragnizacyjną nieposiadającą osobowiści prawnej obowiązaną do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, bedącej Inwestorem.

    - Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę oragnizacyjną nieposiadającą osobowiści prawnej, która ubiega się o udzielnie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

    - Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne                 i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne                 w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

    - poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

    - kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

    - obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

    - budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) .

    - tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony              do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany                      do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

    - budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

    - robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające                                 na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

    - remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

    - urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;

    - terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

    - Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego

albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

    - pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą                           na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

    - dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,                       a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

    - dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

    - aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

    - właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego                     lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych                  w rozdziale 8 ustawy Prawo budowlane.

    - wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały             w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

    - obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

    - drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

    - dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie                      z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

    - rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę                z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót  w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

    - laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego.

    - materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową                                i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

    - odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

    - projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.

    - rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

    - ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

    - Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie okreslone

w rozporządzeniu WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika

Zamówień (Dz. Urz. UE z dnia 15.03.2008 r.)

    - instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Ins

    - istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

    - normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

    - przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych                         w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

    - robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

    - Wspólnym Słowniku Zamówień – zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami poprzednio obowiązującego rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Użyte w (ST) i (SST) określenia należy rozumieć zgodnie z PN – ISO 6707- 1. Budownictwo. Terminy ogólne oraz PN – ISO 6707 – 2. Budownictwo. Terminy stosowane w umowach.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                        z Dokumentacją projektową i warunkami (ST).

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją projektową           lub (ST), i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi. Wykonawca będzie zobowiązany  na koszt własny zabezpieczyć „teren budowy” w zakresie: przyłączenia do źródeł energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę, zabezpieczenia infrastruktury tymczasowej (dróg dojazdowych, ogrodzeń) oraz bieżące utrzymanie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, P.POŻ. i OCHRONY ŚRODOWISKA.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę stałych punktów pomiarowych do czasu odbioru robót przez Zamawiającego. Wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia znaków geodezyjnych Wykonawca odtworzy na koszt własny.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.

Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 – egzemplarz dokumentacji projektowej, zarejestrowany

we właściwym urzędzie, dziennik budowy oraz ostateczną decyzję pozwolenia na budowę lub

dokument potwierdzający zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych.

Wykonawca w ramach Umowy opracuje na koszt własny „projekt organizacji ruchu drogowego” na czas prowadzenia robót w pasie dróg gminnych lub powiatowych, uzyskując wymagane prawem decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego.

W przypadku wykonywania robót, wystąpią kolizje, których nie dało się wcześniej przewidzieć  na etapie opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca przedstawi propozycję ich rozwiązania, którą należy uzgodnić z Zamawiającym i użytkownikami sieci i instalacji uzbrojenia podziemnego bądź nadziemnego.

1.6.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy, do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego robót dokonanego przez Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony wcześniej z właściwym "Wydziałem..." Gminy Końskie oraz organem zarządzającym ruchem – „projekt organizacji ruchu drogowego” na czas prowadzenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu prowadzenia robót, projekt organizacji ruchu drogowego należy bieżąco aktualizować na koszt własny Wykonawcy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje

i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, ogrodzenia, poręcze, światła ostrzegawcze, sygnały i znaki ostrzegawcze itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków,                      dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robot Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających                    ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                          i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robot będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakończeniu robot ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę sieci, instalacji i urządzeń występujących na powierzchni ziemi i podziemnych takich jak: rurociągi wodne, kanalizacyjne, przepusty drogowe, kable energetyczne, telefoniczne, słupy napowietrznych linii energetycznych, telefonicznych, itp. oraz uzyska od odpowiednich osób prawnych/fizycznych/instytucji będących właścicielami bądź zarządcami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego              w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych sieci, instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane umyślnie przez jego działania                 w wyniku których, doszło uszkodzenia sieci, instalacji i urządzeń występujących na powierzchni ziemi i podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia właścicieli/ zarządców sieci, instalacji                        i urządzeń nadziemnych i podziemnych o planowanym terminie rozpoczęcia robót.

W przypadku nieprzewidzianego uszkodzenia w/w elementów infrastruktury nad – i podziemnej,  Wykonawca bezzwłocznie zawiadomi o zaistniałym fakcie Zamawiającego oraz  właściciela/zarządcę, z którymi będzie współpracował dostarczając na koszt własny wszelkiej pomocy technicznej i prawnej potrzebnej przy likwidacji uszkodzeń.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem występującym na terenie budowy.

W przypadku wejścia na tereny prywatne (osób fizycznych) Wykonawca zobowiązany jest                do spisania z właścicielem stosownego protokołu lub notatki ze stanu pierwotnego terenu                        i po zakończeniu robót przywrócić teren do stanu pierwotnego.

1.6.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz   dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

1.6.9. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest zobligowany do sporządzenia Dokumentacji powykonawczej zgodnie                       z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie                                     z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U Nr 25, poz. 133).

Po zakończeniu budowy bądź odcinków robót wykonawca ma obowiązek wykonania inwentaryzacji powykonawczej .

Jednocześnie ze zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty budowy, dokumentację projektową wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia robót zmianami oraz operat geodezyjny zawierający dokumentację geodezyjną sporządzoną                   na poszczególnych, w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów i obiektów oraz inwentaryzację powykonawczą. Wykonawca na koszt własny przygotuje niezbędną liczbę egzemplarzy dokumentacji geodezyjnej (powykonawczej) i przekaże ją właściwemu ośrodkowi dokumentacji geodezyjno – kartograficznej (PODG i K).

2. MATERIAŁY.

2.1. Źródła uzyskania materiałów.

W czasie, co najmniej 3 – dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do wykonania robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania i zakupu materiałów oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych .

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom (ST).

Materiały nieodpowiadające wymaganiom Dokumentacji projektowej i (ST) zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy, na koszt własny Wykonawcy.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość                 i właściwość do robot i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów.

Zamawiający nie dopuszcza do wariantowego zastosowania materiałów z wyjątkiem materiałów równoważnych tj. (o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i jakościowych)              w odniesieniu do materiałów określonych w Dokumentacji projektowej i (ST).

Przewidziane do zastosowania materiały równoważne należy w formie wykazu przestawić              do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu, z co najmniej 3 – dniowym wyprzedzeniem.

3. SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot.

Sprzęt stanowiący własność Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany               w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Winien spełniać obowiązujące normy                 w zakresie ochrony środowiska oraz przepisy dotyczące jego eksploatacji.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i (ST).

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które                      nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonywania robot.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania                   do zatwierdzenia Zamawiającemu:

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową kontraktu oraz                   za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją proektową, wymaganiami (ST, PZJ), Projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w Dokumentacji projektowej .

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w (ST), a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ).

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z warunkami Umowy Kontraktu i zakresem rzceowym okreslonym Dokumentacji projektowej

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) powienien zawierać:

a) część ogólną, określającą:

-  organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów    robót,

b) część szczegółową, określającą dla każdego asortymentu robót:

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów

6.2. Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3.  Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych - certyfikaty i deklaracje.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami stosować wyłącznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie na terenie Państwa Polskiego.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznakowane:

a) wyroby budowlane – dla których wydano certyfikat zgodności na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających procedurze certyfikacji.

b) wyroby budowlane – dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub a aprobatą techniczną, mające istotny wpływ                    na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów budowlanych nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa.

c) wyroby budowlane – oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

6.7. Dokumenty budowy.

1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego              i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy, a konkretnie na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                    w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                         i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje                            z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2. Książka obmiarów.

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  z elementów robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się w sposób ciągły                             w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Księgi obmiarów.

3. Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w/w pkt.1– 3, następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego lub zgłoszenie o zamiarze wykonania robót     budowlanych,

b) protokoły przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru robot,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bioz .

5. Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane              do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacją

projektował, Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robót.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone

poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli (ST) właściwa dla danych robót nie wymaga tego inaczej, objętości będą wyliczone w (m3) jako długość wykopu pomnożona przez średni przekrój (średnia wysokość x średnia szerokość), wymaganą przez normę dla danej średnicy rur kanalizacyjnych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji .

8. ODBIÓR ROBÓT.

W zależności od ustaleń odpowiednich (ST), roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

- odbiorowi po upływie okresu rękojmi

Badania przy odbiorach powinny być zgodne z PN – EN 1610, PN – EN 1671, PN – EN 1091.

8.1. Świadectwo wykonania robót.

Inspektor nadzoru potwierdza wykonanie robót będących przedmiotem Umowy kontraktu stosownym wpisem do Dziennika budowy w odniesieniu do odcinka, części robót lub całości robót.

8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.               Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika budowy              i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 - dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, (SST) i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór techniczny - częściowy.

Odbiorowi częściowemu podlegać będą następujące badania, odnoszące się do Dokumentacji projektowej, (ST), inwentaryzacji geodezyjnej, PN, EN i Warunków technicznych, Instrukcji montażu producentów wyrobów budowlanych:

- zgodności usytuowania i długości przewodów sieci kanalizacji deszczowej,

- prawidłowości wykonania połączeń przewodów kan. i uzbrojenia (studnie, wpusty uliczne)

- prawidłowości posadowienia i połączeń studni/ studzienek z przewodami kanalizacyjnymi

- prawidłowości posadowienia i połączeń zbiornika przepompowni (PWD) z przewodami   kanalizacyjnymi,

- prawidłowości zabezpieczenia przed korozją przez oględziny stanu izolacji,

- zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodów w rurach ochronnych,

- podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju,

- materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodów,

- szczelności przewodów kanalizacyjnych  zgodnie z PN – EN 1610.

Wyniki badań z odbioru częściowego, powinny być wpisane do Dziennika budowy, który                       z protokołem z próby szczelności przewodów, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami (pkt.6.6 ST) jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru częściowego, który stanowi podstawę decyzji                            o możliwości zasypania odebranego odcinka przewodów sieci kanalizacji deszczowej.

Wymagane jest także dokonanie wpisu do Dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego – częściowego.

Wykonawca robót działający poprzez kierownika budowy jest zobowiązany zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (art. 22) przy odbiorze technicznym częściowym przewodów kanalizacyjnych, zgłosić Zamawiającemu do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodów, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodów, przygotować dokumentację powykonawczą.

8.4. Odbiór techniczny - końcowy.

Odbiór techniczny końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                       w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości w ramach Umowy kontraktu.

Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na:

- zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z Dokumentacją   projektową,

- zbadaniu montażu studni/ studzienek kanalizacyjnych, wpustów ulicznych oraz poprawności   ich działania,

- zbadaniu szczelności studni/ studzienek kanalizacyjnych w szczególności miejscach przejść    tzw. szczelnych „in – situ”,

- zbadaniu usytuowania, szczelności zbiornika przepompowni wód deszczowych,

- zbadaniu zgodności zastosowanych materiałów budowlanych,

- zbadaniu zgodności protokołów odbiorów: prób szczelności elementów sieci kanalizacji    deszczowej oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu uruchomienia układu wykonanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej na całej   długości tj.(od wpustów ulicznych do studni rewizyjnych przyłączeniowych).

Wyniki badań z odbioru technicznego końcowego powinny być wpisane do Dziennika budowy wraz załączeniem:

- Dokumentacji projektowej (powykonawczej) z naniesionymi zmianami wprowadzonymi podczas prowadzania robót.

- Protokołów z obiorów technicznych – częściowych robót.

- Wyników stopnia zagęszczenia gruntów.

- Inwentaryzacji geodeyzjnej (powykonawczej).

- Protokołów z badań, prób szczelności.

- Dokumentacji techniczno – rozruchowej przepompowni

- Wykazu certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności na zastosowane wyroby budowlane.

- Protokołu odbioru robót wykonanych w pasie dróg gminnych bądź powiatowych.

- Protokołu odbioru robót z wykoannia przejścia przewodów kanalizaci deszczowej  pod urządzeniami sieci uzbrojenia podzimnego, a w szczególności pod przewodami wodociagowymi i elektrycznymi.

- Protokołu odbioru z przyłączenia do: sieci gminnego bądź powiatowego  systemu odprowadzenia wód opadowych (odwodnienia dróg)

Wykoanwca zobowiązany jest złożyć oświadczenie dotyczące:

1. Wykonania robót zgodnie z Dokumentacją projektową, (ST) i warunkami pozwolenia                         na budowę lub zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych.

2.   Doprowadzania do należytego stanu i porządku terenu budowy.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej              na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją projektową i (ST).

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                    w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych .

9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT  I PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH.

9.1. Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru robót, przyjętą przez Zamawiającego                      w dokumentach Umowy kontraktu.

Cena jednostkowa robót będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami (koszty transportu sprzętu na teren budowy, montaż  i demontaż na stanowisku wykonywanych robót, koszty napraw i eksploatacji itp.)

- koszty pośrednie do których należą: płace personelu, kierownictwa budowy, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (min. doprowadzenie energii elektrycznej, wody, budowa tymczasowych dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, koszty związane z BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za zajęcie pasa drogowego                               i kolejowego, dzierżawę placów związanych z budową, ekspertyzy, opinie dotyczące wykonanych robót, badania, ubezpieczenia i koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykoanwcy, koszty obsługi geodezyjnej itp.

- zysk kalkulacyjny zawierający wszelkie ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym.

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ceny jednostkowe podane przez Wykoanwcę w złożonej Ofercie (tj. kosztorysie ofertowym) są ostateczne i NIE podlegają negocjacji.

9.2. Koszty z tytułu rękojmi i gwarancji.

Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

[1]. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy tekst jedn. (Dz. U z 1998 r., Nr 21, poz. 94,                       Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717 z p. zm.),

[2].  Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny

[3].  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z p. zm.)

[4].  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007, Nr 233,        poz. 1655).

[5].  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

[6]. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.                       z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

[7]. Rozporządzenie MGP i B z 21.02.1995r (Dz. U Nr 25, poz. Nr 133 z dnia 13 marca 1995r).

[8]. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.       163 z p. zm.)

[9]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.                        Nr 204, poz. 2086 z p. zm.).

[10]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa         i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

[11]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji         dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony         zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

[12]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie          szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych          wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.          Nr 202, poz. 2072).

[13]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające          rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej          oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia          (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

[14].  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych,                                              (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989 -1990.

[15]. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-        Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

SST - 01.00.00. PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

SST - 01.01.01. POMIARY GEODEZYJNE.

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot (SST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania pomiarów geodezyjnych przy budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz                                  z przepompownią w ramach projektowanej budowy.

1.2. Zakres stosowania (SST).

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy                    i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objętych (SST).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia pomiarów geodezyjnych.

1.3.1. Pomiary sytuacyjno - wysokościowe.

W zakres tych robót wchodzą:

- wyznaczenie tras rurociągów (przewodów kanalizacyjnych)

- wytyczenie lokalizacji przepompowni wód deszczowych

- nanieść pikiety wysokościowe,

- umiejscowić  istniejący reper z podaniem rzędnych wysokości

- podać aktualny stan władania na mapach (nr działek),

- podać na mapach rzędne dna i góry proj. studni zbiorczych rewizyjnych Ø 1,0m (S1 ------- S6), przepompowni wód deszczowych oraz rzędne innych obiektów budowlanych, wykonywanych w ramach przedmiotowego zadania.

1.3.2.  Określenia podstawowe.

Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m.

Niwelator – przyrząd stosowany do wykonywania niwelacji i służący do wyznaczenia wysokości danego punktu względem przyjętego poziomu odniesienia).

Dalmierz – dalmierz, odległościomierz, przyrząd służący do pomiaru odległości bez potrzeby jej przebywania.

Teodolit – teodolit przyrząd geodezyjny do mierzenia kątów w płaszczyźnie pionowej i poziomej.

Łata geodezyjna - sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, służący do bezpośrednich pomiarów długości lub pomiaru różnic wysokości .

2. MATERIAŁY.

Materiały niezbędne do prowadzenia pomiarów sytuacyjno - wysokościowych zgodnych z (ST) :

- paliki o średnicy od 5 do 8cm i długości około 0,5m,

- słupki betonowe z krzyżem,

- farba znacznikowa (kolor czerwony).

3. SPRZĘT.

3.1. Zastosowany sprzęt do wykonania pomiarów.

Wykonawca przystępujący do wykonania pomiarów geodezyjnych powinien wykazać się

możliwością korzystania z następującego sprzętu:

− teodolitów i tachimetrów

− niwelatorów,

− dalmierzy,

− tyczek geodezyjnych,

− łat mierniczych,

− stalowych taśm mierniczych.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport materiałów i wyposażenia

Wyposażenie i materiały do pomiarów geodezyjnych mogą być transportowany za pomocą dowolnych środków transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robot.

Ogólne zasady wykonania robot podano w S - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUG i K.

5.2. Wyznaczenie punktów głównych.

Tyczenie osi trasy kanałów należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy

wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej .

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w S - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach                        i wytycznych GUG i K.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.

Zgodnie z punktem 7. – (ST) S - 00.00.00 “Wymagania ogólne”.

8. ODBIOR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady odbioru robot.

Ogólne zasady odbioru robot podano w S - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8.2 Odbiór prac pomiarowych.

Odbiór robot związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców                    i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu.

SST - 02.00.00 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH III – IV       KATEGORII.

SST - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH III – IV KATEGORII.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot (SST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania               i odbioru wykopów w gruntach  III - IV kategorii.

1.2. Zakres robót objętych (SST).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, przepompownią wody i uzbrojeniem, obejmując swoim zakresem wykonanie wykopów w gruntach kat. III – IV.

1.4. Określenia podstawowe.

Wykop – dół szeroko-przestrzenny liniowy dla urządzeń instalacji podziemnych (przepompownia) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych.                                                     Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczy wymiar jest długość .

Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) – wykop o szerokości dna równej lub mniejszej              od 1,50m i o długości powyżej 1,50m.

Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu                    po zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m.

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3m

Umocnienie ścian wykopów - umocnienie ścian wykopów, zgodnie z wymogami przepisów

BHP, gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót, dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju gruntu /szalunek klatkowy/.

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem.

Podłoże – część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a obsypką lub zasypką wstępną. W podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. W przypadku ułożenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną podsypką.

Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu.

Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, obsypkę                i wstępną zasypkę.

Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury.

Zasypka główna – Wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej                     a powierzchnią terenu

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzujaca stan zagęszczenia gruntu, określona na podsatawie badań zgodnych z normą PN - B -04481, wg wzoru:

lS=PdPds

gdzie:

pd   – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),

pds   – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu             w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12  (Mg/m3).

2. MATERIAŁY (GRUNTY).

Grunty uzyskane z wykopów powinny być w maksymalny sposób wykorzystane do budowy zasypów.

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów (podłoża, obsypki ) Grunty uzyskane przy wykonywaniu powinny być zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania.

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w (ST) S -00.00.00. Wymagania ogólne. pkt.3.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych.

Wykonawca przystępujący do wykonania robot ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

- odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.),

- sprzęt do odwadniania wykopów (pompy, igłofiltry)

4. TRANSPORT.

4.1. Transport gruntów.

Wybór środków transportu należy do Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady prowadzenia robot.

Ogólne zasady prowadzenia robot podano w (ST) S-00.00.00.pkt.5.

5.2. Zasady prowadzenia robót.

Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić i uzgodnić z właścicielami sieci infrastruktury

istniejącej sposób i czas prowadzenia robot.

Wykopy powinny zostać wykonane, jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robot ziemnych (ręczne lub mechaniczne) powinny zostać dostosowane do głębokości wykopu, warunków geotechnicznych, ustaleń z władzami koordynującymi i posiadanego sprzętu mechanicznego.

W miejscach kolizji i zbliżeń z istniejącą infrastrukturą podziemną wszystkie roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.

Wykopy wąsko-przestrzenne należy wykonywać mechanicznie i powinny być umocnione ścianką szczelną .

Szerokość wykopu jest uwarunkowana średnicą kanału lub obiektu, zwiększa się ją o 0,4m               z każdej ze stron jako rezerwę niezbędną do prowadzenia prac, o ile Dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej.

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robot ziemnych.

Wyrównanie dna wykopu i wykonanie podłoża z dobrze zagęszczonego piasku, należy wykonać

bezpośrednio przed przystąpieniem do montażu przewodu lub budowy obiektu. Dla rurociągów przewiduje się wykonanie podsypki z gruntu rodzimego min. 0,10m, oraz obsypki gruntem min. 0,30 m, o ile Dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej. W przypadku stosowania żwiru lub tłucznia na powierzchni żwiru należy dać każdorazowo warstwę piasku. Przy układaniu przewodów w gruntach zwartych lub nasypowych względnie nawodnionych na dnie wykopu wykonać podsypkę z warstwy piasku lub pospółki.

Dla wykopów obiektowych należy w przypadku istniejącego gruntu nasypowego dostać się              do gruntu nośnego i grunt nasypowy zastąpić piaskiem, następnie po wykonaniu tych robot należy wyrównać dno wykopu. Po zakończeniu tych robot należy wykonać podkład betonowy            z betonu B -7,5 lub B -10 i zaizolować go materiałem przeciwwilgociowym. Dopiero na tak przygotowanym podłożu można przystąpić do posadowienia fundamentów pod obiekty.

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robot ziemnych. Sposób odwodnienia określa dokumentacja projektowa poszczególnych zadań.

Może ono być realizowane poprzez:

5.2.1. Odwodnienie wykopów metodą – obniżania statycznego poziomu zwierciadła wody           gruntowej.

Zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową – przy prowadzaniu robót budowlanych                na długości odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, nie powinno się natrafić                         na występowanie wód gruntowych. Jednakże w przypadku wystąpienia długotrwałych opadów deszczu wody gruntowe mogą wystąpić w postaci sączeń i dlatego woda może być odpompowywana pompami zatapialnymi typu FZB.1.02 (lub równoważne), przeznaczonymi do pompowania wody zanieczyszczonej (zawartość piasku do 100mg/dm3).

5.2.2. Zasypka kanalizacji.

Po całkowitym zamontowaniu rurociągów lub wykonaniu obiektu należy wykonać zasypkę wykopów.

Przestrzeń wykopów w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem piaszczystym              nie zawierającym kamieni.

W przypadku przewodów rurowych należy sprawdzić:

- prostolinijność ułożenia przewodu,

- zgodność z projektowanym spadkiem,

- sprawdzić drożność rurociągów i wykonać próby hydrauliczne na eksfiltrację i infiltrację,

- wykonać zasypkę gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 30cm ponad wierzch rur.

Zasypka ta winna być zagęszczona warstwami, co najwyżej 10 - 30cm równocześnie z obu stron. Jako zasypka może być stosowany piasek budowlany lub grunt rodzimy piaszczysty. Zasypkę należy dokładnie zagęścić ogólnie dostępnymi metodami nie powodując uszkodzenia rur .

Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

6. ODBIÓR ROBÓT.

6.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robot podano w (ST) S-00.00.00. „Wymagania ogólne”.pkt.8.

6.2. Zasady odbioru robót.

Badanie materiałów i elementów obudowy wykopów należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w „opisie technicznym do projektu architek. – budowlanego. Część sanitarna” Dokumentacji projektowej.

Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje się przez oględziny zewnętrzne                           i porównanie z rysunkami oraz użytkowanym sprzętem.

Badanie materiałów drenów i obsypki filtracyjnej należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w rysunkach.

7. SPOSOBY ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC     TOWARZYSZĄCYCH.

Zgodnie z punktem 9.(ST) S-00.00.00 “Wymagania ogólne”.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE.

8.1. Normy.

1. PN-B-02480. Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

2. PN-B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

3. PN-B-04493. Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.

4. BN-77/8931-12. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

SST - 03.00.00. PRZEJŚCIA PRZEZ PRZESZKODY.

SST - 03.01.01. PRZEJŚCIA PRZEZ DROGI, ORAZ SKRZYŻOWANIA Z

ELEMENTAMI UZBROJENIA PODZIEMNEGO.

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot (SST).

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przekopów/ przejść przez:

- drogi kategorii gminnej lub powiatowymi.

- rowy odwadniające w/w kategorie dróg.

oraz przy skrzyżowaniach z elementami uzbrojenia podziemnego:

- kablami ziemnymi telefonicznymi,

- kablami ziemnymi energetycznymi,

- przewodami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej tłocznej,

1.2. Zakres stosowania (SST).

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy                    i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych (SST).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia przejść podziemnych pod obiektami wymienionymi w pkt.1.1.

Prace te obejmują:

• prace przygotowawcze,

• wykonanie przekopów, przecisków wraz ze stabilizacją gruntu,

• odwodnienie wykopów (punktowych)

• montaż rur zabezpieczających (ochronnych) na przewodach istniejących elementów sieci   uzbrojenia terenu

• montaż studni zbiorczych kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych – z włazami i kratkami   ściekowymi kl. D 400,

• uszczelnianie końcówek rur ochronnych,

• próby szczelności,

• przywrócenie stanu pierwotnego: nawierzchni dróg, przepustów i rowów .

• kontrola jakości.

1.4. Określenia podstawowe.

Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji robót zadania budowlanego np. droga samochodowa, rurociąg, linia kablowa itp.

Droga lub pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu, przeznaczony                do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych

Rów odwadniający – otwarty, ziemny rów służący do odwadniania drogi samochodowej.

Skrzyżowanie podziemne – skrzyżowanie konstrukcji sieci przewodów pod powierzchnią pod powierzchnią danego terenu w pewnej odległości, mierzonej pionowo od zewnętrznych (skrajnych) powierzchni przewodów sieci.

Rura ochronna – rura o średnicy wewnętrznej większa niż średnica danego rurociągu, zabezpieczająca konstrukcję rurociągu przed uszkodzeniem.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące przejść pod przeszkodami.

Ogólne wymagania dotyczące przejść pod przeszkodami reguluje niniejsza (SST).

2. MATERIAŁY.

2.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące przejść pod przeszkodami podano w (ST) S-00.00.00.

Wykonawca jest zobowiązany do:

• stosowania materiałów zgodnych z Dokumentacją techniczną i (ST),

• stosowanie innych materiałów jest uzależnione od decyzji Inspektora nadzoru i Zamawiającego

2.2. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN – B -14501.

2.3. Materiały wodoszczelne.

- lepik asfaltowy zgodny z PN-74/B-26640,

- izolbet - A,

- sznur konopny smołowany,

- zaprawa CR 65.

2.5. Rury ochronne – skrzyżowania z elementami uzbrojenia podziemnego.

Przy skrzyżowaniu z elementami uzbrojenia podziemnego tj. kablami ziemnymi telefonicznymi, energetycznymi i teletechnicznymi należy stosować następujący rodzaj rur ochronnych:

- Rury ochronne, dwudzielne HDPE typu A 110 PS (Ø 110 x 5,5mm) lub A 160 PS             (Ø 141 x 9,5mm) - zgodnie z PN – EN – 50086 – 1 i PN – EN – 50086 -2 – 4

2.6. Rury kanalizacyjne.

Rury kanalizacyjne wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową i SST - 05.00.00.

2.8. Kruszywo.

Zgodne z normą PN – B -06712.

2.9. Przechowywanie materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według poszczególnych grup, wielkości                      i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz dostęp do pojedynczych elementów.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem              się wód opadowych.

2.9.1. Rury kanalizacyjne.

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno -                      lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. W przypadku długiego składowania rury z tworzyw sztucznych należy zabezpieczyć przed promieniami słonecznymi. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

2.9.2 Kruszywo.

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw.

2.10. Wariantowe wykorzystanie materiałów.

Zamawiający nie dopuszcza do wariantowego zastosowania materiałów z wyjątkiem materiałów równoważnych tj. (o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i jakościowych)              w odniesieniu do materiałów określonych w Dokumentacji projektowej.

3. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania.

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne”.pkt.3.

3.2. Sprzęt do robot ziemnych.

Wykonawca przystępujący do wykonania przejść pod przeszkodami powinien wykazać                   się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

− żurawia budowlanego samochodowego,

− koparek podsiębiernych,

− maszyny wiertnicznej do przewiertów poziomych z osprzętem,

− sprzętu do zagęszczania gruntu,

− samochodu ciężarowego samowyładowczego.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport.

Materiały, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający             je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót.

Ogólne zasady prowadzenia robot podano w (ST) S -00.00.00.pkt.5.

5.2. Zasady prowadzenia robót.

Przejścia przewodów pod przeszkodami o znaczeniu komunikacyjnym powinny być wykonane dokładnie według ustaleń i pozwoleń wydanych przez ich właścicieli.

5.2.1. Skrzyżowania z elementami uzbrojenia podziemnego.

Występujące na trasie budowy odcinka sieci wodociągowej - ziemne kable elektroenergetyczne (niskiego napięcia) oraz przewody kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej należy zabezpieczyć rurą ochroną, dwudzielną typu A Ø 160mm lub A Ø110mm PS „AROT”, do długości 2m (min. 1,5m mierząc od osi skrzyżowania) na szerokości wykopu tj. 1,1m. Oba końce rury zamknięte manszetą ochronną typu „N” prod. "TACO" lub pokrywami wodoszczelnymi TE 110.

5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne należy przeprowadzić ręcznie lub mechanicznie zgodnie z Dokumentacją projektową i SST-02.01.01

5.4. Odtworzenie nawierzchni.

Na obszarze, gdzie trasa przewodów sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest blisko krawędzi jezdni drogi publicznej (asfaltowej) w wyniku, czego, może dojść do jej uszkodzenia - należy odbudować uszkodzone elementy drogi przy zastosowaniu nawierzchni i podbudowy identycznej jak istniejąca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża                        z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi przewodów,

- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją projektową założenia przewodów i studni zbiorczych, rewizyjnych ( S1 ----------- S6),

- badanie odchylenia spadku przewodów kanalizacyjnych,

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów (jak wyżej)

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studni rewizyjnych (S1 ----------- S6), mierzonej                     na wysokości pokrywy włazu kanalizacyjnego (wejściowego),

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5cm,

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3cm,

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w Dokumentacji projektowej nie powinno przekraczać -5%

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości do 100m nie powinien wynosić mniej niż (Js = 0,97) zmodyfikowanej wartości PROCTORA.

- rzędne pokryw włazów rewizyjnych studzienek kanalizacyjnych, powinny być wykonane         z dokładnością do ± 5mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.

Zgodnie z punktem 7.(ST) S-00.00.00 “Wymagania ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady odbioru robot.

Ogólne zasady odbioru robot podano w (ST) S - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i (ST), jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6., dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty montażowe wykonania przewodów kanalizacyjnych,

- wykonana studni zbiorczych (rewizyjnych) S1 --------S6, wpustów ulicznych kd1 ---- kd8,

- wykonania zbiornika Ø 1,8m przepompowni wód deszczowych z kręgów żelbetowych,

- wykonana izolacja,

- zasypany zagęszczony wykop.

Odbiór robot zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt             i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robot.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE.

9.1 Normy.

1. PN-B-06712. Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-11111. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir                       i mieszanka

3. PN-B-12037. Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna

4. PN-B-12751. Rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary

5. PN-B-14501. Zaprawy budowlane zwykłe

6. PN-C -96177. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

7. PN-H-74051-00. Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania

8. PN-H-74051-02. Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)

9. PN-H-74080-04. Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C

10. PN -H-74086. Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

11. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

9.2. Inne dokumenty.

- Katalogi budownictwa:

KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50cm; wysokości 30 lub 60cm

- „Katalog powtarzalnych elementów drogowych” „Transprojekt” - Warszawa, 1979 -1982 r.

- „Katalog studzienek i zbiorników z polimerobetonu” BETONSTAL – Szczecin, 2007 r.

SST - 04.00.00. INNE PRACE.

SST - 04.01.01. ROZBIÓRKA ELEMENTU DROGI, CHODNIKA I ODBUDOWA                                                NOWYCH NAWIERZCHNI.

1. WSTĘP.

1.1. Nawierzchnie mineralno – bitumiczne.

Do wykonania naprawy uszkodzonych nawierzchni drogowych należy stosować mieszanki mineralno - bitumiczne wg PN-EN 12591:2009 [10] po uprzednim uzgodnieniu z zarządcą drogi.

Uwaga. Zgodnie z Dokumentacją projektową, przewody sieci kanalizacji deszczowej ze studniami zbiorczymi, przykanalikami, wpustami ulicznymi -  przebiegają w pobliżu krawędzi jezdni (ul. Szkolna) w Nowych Sierosławicach. Dlatego przy zastosowaniu odpowiedniej technologii robót ziemnych, zgodnych z Dokumentacją projektową i (ST) może zajść konieczność odbudowy nawierzchni uszkodzonej w trakcie wykonywania robót .

1.2. Konstrukcja nawierzchni.

1.2.1. Chodniki:

W przypadku uszkodzenia struktury istniejącego chodnika w pasie drogi kat. powiatowej - nawierzchnię i podbudowę należy odtworzyć, używając następujących warstw:

- kostka betonowa wibroprasowana koloru np. szarego o gr. 8cm i szer. 6cm,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5mm, stabilizowana mech. gr.15cm

Chodnik - wykonany z kostki betonowej w przypadku uszkodzenia należy uzupełnić nowymi.

1.2.2. Drogi kategorii gminnej o nawierzchni mineralno – asfaltowej.

Konstrukcję uszkodzonych nawierzchni drogowych należy odtworzyć poprzez zastosowanie:

- warstwy ścieralnej z bet. asfaltowego standard II o gr. 3 - 4cm,

- warstwy wiążącej z bet. asfaltowego o gr. 4cm,

- podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie                    o gr. całkowitej 30cm

- piasku zgodnego z PN-B-11113: 1996.

SST - 05.00.00. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

SST - 05.01.01. MONTAŻ PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH:

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot (SST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania                i odbioru robot związanych z realizacją zadania pn. „ Budowa odwodnienia drogi gminnej                 (ul. Szkolnej) w Nowych Sierosławicach”.

1.2. Zakres stosowania (SST).

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy                    i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych (SST).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych                   z wykonaniem wodociągu.

W zakres tych robot wchodzą:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montażowe sieciowe i pompowni

- wykonanie studzienek i wpustów ulicznych

- kontrola jakości.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej (SST) są zgodne z określeniami przyjętymi                  w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL – Warszawa 2003 r., odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w (ST) S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

Sieć kanalizacyjna deszczowa – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków deszczowych.

Przykanalik – przewód odpływowy od kanału sieciowego do ulicznego wpustu sciekowego.

Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej – urzadzenia i obiekty inżynierskie zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci kanalizacyjnej.

Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego służąca                              do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza

przeszkodę terenową (korpus drogowy, zjazd na teren szkolny).

Studnia kanalizacyjna - komora kanalizacyjna – obiekt na kanale przeznaczony do kontroli                i eksploatacji kanałów.

Kienta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Powierzchnia zwilżona – wewnetrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności.

Ø/DZ – średnica zewnętrzna rury lub studni kanalizacyjnej.

DN – średnica nominalna rury lub studni kanalizacyjnej.

.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w (ST) S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. pkt.1.6.

2. MATERIAŁY.

2.1 Ogólne wymagania.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w (ST) S-00.00.00 “Wymagania ogólne”.pkt.2.

Wszystkie materiały mające kontakt z wodą pitną powinny mieć atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Pozostałe dokumenty wymagane Prawem polskim, reguluje pkt.6.6.(ST) S-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2.2. Rury kanalizacyjne.

Do wykonania sieci kanalizacyjnej i przykanalików stosuje się następujące materiały:

    - Rury i kształtki z (PVC i PE). Zbieracze i rurociag tłoczny.

Rury i kształtki z polichlorku winylu (PVC) muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 1401-1:2009 i PN – EN 476:2011. Wymiary Ø/DZ rur i kształtek do budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej są następujące:

- PVC – U, Ø 250 x 7,3 mm,  klasy SN8, SDR 34 (produkowane w sztangach),

- PVC – U, Ø 200 x 5,9, klasy SN8, SDR 34 (produkowane w sztangach),

- PE – 100 RC, Ø 110 x 6,6, SDR 17, PN 10 (produkowane w sztangach),

    - Rury i kształtki z (PVC). Przykanaliki.

Rury i kształtki z polichlorku winylu (PVC) muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 1401-1:2009 i PN – EN 476:2011. Wymiary Ø/DZ rur i kształtek do budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej są następujące:

- PVC – U, Ø 160 x 4,7 mm, klasy SN8, SDR 34 (produkowane w sztangach),

2.3. Składowanie materiałów.

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C.

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych                      o szerokości min. 10cm, grubości min. 2,5cm i rozstawie co 1 - 2m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 - warstw rur i 1,5m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie .

Stos należy zabezpieczyć przed ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m.

2.4. Wariantowe wykorzystanie materiałów.

Zamawiający nie dopuszcza do wariantowego zastosowania materiałów z wyjątkiem materiałów równoważnych tj. (o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i jakościowych)              w odniesieniu do materiałów określonych w Dokumentacji projektowej.

3. SPRZĘT.

3.1. Sprzęt do wykonania robót.

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robot ziemnych i instalacyjnych:

- koparkę przedsiębierną lub chwytakową o pojemności łyżki w zakresie:                           (0,15m3 ÷ 0,40m3 ÷ 0,60m3),

- sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,

4. TRANSPORT.

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w (ST) S-00.00.00 “Wymagania ogólne”.

4.2. Transport rur przewodowych.

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:

–	rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m,

–	jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m,

–	podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu .

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 00C i niższej.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych               i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1.Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robot podano w (ST) S-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie.

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów

atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę, co najmniej następujące warunki:

- dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy kanalizacji deszczowej,

- wykonać wykopy z umocnieniem ich ścian zgodnie z PN – B – 10736:1999 tj. głębione jako wąskoprzestrzenne z pełną obudową rozpartą konstrukcji słupowej typu OWS – 3A lub segmentową, płytową typu Standard BOX bądź szalunkiem klatkowym,

- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu,

- przygotować podłoże pod przewody wodociągowe zgodnie z Dokumentacją projektową            i (ST).

5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne powinny zostać wykonanie zgodnie z SST - 02.01.01. „Wykonanie wykopów                 w gruntach III – IV kategorii”.

5.4. Przygotowanie podłoża.

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto - gliniastych o wytrzymałości powyżej 0,05MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spełniający wymagania normy                            PN – B -10726:1999 [12].

W gruntach spoistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki lub żwiru                     z domieszką piasku grubości min. od 15 - 20cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi, jeżeli miały zastosowanie.

5.5. Roboty montażowe.

5.5.1 Warunki ogólne.

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość swobodnego przepływu wód deszczowych zapewniając samooczyszczanie się kanałów, nie mniej jednak niż  i = 0,4%.

Głębokość ułożenia przewodów zgodnie z dokumentacja projektową i jest mniejsza w niektórych miejscach niż głębokość przemarzania gruntów, a podyktowane to jest płytkim włączeniem kanalizacji do istniejącego kanału ściekowego .

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian budowli powinna być zgodna z Dokumentacją techniczną.

a) Połączenia rur i kształtek z PVC – U  i PE .

Przed montażem rur i kształtek z PVC-U i PE należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN - EN 1401-1:2009 oraz PN – EN 681 -2:2003/A2:2006

Montaż połączeń  PVC kielichowych na “wcisk” polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich.

Natomiast rury PE łączyć na zgrzewanie doczołowe lub elektroporowe po ich oczyszczeniu .

5.5.2. Wytyczne montażu przewodów.

Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami:

- montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaż odcinków rurociągu w wykopie.

Przewód kanalizacyjny powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.

Przewody rurowe kanalizacji deszczowej należy montować przy temperaturze od 0 do + 300C.

Sposób montażu powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków w przewodu wymaganych przez Dokumentację projektową.

Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero                                po przygotowaniu podłuża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny. W miarę możliwości należy montować przewód na powierzchni terenu.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu należy zwrócić uwagę na to, aby połączenia nie rozsuwały się .Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu.

Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia do czasu przeprowadzenia próby hydraulicznej na szczelność (infiltrację i eksfiltrację).

Przewody kanalizacji deszczowej (zbieracz i przykanaliki) powinny być ułożone ze spadkiem min. 0,5%, zgodnie z Dokumentacją projektową.

5.5.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu   i obiektów na przewodzie kanalizacyjnym.

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9], powinna wynosić: − 0,3m.

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud             i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje                      to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97 a przypadku robót wykonywanych bezpośrednio w pasie jezdni – 1,00.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w (ST) S-00.00.00 “Wymagania ogólne”.pkt.6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- określenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- ustalenie metod wykonywania wykopów.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN – EN 1610, PN - 91/B-10728.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,

- zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności z warunkami technicznymi producenta,

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie głębokości ułożenia przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),

- badanie szczelności całego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia .

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu                  nie powinno wynosić więcej niż  ± 5cm

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie:             dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych                    nie powinny przekroczyć 10cm,

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości do 100m nie powinien wynosić mniej niż 0,97.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.

Zgodnie z punktem 8.(ST) S-00.00.00 “Wymagania ogólne”.

8. ODBIOR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robot podano w (ST) S-00.00.00 “Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową sieci kanalizacyjnych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

- przygotowanie podłoża,

- roboty montażowe wykonania przewodów kanalizacyjnych,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji antykorozyjnej i termicznej,

- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt            i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot.

Długość odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza                           od 50m i powinna wynosić ok. 300m w przypadku ułożenia rur w wykopach o ścianach umocnionych, zaś dla przewodów ułożonych w wykopach nie umocnionych około 500m.

W analizowanym przypadku z uwagi na długość proj. sieci kanalizacji deszczowej nie przekraczającego L = 300m, długość odcinka/ków polegającego/cych odbiorowi należy do kompetencji Inspektora Nadzoru .

9. SPOSOBY ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC     TOWARZYSZĄCYCH.

Zgodnie z punktem 9.(ST) S-00.00.00 “Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy.

- PN-80/H-74219. Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.

- PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

- PN-B-10736:1999. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.     Warunki techniczne wykonania.

- BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne

- BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 12201-1:2004. Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne

- PN-EN 12201-2:2004. Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury

- PN-EN 12201-3:2004. Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania  wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki

- PN-EN 12201-5:2004. Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie

- PN-EN 1452-3:2000. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe             z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) . Kształtki

- PN-93/C-89218. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.

10.2. Inne dokumenty.

- Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania rur PVC-U i PE – GAMRAT.

- Katalog Techniczny – PIPE LIFE.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

SST - 05.01.02. MONTAŻ STUDNI I WPUSTÓW ULICZNYCH NA SIECI                                         KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTĘP.

1.1 Przedmiot (SST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania                    i odbioru robot związanych z wykonaniem studni zbiorczych kanalizacyjnych i przykanalików               na sieci kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania (SST).

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy                    i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych (SST).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych                    z wykonaniem studni zbiorczych na sieci kanalizacji deszczowej tj. studnie S1 ---------- S6 oraz wpustów ulicznych kd1 –-------- kd8 odwadniających pobocze drogi kat. gminnej (ul. Szkolnej) w Nowym Kazanowie.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej (SST) są zgodne z określeniami przyjętymi                  w zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO).

Studnia kanalizacyjna - komora kanalizacyjna – obiekt na kanale przeznaczony do kontroli                i eksploatacji kanałów.

Kienta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Powierzchnia zwilżona – wewnetrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności.

Ø/DZ – średnica zewnętrzna rury lub studni kanalizacyjnej.

DN – średnica nominalna rury lub studni kanalizacyjnej.

Wpust uliczny - (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

Właz studzienki - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu ulicznego.

Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym niż wymagane z uwagi na ograniczone szerokości konstrukcji.

Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje z betonu zbrojone wiotkimi prętami stalowymi w taki sposób, że sztywność i nośność konstrukcji uwarunkowana jest współpracą betonu i stali.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w (ST) S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. pkt.1.6.

2. MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w (ST)                S-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Wykonawca jest zobowiązany:

- dostarczyć materiały i urządzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej

- powiadomić Inwestora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.

2.2. Rodzaj użytych materiałów.

Materiały zastosowane do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją mogą być następujące:

- Beton,

- Stal zbrojeniowa,

- Deskowanie konstrukcji betonowych i żelbetowych,

- Prefabrykowane elementy żelbetowe,

- Cegła kanalizacyjna,

- Zaprawa cementowa,

- Włazy kanałowe żeliwne,

- Stopnie złazowe żeliwne,

- Izolacje przeciwwilgociowe,

- Armatura i kształtki ciśnieniowe.

2.2.1. Beton.

Studnie kanalizacyjne – np. o średnicy Ø 1000/1240 mm oznaczone w „projekcie zagospodarowania” (S1 ------- S6) wykonane z elementów prefabrykowanych, żelbetowych                   z betonu kl. C35/45 – W8 – F150 wg PN – EN 1917:2004

W przypadku zastosowania zamiennych elementów do budowy komory rewizyjnej, należy użyć betonu konstrukcyjnego klasy min. (jak wyżej) odpowiadającego wymaganiom                            PN – EN 206:2014 -04, po uprzedniej akceptacji przez Inspektora nadzoru.

2.2.2.  Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa stosowana do uszczelnienia elementów prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych, powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

Do zaprawy Wykonawca powinien stosować:

- cement portlandzki CP35 wg PN – 88/B – 30000, z dodatkiem Hydrobetu w ilości 1,5% masy cementu, zgodne Dokumentacją projektową oraz obowiązującymi aprobatami technicznymi.

- piasek do zaprawy wg PN -79/B – 06711.

- wodę spełniającą wymagania PN – 88/B – 32250.

Wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić min. 8MPa.

Do łączenia elementów prefabrykowanych studzienek wodociągowych oraz uszczelniania przejść rurociągowych można również stosować zaprawę montażową, szybkowiążącą CX – 5.

2.2.3. Prefabrykowane elementy żelbetowe.

Prefabrykowane elementy żelbetowe studni rewizyjnych przyłączeniowych Ø 1000/1240mm tj.

- pierścienie dystansowe (regulacyjne)

- pierścienie odciążające,

wykonane z betonu zbrojonego kl. C35/45 – W8 – F150 wg PN – EN 1917:2004 lub z innych typowych kręgów żelbetowych po uprzedniej akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów żelbetowych powinny być zgodne                             z Dokumentacją techniczną. Odchyłki wymiarów określa norma PN – EN 991:1999. Powierzchnia elementów powinna być gładka i bez zarysowań.

2.2.4. Cegła kanalizacyjna.

W przypadku konieczności ewentualnej nadbudowy studzienek wodociągowych można zastosować również cegłę kanalizacyjną prostą bądź klinową min. klasy „15”, zgodną z normą                     PN – B -12037:1998, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

2.2.5. Włazy kanałowe – żeliwne.

Włazy kanałowe należy wykonywać, jako włazy żeliwne typu „ciężkiego” klasy D 400 z żeliwa sferoidalnego odpowiadające wymaganiom PN – EN 124:2000 [11]. Włazy wyposażone                    w elementy zatrzaskowe o śr. nom. DO Ø 600 mm, wysokości H 150mm z przykręcaną pokrywą. Włazy kanałowe pokryte powłoką ochronną (przeciwkorozyjną), numerowane i oznakowane przez producenta. Otwory o pokrywie do jej podnoszenia kluczami normatywnymi, z uchwytami muszlowymi do unoszenia.

2.2.6. Wpusty uliczne – rodzaju 1/1 kołnierza, ryglowane w klasie obciążenia D 400, oznaczone

w „projekcie zagospodarowania terenu” – kd1 ------- kd8, stanowią zakończenia przykanalików.

Wpusty uliczne charakteryzują następujące parametry techniczne:

- wpust uliczny ściekowy z kratką ¾ kołnierza klasy, wys. ramy H=115mm w klasie                 D 400 z żeliwa sferoidalnego o wym. 620 x 420mm z kratą uchylną, przystosowany               do kosza, odpowiadające wymaganiom PN – EN 124:2000.

- Nieklawiszujące powierzchnie rusztu i korpusu równoległe do siebie.

Kształt i wymiary pozostałych prefabrykowanych elementów żelbetowych wpustów ulicznych powinny być zgodne z Dokumentacją techniczną.

W przypadku zastosowania zamiennych wpustów ulicznych o parametrach równoważnych, należy zamianę uzgodnić z Inspektorem nadzoru.

2.2.7. Stopnie złazowe -  żeliwne.

Stopnie złazowe - żeliwne odpowiadające wymaganiom PN – H - 74086 [14].

Wykonane z żeliwa szarego/ sferoidalnego zabezpieczone powłoką bitumiczną lub z polimeru. Wbetonowane w pow. wewnętrzną kręgów betonowych komory studni w rozstawie, co 30cm.

Dopuszcza się zastosowanie stopni złazowych, stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez 2 x malowanie farbą podkładową (chlorokauczukową) i 2 x farbą nawierzchniową.

2.2.8. Pierścienie dystansowe (regulacyjne).

Pierścień wyrównując o wys. h = 10 – 150mm, pozwalający na wyregulowanie całkowitej wysokości budowli i/lub umieszczenie odpowiedniej ramy i pokrywy.

Zgodnie z PN – EN 1917:2004.

2.2.9. Izolacje przeciwwilgociowe i antykorozyjne.

Zgodnie z Dokumentacją projektową, jako izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych              i pionowych należy stosować

- izolacje wewnętrzne - cementowe, przeciwwilgociowe rodzaju CR 65,

- izolacje zewnętrzne – antykorozyjne, bitumiczne rodzaju: 1 x Abizol R i 1 x Abizol P

lub dopuszcza się:

- izolacje zewnętrzne - antykorozyjne, bitumiczne dwuwarstwowe rodzaju DYSPERBIT – K lub IZOLBET – A, wykonywane w technologii „na zimno”.

Wszystkie materiały izolacyjne powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne.

2.3. Stosowane materiały.

Źródło pochodzenia wszystkich materiałów powinno być wybrane przez Wykonawcę przez rozpoczęciem prac. Materiał (urządzenia, prefabrykowane elementy, armatura, osprzęt, rury, złączki i inne) użyte przez Wykonawcę powinny spełniać odpowiednie normy tj. ISO 9905, 1994(PN-ISO 9905: 1977); ISO 5199:1986 (PN-90/M-44150); IOS 9908: 193(PN -ISO 9908: 1996); ISO 7005(PN-ISO-7005); ISO 9906 :1999; ISO 3069: 1974(PN-91/M-44151, DIN24960; IEC 529(PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-34 oraz powinny posiadać odpowiednie certyfikaty                i powinny pochodzić od producenta posiadającego certyfikat zgodności z systemem zapewnienia jakości wg normy ISO 9001.

2.4. Składowanie materiałów.

2.4.1. Prefabrykowane elementy żelbetowe.

Kręgi żelbetowe można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk

kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa.

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

2.4.2. Cegła kanalizacyjna.

Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych.

Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 - warstwach,

2.4.3. Włazy kanałowe, wpusty uliczne i stopnie.

Włazy kanałowe, wpusty uliczne (kratki) i stopnie powinny być składowane poziomo, z dala od substancji działających korodująco. Włazy i wpusty powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

2.4.4. Pozostałe.

Cement, materiały izolacyjne, armaturę oraz inne elementy należy składować w suchym, zamkniętym magazynie .

2.5. Wariantowe wykorzystanie materiałów.

Zamawiający nie dopuszcza do wariantowego zastosowania materiałów z wyjątkiem materiałów równoważnych tj. (o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i jakościowych)              w odniesieniu do materiałów określonych w Dokumentacji projektowej.

Przewidziane do zastosowania materiały równoważne należy w formie wykazu przestawić               do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu .

3. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w (ST) S -00.00.00 „Wymagania ogólne”.pkt.3.

3.2. Sprzęt do wykonania.

Wykonawca przystępujący do wykonania oczyszczalni ścieków powinien wykazać się

możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- żurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiębiernych,

- spycharek kołowych

- sprzętu do zagęszczania gruntu,

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w (ST) S-00.00.00 „Wymagania ogólne”.pkt.6.

4.2. Cel kontroli jakości.

Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac z Dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną i Umową kontraktu. Wszystkie testy i pomiary powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami .

4.3. Kontrola jakości.

Kontrola jakości obejmuje zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- testy szczelności,

- wymiary poszczególnych obiektów,

- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych i stalowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i materiałów .

5. ODBIÓR ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady odbioru robot.

Ogólne zasady odbioru robot podano w (ST) S-00.00.00 „Wymagania ogólne”.pkt.8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i (ST) i wymaganiami Inspektora nadzoru.

5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- lokalizacja obiektów w stosunku do istniejącego uzbrojenia terenu,

- podłoże, na którym posadowione są poszczególne obiekty,

- izolacja zewnętrznych ścian obiektów,

- stan szczelnych przejść przez ściany,

- stan połączeń elementów

- ułożenie zbrojenia

Odbiór robot zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt           i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robot.

6. PRZEPISY ZWIĄZANE.

6.1. Normy.

[1] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

[2] PN-98/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

6.2. Inne dokumenty.

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa       i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

[2] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano – Montażowych.                                   Część I – Roboty Ogólnobudowlane.

SST - 05.01.03. MONTAŻ PRZEPOMPOWNI SIECIOWEJ WÓD OPADOWYCH:

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania                    i odbioru robot związanych z wykonaniem prefabrykowanej przepompowni wód opadowych, oznaczonej (PWD), zgodnie z Dokumentacją projektową.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych                    z wykonaniem prefabrykowanej, kompletnie wyposażonej w pompy, armaturę hydrauliczną, aparaturę sterowniczą i pomiarową – przepompowni ścieków (wód opadowych) – PWD.

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Przepompownia ścieków – zespół konstrukcji i instalacji technicznych służących                              do hydraulicznego transportu ścieków surowych lub oczyszczonych.

1.4.2. Kanały i rurociągi:

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wód.

1.4.2.2. Rurociąg tłoczny – układ przewodu wychodzącego z przepompowni wód deszczowych

którym są przetłaczane wody opadowe

1.4.2.3. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego wodyu do odbiornika.

1.4.2.4. Płyty żelbetowe ażurowe – elementy prefabrykowane, jako umocnienie skarp.

1.4.2.5. Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego,                            z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem

podsypki wymaganej ze względna materiał z którego wykonano rury przewodu

kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

1.4.2.6. Podłoże wzmocnione – podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może             polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy fundamentowej lub             specjalnej konstrukcji.

1.4.2.7. Podsypka – Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym                              i obsypką.

1.4.2.8. Obsypka – Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną,

otaczający przewód kanalizacyjny.

1.4.2.9. Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad                              wierzchem rury.

1.4.2.10.  Zasypka główna – warstwa materiału gruntowego między powierzchnią zasypki                 wstępnej i terenem.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST

- 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.1.1. Połączenia kanałów (rurociągów) do zbiornika przepompowni.

Podłączenia do zbiornika przepompowni rurociągów kanalizacyjnych metodą wywiercania otworu w ścianie zbiornika i nałożeniu nakładki z odgałęzieniem kielichowym (wkładki „In-situ”). Połączenie to wykonuje się na placu budowy lub fabrycznie (u dostawcy zbiornika przepompowni).

Szczegółowy opis wykonania podłączenia z nakładką można znaleźć w instrukcji montażu wydanej przez producenta rur. Niemniej przy wykonywaniu tej operacji, należy w szczególności zwrócić uwagę na:

- oczyszczenie powierzchni rury w miejscu wykonania podłączenia dokładne oszlifowanie

krawędzi wyciętego otworu

- staranne i równomierne nałożenie kleju na powierzchnię.

2.2. Włazy kanałowe.

Włazy kanałowe należy wykonać jako włazy wejściowe ze stali nierdzewnej  - zgodnie                            z Dokumentacją projektową.

2.3. Przepompownia sieciowa wód opadowych.

Projektowana przepompownia wód opadowych (PWD), zlokalizowana na terenie części działki nr ewidencyjny 888, zgodnie z Dokumentacją projektową.

UWAGA:

Szczegółowy opis techniczny przepompowni zawiera Dokumentacja projektowa – cześć sanitarna i elektryczna.

2.5 Składowanie materiałów.

2.5.1. Rury kanałowe i studnie z tworzyw sztucznych.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem              się wód opadowych.

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno - lub

wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej.

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach

drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej              i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości

i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Części składowe studzienek składować j.w.

Kształtki, złączki i inne materiały(uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania, art.), powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem środków ostrożności podanych przez producenta danych rur w zadaszonych, zabezpieczonych przed działaniem bezpośrednim promieni słonecznych. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje). Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne rur z tworzyw sztucznych w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

3. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”

3.2. Sprzęt do wykonania przepompowni wód opadowych.

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się

możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- żurawia budowlanego samochodowego,

- koparek przedsiębiernych lub podsiębiernych,

- spycharek kołowych,

- sprzętu do zagęszczania gruntu,

- pompy do wody,

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”

4.2. Transport rur kanałowych.

Rury z tworzyw sztucznych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem                       i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.

Podczas załadunku i rozładunku należy zachować ostrożność, aby rury nie uległy uszkodzeniu.

Rur nie mogą być przeciągane lecz przenoszone.

4.3. Transport instalacji i urządzeń przepompowni wód opadowych.

Transport powinien odbywać się środkami transportu dostosowanego do wielkości zbiornika .

Należy zachować ostrożność, ażeby przy transporcie nie uszkodzić króćców wystających poza obręb korpusu zbiorników przepompowni. Załadunek i wyładunek powinien się odbywać przy użyciu taśm zamocowanych w miejscach wyznaczonych przez producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych i kołków krawędziowych.

Po wytyczeniu trasy kanalizacji Wykonawca dokona zdjęcia warstwy humusu.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, kładki i mostki tymczasowe art., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów ipieszych.

5.3. Roboty ziemne.

5.3.1.  Przygotowanie podłoża pod posadowienie zbiornika przepompowni.

Podstawowym podłożem dla zaprojektowanego zbiornika przepompowni (PWD) jest warstwa piasku lub żwiru (grubość podsypki, określa Dokumentacja projektowa).

Zagęszczenie podłoża pod zbiorniki przepompowni (IS - 100%).

Obliczenia statyczne i projektowanie posadowienia zbiorników należy przeprowadzić zgodnie               z normami: PN-84/B-03264 i PN-87/B-03020, analogicznie jak dla studni sieciowych                              z pierścieniem odciążającym – w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Zbiornik przepompowni wód deszczowych należy ustawić na projektowanym poziomie                      na warstwie odsączającej podsypki z kruszywa nienormowanego (pospółki 0 – 31,5mm) grubości min 0,30m oraz na warstwie stabilizacyjnej z betonu kl. min. B15 (C12/15)                     o gr. min. 0,15m.

5.3.2. Roboty montażowe.

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać warunki dokumentacji

projektowej. Zmiany dopuszcza się wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru.

5.3.2.1. Montaż zbiornika przepompowni:

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu zbiorników przepompowni sieciowych ścieków należy przestrzegać następujących zasad:

- zbiorniki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie

wykopu,

- zbiorniki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast                   w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)                     w wykopie wzmocnionym,

Dno zbiorników wypoziomowane i = 0,0%.

Poziom płyty przykrywającej przy lokalizacji na terenach (trawników, zieleńców, poboczy pasów drogowych) – górna krawędź płyty powinna znajdować się na wysokości min. 20 cm ponad poziomem terenu otaczającego.

Zasypkę dookoła zbiornika przepompowni należy wykonywać warstwami, zagęszczając je do wartości min. ( IS = 95%), odpowiednio do projektowanej rzędnej terenu. Ponieważ zbiornik posiada konstrukcję żelbetową z kręgów zbrojonych Ø 1,5m z betonu klasy kl. C35/45 – W8 – F150 wg PN – EN 1917:2004  – technologicznie jest odporny na agresywne warunki gruntowo-wodne, nie wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych. Wszelkie łączenia konstrukcyjne np. płyta denna – zbiornik, krąg – krąg – płyta pokrywowa, wykonywane fabrycznie z użyciem specjalnych klejów epoksydowych bądź zapraw wodoodpornych lub podstawa zbiornika wykonana                          z monolitycznego kręgu z dnem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych łat celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych

punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża pod   posadowienie zbiornika,

- badanie odchylenia osi rur kanalizacyjnych przyłączeniowych do zbiorników,

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia rurociągów kanalizacyjnych,

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przejść rurociągów kanalizacyjnych, kabli   sterowniczych i zasilających,

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu ,

- sprawdzenie rzędnych posadowienia zbiornika (płyt pokrywowych, płyt dennych),

- sprawdzenie zabezpieczenia izolacją,

- wykonanie próby szczelności i drożności rurociągów kanalizacyjnych , w tym wyposażenia   technologicznego przepompowni ścieków,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno wynosić więcej niż ± 5cm,

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od

osi rurociągu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5mm,

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5mm.

- wskaźnik zagęszczenia podsypki i zasypki wykopów określony w trzech miejscach na

długości 100m.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostki obmiarowe: robót określane są w przedmiarach robót dla określonego rodzaju robót. Podstawą przyjęcia jednostki przedmiarowej jest przedmiar robót instalacyjnych. W zakresie wykonania jednostki obmiarowej mieszczą się wszystkie czynności wyszczególnione w opisie robót w poszczególnych pozycjach tabel Katalogów Nakładów Rzeczowych.

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynności wynikające                                  z przywołanych pozycji cennika – KNNR, KNR.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 dały

wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

- przygotowanie podłoża,

- roboty montażowe wykonania rurociągów przyłączeniowych,

- wykonanie zbiornika przepompowni wód deszczowych,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu.

- próby szczelności zbiornika i rurociągów.

8.2.1. Próby szczelności kanałów i zbiornika przepompowni:

Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru

technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego

dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu robót.

Badania przy odbiorze, powinny być zgodne z PN-EN 1610 [10].

8.2.1.1 Odbiór techniczny częściowy.

Wykonawca przed odbiorem technicznym częściowym kanalizacji zobowiązany jest do:

- zbadania zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją

geodezyjną.

- zbadania podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju,

- zbadania materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki rurociągów i zbiornika , który

powinien  być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być

zagęszczony (Is = 95 - 100%) wg wytycznych zawartych w projekcie ,

- zbadania szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie

z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

- Zbadania szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej, która powinna

gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego

wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może

być mniejsze niż 10kPa i większe niż 50kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.

- Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody                      do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej:

- 0,15 l/m2 dla przewodów;

- 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi;

- 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610[10].

- Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby

szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności

z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek

kanalizacyjnych, zwieńczeń jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru

technicznego – częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania

odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

- Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru

technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy

Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym – częściowym przewodu kanalizacyjnego,

zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.

8.2.1.2. Odbiór techniczny końcowy.

Wykonawca przed odbiorem technicznym końcowym kanalizacji zobowiązany jest do:

- zbadania zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją

geodezyjną,

- zbadania zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki

wykopu,

- zbadania rozstawu zbiorników przepompowni względem innych proj. urządzeń sieci kanalizacji    sanitarnej,

- zbadania protokołów odbiorów prób szczelności rurociągów kanalizacyjnych,

Wyniki badań Wykonawca wpisze do dziennika budowy, który z protokółami odbiorów

technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami wprowadzonymi

podczas budowy, wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacją

geodezyjną, należy przekazać Inwestorowi wraz z wykonanym rurociągiem sieci kanalizacyjnej.

Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

końcowego.

Teren po budowie sieci kanalizacji deszczowej Wykonawca doprowadzi do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekaże Inwestorowi instrukcję obsługi przepompowni .

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo budowlane,

przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: o wykonaniu rurociągu kanalizacyjnego zgodnie

z projektem, doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00.00 „Wymagania

ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Na jednostkę obmiarową instalacji kanalizacji wód technologicznej - składają

się następujące roboty niezbędne do wykonania elementu robót;

- oznakowanie robót,

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. III -IV wraz z umocnieniem ścian wykopu (wykop

wąsko przestrzenny oraz  szerokoprzestrzenny) i jego odwodnieniem, przygotowanie

podłoża,

- ułożenie rurociągów kanalizacyjnych,

- montaż kompletnej przepompowni wód deszczowych,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu,

- przeprowadzenie próby szczelności,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych ze specyfikacji technicznej,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu,

- wszystkie w/w czynności muszą zostać uwzględnione w skalkulowanej cenie jednostki

obmiarowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy i Inne przepisy.

[1]. PN-EN-1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezciśnieniowe systemy przewodowe z nie-zmiękczonego PVC - U

do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek

i systemu

[2]. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjnej

[3]. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania

[4]. PN-EN 1610. Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych

[5]. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[6]. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

[7]. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[8]. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

[9]. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego kołowego. Zasady konstrukcji,

badania typu , znakowania, kontrola jakości.”

[10]. PN-EN ISO 9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie sztywności

obwodowej

[11]. PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Rury z tworzyw

termoplastycznych – oznaczenie elastyczności obwodowej

Wytyczne montażu studni z tworzyw sztucznych wydanych przez producenta .