ZP.271.1.6.2021.DS                                                                     Końskie, dn. 02.04.2020 r.

- Otrzymują uczestnicy postępowania

- o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa sali gimnastycznej przy SP w Kopaninach”

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1.

W zamieszczonej dokumentacji projektowej brakuje zestawienia stolarki okiennej 
i drzwiowej. Prosimy o zamieszczenie zestawienia w celu umożliwienia rzetelnej wyceny prac.

Odp.

Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej wg rys PB-A-01 i PB-A-02. Wykonawca jest zobowiązany dokonać ostatecznego pomiaru otworów okiennych i drzwiowych na budowie przed złożeniem ostatecznego zamówienia. Współczynnik infiltracji powietrza a = 0,5 m3/[m*h*(daPa)2/3] przy oknach rozszczelnionych. Zastosować nawietrzaki.

Pytanie 2.

Na przekroju D-D przez salę gimnastyczną (rys. PB-A-06A) warstwa wierzchnia podłogi sportowej sali gimnastycznej zaprojektowana jest z parkietu gr. 2,5cm natomiast w opisie technicznym  opisana jest jako  wykładzina syntetyczna, powierzchniowo-elastyczna. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz jednoznaczne określenie warstw podłogi sportowej jakie należy przyjąć do wyceny.

Odp.

Należy wykonać klepkę parkietową, którą przed zamówieniem należy uzgodnić z Zamawiającym.

Pytanie 3.

W opisie technicznym oraz przedmiarze robót budowlanych (poz. 75) na konstrukcję dachu przyjęto wiązary dachowe natomiast z rysunków PB-K-04 oraz PB-K-03 wynika, że konstrukcja dachu powinna być wykonana z dźwigarów z drewna klejonego. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz o wskazanie właściwego rozwiązania na wykonanie konstrukcji dachu nad salą  gimnastyczną.

Odp.

Więźba dachowa systemowa prefabrykowana na dźwigarach drewnianych typu "bumerang" wg rys. PW-K-03 i PW-K-04 oraz PB-A-06A.

Pytanie 4.

Prosimy o załączenie zestawienia drewnianych elementów konstrukcji dachu.

Odp.

Konstrukcja dachu wg. rys. PW-K-03 i PW-K-04 oraz PB-A-06A.

Pytanie 5.

Na rysunku PB-A-06A (przekrój D-D i E-E) w warstwach dachu zaznaczono żebra drewniane KVH 8x24cm natomiast brakuje w/w elementów w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o zamieszczenie zestawienia elementów drewnianych konstrukcji dachu oraz o uzupełnienie przedmiaru robót budowlanych o w/w elementy.

Odp.

Elementy drewniane jak np. żebra KVH o przekroju 8x24 wg technologii dźwigarów typu "bumerang".

Pytanie 6.

Prosimy o podanie wymaganego współczynnika przenikania ciepła dla wełny stanowiącej izolację termiczną dachu sali gimnastycznej.

Odp.

0,031

Pytanie 7.

Prosimy o zamieszczenie zestawienia stali dla elementów konstrukcyjnych żelbetowych. Zamieszczone w rysunkach tabele z szacunkową masą stali zbrojeniowej oraz brak rysunków zbrojenia podłużnego wraz ze strzemionami nie pozwalają na precyzyjną weryfikację ilości oraz rzetelnego przygotowania oferty.

Odp.

Zestawienie stali dla elementów konstrukcyjnych żelbetowych wg projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej.

Pytanie 8.

W opisie technicznym do projektu budowlano-wykonawczego, w przekrojach budynku (rys. nr PB-A-06A) oraz w przedmiarze robót budowlanych (poz. 81) na pokrycie dachu przyjęto blachę trapezową natomiast na rysunku PB-A-07A (rzut dachu) pokrycie dachu opisane jest jako pokrycie z blachy płaskiej na rąbek stojący. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz wskazanie właściwego materiału do wyceny.

Odp.

Blacha trapezowa.

Pytanie 9.

Prosimy o zamieszczenie detali montażu podsufitki z perforowanej blachy trapezowej sali gimnastycznej w celu umożliwienia rzetelnej wyceny prac.

Odp.

Wg projektu budowlanego oraz wykonawczego branży architektonicznej i konstrukcyjnej. System montażu wybrany przez Wykonawcę po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.

Pytanie 10.

Prosimy o podanie wymaganego współczynnika przenikania ciepła dla styropianu elewacyjnego.

Odp.

Współczynnik przewodzenia ciepła U dla całej przegrody (ściany zewnętrznej) na poziomie 0,20 W/m2K.

Pytanie 11.

Ze względu na różnice w zakresie wyposażenia pomiędzy opisem technicznym 
i projektem a przedmiarem robót budowlanych oraz brak wymaganych parametrów technicznych (np. brak wymiarów ścianki wspinaczkowej, brak wymiarów demontowalnej sceny, brak demontowalnej sceny w dokumentacji projektowej) prosimy o zamieszczenie zestawienia określającego zakres wyposażenia sali gimnastycznej, które należy przyjąć do wyceny wraz z jednoznacznym określeniem wymaganych parametrów technicznych oraz o ewentualną korektę przedmiaru robót w tym zakresie.

Odp.

Wymiary ścianki wspinaczkowej - szer. ok. 3,0m, wys. ok.2,5m

Scena demontowalna - szer. ok.5,0m, dlugość ok. 2,5m

Wszystkie elementy wyposażenia należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji.

Pytanie 12.

W przedmiarze robót budowlanych uwzględniono wyposażenie sali gimnastycznej 
w demontowalną scenę (poz. 137) natomiast w/w element nie został oznaczony na rzutach kondygnacji ani nie uwzględniono go w opisie technicznym. Prosimy 
o potwierdzenie iż wyposażenie sali gimnastycznej w demontowalną scenę wchodzi w zakres zamówienia.

Odp.

Tak.

Pytanie 13.

W przedmiarze robót budowlanych występuje kurtyna podnoszona na podkonstrukcji stalowej (poz. 138). Brak w/w elementu w zamieszczonej dokumentacji projektowej. Prosimy o potwierdzenie iż w/w kurtyna wchodzi w zakres zamówienia.

Odp.

Tak.

Pytanie 14

Prosimy o podanie parametrów technicznych kurtyny podnoszonej na podkonstrukcji stalowej  z poz. 138 z przedmiaru robót budowlanych.

Odp.

Systemowa kurtyna podnoszona na podkonstrukcji stalowej, ognioodporność zgodnie z normami: DIN 4102 B2, SIS 650082. Wszystkie elementy wyposażenia należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji.

Pytanie 15.

W opisie technicznym do projektu architektoniczno-budowlanego (pkt. 12 Wyposażenie sali gimnastycznej) występuje siatka kurtyny grodzącej rozsuwana elektrycznie. Brak ww. elementu w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o potwierdzenie iż w/w element wchodzi w zakres zamówienia oraz o podanie wymaganych parametrów technicznych.

Odp.

Tak.

Pytanie 16.

Prosimy o załączenie szczegółu włączenia projektowanej instalacji hydrantowej do istniejącej instalacji.

Odp.

Wg projektu budowlanego oraz wykonawczego branży sanitarnej.

Pytanie 17.

Prosimy o załączenie szczegółu włączenia projektowanej instalacji wody do istniejącej instalacji.

Odp.

Wg projektu budowlanego oraz wykonawczego branży sanitarnej.

Pytanie 18.

Prosimy o załączenie szczegółu włączenia projektowanej instalacji kanalizacji do istniejącej instalacji.

Odp.

Wg projektu budowlanego oraz wykonawczego branży sanitarnej.

Pytanie 19.

Prosimy o załączenie szczegółu włączenia projektowanej instalacji centralnego ogrzewania do istniejącej instalacji.

Odp.

Wg projektu budowlanego oraz wykonawczego branży sanitarnej.

Pytanie 20.

Prosimy o uzupełnienie załączonej dokumentacji technicznej o rzut instalacji ciepła technologicznego objętego przedmiotem zamówienia.

Odp.

Wg projektu budowlanego oraz wykonawczego branży sanitarnej.

Pytanie 21.

Prosimy o uzupełnieni załączonej dokumentacji technicznej o zestawienie elementów wentylacji objętej przedmiotem zamówienia.

Odp.

Wg projektu budowlanego oraz wykonawczego branży sanitarnej.

Pytanie 22.

W zamieszczonych przedmiarach robót budowlanych instalacji sanitarnych brak pozycji dotyczących robót budowlanych, tj. przebicia, zamurowania, tuleje ochronne, itp. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o w/w zakres prac.

Odp.

Wg projektu budowlanego oraz wykonawczego branży sanitarnej.

Pytanie 23.

Zgodnie z SIWZ pkt 3.1.należy wykonać instalację wody zimnej na zewnątrz budynku (kranu). Brak w/w zakresu w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w zakres prac.

Odp.

Wg projektu budowlanego oraz wykonawczego branży sanitarnej.

Pytanie 24.

Prosimy o uzupełnieni załączonej dokumentacji technicznej o szczegół wykonania instalacji wody zimnej za zewnątrz budynku.

Odp.

Wg projektu budowlanego oraz wykonawczego branży sanitarnej.

Pytanie 25.

Zgodnie z SIWZ pkt 3.1.należy wykonać odwodnienie budynku. Brak w/w zakresu w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w zakres prac.

Odp.

Wg projektu budowlanego oraz wykonawczego branży sanitarnej.

Pytanie 26.

Prosimy o uzupełnienie zamieszczonej dokumentacji technicznej o szczegół wykonania odwodnienia budynku.

Odp.

Wg projektu budowlanego oraz wykonawczego branży sanitarnej.

Pytanie 27.

Prosimy o potwierdzenie, iż po podłączeniu instalacji projektowanej sali gimnastycznej technologia kotłowni pozostaje bez zmian.

Odp.

Wg projektu budowlanego oraz wykonawczego branży sanitarnej.

Pytanie 28.

Z uwagi na liczne rozbieżności i braki w dokumentacji projektowej wnosimy  o przedłużenie terminu składanie ofert o czas potrzebny do właściwego przygotowania dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia. Tym samym nadmieniamy, iż dodatkowy czas pozwoli Zamawiającemu na wprowadzenie uzupełnień i jednoznacznych uściśleń, a potencjalnym Wykonawcą umożliwi przygotowanie ofert, które będą obejmować kompletne i zgodne z oczekiwaniem Inwestora elementy przedmiotowego zamówienia.

Odp.

Termin składania  ofert pozostaje bez zmian.

Pytanie 29.

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zapisów dotyczących  wykonania w/w zadania przetargowego –w części dotyczącej podłogi sportowej.

Zamawiający w dokumentacji technicznej opisuje podłogę sportową z wierzchnią warstwą w postaci klepki parkietowej o grubości 25mm na podwójnym systemie legarowym gdzie dolny legar jest rozstawiony co 500mm a górny co 250mm. Od dłuższego już czasu firmy wykonawcze odchodzą od realizacji podłóg sportowych z litym drewnem w postaci klepki parkietowej czy paneli .  Wynika  to  głównie  z  rozlicznych  reklamacji  dotyczących  nadmiernej  i ponadnormatywnej   pracy   panela, wynikającej  z  małej  jego  odporności  na  działanie  wilgoci znajdującej się w powietrzu na hali. Skutkować to może rozszerzaniem się paneli ( łódkowanie, wypaczanie, wręcz wstawanie całej podłogi ) w okresie letnim, gdy wilgotność w powietrzu będzie wynosić nawet ponad 90% lub też odwrotnie zsychaniem się i kurczeniem paneli w  okresie zimowym, gdy wilgotność w powietrzu będzie spadała nawet poniżej poziomu 20%.Dlatego też, z tego powodu bezpieczniejszym dla użytkownika jest wykonanie  systemową podłogę sportową, zgodną z normą EN 14904 podwójnie legarowaną gdzie dolny legar jest w rozstawie co 500 mm a górny co 250 mm pokryty podwójną warstwą płyt P5 i wykończona wykładziną PCV o min. gr 7,5mm.  Nawierzchnia z PCV jest szeroko stosowana w obiektach zamkniętych: w halach sportowych, salach gimnastycznych, siłowniach oraz pomieszczeniach przeznaczonych do rekreacji ruchowej. Nawierzchnia zapewnia znakomite warunki do uprawiania gier zespołowych np. piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki . Oprócz zastosowania jej dla profesjonalnego uprawiania sportu służy do prowadzenia zajęć gimnastycznych dla dzieci, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych.  Nawierzchnia zabezpieczona powierzchniowo, fabrycznie systemem nie wymagającym żadnych dodatkowych powłok ochronnych przez cały okres użytkowania.  Warstwa użytkowa ma ogromne znaczenie pod względem odporności wykładziny sportowej na punktowy nacisk wywierany np. przez ławeczki stoliki oraz inne elementy wyposażenia sportowego jak i poza sportowego. W celu uniknięcia wykładzin o niskiej jakości i nie przeznaczonych do obiektów sportowych.

1	Czy Zamawiający będzie wymagał wykładziny pcv o minimalnej grubości  7,5mm posiadającą warstwę użytkową nie mniejszą niż 2mm

2	Czy dla zapewnienia dostawy podłogi sportowej z wysokiej jakości wykładziną sportową  Inwestor wymagał będzie aby wykładzina posiadała certyfikaty przynajmniej podstawowych międzynarodowych federacji sportowych takich jak FIVB – siatkówka, FIBA – koszykówka  i EHF –piłka ręczna. Wymóg certyfikacji wyeliminuje ryzyko wyceny oraz późniejszej realizacji najsłabszych wykładzin o bardzo niskim standardzie i nie przystosowanych do intensywnego użytkowania na obiektach sportowych.

Odp.

Zamawiający nie  dopuszcza wykładziny. Należy wykonać klepkę parkietową, którą przed zamówieniem należy uzgodnić z Zamawiającym.

Pytanie 30.

Proszę o dołączenie do dokumentacji przetargowej zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej oraz rysunek konstrukcji więźby dachowej nad salą gimnastyczną wraz z zestawieniem materiałów.

Odp.

Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej wg rys PB-A-01 i PB-A-02. Wykonawca jest zobowiązany dokonać ostatecznego pomiaru otworów okiennych i drzwiowych na budowie przed złożeniem ostatecznego zamówienia.

Więźba dachowa systemowa prefabrykowana na dźwigarach drewnianych typu "bumerang" wg rys. PW-K-03 i PW-K-04 oraz PB-A-06A.

Pytanie 31.

Prosimy o wyszczególnienie zakresu robót i rozdzielenie dokumentacji na stan istniejący oraz projektowany poprzez wskazanie osi rozdzielających zadanie istniejące od objętego przetargiem. Powyższe umożliwi prawidłową weryfikacje przedmiarów oraz określenie prac do wykonania. Dotyczy robót budowlanych, sanitarnych oraz elektrycznych.

Odp.

Hala sportowa od osi nr 26.

Pytanie 32.

Prosimy o udostępnienie dokumentacji związanej ze stolarką okienną oraz drzwiową ( zestawienie stolarki do wykonania)

Odp.

Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej wg rys PB-A-01 i PB-A-02. Wykonawca jest zobowiązany dokonać ostatecznego pomiaru otworów okiennych i drzwiowych na budowie przed złożeniem ostatecznego zamówienia.

Pytanie 33.

Prosimy o udostępnienie dokumentacji związanej z wyposażeniem sali, o dokładne określenie co wchodzi w zakres przetargu oraz sprecyzowanie konkretnych pozycji wyposażenia.

Odp.

m. in.

drabinki do ćwiczeń x 17

demontowane słupy osadzane w płycie na gruncie dla mocowania siatki do siatkówki x2

kosze do koszykówki (duże) mocowane do ściany x2

kosze do koszykówki (małe) mocowane do ściany x4

bramki do piłki ręcznej i nożnej, demontowane, mocowane do podłogi x2

ścianka wspinaczkowa x1

tablica wyników

kurtyna podnosząca

siatka osłaniająca szyby

Pytanie 34.

W związku w powyższymi oraz zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi oraz sytuacją pandemiczną Wykonawca wnioskuje o przesunięcie terminu przetargu.

Odp.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.