DOKUMENTACJA TECHNICZNA

dla przedsięwzięcia :

„Przebudowa drogi wewnętrznej w Wincentowie” .

BRANŻA DROGOWA

SPIS TREŚCI:

| I. OPIS TECHNICZNY |  |
| --- | --- |
| II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |

I. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI:

1. Podstawa opracowania	4

1.1 Autor	6

2.Charakterystyka obiektu budowlanego	7

2.1. Rodzaj obiektu budowlanego	7

2.2. Lokalizacja obiektu budowlanego	7

2.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu	7

2.4. Stan istniejący	7

2.5. Stan projektowany	8

4. Informacje o obszarze oddziaływania	10

5. Zabytki oraz obszary zabytkowe	10

6. Inwentaryzacja istniejącej zieleni	10

7. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	10

- 1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania są następujące dokumenty:

- Mapy zasadnicza w skali 1:1000,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz.U.2016 poz. 290).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124).

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.

- Polskie Normy powołane w przepisach techniczno – budowlanych, w tym:

  - PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg,

  - PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 1997,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny opowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 63).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity 
z DZ.U. z 2001 r. nr 62, poz. 627).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 
w sprawie substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego.

OŚWIADCZENIE – KLAUZULA KOMPLETNOŚCI

Oświadczam, że projekt, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć .

Autor dokumentacji projektowej:

- Tadeusz Pasiński

- Charakterystyka obiektu budowlanego

- 2.1. Rodzaj obiektu budowlanego

Projektem objęty jest przebudowa drogi wewnętrznej w Wincentowie  o łącznej długości ok. 825 mb.

Zadaniem planowanej inwestycji komunikacyjnej jest poprawienie bezpieczeństwa ruchu kołowego poprzez wykonania nawierzchni bitumicznej oraz poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla kompleksów leśnych. Istniejąca nawierzchnia to nawierzchnia ulepszona, żwirowo-  gruntowa  o szerokości  ~3,00- 3,5 m w złym stanie technicznym .

- 2.2. Lokalizacja obiektu budowlanego

Przedmiotowa droga wewnętrzna w Wincentowie znajduje się na działkach o nr 152 i 181/2 położnych w Wincentowie (roboty drogowe wykonywane będą w granicach pasa drogowego).

Zarządcą drogi jest Gmina Końskie .

- 2.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Obiektem jest odcinek drogi o różnej nawierzchni, gruntowej lub z kruszywa 
o szerokości ~3,0 -3,50 m .

Droga na początkowym odcinku od wjazdu z drogi woj. 728, przebiega wzdłuż zabudowy a na dalszym odcinku wzdłuż gruntów rolnych i prowadzi do kompleksów leśnych. Funkcją obiektu jest obsługa komunikacyjna oraz poprawienie bezpieczeństwa, oraz zmianę rodzaju nawierzchni na nawierzchnię bitumiczną 
o szerokości 3,50+4,00 m.

- 2.4. Stan istniejący

2.4.1 Ukształtowanie w planie sytuacyjnym

Opisywana inwestycja na praktycznie na całym odcinku przebiega w terenie niezabudowanym wzdłuż gruntów rolnych i prowadzi do kompleksów leśnych.

2.4.2 Ukształtowanie wysokościowe

Przebudowywana droga, znajduje się w terenie płaskim gdzie różnica rzędnych nie przekracza 5%. Korpus drogowy wysokościowo dostosowany jest do terenu przyległego za wyjątkiem lokalnych wyniesień bądź obniżeń terenu przyległego.

2.4.3 Istniejąca nawierzchnia

Na przebudowywanym odcinku drogi, nawierzchnia jest gruntowa odcinkami z kruszywa o szerokości do ~3,00 m . Według kryteriów systemu oceny stanu nawierzchni jest ona na poziomie ostrzegawczym. Posiada ona liczne nierówności podłużne i poprzeczne oraz w niektórych miejscach zaniżenia.

2.4.4 Istniejące odwodnienie drogi

Wody opadowo roztopowe odprowadzana są poprzez spadki podłużne i poprzeczne na tereny zielone pasa drogowego .

2.4.5 Istniejące obiekty inżynierskie

Na przebudowywanym odcinku drogi nie występują obiekty inżynierskie.

2.4.6 Istniejące infrastruktura techniczna

W ciągu drogi, znajduje się następująca infrastruktura uzbrojenia terenu:

- sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia, zlokalizowana na głębokości ok 1m przy granicy działki pasa drogowego (ok. 0,5m od granicy pasa drogowego) oraz przyłącze wodociągowe.

Ze względu na to, że nie będą wykonywane wykopy  (korytowanie na gł. 0,15 -0,2 m)  nie przewiduje się zabezpieczenia tych sieci .

- 2.5. Stan projektowany

2.5.1 Ogólne zamierzenia projektowe

Przebudowa przedmiotowej drogi na zadanym odcinku, wynika z konieczności poprawy warunków technicznych i ruchowych oraz stanu technicznego drogi .

Założenia projektowe drogi :

Długość przebudowywanego  odcinka ok. 0,825 km

Liczba jezdni – 1,

Liczba pasów ruchu - 1,

Szerokość jezdni –  3,50 – 4,00 m

Pobocze ulepszone kruszywem – 0,75 m,

Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe o spadku 2%

2.5.2 Przebieg w planie sytuacyjnym:

Droga będzie przebiegać istniejącym śladem zgodnie z planem sytuacyjnym. Pochylenia uwarunkowane są wymaganiami w zakresie pochyleń poprzecznych oraz w zakresie uzyskania korzystniejszych warunków odprowadzenia wód opadowych. Droga z terenem przyległym będzie skomunikowana jak w stanie istniejącym .

2.5.3 Ukształtowanie wysokościowe

Projektowana niweleta przebudowywanej drogi jest dostosowana do istniejącej niwelety uwzględniając jej spadki podłużne. Na całym przewidzianym odcinku do przebudowy przebieg niwelety drogi, zostanie wyniesiony ponad istniejącą niweletę na średnią wysokość 10 cm .

2.5.4 Odwodnienie

Przebudowywany odcinek drogi ma zapewnione odwodnienie powierzchniowe poprzez założone spadki podłużne oraz poprzeczne z odprowadzeniem na przyległe tereny zielone  .

2.5.5 Skrzyżowania

Droga krzyżuje się z inną drogą wewnętrzną .

2.5.6 Zjazdy

Na przebudowywanym odcinku drogi nie występują zjazdy.

2.5.7 Konstrukcja nawierzchni

Na obszarze gdzie realizowane będzie przedsięwzięcie występują proste warunki geologiczno inżynierskie i projektowany obiekt zaliczony został do pierwszej kategorii geotechnicznej. Dla projektowanej inwestycji podłoże gruntowe charakteryzuje się grupą nośności G3 .

Konstrukcję nawierzchni jezdni zaprojektowano na podstawie danych wyjściowych określonych w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych.

Konstrukcja drogi, założenia wstępne:

Istniejące pobocza gruntowe,

Głębokość przemarzania gruntu – 1,20 m,

Grupa nośności podłoża – G2.

Konstrukcja drogi

20 cm nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu 0/63 mm

3 cm warstwa wyrównawcza AC11W

4 cm warstwa ścieralna AC8S,

Kategoria ruchu KR2 .

2.5.8 Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Na przedmiotowym odcinku drogi nie występuje oznakowanie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Projektuje się ustawienie oznakowania pionowego, znaki A-7 (2 szt.), D-1 z określeniem przebiegu drogi (2 szt.) strefa ruchu D-52, D-53 (po 2 szt.), (znaki małe, słupki min Ø 60 mm).

2.5.9 Infrastruktura techniczna

Inwestycja nie wymaga remontu  sieci uzbrojenia terenu .

3. Wpływ inwestycji na środowisko

Przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
o której mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.  Przedmiotowe zadanie nie zalicza się bowiem do mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z dnia 12 listopada 2010r., 
Nr 213, poz. 1397).

- 4. Informacje o obszarze oddziaływania

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w granicy linii rozgraniczającej teren inwestycji (w granicach pasa drogowego).

- 5. Zabytki oraz obszary zabytkowe

- W granicach pasa drogowego nie znajdują się zabytki a teren w granicach pasa drogowego nie leży na obszarze zabytkowym.

- 6. Inwentaryzacja istniejącej zieleni

- Dla przedmiotowego zadania nie jest konieczna wycinka drzew i krzewów.

- Opracował:

Tadeusz Pasiński

- 7. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

7.1 Zakres robót.

Zakres robót zgodnie z dokumentacją obejmuje:

- przebudowę drogi polegającą na:

- wykorytowaniu istniejącej nawierzchni śr. gł. w-wy 15 cm,

- wykonaniu podbudowy z kruszywa fr. 0/63mm gr. w-wy 20 cm po zagęszczeniu,

- wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego gr. w-wy 3+4 cm,

- wykonaniu poboczy ulepszonych.

Prace wykonywane będą etapowo w miarę postępu robót oraz zgodnie z warunkami 
i uzgodnieniami określonymi przez Zamawiającego.

7.2 Istniejące obiekty budowlane.

W obrębie planowanej inwestycji zlokalizowane są sieci uzbrojenia podziemnego 
i takie jak:

- sieć elektroenergetyczna średniego napięcia,

- przyłącze wodociągowe,

- linia teletechniczna.

7.3 Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa.

Elementami zagospodarowania terenu mogącymi stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowią prowadzone prace nawierzchniowe - , korytowanie, układanie kruszywa, układanie nawierzchni bitumicznych i poboczy.

Dodatkowo należy uważać na roboty nawierzchniowe prowadzone w pobliżu ruchu pojazdów kołowych.

7.4   Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót.

Do przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót zaliczyć należy :

-       wykonywanie prac na jezdni pod ruchem,

- prowadzenie robót w sąsiedztwie uzbrojenia podziemnego 
    a w szczególności w miejscach ich skrzyżowań i zbliżeń.

7.5   Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pracownicy powinni odbyć przeszkolenie na stanowisku pracy przeprowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia do przeprowadzania takich szkoleń. Przeprowadzenie szkolenia powinno być udokumentowane. Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych powinni zostać pozytywnie zweryfikowani w zakresie:

- ewentualnych przeciwwskazań lekarskich,

- posiadanych kwalifikacji,

- posiadanych uprawnień.

7.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót.

W związku z wyżej określonymi kategoriami robót niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie przygotowanie i zabezpieczenie robót by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstania wypadków i katastrof. Wykonawca przed przystąpieniem do budowy powinien sporządzić projekt zabezpieczenia i organizacji ruchu na czas budowy uwzględniający zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przeprowadzić instruktaż.

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę właściwego 
tj. bezpiecznego jej wykonania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach. Do środków zapobiegających zagrożeniom należy również zaliczyć dobrą organizację robót poprzez prawidłowe ich kierowanie i nadzorowanie. Roboty winna prowadzić osoba 
z odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania poszczególnych rodzajów występujących robót.

Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003r w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Opracował:

Tadeusz Pasiński

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Część rysunkowa projektu branży drogowej składa się z następujących rysunków:

- Plan sytuacyjny w skali 1:1 000 –,

- Przekrój normalno - konstrukcyjny .