Załącznik Nr 1 do umowy Nr…. z dnia……

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zadania:

Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego przy 
ul. Wojska Polskiego w Końskich (zakup, montaż wiat przystankowych) w ramach projektu „Zintegrowane centrum przesiadkowe na terenie Gminy Końskie”.

I. Lokalizacja wiat przystankowych

Końskie - miasto:

1) ul. 16-go Stycznia, droga krajowa Nr 42 - wiata z gablotami, fotowoltaiką: podświetleniem LED, ładowarkami USB i szybkim ładowaniem – 1 szt., demontaż istniejącej wiaty (do utylizacji), model I – duży.

2) ul. Partyzantów, droga krajowa Nr 42 (przy Urzędzie Miasta i Gminy) w str. Skarżyska - Kamiennej - wiata z gablotami, model II – średni.

3) ul. Zamkowa, droga wojewódzka Nr 749 (nowa lokalizacja) - wiata z gablotami, fotowoltaiką: podświetleniem LED, ładowarkami USB i szybkim ładowaniem – 1 szt., model II – średni.

4) ul. Iwo Odrowąża, droga wojewódzka Nr 749 (nowa lokalizacja) - wiata z gablotami, fotowoltaiką: podświetleniem LED, ładowarkami USB i szybkim ładowaniem – 1 szt., model II – średni.

5) ul. Spółdzielcza, droga gminna (nowa lokalizacja) – wiata z gablotami, fotowoltaiką: podświetleniem LED, ładowarkami USB i szybkim ładowaniem – 1 szt., model II – średni.

6) ul. Warszawska (Hotel), droga gminna – wiata z gablotami, fotowoltaiką: podświetleniem LED, ładowarkami USB i szybkim ładowaniem – 1 szt., demontaż istniejącej wiaty 
(do utylizacji), model II – średni.

7) ul. Kielecka (Biedronka), droga wojewódzka Nr 728 - wiata z gablotami – 1 szt., demontaż starej wiaty*, model II – średni.

8) ul. Kielecka (Leśna), droga wojewódzka Nr 728 - wiata z gablotami - 1 szt., demontaż starej wiaty*, model II – średni.

9) Końskie /Czerwony Most (ZAZ) – ul. Krzywa, droga krajowa Nr 42 - wiata z gablotą,
– 1 szt., model II – średni.

10) ul. Wojska Polskiego (Centrum Przesiadkowe) - wiata z gablotami, fotowoltaiką: podświetleniem LED, ładowarkami USB i szybkim ładowaniem, elektroniczna tablica informacyjna, przeniesienie istniejącej wiaty*, model I – duży.

*Zdemontowane przystanki należy zamontować we skazanej przez Zamawiającego lokalizacji tj:

- przystanki z ul. Kieleckiej (Biedronka) i (Leśna) – w miejscowości Brody,

- przystanek z ul. Wojska Polskiego (Centrum Przesiadkowe) – inna lokalizacja na Centrum Przesiadkowym.

Kształt i wygląd wiaty modelu I i II identyczne. Wiata, model II pomniejszony o jeden segment.

Model I – cztery segmenty o max długość (dachu ) 6 m, szerokość wiaty przy podstawie 1,5 m, szerokość dachu 2,0 m

Model II – trzy segmenty o max długość dachu 4,8 m, szerokość wiaty przy podstawie 1,5 m, szerokość dachu 2,0 m

II. Parametry wiat przystankowych:

a) wiata obudowana z trzech stron szkłem hartowanym, bezpiecznym, o grubości min. 
8 mm, zamocowanym do konstrukcji słupów za pomocą specjalnych profili zatrzaskowych oraz uszczelek gumowych systemowych po całym obwodzie szyby. Wielkość szyb 1245 x 1920 x 8 mm.

b) konstrukcja wiaty: słupki aluminiowe o wymiarach zewnętrznych min. 90 x 90 mm 
z wewnętrznym żebrowaniem, które wzmacnia jego sztywność. W każdym słupku listwy samozatrzaskowe mocujące szybę do konstrukcji wiaty. Nie zezwala się na stosowanie śrub, nitów lub wkrętów do mocowania szyb. Konstrukcja spięta górą i dołem za pomocą prostokątnego profilu aluminiowego min. 40 x 90 mm. Konstrukcja malowana proszkowo 
w kolorze RAL (uzgodnione na etapie realizacji).

c) pod dachem wiat musi być zamontowana listwa o wysokości min. 140 mm malowana proszkowo w kolorze RAL (uzgodnione na etapie realizacji) przeznaczona do umieszczenia na niej nazwy przystanku. Nie dopuszcza się montowania listwy w miejscu, w którym mogłaby przesłaniać łuk dachu tj. na rynnie lub ponad rynną,

d) dach: wykonany w całości z profili aluminiowych. Konstrukcja główna 
z dwóch aluminiowych belek dachowych (przednia i tylna) i łuków w rozstawie co ok. 700 mm. Łuki dachowe aluminiowe z profili min. 30 x 50 x 3 mm. Kształt dachu wypukły, promień łuku dachu R=2400-2600 mm, pokryty nietłukącymi płytami poliwęglanu litego dymionego o grubości min. 4 mm, konstrukcja dachu malowana proszkowo w kolorze RAL (uzgodnione na etapie realizacji).

e) ściany wiaty: rozstaw słupków wszystkich ścian dostosowany do wymiaru szyb 
1245 x 1920 mm. Szyby hartowane, bezpieczne grubość 8mm,

f) fundamenty z prefabrykowanych fundamentów punktowych pod każdym słupkiem 
(z betonu B25 w postaci prefabrykowanych fundamentów punktowych min. 400 x 400 mm),

g) wyposażenie wiaty przystankowej:

- ławka na całej długości wiaty za wyjątkiem modułów z gablotami, z siedziskiem 
z drewna (gr. min 4cm). Siedzisko na wspornikach przykręcanych do konstrukcji wiaty. Całość ocynkowana ogniowo i lakierowana na kolor RAL (uzgodnione na etapie realizacji).

- kosz na śmieci z daszkiem, 1 szt. po stronie najazdowej przy wiatach: Kielecka, Kielecka, Wojska Polskiego, Warszawska), 2 szt. na pozostałych wiatach , (po stronie najazdowej 1 szt. i wyjazdowej 1 szt.), z wkładem jako wiaderko o poj. min. 60 l, kolor kosza paleta RAL nr (uzgodnienie na etapie realizacji).

- znak przystanku D15 na słupkach z tabliczką na rozkłady jazdy (słupki profil stalowy min. 60*40*2mm z poprzeczkami – profile stalowe 60*40*2, widoczny format tab. min. 480*460mm.

- w tylnej i bocznej ścianie wiat musi być zainstalowana dwustronna gablota informacyjna, spełniająca wymogi:

- gablota jednostronna,

- gablota przeznaczona do zmiennej ekspozycji o formacie ok. 1800x1200 mm podświetlonych od środka gabloty,

- gabaryty gabloty ok. 1920 x 1290 x 154 mm,

- gablota wykonana z systemowych profili aluminiowych, lakierowanych proszkowo 
w kolorze RAL (uzgodniona na etapie realizacji), system kompletują profile wykończeniowe, łączniki, uszczelki, zawiasy i zamki,

- skrzynka gabloty wykonana z trójkomorowego profila z odpowiednimi przylgami 
i wypustami do mocowania uszczelek do ustalania położenia profili obudowy (łączniki mocujące wyposażenie wewnętrzne gablot muszą być niewidoczne na zewnątrz),

- drzwi gabloty otwierane na bok, zamontowane do ościeżnicy za pomocą zawiasów wewnętrznych ze stali nierdzewnej. Każde drzwi muszą posiadać zamki na wklęsły klucz trójkątny pasujący do wszystkich zamków.

- drzwi w gablocie przeszklone szybą hartowaną o grubości min. 5 mm osadzone za pomocą uszczelek w aluminiowej ramce wykonanej z systemowych profili aluminiowych,

- systemowe uszczelki ościeżnicy muszą chronić wnętrze gabloty przed przedostawaniem się pyłów i wody, a otwory wentylacyjne zapobiegają parowaniu,

- drzwi wyposażone w zabezpieczenie wykonane ze stali nierdzewnej, chroniące otwarte drzwi przed wyrywaniem przez podmuchy wiatru,

- wewnętrzna część dwustronnej gabloty musi umożliwiać montaż laminowanych rozkładów jazdy i cenników oraz mapy sieci gminnej komunikacji publicznej 
o wymiarach 95 x 100 cm,

- gablota reklamowa wyposażona w matówkę z tworzywa PMMA rozpraszającego światło, grubości min. 4 mm,

- matówka zawieszana na uchwytach, które pozwalają na szybki i bezpieczny demontaż,

- wewnętrzna instalacja elektryczna gabloty wraz z wyłącznikiem różnicowo-prądowym, służąca do podświetlenia skrzynki gabloty. Podświetlanie : moduły LED o mocy odpowiedniej do wartości, rozmieszczone na 2 pionowych wewnętrznych krawędziach ościeżnicy, zapewniające równomierne podświetlenie całej powierzchni matówki,

- gablota musi posiadać Certyfikat Europejski CE potwierdzający, że spełnia wymagania norm zharmonizowanych z Dyrektywą Niskonapięciową 2006/95/WE wystawiony przez niezależny podmiot uprawniony do przeprowadzania certyfikacji.

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom (dokumenty te należy dostarczyć do zgłoszenia odbioru końcowego):

1. Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wg normy PN-EN 1090-1+A1:2012 dla systemu 
2+ wystawiony przez niezależny podmiot posiadający uprawnienia do certyfikacji potwierdzający, że dostarczone konstrukcje stalowe wiat spełniają wymogi przedmiotowej normy, zgodny ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

2. Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wg normy PN-EN 1090-1+A1:2012 dla systemu 2+ wystawiony przez niezależny podmiot posiadający uprawnienia do certyfikacji potwierdzający, 
że dostarczone konstrukcje aluminiowe gablot spełniają wymogi przedmiotowej normy, zgodny ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

3. Certyfikat Bezpieczeństwa CE i B wystawiony przez niezależny podmiot posiadający uprawnienia do certyfikacji potwierdzający, że gabloty spełniają wymagania norm zharmonizowanych z Dyrektywą Niskonapięciową 2006/95/WE.

UWAGA: wzór wyglądu i kolorystyka wiaty, zostanie uzgodniona z Zamawiającym 
w trakcie realizacji umowy.

III. Wymiana nawierzchni kostki betonowej (na długości zatok wszystkich przystanków objętych zamówieniem) na kostkę betonową z różnicą faktury, dostosowując w ten sposób nawierzchnię do potrzeb osób niepełnosprawnych – 100 m²

IV. Dostawa i montaż na Centrum Przesiadkowe przy ul. Wojska Polskiego w Końskich 
6-wierszowej, dwustronnej tablicy informacyjnej wraz z urządzeniami i oprogramowaniem niezbędnymi do integracji z posiadanym przez Zamawiającego systemem. Wykonawca jest zobowiązany wykonać niezbędne prace budowlane, podłączyć tablice do sieci elektrycznej 
i uruchomić ją.

1. Tablica informacyjna musi być wykonana w technologii LED o następujących parametrach:

a) parametry wyświetlacza:

- wyświetlacz o rozdzielczości minimalnej 64x256 piksele, umożliwiający prezentowanie tekstu w min. sześciu wierszach, wykonany z diod RGB wysokiej jakości, (jakość świecenia matrycy min. 4000 cd/m2),

b) minimalny czas ciągłej pracy - 80 000 godzin,

c) diody wyświetlacza muszą charakteryzować się szerokim kątem widzenia - min. 110° 
w poziomie i 110° w pionie, tak aby zapewnić czytelność informacji w szerokim zakresie kąta obserwacji,

d) raster: min 4 mm,

e) wielkość pojedynczego znaku: nie mniej niż 6 diod wysokości + minimum 1 dioda odstępu miedzy wierszami, informacje na tablicy muszą być wyświetlane w czcionce proporcjonalnej lub innej gwarantującej dobrą czytelność napisów (rodzaj czcionki do uzgodnienia 
z Zamawiającym),

f) maksymalny średni pobór mocy: 250 W.

2. Wymiary tablicy informacyjnej:

a) wymiary zewnętrzne 500x1150x160 mm

b) wymiary pola wyświetlania 256x1024 mm,

b) Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania w postaci osobnych paneli dla każdego wiersza, tablica LED musi być zbudowana z 1 matrycy (graficznego pola wyświetlającego).

3. Konstrukcja wsporcza:

- konstrukcja wsporcza ma być dostosowana do zamocowania 6-wierszowego dwustronnego wyświetlacza LED,

- konstrukcja wsporcza ma być wyposażona w złącze słupowe służące do podłączenia kabli zasilających oraz zabezpieczenia elektrycznego montowanych wyświetlaczy,

- konstrukcja wsporcza powinna zostać zamocowana do śrub fundamentu za pomocą kołnierza, który stanowi integralną dolną część konstrukcji wsporczej co najmniej 4 nakrętkami (minimum M 20) zabezpieczonymi przed wpływem warunków atmosferycznych oraz możliwością ich odkręcenia przez nieupoważnione osoby. Elementy konstrukcji wsporczej wyświetlaczy LED powinny być wykonane z zamkniętych profili metalowych (rury prostokątne lub rozwiązanie podobne np. rura okrągła) o wymiarach: 80 – 100 x 80 x 4 mm lub o średnicy (rura okrągła) 80 – 100 mm i grubości ścianki 4 mm, aluminiowych bądź ze stali ocynkowanej, z możliwością montażu obudowy wyświetlacza LED,

- całość konstrukcji wraz z obudową lakierowana proszkowo, kolor uzgodniony 
z Zamawiającym z palety RAL, elementy stalowe dodatkowo ocynkowane ogniowo,

- obudowa musi umożliwiać odchylenie wyświetlaczy LED od pionu od 5° do 8° w kierunku chodnika (do uzgodnienia z Zamawiającym),

- wszystkie przewody doprowadzone do obudowy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem, wyciągnięciem, przecięciem itp. przez osoby niepowołane. Całość konstrukcji wraz z obudową musi być trwale odporna na wandalizm,

- fundament pod konstrukcję wsporczą prefabrykowany. Prefabrykat winien być obliczony dla miejsca montażu, na podstawie właściwych norm wiatrowych z uwzględnieniem masy 
i powierzchni tablicy informacyjnej,

- fundament musi posiadać otwory do wyprowadzenia kabli oraz osadzone co najmniej 4 śruby (minimum M 20) do mocowania konstrukcji wsporczej wyświetlaczy LED,

- powierzchnie betonowe fundamentu muszą zostać zabezpieczone przed wilgocią masą bitumiczną, elementy stalowe fundamentu ocynkowane.

4. Pozostałe wymagania:

a) tablica musi być fabrycznie nowa oraz posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania na terenie Polski,

b) tablica musi zawierać:

- logo gminy Końskie

- nazwę przystanku (Centrum Przesiadkowe)

- numer linii

- kierunek

- odjazd (informacje o odjazdach na tablicy muszą być posortowane narastająco wg czasu pozostałego do odjazdu),

- aktualną datę i godzinę,

- komunikaty dla pasażerów (np. o odwołanym kursie).

Zamawiający wymaga, aby w przypadku awarii sieci GSM tablica ma wyświetlać informację rozkładową. Rozkład jazdy musi być umieszczony w pamięci tablicy niezależnie od połączenia z serwerem.

c) tablica musi być wyposażona w czujnik natężenia światła zewnętrznego, który automatycznie dobiera jasność świecenia diod w zależności od występujących warunków pogodowych i pory dnia. Czujnik natężenia światła zewnętrznego nie powinien działać przy krótkotrwałych i przypadkowych zmianach natężenia światła takich jak np. światło przejeżdżających samochodów,

d) tablica musi być umieszczona w obudowach odpornych na korozję i zabezpieczających zgodnie z normą IP 54 wnętrze tablicy przed skutkami opadów atmosferycznych, wilgoci 
i zapylenia,

e) konstrukcja wewnętrznej części tablicy powinna uniemożliwiać osadzanie i skraplanie się pary wodnej,

f) strona czołowa tablicy musi być zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi (aktami wandalizmu) i pokryta zewnętrzną powłoką antyrefleksyjną, która stanowić będzie integralną część szyby, naniesioną w sposób trwały (nie dopuszcza się naklejenia na szybę naklejki o właściwościach antyrefleksyjnych),

g) dolna krawędź tablicy informacyjnej musi znajdować się na wysokości od 2,7 m do 3 m nad chodnikiem. Muszą być zachowane konieczne odstępy bezpieczeństwa względem pasów ruchu itd.,

h) tablica nie może posiadać ostrych krawędzi,

i) tablica musi prawidłowo pracować w przedziale temperatur otoczenia od -30ºC do 50ºC, 
w warunkach pełnego nasłonecznienia,

UWAGA: wzór wyglądu i kolorystyka tablicy, obudowy i słupa zostanie uzgodniona 
z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy.

Wykonawca wykona i dostarczy kompletną dokumentację powykonawczą niezbędną do prawidłowej eksploatacji systemu.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego.

Wykonawca uwzględni w kosztach wdrożenia wszystkie obowiązkowe opłaty licencyjne za dostarczone oprogramowanie, ewentualne inne opłaty wymagane przez Wykonawcę, Producenta oprogramowania itp., inne konieczne opłaty.

Obowiązki Wykonawcy:

1. Za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami zabezpieczenie terenu robót na czas prowadzenia prac budowlanych odpowiedzialny jest Wykonawca.

2. Naruszone w trakcie wykonywania prac elementy pasa drogowego (jezdnia, chodnik, pasy zieleni itp.) Wykonawca winien odtworzyć do stanu poprzedniego z nowych lub pełnowartościowych materiałów oraz w nawiązaniu do istniejących warstw konstrukcyjnych.

3. Szkody i zniszczenia spowodowane, w zamontowanych wiatach oraz elektronicznej tablicy informacyjnej, na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym, Wykonawca naprawi na własny koszt.

4. Wykonawca musi wywiązać się z obowiązków wynikających z warunków określonych przez zarządców dróg (załączonych do niniejszego postępowania).

5. Wykonawca winien mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający wymagane polskim Prawem budowlanym uprawnienia danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. dysponuje osobą/osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.

6. Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materiały muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne, certyfikaty dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Materiały należy przedstawić do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru.