SZCZEGÓŁOWA 

 S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A

## D - 04 . 01 . 01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM

PODŁOŻA

1.  W S T Ę P.

1.1.   Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta wraz                    z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego.

1.2.   Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument    przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w  ciągach dróg gminnych.

1.3.   Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta pod poszerzenie istniejącej nawierzchni                        z odwozem urobku do 5 km.

1.4.   Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

- M A T E R I A Ł Y.

Nie występują.

3.     S P R Z Ę T.

3.1.  Sprzęt do wykonania robót.

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- równiarki przy wykonywaniu koryta

- ładowarki do załadunku urobku

- środki transportowe do odwozu urobku.

- T R A N S P O R T .

Przy wykonaniu koryta  zachodzi konieczność przewozu ziemi. W przypadku poszerzeń, gdy zajdzie konieczność odwozu ziemi z koryta - użyć można dowolnych (najlepiej samowyładowcze) środków transportowych sprawnych technicznie.

- W Y K O N A N I E  R O B Ó T.

5.1.   Warunki przystąpienia do robót.

Do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża, Wykonawca powinien  przystąpić przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem pierwszej warstwy podbudowy (w-wa odsączająca, bądź dolna warstwa podbudowy). Po wykonanym, wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany.

5.2.   Wykonanie koryta.

a) na całej szerokości.

Przed przystąpieniem do wykonania koryta Wykonawca musi dokonać wyznaczenia osi jezdni i krawędzi koryta (zwracając uwagę na to, że podbudowa zawsze wykonana być musi o ok. 10-15 cm szersza od przyszłej nawierzchni. Powyższe nie dotyczy jezdni ulicy w krawężnikach). Na palikach w odstępach co 10 mb oznaczone winny być rzędne aby w każdym czasie możliwe było określenie, czy koryto wykonane jest na wymaganą głębokość. Grunt z koryta odkładany jest na pobocze, a w przypadku nadmiaru należy odwieźć.

b) na poszerzeniu istniejącej podbudowy ( nawierzchni ).

Koryto w zależności od szerokości wykonane winno być koparką, a gdy jest to niemożliwe  - ręcznie. Odspojony grunt przeznaczony winien być na uzupełnienie pobocza - rozplantowany i zagęszczony. W przypadku, gdy nie zachodzi konieczność uzupełnienia pobocza - grunt należy odwieźć. Przy wykonaniu koryta zwracać należy uwagę aby głębokość wykopu była zgodna z założoną                       w przedmiarze.

5.3. 	   Profilowanie i zagęszczenie  podłoża.

Przed przystąpieniem do profilowania podłoża winno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. W czasie profilowania podłoża zwracać uwagę na to, że rzędne przy profilowaniu winny być o około 5 cm wyższe niż  rzędne założone w projekcie.

Ewentualne zaniżenia bądź zawyżenia podłoża winny być zlikwidowane w czasie profilowania, wystąpić może konieczność dowozu bądź odwozu gruntu. Bezpośrednio po wyprofilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia.

Wyprofilowane i zagęszczone koryto powinno być wyłączone z ruchu pojazdów,
a Wykonawca bezzwłocznie przystąpić powinien do wbudowania materiałów
„od czoła” pierwszej warstwy podbudowy przewidzianej w projekcie. W przypadku gdyby w czasie od zakończenia zagęszczenia do wbudowania warstw podbudowy wystąpiły obfite opady - nastąpiło nadmierne zawilgocenie podłoża, wbudowanie materiału dolnej warstwy podbudowy nastąpić może dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6.        K O N T R O L A   J A K O Ś C I.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych wyprofilowanego i zagęszczonego koryta, a także dopuszczalne odchylenia zamieszczono poniżej.

| Lp | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość Badań i pomiarów | Dopuszczalne odstępstwa ( tolerancje ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość koryta | 10 razy na 1 km | +10 cm , - 5 cm |
| 2. | Równość podłużna | co 20 mb na każdym pasie ruchu | Nierówność do 20 mm |
| 3. | Równość poprzeczna | 10 razy na 1 km | Nierówność do 20 mm |
| 4. | Spadki poprzeczne | 10 razy na 1 km | + - 0,5 % |
| 5. | Ukształtowanie osi w planie | co 100 mb | + - 5 cm |

Niezależnie od wyżej wymienionych pomiarów -  ich częstotliwość - koniecznie do wykonania są dodatkowe pomiary spadków poprzecznych, szerokości                             i ukształtowania osi drogi w punktach głównych łuków poziomych. Wszystkie powierzchnie podłoża, które wykażą odchylenia cech geometrycznych ponad określone wyżej powinny być poprawione.

7.        O B M I A R   R O B Ó T.

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego koryta głębokości określone w projekcie bądź przedmiarze

.

8.        O D B I Ó R   R O B Ó T.

Roboty podlegają odbiorowi po sprawdzeniu, że:

- ilość wykonanych robót jest zgodna z założoną w projekcie, przedmiarze.

- pod warunkiem, że wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji

dały wynik pozytywny.

9.        P O D S T A W A    P Ł A T N O Ś C I.

Podstawą płatności jest potwierdzenie odbioru robót przez wyznaczonego do odbioru przedstawiciela Zamawiającego.

Cena jednostkowa - wykonanie 1 m2 koryta obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze ( przy poszerzeniach , oznakowani        i zabezpieczenie miejsca robót ).

- odspajanie gruntu i przemieszczenie na pobocze.

- wykop koryta ze złożeniem, rozplantowaniem i zagęszczeniem (względnie odwóz) przy wykonaniu koryta dla poszerzenia.

- profilowanie i zagęszczenie dna koryta lub podłoża.

- przeprowadzenie pomiarów geometrycznych, ukształtowania podłoża.

10.  P R Z E P I S Y   Z W I Ą Z A N E.

Normy :

1. PN-B-04481            Grunty budowlane. Badania gruntów.

2. PN-B-11111:1996   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.

3. BN-68/8931-04       Drogi samochodowe. Pomiar równości.