Zadanie nr 7

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Warsztatowej w Końskich

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość zł (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wycinka i karczowanie drobnych drzew i zakrzaczeń 180*4=810 | m2 | 810 |  |  |
|  | Wykorytowanie pod w-wy konstrukcyjne 180mb x 6,00mx0,40 =432m3 | m3 | 423 |  |  |
|  | Wykonanie stabilizacji cementem Rm=2,5MPa – gr. w-wy 20 cm 180*6,0= 1080 | m2 | 1080 |  |  |
|  | Wykonanie nawierzchni z kruszywa gr. w-wy. 20 cm, fr. 0/63mm z zaklinowanie klińcem po zagęszczeniu | m2 | 1080 |  |  |
|  | Wyrównanie poboczy ziemnych (obustronnie) 2 x (180mb x 1,0) = 360 m2 | m2 | 360 |  |  |
| RAZEM |  |  |  | Netto: |  |
|  |  |  |  | VAT 23 % |  |
|  |  |  |  | Brutto: |  |

Uwaga:

w wycenie robót należy przewidzieć koszt obsługi geodezyjnej (wytyczenie pasa drogowego, i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza).