Załącznik 1 A

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. przyłączem: elektrycznym z istniejącej skrzynki energetycznej, wodociągowym, kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe, instalacjami: wewnętrznymi: c.o., elektryczną, wentylacyjną, wody ciepłej, wody zimnej, kanalizacji sanitarnej, budowie 7 miejsc postojowych (w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych) w miejscowości Trzemoszna na dz.              nr 318 obręb 0045 Trzemoszna, jednostka 260503_5 Końskie – obszar wiejski w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Trzemoszna”.

W ramach zadania należy dokończyć roboty budowlane rozpoczęte w 2021r.

Przedmiotem zamówienia jest budynek świetlicy wiejskiej o powierzchni zabudowy 137,36 m2, niepodpiwniczony, parterowy, murowany z dachem wielospadowym o nachyleniu połaci dachu głównego 30˚ i 43˚. Budynek będzie posiadał dwa wejścia: jedno główne z przewidzianą pochylnią dla osób niepełnosprawnych, prowadzące na sale główną, zadaszone dachem dwuspadowym                    o kącie nachylenia połaci 34˚, oraz jedno na tyłach budynku prowadzące przez zadaszenie nad wejściem z dachem jednospadowym o kącie nachylenia 5˚ do komunikacji. Na terenie działki należy przewidzieć miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz miejsce na osłonę śmietnikową na nieczystości stałe. Budynek będzie wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, elektryczną oraz fotowoltaiczną i wentylacji grawitacyjnej. Woda ciepła i zimna zostanie doprowadzona do wszystkich przyborów sanitarnych. Woda dostarczona będzie z sieci zewnętrznej. Odprowadzenie nieczystości ciekłych do bezodpływowego zbiornika na ścieki. Zapewnienie ogrzewania pomieszczeń oraz zapewnienie ciepłej wody użytkowej poprzez montaż pompy ciepła powietrze – woda. Budynek wyposażony zostanie            w instalację elektryczną wewnątrz budynku oraz na zewnątrz doprowadzoną do złącza kontrolno – pomiarowego zlokalizowanego w ogrodzeniu, przewiduje się również zastosowanie ogniw fotowoltaicznych o mocy 6 kW: 22 panele fotowoltaiczne, każdy o mocy 280 W. Wykonawca wykona 7 miejsc postojowych oraz utwardzone dojścia i dojazdy wg. załącznika graficznego projektu zagospodarowania działki. Wykonawca winien wykonać oświetlenie awaryjne                             i ewakuacyjne w budynku oraz dostarczyć wyposażenie w sprzęt p.poż. i oznakowanie budynku:

- dostawa i montaż gaśnic proszkowych,

- oznakowanie drogi ewakuacyjnej i drzwi ewakuacyjnych,

- oznakowanie gaśnic,

- oznakowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

- dostawa i montaż instrukcji p.poż.

Budynek wyposażyć w apteczkę, szafki kuchenne, płytę indukcyjną, zlewozmywaki oraz kompleksowe wyposażenie łazienek.

Zamawiający informuje, że w wycenie  przedmiotu zamówienia należy uwzględnić następujące zmiany:

- Rezygnuje się z montażu rolet antywłamaniowych w oknach i drzwiach świetlicy,

- Rezygnuje z montażu  drzwi antywłamaniowych zewnętrznych, należy zastosować drzwi

zewnętrzne jednoskrzydłowe płaskie.

- Rezygnuje się z montażu okiennic.

- Zagospodarowanie terenu świetlicy w Trzemosznie należy wykonać w następujących ilościach asortymentów (konstrukcję wykonać zgodnie z projektem budowlanym) :

Krawężnik betonowy 12x15x100 cm – 130 m

Miejsca postojowe z kostki betonowej grub. 8 cm – 140 m2

Nawierzchnia z kruszywa stabilizowanego mechanicznie – 570 m2

Obrzeża trawnikowe betonowe  6x20x100 – 53 m

Chodnik z kostki betonowej grub. 6 cm (opaska) – 25 m2

UWAGA:

Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, dołączony do przedmiotu zamówienia przedmiar robót jest materiałem pomocniczym.

Wykończenie elewacji gzymsami ozdobnymi, elementami dekoracyjnymi oraz kolorystykę dachu, elewacji a także wewnętrzne okładziny podłogowe i ścienne uzgodnić z Zamawiającym.

Zamawiający w imieniu Zamawiającego zgłosi do dostawcy energii wykonanie instalacji fotowoltaicznej i montaż licznika energii elektrycznej.

Roboty budowlane będą realizowane na podstawie dokumentacji projektowej w tym:

# projektu budowlanego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe,

# projektu budowlanego przyłącz wodociągowego do projektowanego budynku świetlicy wiejskiej,

- szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiarów (stanowiący jedynie materiał pomocniczy),

- Decyzji Nr BP.6740.533.2018.AG z dnia 20.12.2018 r.

- Uwagi:

- W roku 2021 rozpoczęto prace budowlane przy budowie świetlicy wiejskiej w miejscowość Trzemoszna. W ramach zadania wykonano roboty ziemne i fundamentowe, izolacje fundamentów, podłogę na gruncie (częściowo), prace murarskie (ściany zewnętrzne), prace betoniarskie i konstrukcyjne oraz przyłącze wodociągowe                                 i kanalizacyjne wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki. Dokumentacja fotograficzna wykonanych robót stanowi załącznik do SWZ.

- Jeżeli w SWZ lub załącznikach została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji technicznej.

- Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, o których mowa w art. 101 ustawy pzp.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest pozyskać wszelkie niezbędne do wykonania budynku decyzje administracyjne, w tym pozwolenie na użytkowanie obiektu.

- Przystąpienie do realizacji prac związanych z infrastrukturą należy zgłosić w formie pisemnej  do ww. gestorów sieci, w celu wyznaczenia nadzoru technicznego.

- Obowiązkiem Wykonawcy robót jest zawiadomienie zainteresowanych właścicieli działek i budynków o terminach prowadzenia robót i ograniczeniach ruchu kołowego (pisma i tablice informacyjne).

- O planowanym terminie wykonania wykopów należy zawiadomić Użytkowników istniejących rurociągów i kabli.

- Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury należy zgłosić do odbioru wraz                    z dokumentacją powykonawczą zawierającą m.in. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.

- W związku z lokalizacją inwestycji niezbędne będzie oczyszczenie i wykarczowanie terenu.            W razie potrzeby Wykonawca uzyska zezwolenie na wycinkę drzew.

- Wykonawca winien mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel,  posiadający wymagane polskim Prawem budowlanym uprawnienia danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. dysponuje osobą/osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami  w specjalności, o których mowa we wniosku.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie wszystkich procedur administracyjnych związanych z prawidłowym oddaniem obiektu, w tym wystąpienie do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Skarżysko – Kamienna o wydanie warunków z dwukierunkowym pomiarem energii elektrycznej dla współpracy instalacji fotowoltaicznej z siecią nN.

- Opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji.

- W razie zmiany w trakcie realizacji inwestycji przepisów ds. p.poż., bhp, sanitarno-higienicznych oraz innych postanowień organów kontrolujących, Wykonawca dostosuje budynek do przepisów obowiązujących w dniu zakończenia inwestycji bez zmiany wynagrodzenia.

- Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbiorów robót                             i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych układów i obiektów.

- Montaż instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym:

- podłączenie instalacji fotowoltaiki do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami uzyskanymi od miejscowego operatora sieci dystrybucyjnej w sposób gwarantujący, iż cała energia wyprodukowana z PV będzie skonsumowana na potrzeby przedmiotowego budynku,

- podłączenie instalacji zasilania pomp ciepła do infrastruktury technicznej obiektu,

- Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbiorów robót                               i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania obiektu i instalacji.    W trakcie prób należy zweryfikować na drodze pomiarów osiągniętą sprawność elektryczną systemu fotowoltaicznego w odniesieniu do sprawności deklarowanej przez producenta elementów układu fotowoltaiki.

- Dostarczenie instrukcji obsługi projektowanych systemów OZE oraz dokumentacji powykonawczej.

- Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia.

- Wystąpienie w imieniu Zamawiającego o przyznanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji i odnawialnym źródle energii, w tym przygotowanie wniosku o koncesję oraz niezbędnej dokumentacji, jako załączników do wniosku, zgodnie z ustawą                     i rozporządzeniami, w tym zakresie.

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu.