Zadanie  nr 2

Kosztorys  ofertowy

Przebudowa drogi dojazdowej (drogi wewnętrznej) do gruntów rolnych 
w miejscowości Rogów

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość zł (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni : mechaniczne wykorytowanie pod warstwy konstrukcyjne gł. 20cm z odwozem urobku na odległość 2 km - wykonanie podbudowy gr. 20cm z kruszywa fr. 0-63 150mb x 1,50m = 225m2 15m x 5,0 m = 75 m2 | m2 | 300 |  |  |
|  | Wzmocnienie całości podbudowy kruszywem fr. 0-31,5mm, śr, gr. w-wy 6cm, 260mb x 5,2m = 1352m2 + 20m2 rozjazdy | m2 | 1372 |  |  |
|  | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. 3 cm po zagęszczeniu (260 x 5,10) = 1326m2 + 20m2 = 1346m2 | m2 | 1346 |  |  |
|  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr 4 cm po zagęszczeniu (260 x 5,0) = 1300m2 + 20m2 =1320m2 | m2 | 1320 |  |  |
|  | Utwardzenie poboczy (obustronnie) kruszywem fr. 0-31,5m gr. 8-10cm po zagęszczeniu 2 x (260mb x 0,50m) = 260 m2 | m2 | 260 |  |  |
|  | Obsługa geodezyjna | kompl | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Netto: |  |
|  |  |  |  | VAT 23 % |  |
|  |  |  |  | Brutto: |  |