ZP-271.1.33.2022.DS				                                     Końskie, dn. 11.10.2022 r.

Otrzymują

uczestnicy postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa sali multimedialnej  pod potrzeby sali kinowej”

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. ) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Dotyczy I części (zakres: fotele kinowe)

Pytanie 1.

Fotele maja posiadać certyfikat zgodnie z normy PN-EN ISO 3385:2014 na 400.000 cykli wykonane przez jednostkę posiadającą akredytację. Norma PN-EN ISO 3385:2014 Elastyczne tworzywa porowate- badanie to wykonuje się metodą według PNEN ISO 2439:2010-Elastyczne tworzywa porowate- oznaczenie zmęczenia przy stałym obciążeniu. Natomiast kryterium klasyfikacji tych pianek zgodnie z ta normą ujęte jest w PN-EN ISO 5999:2013-12. W SWZ opisują Państwo, że dopuszczalna utrata grubości pianek nie może przekraczać 3%. Taka klasyfikacja nie występuję. Jedna z firm produkująca fotele na swoje potrzeby stworzyła taki zapis uzasadniając , że tapicerka na siedziskach będzie się marszczyć wprowadzając w ten sposób Zamawiającego w błąd. Jedynym kryterium jakie jest opisane i zgodnie z którym klasyfikuje się pianki poliuretanowe zgodnie z normą PN-EN ISO 3385:2014 to utrata twardości według poniższych klas. Klasa X- najlepsza- utrata twardości pianek poniżej 12%- -dla najbardziej odpornych na wielokrotne obciążenia mechaniczne pianki, wyjątkowo ciężkie obciążenia. Między innymi Meble kontraktowe, transport publiczny. Kolejna klasa pianek to V- przedział od 12% do 22% -między innymi należą do nich fotele do kin teatrów, transport publiczny, siedzenia komercyjne i prywatne do samochodów. Kolejna klasa to S – klasa ta tyczy się tylko i wyłącznie pianek do oparć i podłokietników foteli, pianki te mogą być gorsze jakościowo ( nie działają na nie takie same siły co na siedziskach foteli). Zatem, cały fotel teatralno-kinowy (siedzisko, oparcie i podłokietnik) musi uzyskać pozytywny wynik utraty twardości w przedziale od 0-22% , Klasy X (najlepsza) lub V.

Prosimy zatem o zmianę w zapisach SWZ i wyznaczenie prawidłowej klasyfikacji zgodnie z wymaganą normą.

Odpowiedź.  Projektant rezygnuje z zapisu dotyczącego dopuszczalnej utraty grubości pianek, który nie może przekraczać 3%.  Klasyfikacje należy przyjąć zgodnie z wymaganą normą.

Pytanie 2.

Dotyczy atestu akustycznego. Nie ma na świecie firmy która posiada taki fotel z takimi samymi wartościami które opisują Państwo w SWZ. Nawet jeśli zwiększy się tolerancje to i tak w poszczególnych pasmach nie będzie możliwości uzyskania tych samych wartości. Fotele maja być wyposażone w cupholder (kubek na napoje), wartości akustyczne jakie zostały przedstawione w projekcie dotyczą foteli które nie miały zamontowanego cupholdera. Żądanie tego atestu wyklucza więc wszystkich Producentów :).

Prosimy zatem o wykreślenie zapisu o konieczności posiadania atestu akustycznego.

Odpowiedź. Na rynku dostępne są fotel o wartości współczynnika pochłaniania dźwięku mieszczącym się w zakresie tolerancji, który został określony w operacie akustycznym. Ewentualny wpływ uchwytu na kubek można uznać za pomijalny i mieszczący się w zakresie tolerancji  określony w operacie akustycznym.

Pytanie 3.

Opisują Państwo, że fotel powinien posiadać cupholder (kubek na napoje) który montowany będzie pod podłokietnikiem i będzie ruchomy. Proszę zastanowić się nad takim rozwiązaniem, stwarza to niebezpieczeństwo ponieważ pozostawiony napój w tym cupholderze podczas paniki (np. pożaru na sali) uniemożliwi całkowite zamknięcie siedziska fotela, ponieważ pozostawiony w nim napój będzie go blokował.

Proszę zapoznać się z tym rozwiązaniem i samemu je ocenić. Nikt nie robi takich cupholderów ze względów ppoż (bezpieczeństwa). Są inne rozwiązanie , zintegrowany w podłokietniku , montowany przed podłokietnikiem lub na tyle oparcia. Przesyłamy katalog ze zdjęciami jak powinien być montowany cupholder w trzech możliwych opcjach (w zależności od szerokości osiowych foteli).

Prosimy zatem o informacje czy dopuszczają Państwo cupholder który będzie zintegrowany w podłokietniku, montowany przed podłokietnikiem lub na tyle oparcia a wykreślenie powyższej opcji ze względów bezpieczeństwa.

Odpowiedź. Projektant dopuszcza cupholder,  który będzie zintegrowany w podłokietniku, montowany przed podłokietnikiem, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań przeciwpożarowych w zakresie szerokości przejść pomiędzy fotelami.

Pytanie 4.

Fotele nasze posiadają 100 cm wysokości w opisie jest 102 cm.

Czy dopuszczą Państwo fotele o wysokości100 cm.

Odpowiedź. Projektant dopuszcza fotele o wysokości 100 cm.

Pytanie 5.

W opisie foteli opisują Państwo tkaninę typu welur 125000 cykli Martindalea. Uważamy, że dużo lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie tkaniny typu Trevira Cs (welur) , jest to najlepsza na rynku tkanina, są to włókna dożywotnio trudnopalne i po wielu praniach nie tracą swoich wartości ppoż. Mają one nieco mniej cykli Martindalea ok 70000 ale to jest na kilkadziesiąt lat lat użytkowania - nic z taką tkanina się nie dzieje. Opisana u Państwa tkanina to zwykły Poliester który należy uniepalnić aby spełniała wymogi Rozporządzenia. Tkanina ta po kilku praniach traci swoje wartości trudnopalne natomiast zastosowanie tkaniny o Nazwie TREVIRA CS nigdy ich nie straci. Jest to najlepsza i najdroższa na rynku tkanina.

Proszę zatem o informacje czy dopuszczają Państwo zastosowanie tkaniny typu TREVIRA CS o gramaturze ok. 250g/m2 -70 000 cykli Martindalea?

Odpowiedź. . Projektant nie dopuszcza zmiany zaproponowanej tkaniny.

Pytanie 6.

W opisie dotyczących foteli- konstrukcja zatopiona w piankach ma być wykonana z ramy metalowej.

Czy dopuszczą Państwo inne rozwiązanie gdzie konstrukcja wykonana jest z mas plastycznych 3d , bardzo przestrzenna . Fotele uzyskały w tej technice najwyższy 4 stopień wytrzymałości i bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 12727 jako rozwiązanie równoważne?. W załączeniu zdjęcie poglądowe ramy 3D oraz wykonane tradycyjna metodą z metalu.

Odpowiedź. Projektant dopuszcza przedstawione rozwiązanie,  gdzie konstrukcja wykonana jest z mas plastycznych 3d.

Pytanie 7.

W opisie dotyczących foteli-podłokietniki maja być wykonane z poliuretanu a osłony siedziska i oparcia z polipropylenu. Czy dopuszczają Państwo rozwiązanie jako równoważne, gdzie podłokietniki, osłony siedziska i oparcia wykonane będą z polipropylenu?

Odpowiedź. Projektant nie dopuszcza zmiany materiału podłokietnika