Załącznik nr A do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TAKTYCZNO – TECHNICZNE AUTOBUSU  PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKOŁY.

I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2012 r.  autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży do szkoły, spełniającego niżej podane  warunki.

2. Wymagania formalne

Wraz z  pojazdem  należy dostarczyć dokumenty dopuszczające pojazd do użytkowania na        terenie RP.

II  WYMAGANIA  TECHNICZNE  DLA AUTOBUSU

| Wyszczególnienie | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Dane ogólne autobusu | Rok produkcji autobusu nie wcześniej niż 2012 r. |
|  | Przebieg 0 – 200 km (uwzględniający testy fabryczne) |
|  | Liczba siedzących miejsc pasażerskich min. 39 |
|  | Liczba stojących miejsc pasażerskich min. 11 |
|  | Długość całkowita 9,00 – 12,00m |
|  | Szerokość całkowita min 2,50 m |
|  | Wysokość całkowita do 3,50 m |
|  | Rozstaw osi do 5,90 m |
| Podwozie | Rama podłużnicowo - kratownicowa współpracująca z nadwoziem |
| Układ jezdny | Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, chłodzony cieczą, min. 4 cylindrowy o mocy nie mniej niż 145 KW, spełniający normę EURO 5 w zakresie emisji i hałasu |
|  | Sprzęgło tarczowe, suche, sterowanie wspomagane |
|  | Skrzynia biegów manualna, synchronizowana, minimum 6 biegowa ( w tym wsteczny) |
|  | Zawieszenie pneumatyczne stabilizowane |
|  | Mechanizm kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym |
|  | Przednia oś – belka sztywna lub zawieszenie niezależne pneumatyczne |
|  | Most napędowy sztywny |
|  | Ogumienie bezdętkowe, wielosezonowe z felgami stalowymi, min. R 19,5 cali, |
| Układ hamulcowy | Roboczy tarczowy sterowany pneumatycznie, dwuobwodowy z układem ABS |
|  | Postojowy mechaniczny z siłownikiem sprężynowym, sterowany ręcznie lub hamulec postojowy pneumatyczny |
|  | Hamulce przednie i tylne |
| Nadwozie | Szkieletowo-kratownicowe zintegrowane z ramą podwozia |
|  | Szkielet nadwozia wykonany z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie lub ze stali odpornej na korozję |
|  | Poszycie zewnętrzne nadwozia odporne na korozję (blachy nierdzewne np. chromoniklowe, tworzywa sztuczne, aluminium) klejone do szkieletu |
|  | Nadwozie lakier akrylowy w kolorze (uzgodnimy po podpisaniu umowy) |
|  | Zespół wentylacyjny + wywietrznik dachowy |
|  | Drzwi pasażerskie umieszczone z przodu i z tyłu autobusu sterowane elektropneumatycznie ze stanowiska kierowcy, jednoskrzydłowe, otwierane do tyłu |
| Wyposażenie wnętrza autobusu | Ogrzewanie wodne – niezależny agregat |
|  | Zespół wentylacyjny w ścianie przodu, wywietrznik dachowy |
|  | Poszycie ścian wykonane z płyty laminowanej wraz z izolacją termiczną, |
|  | Fotele pasażerów wysokie, tapicerowane wykładziną łatwą do utrzymania w czystości |
|  | Półki bagażowe podsufitowe |
|  | Rolety na przedniej szybie po stronie kierowcy |
|  | Siedzenie kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym |
|  | Podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej pokryta wykładziną antypoślizgową |
|  | Zasłony okienne tkaninowe lub szyby zaciemniane |
|  | Wieszaki na ubrania na słupkach międzyokiennych |
|  | Lusterko wewnętrzne |
|  | Oznakowane wyjścia awaryjne + wybijaki szyb |
|  | Oznakowanie z przodu i z tyłu: kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej |
| Pozostałe wyposażenie | Tachograf przystosowany do pracy kierowcy z ważnym świadectwem legalizacji |
|  | Trójkąt ostrzegawczy |
|  | Apteczka samochodowa |
|  | 2 gaśnice proszkowe |
|  | Podnośnik przenośny, klin, stojak, przewód elastyczny do pompowania kół |
|  | Lusterka zewnętrzne |
|  | Koło zapasowe z zamocowaniem |
|  | Halogeny przeciwmgielne przednie i tylne |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa biegu wstecznego |
|  | Samochód zostanie wydany Użytkownikowi z pełnym zbiornikiem paliwa |

autobus szkolny – wg art. 2 pkt 41a ustawy Prawo o ruchu drogowym   (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) jest przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisem  barwy czarnej „autobus szkolny“.

Autobus szkolny musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002  w sprawie warunków technicznych pojazdów w zakresie ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 26  lutego 2003r., Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) a w szczególności budowy autobusu szkolnego § 22 tego rozporządzenia (ma być między innymi wyposażony w tablice z napisem: „autobus szkolny”, tablice z symbolem dzieci oraz STOP,  itd.)

autobus do przewozu dzieci i młodzieży -  wg art. 57 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym   (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) to  pojazd przewożącym zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat, oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej (w dowolnej  kolorystyce nadwozia) ale przy takim oznaczeniu jest to autobus przewożący dzieci  (nie jest to autobus szkolny).