Załącznik nr 1 do SIWZ

Stanowiący Załącznik nr 5 do oferty

(po wypełnieniu przez Wykonawcę)

Minimalne wymagania techniczno – użytkowe dla:

fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu
dzieci i młodzieży do szkół

| Wyszczególnienie | Minimalne parametry/wyposażenie | Wypełnia Wykonawca Należy opisać zastosowane rozwiązania lub podać parametry techniczne* |
| --- | --- | --- |
| Dane ogólne autobusu | Rok produkcji autobusu nie wcześniej niż 2012 r. |  |
|  | Przebieg 0 – 200 km (uwzględniający testy fabryczne) |  |
|  | Liczba siedzących miejsc pasażerskich min. 39 |  |
|  | Liczba stojących miejsc pasażerskich min. 11 |  |
|  | Długość całkowita 9,00 – 12,00m |  |
|  | Szerokość całkowita min 2,50 m |  |
|  | Wysokość całkowita do 3,50 m |  |
|  | Rozstaw osi do 5,90 m |  |
| Podwozie | Rama podłużnicowo - kratownicowa współpracująca z nadwoziem |  |
| Układ jezdny | Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, chłodzony cieczą, min. 4 cylindrowy o mocy nie mniej niż 145 KW, spełniający normę EURO 5 w zakresie emisji i hałasu |  |
|  | Sprzęgło tarczowe, suche, sterowanie wspomagane |  |
|  | Skrzynia biegów manualna, synchronizowana, minimum 6 biegowa (w tym wsteczny) |  |
|  | Zawieszenie pneumatyczne stabilizowane |  |
|  | Mechanizm kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym |  |
|  | Przednia oś – belka sztywna lub zawieszenie niezależne pneumatyczne |  |
|  | Most napędowy sztywny |  |
|  | Ogumienie bezdętkowe, wielosezonowe z felgami stalowymi, min. R 19,5 cali, |  |
| Układ hamulcowy | Roboczy tarczowy sterowany pneumatycznie, dwuobwodowy z układem ABS |  |
|  | Postojowy mechaniczny z siłownikiem sprężynowym, sterowany ręcznie lub postojowy pneumatyczny |  |
|  | Hamulce przednie i tylne |  |
| Nadwozie | Szkieletowo-kratownicowe zintegrowane z ramą podwozia |  |
|  | Szkielet nadwozia wykonany z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie lub ze stali odpornej na korozję |  |
|  | Poszycie zewnętrzne nadwozia odporne na korozję (blachy nierdzewne np. chromoniklowe, tworzywa sztuczne, aluminium) klejone do szkieletu |  |
|  | Nadwozie lakier akrylowy w kolorze (do uzgodnienia po podpisaniu umowy) |  |
|  | Zespół wentylacyjny + wywietrznik dachowy |  |
|  | Drzwi pasażerskie umieszczone z przodu i z tyłu autobusu sterowane elektropneumatycznie ze stanowiska kierowcy, jednoskrzydłowe, otwierane do tyłu |  |
| Wyposażenie wnętrza autobusu | Ogrzewanie wodne – niezależny agregat |  |
|  | Zespół wentylacyjny w ścianie przodu, wywietrznik dachowy |  |
|  | Poszycie ścian wykonane z płyty laminowanej wraz z izolacją termiczną, |  |
|  | Fotele pasażerów wysokie, tapicerowane wykładzina łatwą do utrzymania w czystości |  |
|  | Półki bagażowe podsufitowe |  |
|  | Rolety na przedniej szybie po stronie kierowcy |  |
|  | Siedzenie kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym |  |
|  | Podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej pokryta wykładziną antypoślizgową |  |
|  | Zasłony okienne tkaninowe lub szyby zaciemniane |  |
|  | Wieszaki na ubrania na słupkach międzyokiennych |  |
|  | Lusterko wewnętrzne |  |
|  | Oznakowane wyjścia awaryjne + wybijaki szyb |  |
|  | Oznakowanie z przodu i z tyłu: kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej |  |
| Pozostałe wyposażenie | Tachograf przystosowany do pracy kierowcy z ważnym świadectwem legalizacji |  |
|  | Trójkąt ostrzegawczy |  |
|  | Apteczka samochodowa |  |
|  | 2 gaśnice proszkowe |  |
|  | Podnośnik przenośny, klin, stojak, przewód elastyczny do pompowania kół |  |
|  | Lusterka zewnętrzne |  |
|  | Koło zapasowe z zamocowaniem |  |
|  | Halogeny przeciwmgielne przednie i tylne |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa biegu wstecznego |  |

*- Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego.

Oświadczam/ -my, że podane w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą
i w przypadku wyboru mojej oferty poniosę/ poniesiemy pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi parametrami.

......................................................

miejscowość i data                                                                      .................................................................................

/Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do podpisywania oferty/