SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ

1. Podstawa opracowania.	2

2. Zasilanie	2

3. Bilans mocy	3

4. Informacja dotycząca BIOZ	3

5. Spis rysunków	3

UWAGA!

Dobrane w projekcie urządzenia i materiały ze wskazaniem konkretnych producentów zostały przyjęte celem opracowania projektu, umożliwiając jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. - Dz. U. z 2012 r. poz. 462).

Celem nie jest wyeliminowanie konkurencji.

Projektant oświadcza, że możliwe jest przyjęcie innych materiałów i urządzeń niż zaprojektowane:

z zachowaniem równoważności w odniesieniu do kluczowych parametrów właściwego urządzenia (gabaryt, kolor, stopień szczelności, moc, strumień świetlny etc.)

z zachowanie kompatybilności z powszechnie przyjętymi i stosowanymi standardami ( wymiary opraw do sufitów podwieszanych, sposób montażu aparatów w rozdzielnicy)

# 1. Podstawa opracowania.

- Dokumentację niniejszą opracowano na podstawie:

- podkładów architektonicznych,

- wytycznych i uzgodnień z Inwestorem,

- warunków ochrony przeciwpożarowej,

- obowiązujących norm i przepisów,

- wytycznych innych branż

- Przedmiot opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem

- projekt rozbudowy istniejącej rozdzielni elektrycznej

- wewnętrzne linie zasilające

- trasy kablowe

- projekt instalacji oświetlenia ogólnego LED w drzwiach na parterze

# 2. Zasilanie

Budynek posiada istniejące zasilanie. Z istniejącej rozdzielni zlokalizowanej we wiatrołapie projektuje się wyprowadzić Wewnętrzne Linie Zasilające kablami typu N2XH-J 5x10mm2 i wprowadzić do rozdzielnic w mieszkalniach na poddaszu. Należy   wymienić zabezpieczania projektowanych WLZ zgodnie z załączonym schematem ideowym E3. Kable prowadzić w peszlach bezhalogenowych.

Projektowane oświetlenie LED we wnęce drzwiowej nad drzwiami projektuje się zasilić z najbliższych obwodów oświetleniowych.

# 3. Bilans mocy

Po przeprowadzonych obliczeniach oświadczam, iż moc zamówiona jest wystarczająca na pokrycie zapotrzebowania.

# 4. Informacja dotycząca BIOZ

ZAKRES ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W całym projektowanym obiekcie występują następujące elementy robót elektrycznych:

- zasilanie oświetlenia LED we wnęce drzwiowej nad drzwiami

- wymiana istniejących Wewnętrznych Linii Zasilających do  mieszkań na poddaszu

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MAGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIA

Istniejące linie kablowe dla zasilania projektowanego obiektu nie stanowią przy prawidłowej eksploatacji zagrożenia dla środowiska i przebywających w ich pobliżu ludzi. Linie są odporne na oddziaływanie szkodliwych warunków środowiska naturalnego. Prace związane z wymianą WLZ. należy prowadzić wyłącznie w stanie beznapięciowym. Do wykonania inwestycji należy stosować wyłącznie materiały posiadające atesty lub certyfikaty dopuszczające ich stosowanie na terenie Polski.

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS ROBÓT

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym podczas próbnych załączeń napięcia.

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW

- należy przeszkolić pracowników w zakresie obowiązujących przepisów BHP

- osoby zatrudnione przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych powinny

posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

- przy pracach na wysokości pracownicy muszą stosować: rusztowania, pasy i linki

bezpieczeństwa oraz kaski ochronne.

- prace w obrębie czynnych urządzeń elektrycznych należy wykonywać po wyłączeniu

tych urządzeń i sprawdzeniu wyłączenia

- urządzenia stosowane na placu budowy bezwzględnie powinny być zasilane z

obwodów posiadających zabezpieczenia różnicowo prądowe oraz winny być

zabezpieczone przed dostępem do nich dzieci i osób niepowołanych.

- techniczne środki ochronne przed porażeniem prądem elektrycznym powinny być

bezwzględnie stosowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# 5. Spis rysunków

E1 – Rzut parteru

E2 – Rzut poddasza

E3 – Schemat ideowy przebudowy istniejącej rozdzielni