Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

KOSZTORYS OFERTOWY

przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieńpole

od km 0+000 do km 2+271,00

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie |  | km | 2,271 |  |  |  |
| 1.2. |  | 01.02.02. | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na głębokość do 15 cm z załadunkiem i odwiezieniem gruntu na odległość do 2 km 2271,00x1,00x2,0 = 4542,00 m2 co daje 681,30 m3 |  | m2 | 4542,00 |  |  |  |
| 1.3. |  | 01.02.01. | Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 3645 cm wraz z uzupełnieniem miejsc po karczowaniu kruszywem naturalnym oraz wywozem pozyskanej drągowizny i gałęzi na odkład na odl. do 2 km |  | Szt. | 3,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 |  | 10219,50 |  |  |  |
| 2.2. |  | 04.04.01. | Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na odcinku od km 0+000 – 0+587,00 | m2 |  | 2348,00 |  |  |  |
| 2.3. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 24 cm od km 0+587,00 do km 2+271,00 | m2 |  | 6736,00 |  |  |  |
| 2.4. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni na odcinku od km 0+000 do km 0+587,00 | m2 |  | 1827,30 |  |  |  |
| 2.5. |  | 06.03.01. | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 |  | 1467,50 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm na odcinku od km 0+000 do km 0+587 |  | m2 | 1898,00 |  |  |  |
| 3.2. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm na odcinku od km 0+000 do km 0+587,00 |  | m2 | 1827,30 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A |  | Szt. | 1,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 22,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |