KOSZRORYS OFERTOWY

Ogrodzenie i utwardzenie placu świetlicy wiejskiej w Zdrojach

| Lp | Pozycja KNR | Opis robót | Jedn. Obm. | Ilość jedn. | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Ogrodzenie terenu |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2-02 180102 | Cokół betonowy 20x30 cm na fundamencie 30x80 cm | mb | 18 |  |  |
| 2. | 180301 | Ogrodzenie z paneli z drutu ocynkowanego fi 8 wys. 1,5 m wg oferty PSB 14+8+24+16+18 | mb | 80 |  |  |
| 3. | 180807 | Brama wjazdowa w systemie ogrodzenia PSB szer. 4 m ze słupkami | szt | 1 |  |  |
| 4. | KNNR-6 040401 | Cokół z obrzeży chodnikowych 6x20 cm | mb | 62 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |
| II. Utwardzenie terenu |  |  |  |  |  |  |
| 5. | KNNR-6 010102 | Koryto pod drogę głęb. 20 cm 30,00x10,00+10,00x5,00 | m2 | 350 |  |  |
| 6. | 010403 | Warstwa odsączająca z pospółki grub. 10 cm | m2 | 350 |  |  |
| 7. | 010901 | Podbudowa betonowa B7,5 grub. 10 cm | m2 | 350 |  |  |
| 8. | 050204 | Nawierzchnia z kostki brukowej grub. 8 cm | m2 | 350 |  |  |
| 9. | 040404 | Obrzeża chodnikowe 8x30 cm 10,00+25,00+10,00 | mb | 45 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość robót |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość robót |  |  |  |  |  |  |