KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa dróg gminnych – ulice Juliusza Słowackiego i Stanisława Moniuszki w Stupsku

ul. J. Słowackiego i St. Moniuszki odcinek od km 0+000 do km 0+297,18

CPV - 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | CPV-45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | D.01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym |  | km | 0,297 |  |  |  |
| 1.2. |  | D.01.01.02. | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 15 cm ze złożeniem w hałdę |  | m2 | 1032,00 |  |  |  |
| 1.3. |  | D.02.01.01. | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15 t na odl.do 5 km. Grunt kat.III Załadunek humusu |  | m3 | 154,80 |  |  |  |
| 1.4. |  | D.01.02.01. | Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 1625 cm wraz z wywozem karpiny, dłużycy i drągowizny na odkład na odległość do 5 km |  | Szt. | 4,00 |  |  |  |
| 1.5. |  | D.02.01.01. | Wykonanie robót ziemnych związanych z odkopaniem istniejącego przepustu rurowego ze złożeniem gruntu obok wykopu |  | m3 | 28,00 |  |  |  |
| 1.6. |  | D.01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącego przepustu rurowego z rur betonowych o średnicy 40 cm z załadunkiem i odwozem gruzu na odległość do 10 km |  | m | 10,00 |  |  |  |
| 1.7. |  | D.03.02.01. | Wykonanie ławy fundamentowej żwirowej gr. 25 cm pod przepust rurowy w gotowym wykopie |  | m3 | 3,85 |  |  |  |
| 1.8. |  | D.03.02.01. | Wykonanie części przelotowej przepustu rurowego z rur z tworzywa sztucznego typu PVC SN8 o średnicy 40 cm |  | m | 11,00 |  |  |  |
| 1.9. |  | D.03.02.01. | Wykonanie zasypki przepustu rurowego kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie z zagęszczeniem warstwami gr. 25 cm |  | m3 | 16,98 |  |  |  |
| 1.10. |  | D.03.02.01. | Wykonanie ścianek czołowych przepustu rurowego o średnicy 40 cm z gotowych elementów prefabrykowanych |  | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| 1.11. |  | D.01.02.04. | Ręczne odkopanie i przełożenie istniejącego kabla teletechnicznego abonenckiego w gruncie kat. III-IV z założeniem rury osłonowej z tworzywa sztucznego PVC |  | m | 124,00 |  |  |  |
| 1.12. |  | D.01.02.04. | Przestawienie istniejącego słupa energetycznego w miejscu kolizji z nową nawierzchnią |  | Szt. | 1,00 |  |  |  |
| 1.13. |  | D.02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod studnię chłonną, studnie ściekową, kolektor oraz pod drenaż |  | m3 | 82,80 |  |  |  |
| 1.14. |  | D.03.01.01. | Wykonanie ławy z kruszywa łamanego na warstwie geowłókniny pod studnię chłonną gr. 50 cm w gotowym wykopie |  | m3 | 2,00 |  |  |  |
| 1.15. |  | D.03.02.01. | Budowa studni chłonnej z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm i głębokości do 3 m w gotowym wykopie bez płyty dennej na fundamencie z bloczków betonowych i wypełnieniem studni warstwą piasku gr.20 cm i warstwą tłucznia frakcji 0/31,5 -0/63 mm na wysokość max. do 1,50m w pokrywą nastudzienną i włazem kanałowym typu krata |  | Szt. | 1,00 |  |  |  |
| 1.16. |  | D.03.02.01. | Budowa studni rewizyjnej z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm i głębokości do 3 m w gotowym wykopie z płytą denną wylewaną na mokro z pokrywą nastudzienną i włazem kanałowym żeliwnym typu krata |  | Szt. | 1,00 |  |  |  |
| 1.17. |  | D.03.02.01. | Budowa studni ściekowej z elementów prefabrykowanych o średnicy 500 mm w gotowym wykopie wraz z rusztem żeliwnym i pierścieniem odciążającym |  | Szt. | 1,00 |  |  |  |
| 1.18. |  | D.03.02.01. | Wykonanie kolektora deszczowego z rur z tworzywa sztucznego typu PVC o średnicy 200 mm SN8 z uszczelką gumową w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 10 cm wraz z jej wykonaniem |  | mb | 22,00 |  |  |  |
| 1.19. |  | D.03.02.01. | Rurociągi drenarskie z NPCW o średnicy 10,0 cm układane ręcznie w wykopach umocnionych o głębokości ponad 2 m |  | m | 40,00 |  |  |  |
| 1.20. |  | D.02.01.01. | Zasypanie wykopów odłużnych, punktowych, obiektowych, zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-IV gruntem pozyskanum z dokopu |  | m3 | 16,98 |  |  |  |
| 1.21. |  | D.03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych lub gazowych, |  | Szt. | 3,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | D.02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III Koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m3 |  | 1141,60 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | CPV-45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | D.04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 |  | 2049,00 |  |  |  |
| 3.2. |  | D.04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego (piasek, pospółka) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 2049,00 |  |  |  |
| 3.3. |  | D.04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię jezdni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 2049,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | CPV-45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | D.05.03.23. | Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 1477,20 |  |  |  |
| 4.2. |  | D.05.03.23. | Wykonanie nawierzchni ciągu pieszego z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 571,80 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | D.08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 75,00 |  |  |  |
| 5.2. |  | D.08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15) |  | m3 | 3,00 |  |  |  |
| 5.3. |  | D.08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem |  | m | 565,00 |  |  |  |
| 5.4. |  | D.08.05.02. | Wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m | 287,50 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | D.07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych z ruro średnicy 70 mm do znaków drogowych |  | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| 6.2. |  | D.07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A |  | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |