KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Pozycja KNR | Opis robót | Jed.m. | Ilość jedn. | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNNR-1 011202 | Wytyczenie geodezyjne działki i robót rekultywacyjnych | ha | 1,4 |  |  |
| 2. | 021501 | Przemieszczenie przy pomocy spycharki odpadów rozrzuconych na terenie działki, na miejsce wyznaczone w projekcie na odl. 10 m 50,00 x 50,00 x 0,80 45,00 x 40,00 x 0,50 | m3 | 2 900,00 |  |  |
| 3. | 021503 | Przemieszczenie odpadów j.w. na dalsze 30 m | m3 | 2 900,00 |  |  |
| 4. | 050201 | Plantowanie odpadów na składowisku 34,90 x 30,00 x 0,5 46,60 x 24,00 40,20 x 28,00 40,20 x 14,00 | m2 | 3 330,30 |  |  |
| 5. | 020107 | Dowiezienie ziemi samochodami z odl. 1 km z załadowaniem koparką. Należy uwzględnić koszty uzyskania ziemi. 3 330,30 x 0,40 3 330,30 x 0,20 x 0,65 | m3 | 1 765,00 |  |  |
| 6. | 020202 | Dopłata za dalsze 9 km dowozu | m3 | 1 765,00 |  |  |
| 7. | 020502 | Dowiezienie z odległości 1 km osadu ściekowego, samochodami wywrotkami 3 330,30 x 0,20 x 0,35 | m3 | 233,12 |  |  |
| 8. | 020802 | Dopłata za dalsze 9 km transportu | m3 | 233,12 |  |  |
| 9. | 021501 | Przemieszczenie spycharkami ziemi kat. III na warstwę pośrednią na odl. 10 m | m3 | 1 765,00 |  |  |
| 10. | 021503 | Przemieszczenie ziemi na dalsze 10 m | m3 | 1 765,00 |  |  |
| 11. | 049795 | Wykonanie spycharkami warstwy pośredniej na skarpach z ziemi kat. III 3 330,30 x 0,40 | m3 | 1 332,12 |  |  |
| 12. | 052601 | Okrycie skarp warstwą grub. 20 cm mieszanki gruntu 65% i osadu ściekowego 35% 3 330,30 x 0,20 | m3 | 666,06 |  |  |
| 13. | 2-21 020404 | Przemieszanie gruntu z osadem ściekowym przy pomocy agregatu uprawnego 3 330,30 x 2 | ha | 0,66 |  |  |
| 14. | KNNR-1 050201 | Plantowanie mechaniczne terenu na czysto | m2 | 3 330,30 |  |  |
| 15. | 021502 | Ręczny wysiew nawozów mineralnych pod zasiew trawy | m2 | 3 330,30 |  |  |
| 16. | 050703 | Obsianie wysypiska mieszanką traw z gorczycą | m2 | 3 330,30 |  |  |
| 17. | KNR2-21 030101 | Sadzenie krzewów wierzby wiciowej z przygotowaniem sztabów 3 330,30 x 0,6 | szt | 1 998,00 |  |  |
| 18. | 020404 | Przygotowanie gruntu poza składowiskiem przy pomocy agregatu uprawowego, pod zasiew traw 14 000,00 – 3 330,30 – 2 600,00 | ha | 0,81 |  |  |
| 19. | KNNR-1 020903 | Wykonanie rowu między drogą i składowiskiem w gruncie kat. III przy pomocy koparki 70,00 x 1,00 x 1,30 | m3 | 91,00 |  |  |
| 20. | 050305 | Ręczne plantowanie skarp rowu | m2 | 140,00 |  |  |
| 21. | 2-21 021606 | Uprawa gleby terenu działki poza składowiskiem – z zastosowaniem roślin motylkowych 14 000,00 – 3 330,30 – 2 600,00 | ha | 0,807 |  |  |
| 22. | 040702 | Sianie traw na terenie działki | ha | 0,807 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT 23% |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem: |  |  |  |  |