SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OBIEKT:                        teren po składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

RODZAJ ROBÓT:        Rekultywacja terenu po składowisku odpadów innych niż

niebezpieczne i obojętne

KOD CPV:                    45112320-4 Rekultywacja

45112330-7 Rekultywacja terenu

INWESTOR:                GMINA STUPSK

Data opracowania: 14.02.2011r.

- Ogólne wymagania prowadzenia robót

1. Odpowiedzialność wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót,  za ich zgodność                       z przedmiarem robót i Specyfikacją Techniczną oraz obowiązującymi normami i przepisami.

Zakres robót określają:

- przedmiar robót

- ST

2. Zgodność robót ze Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 	Zamawiającego  stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w nich są 	obowiązujące dla Wykonawcy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 	kontraktowych, a o ich wykryciu powinien powiadomić Zamawiającego, który dokona 	odpowiednich zmian lub poprawek.

Cechy materiałów powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 	wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego podziału 	tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne ze Specyfikacją 	Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to materiały takie będą 	niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty powtórzone na koszt Wykonawcy.

3. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania należytego ładu i porządku i zapewnienia 	bezpieczeństwa na miejscu prowadzenia robót, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 	zakończenia i odbioru końcowego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram 	realizacji robót, uwzględniający specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót.

Koszt zabezpieczenia miejsca robót, sporządzenia harmonogramu uwzględniającego 	specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 	się, że jest włączony w cenę kontraktu.

4. Sprzęt

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ręcznie i przy użyciu sprzętu mechanicznego:

- koparka, do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z

osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym;

- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypów, przemieszczania gruntu w

obrębie budowy;

- ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o

głębokości do 2,00 m, spychania i zwałowania.

Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać, pod względem typów i ilości, wskazaniom 	zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanych przez Inżyniera.

5. Transport

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 	kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 	odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 	dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 	(materiału).

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 	roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 	odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez inżyniera.

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia czy kruszywo należy 	wykorzystywać samochody samowyładowcze – wywrotki. Użyte środki transportu muszą 	być sprawne technicznie.

6. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 	publicznej i prywatnej. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych elementów bądź 	urządzeń ponosi Wykonawca.

7. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 	bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności ma obowiązek zadbać, aby jego personel 	nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 	spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni sprzęt i odpowiednia odzież.

8. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały używane do 	robót od daty wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie 	utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru robót. Utrzymanie powinno być 	prowadzone w taki sposób, aby elementy robót były w zadowalającym stanie przez cały 	czas, do momentu odbioru końcowego.

9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 	miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 	robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie praw, przepisów i wytycznych 	podczas prowadzenia robót.

10. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 	potrzebne do wykonania robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 	swoją jakość i właściwości robót oraz były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu robót w miejscach 	zorganizowanych przez Wykonawcę.

- Przekazanie placu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy.

- Zakres robót

W zakres zadania wchodzą następujące roboty:

1. Zepchnięcie spycharką odpadów rozrzuconych na terenie działki na                                              	    miejsce określone projektem                                                                              2 900,00 m3,

2. Dowiezienie samochodami ziemi, potrzebnej do okrycia składowiska                                                   	    z uwzględnieniem kosztów uzyskania ziemi                                                      1 765,00 m3,

3. Plantowanie i formowanie odpadów na składowisku                                         3 330,30 m2,

4. Dowiezienie samochodami osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków

w Mławie lub Ciechanowie                                                                                   233,12 m3,

5. Wykonanie warstwy pośredniej z gruntu kat. III przy pomocy spycharek         1 765,00 m3,

6. Okrycie składowiska mieszanką gruntu 65% i osadu ścieków 35% przy

pomocy spycharek. Grubość warstwy 20 cm                                                       666,06 m3,

7. Dwukrotne przemieszanie gruntu z osadem ściekowym przy pomocy

agregatu uprawowego  	                                                                                 6 600,00 m2,

8. Obsianie składowiska mieszanką traw z nawożeniem mineralnym                   3 330,30 m2 ,

9. Zasadzenie na składowisku sadzonek wierzby wiciowej                                   1 998,00 szt.

- Wytyczne wykonania robót

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy:

- zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami

wymiarami istniejących i projektowych budynków i budowli, wynikami badań

geotechnicznych   gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych;

- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie

położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów

poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych,

szerokości korony;

- wysokości nasypów i głębokości wykopów, punktów ich przecięcia z powierzchnią

terenu. Do wyznaczenia zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami

geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrządami –

węgielnicą, poziomą łatą mierniczą, taśmą itp.;

- przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i

krzewów, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym wykonywane będą roboty

ziemne, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych;

-  przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów;

-  przy pomocy spycharek przemieścić odpady rozrzucone na terenie działki na składowisko

określone w projekcie, odpady na hałdzie wyrównać spycharką;

- oczyszczony teren działki poddać uprawie z zastosowaniem roślin motylkowych;

- wykonać warstwę pośrednią grub. 40 cm na hałdzie składowiska z ziemi dowiezionej

samochodami spoza terenu składowiska. Ziemię na warstwę pośrednią przemieszać na

składowisko przy pomocy spycharek;

- wykonać warstwę wierzchnią grub. 20 cm z gruntu przemieszanego z osadem ściekowym

przywiezionym samochodami z oczyszczalni ścieków w Mławie lub Ciechanowie. Ziemię

na składowisko przemieszać warstwami dla osiągnięcia proporcji – 65% gruntu i 35%

osadu ściekowego. Ziemię z osadem ściekowym na skarpie wymieszać dwukrotnie przy

pomocy glebogryzarki lub agregatu uprawowego;

- wykonać plantowanie wierzchniej warstwy na czysto przy pomocy spycharek,

- skarpę składowiska obsiać mieszanką traw:

-  kupówka pospolita 50%

-  kostrzewa rozłogowa czerwona 25%

-  kostrzewa owcza 25%

-  gorczyca 10 kg/ha

Pielęgnacja trawy do pierwszego koszenia. Po tym okresie uzupełnić ewentualne braki we

wschodach.

- na składowisku zasadzić wierzbę wiciową w rozstawie 70 x 60 cm. Sadzonki w rzędach

rozstawić mijankowo. Sadzonki wierzby przygotować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wiosną następnego roku w stosunku do terminu sadzenia uzupełnić braki w ewentualnych

nasadzeniach;

- wykonać rów rozgraniczający teren wysypiska z istniejącą drogą gruntową,

- wykonać rów o głębokości 70 cm ze skarpami o nachyleniu 1:1 wzdłuż drogi gruntowej

przylegającej do terenu składowiska. Spadki rowu zachować według rzędnych istniejącego

terenu.

Roboty należy wykonać zgodnie z projektem opracowanym przez Biuro Konsultingowo 	Projektowe EKOTECH autorstwa dr inż. Piotra Manczarskiego i dr inż.  Andrzeja 	Skalmowskiego.

- Odbiór robót

Wykonywane roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiory częściowe elementów

robót,

- odbiór końcowy

Z czynności dotyczących odbiorów będą sporządzone protokoły.

- Płatności

Wynagrodzenie ryczałtowe. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu

ofertowego. Regulowanie należności nastąpi na podstawie faktury VAT potwierdzonej

przez inspektora nadzoru.