ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

na przebudowę drogi gminnej (transportu rolnego) w miejscowości Dąbek

na terenie o numerach ewidencyjnych 458, 650, 862

od km 0+000 do km 2+779,00

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie |  | km | 2,779 |  |  |  |
| 1.2. |  | 01.02.02. | Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu grubości 15 cm ze złożeniem w hałdę |  | m2 | 8828,00 |  |  |  |
| 1.3. |  | 01.02.02. | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 2 km. Załadunek zmagazynowanego humusu i odwiezienie na odkład |  | m3 | 1324,20 |  |  |  |
| 1.4. |  | 01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 16-25 cm oraz usunięciem pozostałości po karczowaniu gałęzi, dłużycy i drągowizny z odwozem na odkład na odległość do 2 km |  | Szt. | 44,00 |  |  |  |
| 1.5. |  | 01.02.01. | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, średnich 31- 60% powierzchni |  | ha | 0,008 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45232452-5 ROBOTY ODWADNIAJĄCE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu wzdłuż linii rowu. Roboty związane z wykonaniem rowów przydrożnych | m3 |  | 1487,85 |  |  |  |
| 2.2. |  | 02.03.01. | Ręczne plantowanie powierzchni wykopów | m2 |  | 2943,00 |  |  |  |
| 2.3. |  | 06.02.01. | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami z rur z tworzywa sztucznego typu PVC SN 8 o średnicy ø 40 cm pod zjazdami w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m |  | 60,00 |  |  |  |
| 2.4. |  | 06.02.01. | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych pod zjazdami z betonu klasy C20/25 | Szt. |  | 20,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIA DRÓG - PODBUDOWA |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 |  | 13361,00 |  |  |  |
| 3.2. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego (piasku) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 13361,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 04.04.01. | Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka żwiru, piasku i pospółki o uziarnieniu 0/31,5) przy grubości warstwy po zagęszczaniu 20cm na zjazdach na pola |  | m2 | 160,00 |  |  |  |
| 4.2. |  | 05.01.03. | Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 mm (mieszanka piasku, pospółki i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm |  | m2 | 13361,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |