ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej (transportu rolnego) w miejscowości Krośnice od km 0+000 do km 0+448,00

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1. |  | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie |  | km | 0,448 |  |  |  |
| 1.2. |  | 01.02.01. | Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 1625 cm wraz z zagospodarowaniem karpiny, dłużycy |  | Szt. | 6,00 |  |  |  |
| 1.3. |  | 01.02.01. | Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 3645 cm wraz z zagospodarowaniem karpiny, dłużycy |  | Szt. | 11,00 |  |  |  |
| 1.4. |  | 01.02.01. | Mechaniczne karczowanie krzaków średniej gęstości porastających rowy przydrożne wraz z oczyszczeniem terenu po karczowaniu |  | ha | 0,149 |  |  |  |
| 1.5. |  | 01.02.02. | Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu grubości do 15 cm ze złożeniem w hałdę |  | m2 | 651,00 |  |  |  |
| 1.6. |  | 02.01.01. | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km |  | m3 | 97,65 |  |  |  |
| 1.7. |  |  | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów sieci wodociągowej |  | Szt. | 5,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45110000-1 RONBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III |  | m3 | 851,00 |  |  |  |
| 2.2. |  | 02.03.01. | Formowanie nasypu z gruntu niewysadzinowego (kruszywa naturalnego) pozyskanego z dokopu wraz z zakupem materiału |  | m3 | 37,00 |  |  |  |
| 2.3. |  | 02.03.01. | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi lub walacami wibracyjnymi |  | m3 | 37,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  | 2136,50 |  |  |  |
| 3.2. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 2136,50 |  |  |  |
| 3.3. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, pospółki i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  | 2136,50 |  |  |  |
| 3.4. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 |  | 1951,00 |  |  |  |
| 3.5. |  | 06.03.01. | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 |  | 905,50 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  | m2 | 1951,00 |  |  |  |
| 4.2. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  | m2 | 1900,50 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | 07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm |  | Szt. | 6,00 |  |  |  |
| 5.2. |  | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A -7 - Znaki typu D-1 - Znaki typu T-6 |  | Szt. Szt. Szt. | 2,00 4,00 2,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE UKŁADANIA CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15) |  | m3 | 5,70 |  |  |  |
| 6.2. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 95,00 |  |  |  |
| 6.3. |  | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik wtopiony z betonu klasy B-15 (C12/15) |  | m3 | 1,64 |  |  |  |
| 6.4. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 41,00 |  |  |  |
| 6.5. |  | 04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod chodniki |  | m2 | 150,50 |  |  |  |
| 6.6. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników |  | m2 | 150,50 |  |  |  |
| 6.7. |  | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. |  | m2 | 150,50 |  |  |  |
| 6.8. |  | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 142,50 |  |  |  |
| 6.9. |  | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  | m2 | 51,50 |  |  |  |
| 6.10. |  | 08.04.01. 05.03.23. | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 51,50 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |