ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Olszewo Bołąki

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1. |  | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie | km | 0,545 |  |  |  |
| 1.2. |  | 01.02.02. | Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu z poboczy grubości 10 cm ze złożeniem w hałdę | m2 | 817,50 |  |  |  |
| 1.3. |  | 01.02.02. | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 2 km. Załadunek i odwóz humusu | m3 | 81,75 |  |  |  |
| 1.4. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem gruntu obok wykopu. Roboty związane z odkopaniem przepustu Grunt kat.I- III. | m3 | 10,40 |  |  |  |
| 1.5. |  | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejących przepustów rurowych betonowych o średnicy 800 mm | m | 6,50 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod przepust | m3 | 8,64 |  |  |  |
| 2.2. |  | 03.01.01. | Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu | m3 | 2,70 |  |  |  |
| 2.3. |  | 03.01.03. | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur z tworzywa sztucznego typu PVC SN 8 o średnicy ø 80 cm pod koroną drogi w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m | 9,00 |  |  |  |
| 2.4. |  | 03.01.03. | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 80 cm z betonu klasy C20/25 | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| 2.5. |  | 02.03.01. | Zasypanie wykopów po przepustach gruntem niewysadzinowym wraz z zakupem i dowozem gruntu na miejsce z zagęszczeniem warstwami | m3 | 10,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 2943,00 |  |  |  |
| 3.2. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 2943,00 |  |  |  |
| 3.3. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 | 1988,38 |  |  |  |
| 3.4. |  | 06.03.01. | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (pospółka żwir) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 1362,50 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1988,38 |  |  |  |
| 4.2. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1922,98 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | 07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 3,00 |  |  |  |
| 5.2. |  | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A | Szt. | 3,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |