KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulic W. Witosa w miejscowości Stupsk

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą |  | km | 0,417 |  |  |  |
| 1.2. |  | 01.02.01. | Mechaniczne karczowanie krzaków średniej gęstości wraz z uporządkowaniem terenu po karczowaniu |  | ha | 0,026 |  |  |  |
| 1.3. |  | 01.02.01. | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 15 cm ze złożeniem w hałdy i załadunkiem na środki transportu kołowego i odwozem na odkład |  | m2 | 2438,00 |  |  |  |
| 1.4. |  | 01.02.02. | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km |  | m3 | 365,70 |  |  |  |
| 1.5. |  | 02.01.01. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscu przesunięcia osi jezdni gr. 8 cm ze złożeniem w hałdę, załadunkiem i odwozem na odkład na odległość do 10 km |  | m2 | 213,80 |  |  |  |
| 1.6. |  | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego w miejscach przesunięcia osi jezdni gr. 20 cm ze złożeniem w hałdę, załadunkiem i odwozem na odkład na odległość do 10 km |  | m2 | 213,80 |  |  |  |
| 1.7. |  | 01.02.04. | Mechaniczne cięcie krawędzi nawierzchni bitumicznej na głębokość 8 cm |  | m | 828,00 |  |  |  |
| 1.8. |  | 01.02.04. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych |  | Szt. | 3,00 |  |  |  |
| 1.9. |  | 01.02.04. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych wraz z wymianą pokryw na typ ciężki |  | Szt. | 6,00 |  |  |  |
| 1.10. |  | 01.02.04. | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych lub gazowych |  | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| 1.11. |  | 01.02.04. | Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość do 2 cm z załadunkiem i odwozem materiału po frezowaniu na odległość do 10 km |  | m2 | 1459,50 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III |  | m3 | 595,76 |  |  |  |
| 2.2. |  | 02.03.01. | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu na formowany nasyp w robotach poprzecznych Grunt kat. I-II |  | m3 | 262,17 |  |  |  |
| 2.3. |  | 02.03.01. | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibrayjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii I-II |  | m3 | 262,17 |  |  |  |
| 2.4. |  | 02.03.01. | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów |  | m2 | 362,12 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu i w miejscu nowej konstrukcji nawierzchni | m2 |  | 1377,81 |  |  |  |
| 3.2. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego)przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm na poszerzeniu | m2 |  | 1377,81 |  |  |  |
| 3.3. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na poszerzeniu | m2 |  | 1114,67 |  |  |  |
| 3.4. |  | 04.07.01. | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm na poszerzeniu | m2 |  | 1114,67 |  |  |  |
| 3.5. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20 – 0,30 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wyrównawczej | m2 |  | 2539,20 |  |  |  |
| 3.6. |  | 04.08.01. | Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 5,0 cm i średniej ilości wbudowania 125 kg/m2 | ton |  | 317,40 |  |  |  |
| 3.7. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 |  | 2422,50 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  | m2 | 2422,50 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓWDROGOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | 07.01.02. | Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe farbami chlorokauczukowymi linie na skrzyżowaniach, symbole malowane mechanicznie |  | m2 | 18,60 |  |  |  |
| 5.2. |  | 07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm |  | Szt. | 8,00 |  |  |  |
| 5.3. |  | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu C - Znaki typu D |  | Szt. Szt. Szt. | 1,00 4,00 3,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE UKŁADANIA CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15 (C12/15) |  | m3 | 38,97 |  |  |  |
| 6.2. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 649,50 |  |  |  |
| 6.3. |  | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik wtopiony z betonu klasy B-15 (C12/15) |  | m3 | 8,26 |  |  |  |
| 6.4. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 206,50 |  |  |  |
| 6.5. |  | 04.01.01. | Profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod chodniki i ścieżkę rowerową |  | m2 | 1399,20 |  |  |  |
| 6.6. |  | 02.03.01. | Wykonanie nasypu pod chodnik i ścieżkę rowerową z gruntu niewysadzinowego przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm |  | m3 | 279,84 |  |  |  |
| 6.7. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników i ścieżkę rowerową |  | m2 | 1399,20 |  |  |  |
| 6.8. |  | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. |  | m2 | 564,00 |  |  |  |
| 6.9. |  | 08.02.02. | Wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 835,20 |  |  |  |
| 6.10. |  | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 720,00 |  |  |  |
| 6.11. |  | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów |  | m | 178,50 |  |  |  |
| 6.12. |  | 02.01.01. | Wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta pod konstrukcje nawierzchni na wjazdach Roboty wykonane koparkami podsiębiernymi z załadunkiem i odwozem gruntu na odkład na odległość do 5 km Koryt głębokości 20 cm |  | m3 | 78,88 |  |  |  |
| 6.13. |  | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  | m2 | 394,40 |  |  |  |
| 6.14. |  | 08.04.01. 05.03.23. | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 394,40 |  |  |  |
| 6.15. |  | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod ściek z kostki brukowej betonowej z betonu klasy B-15 (C12/15) |  | m3 | 23,34 |  |  |  |
| 6.16. |  | 08.05.02. | Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki brukowej gr. 6 cm i jednego rzędu kostki gr. 8 cm układanych na płask, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m | 389,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | 09.01.01. | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 15 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm |  | m2 | 820,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |