# CZĘŚĆ   OPISOWA

do projektu techniczno – wykonawczego na wykonanie modernizacji i przebudowy drogi rolniczej w Pogrzebieniu Gmina Kornowac

- Dane ogólne :

| ## Inwestor | - | Urząd Gminy w Kornowac |
| --- | --- | --- |
| Projektant | - | inż. Augustyn Konieczny upr. bud. 1966/52/Kt 44 – 240 Żory, ul. Rybnicka 50 |
| Podstawa opracowania | - | Umowa z Urzędem Gminy |
| Lokalizacja | - | Projektowana do przebudowy i modernizacji droga rolnicza jest drogą boczną ul. Lubomskiej w Pogrzebieniu w kierunku użytków rolnych. Szczegółowa lokalizacja wykazana jest na mapie orientacyjnej i mapie sytuacyjno – wysokościowej 1: 1 000 |

2.  Podkłady mapowe i pomiary geodezyjne

Mapę zasadniczą sytuacyjno-wysokościową w skali 1: 1 000  uzyskano z  Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Raciborzu i Wodzisławiu Śl..

Bezpośrednich pomiarów geodezyjnych nie wykonywano.

3. Opis projektowanych robót

Oś przebudowywanej nawierzchni jezdni poprowadzono po istniejącej trasie drogi gruntowej

Parametry dróg:

| - długość |  | 1 000 mb |
| --- | --- | --- |
| - szerokość pasa jezdni |  | 2,8 m |
| - spadek poprzeczny jednostronny |  | 2 % |
| - spadek podłużny drogi zmienny w granicach |  | 0 – 14,3 % |

Zakres projektowanej przebudowy drogi obejmuje :

- Korytowanie pasa jezdni wykonane mechaniczne szerokości 2,8 m grubości 20 cm z odwozem urobku na odległość 3,0 km

- Wykonanie nawierzchni warstwy dolnej z tłucznia kamiennego grubości 10 cm

- Wykonanie nawierzchni warstwy górnej z tłucznia kamiennego sortowanego 31,5 – 63 mm i klinca kamiennego 4 – 31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm

4. Technologia wykonawstwa robót

Przed przystąpieniem do wykonawstwa robót należy wytyczyć trasę drogi w granicach istniejącego pasa drogowego.

Następnie wykorytować pas jezdni warstwą grubości 20,0 cm i szerokości 2,8 m z przemieszczeniem poza obręb robót i  odwozem urobku na odległość 3,0 km

Ułożyć warstwę dolną z tłucznia kamiennego nie sortowanego grubości 10 cm z zagęszczeniem walcem statycznym 10 t, następnie wykonać warstwę górną nawierzchni grub. 10 cm z tłucznia kamiennego z zaklinowaniem klińcem kamiennym zagęszczeniem walcem statycznym 15 t i uformować ze spadkiem jednostronnym I = 2 % w kierunku naturalnego skłonu terenu.

Warstwę górną w czasie wałowania należy polewać wodą. Wałowanie zakończyć należy dopiero wówczas gdy walec nie będzie pozostawiał po sobie wyraźnych śladów.

5. Uzgodnienia

Z uwagi na projektowaną modernizację nawierzchni po istniejącej trasie drogi gruntowej odstąpiono od dokonania uzgodnień z użytkownikami urządzeń podziemnych.

Ewentualne urządzenia podziemne mogące znajdować się w pasie drogi nie będą kolidować z planowanym zakresem robót.