Egz. Nr ...........

# P R O J E K T

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ

UL. JASNEJ W POGRZEBIENIU – GMINA KORNOWAC

O DŁUGOŚCI 160 M

INWESTOR :  Gmina Kornowac, 44-285 Kornowac ul. Raciborska 48

ADRES  BUDOWY : Pogrzebień ul. Jasna, działki nr: 91, 92, 152/77 km. 3 obręb Pogrzebień

Autor projektu: Biuro Obsługi Budownictwa mgr inż. Józef Burda, 44-373 Wodzisław śl. ul. Matki Teresy z Kalkuty 20

Wodzisław Śl., czerwiec  2006 r.

2

# P R O J E K T

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ

UL. JASNEJ W POGRZEBIENIU

O DŁUGOŚCI 160 M

INWESTOR :  Gmina Kornowac, 44-285 Kornowac ul. Raciborska 48

ADRES  BUDOWY : Pogrzebień ul. Jasna, działki nr: 91, 92, 152/77 km. 3 obręb Pogrzebień

Z A W A R T O Ś Ć     P R O J E K T U :

## Strona  tytułowa

- Zawartość opracowania

- Opis techniczny

## Wykaz właścicieli i władających

## Mapa orientacyjna w skali 1:10000

- Plan sytuacyjny w skali 1:1000

- Profil podłużny w skali 1:1000/100

## Przekrój typowy w skali 1:50

## Przekrój typowy w skali 1:50

## Studzienka ściekowa

- Studzienka kanalizacyjna

3

OPIS  TECHNICZNY

do  projektu przebudowy ul. Jasnej w Pogrzebieniu

INWESTOR :  Gmina Kornowac, 44-285 Kornowac ul. Raciborska 48

ADRES  BUDOWY : Pogrzebień ul. Jasna, działki nr: 91, 92, 152/77 km. 3 obręb Pogrzebień

1 .  PODSTAWA   OPRACOWANIA

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000,

- Pomiary inwentaryzacyjne – wysokościowe profilu podłużnego,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999  r., Nr 43, poz. 430).

2 .   PRZEZNACZENIE I FUNKCJA OBIEKTU

Projektowana do przebudowy droga gminna ul. Jasna w Pogrzebieniu   ze względu na cechy funkcjonalne jest zaliczana do klasy dróg dojazdowych, oznaczona symbolem „D” i jest przeznaczona do obsługi przyległego zagospodarowania terenu (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). Droga na przedłużeniu stanowi  drogę do upraw polowych. Początek drogi znajduje się na skrzyżowaniu z drogą wyższej kategorii i klasy – drogą powiatową ul. Pamiątki.

Przyjęte parametry techniczne drogi dostosowane są do bieżących i przyszłych potrzeb tj. przewidywanego ruchu o małym natężeniu (kategoria ruchu KR1) i niewielkich prędkościach v-30 km/godz. Przedmiotowa droga posiada jezdnię jednopasową dwukierunkową. Przy projektowaniu wykorzystano w maksymalnym stopniu istniejący pas drogowy (działki nr 91, 92, 152/77), dostosowano ukształtowanie drogi w planie i profilu do konfiguracji terenu (krajobrazu) i otaczającej zabudowy.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Przedmiotowa droga gminna będąca przedmiotem opracowania położona jest na działkach nr 91, 92, 152/77 km. 3 obręb Pogrzebień.

### Droga gruntowa o szerokości w liniach rozgraniczających 5 m posiada pas jezdni   utwardzony żużlem i łupkiem przepalonym. Odwodnienie powierzchniowe po terenie.

- OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Przebieg projektowanej przebudowy przedstawiony jest na planie sytuacyjnym w skali 1:1000 i składa się z następujących odcinków:

- Istniejący zjazd z drogi powiatowej długości 3,0 m o nawierzchni z kostki betonowej,

- odcinek do km 0+081 m  przekrój drogowy o spadku poprzecznym jednostronnym, jezdnia szerokości 3,5 m,

- odcinek od km 0+081 do 0+160  przekrój drogowy o spadku poprzecznym dwustronnym, jezdnia szerokości 3,5 m.

Oś drogi zaprojektowano po starym śladzie co pozwoli wpisać drogę  w istniejące linie rozgraniczające.

Dla przedmiotowej drogi opracowano profil podłużny stanowiący podstawę do rozwiązań wysokościowych. Niweletę jezdni w spadkach podłużnych dostosowano do istniejącego terenu. Spadki te kształtują się w granicach 0,96 do 1,9 % co przy pochyleniu poprzecznym jezdni w wysokości 2% gwarantuje sprawne odwodnienie jezdni.

Konstrukcję nawierzchni wyznaczono na podstawie załącznika Nr 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 199 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie przyjmując:

- kategorię ruchu                   KR1 (ruch lekki)

- grupę nośności podłoża      G2 (warunki wodne przeciętne, grunty wątpliwe)

Konstrukcja  przedstawia się następująco:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego grubości 20 cm,

- podsypka piaskowa grubości 10 cm.

Na projektowanym odcinku drogi w km 0+145 założono reper roboczy z wysokością umowną 296,0 m (w okładzie lokalnym). Reper założono po lewej stronie drogi na betonowym szczudle słupa elektrycznego.

5 .   ODWODNIENIE

Niweletę  jezdni w spadkach podłużnych dostosowano do istniejącego przebiegu terenu zgodnego ze spływem wód opadowych.

Do km 0+081 projektuje się przekrój drogowy o spadku poprzecznym jednostronnym - prawostronnym. Pochylenie poprzeczne jezdni w wysokości 2,0% gwarantuje sprawne odwodnienie jezdni i ujęcie wód opadowych poprzez projektowane korytka ściekowe prefabrykowane 50x50x15cm. Korytka ściekowe projektuje się zakończyć studzienką ściekową. Studzienka ściekowa podłączona przykanalikiem z PVC fi 200 mm z projektowaną studnią rewizyjną fi 1000 mm.

Na odcinku 0d km 0+081 do km 0+0160 projektuje się przekrój drogowy o spadku dwustronnym 2% z odprowadzeniem wody opadowej na przyległy teren

- WYMOGI JAKOŚCIOWE ROBÓT

Projektowane roboty winy być wykonywane zgodnie z dokumentacją, uzgodnieniami branżowymi, obowiązującymi normami, wytycznymi i katalogami a w szczególności:

  - PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

  - BN-74/8934-06 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z mas bitumicznych otaczanych na gorąco.

  - BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

  - BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

  - BN-80/6775-03 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.

  - BN-80/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu projektuje się ustawienie jednego znaku przy włączeniu do ul. Pamiątki

#### Tabela powierzchni i objętości robót ziemnych

| KM | Szerokość /m/ | Średnia szerokość /m/ | Odległość /m/ | Powierzchnia /m2/ | Głębokość korytowania /m/ | Średnia gł. Korytowania /m/ | Objętość rob. Ziemnych /m3/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 4,30 |  |  |  | 0,38 |  |  |
|  |  | 4,30 | 81,0 | 348,3 |  | 0,36 | 125,4 |
| 81,0 | 4,30 |  |  |  | 0,33 |  |  |
|  |  | 4,05 | 32,0 | 129,6 |  | 0,41 | 53,1 |
| 113,0 | 3,80 |  |  |  | 0,49 |  |  |
|  |  | 3,80 | 47,0 | 178,6 |  | 0,38 | 67,9 |
| 160,0 | 3,80 |  |  |  | 0,28 |  |  |
| RAZEM: |  |  | 160,0 | 656,5 |  |  | 246,4 |

Objętość robót ziemnych              246,4 m3