Egz. Nr ...........

# P R O J E K T

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ

UL. STRAŻACKIEJ W ŁAŃCACH – GMINA KORNOWAC

O DŁUGOŚCI 150 M

INWESTOR :  Gmina Kornowac, 44-285 Kornowac ul. Raciborska 48

ADRES  BUDOWY : Łańce ul. Strażacka, działka nr 84 km. 2 obręb Łańce

Autor projektu: Biuro Obsługi Budownictwa mgr inż. Józef Burda, 44-373 Wodzisław śl. ul. Matki Teresy z Kalkuty 20

Wodzisław Śl., czerwiec 2006 r.

2

# P R O J E K T

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ

UL. STRAŻACKIEJ W ŁAŃCACH

O DŁUGOŚCI 150 M

INWESTOR :  Gmina Kornowac, 44-285 Kornowac ul. Raciborska 48

ADRES  BUDOWY : Łańce ul. Strażacka

Z A W A R T O Ś Ć     P R O J E K T U :

## Strona  tytułowa

- Zawartość opracowania

- Opis techniczny

## Wykaz właścicieli i władających

## Mapa orientacyjna w skali 1:10000

- Plan sytuacyjny w skali 1:1000

- Profil podłużny w skali 1:1000/100

## Przekrój typowy w skali 1:50

3

OPIS  TECHNICZNY

do  projektu przebudowy ul. Strażackiej w Łańcach

INWESTOR :  Gmina Kornowac, 44-285 Kornowac ul. Raciborska 48

ADRES  BUDOWY : Łańce ul. Strażacka

1 .  PODSTAWA   OPRACOWANIA

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000,

- Pomiary inwentaryzacyjne – wysokościowe profilu podłużnego,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999  r., Nr 43, poz. 430).

2 .   PRZEZNACZENIE I FUNKCJA OBIEKTU

Projektowana do przebudowy droga gminna ul. Strażacka w Łańcach   ze względu na cechy funkcjonalne jest zaliczana do klasy dróg dojazdowych, oznaczona symbolem „D” i jest przeznaczona do obsługi przyległego zagospodarowania terenu (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). Droga na przedłużeniu stanowi  drogę transportu rolnego oraz stanowi dojazd do sołectwa Pstrążna gminy Lyski. Początek drogi znajduje się obok budynko Straży pożarnej w Łańcach.

Przyjęte parametry techniczne drogi dostosowane są do bieżących i przyszłych potrzeb tj. przewidywanego ruchu o małym natężeniu (kategoria ruchu KR1) i niewielkich prędkościach v-30 km/godz. Przedmiotowa droga posiada jezdnię jednopasową dwukierunkową. Przy projektowaniu wykorzystano w maksymalnym stopniu istniejący pas drogowy (działka nr 84), dostosowano ukształtowanie drogi w planie i profilu do konfiguracji terenu (krajobrazu) i otaczającej zabudowy.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Przedmiotowa kontynuacja  drogi gminnej ul. Strażackiej będąca przedmiotem opracowania położona jest na części działki nr 84 km. 2 obręb Łańce.

### Droga gruntowa  posiada pas jezdni fragmentarycznie  utwardzony żużlem i łupkiem przepalonym. Odwodnienie powierzchniowe po terenie.

- OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Przebieg projektowanej przebudowy przedstawiony jest na planie sytuacyjnym w skali 1:1000, posiada przekrój drogowy o spadku dwustronnym, jezdnia szerokości 400 cm.

Oś drogi zaprojektowano po starym śladzie co pozwoli wpisać drogę  w istniejące linie rozgraniczające.

Dla przedmiotowej drogi opracowano profil podłużny stanowiący podstawę do rozwiązań wysokościowych. Niweletę jezdni w spadkach podłużnych dostosowano do istniejącego terenu. Spadek ten wynosi 1,59 % co przy pochyleniu obustronnym  jezdni w wysokości 2% gwarantuje sprawne odwodnienie jezdni.

Konstrukcję nawierzchni drogi wyznaczono na podstawie załącznika Nr 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 199 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie przyjmując:

- kategorię ruchu                   KR1 (ruch lekki)

- grupę nośności podłoża      G2 (warunki wodne przeciętne, grunty wątpliwe)

Konstrukcja  przedstawia się następująco:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego grubości 20 cm,

- podsypka piaskowa grubości 10 cm.

Na cokole budynku straży pożarnej założono reper roboczy z wysokością umowną 275,0 m (w okładzie lokalnym). Reper założono po prawej stronie drogi i oznaczono na planie sytuacyjnym.

5 .   ODWODNIENIE

Niweletę  jezdni w spadkach podłużnych dostosowano do istniejącego przebiegu terenu zgodnego ze spływem wód opadowych. Pochylenie obustronne jezdni w wysokości 2,0% gwarantuje sprawne odwodnienie jezdni na przyległy teren.

- WYMOGI JAKOŚCIOWE ROBÓT

Projektowane roboty winy być wykonywane zgodnie z dokumentacją, uzgodnieniami branżowymi, obowiązującymi normami, wytycznymi i katalogami a w szczególności:

  - PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

  - BN-74/8934-06 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z mas bitumicznych otaczanych na gorąco.

  - BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

  - BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

  - BN-80/6775-03 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.

  - BN-80/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

#### Tabela powierzchni i objętości robót ziemnych

| KM | Szerokość /m/ | Średnia szerokość /m/ | Odległość /m/ | Powierzchnia /m2/ | Głębokość korytowania /m/ | Średnia gł. Korytowania /m/ | Objętość rob. Ziemnych /m3/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 4,3 |  |  |  | 0,38 |  |  |
|  |  | 4,3 | 21,0 | 90,3 |  | 0,33 | 29,8 |
| 21,0 | 4,3 |  |  |  | 0,28 |  |  |
|  |  | 4,3 | 41,0 | 176,3 |  | 0,21 | 37,0 |
| 62,0 | 4,3 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  | 4,3 | 36,0 | 154,8 |  | 0,17 | 26,3 |
| 98,00 | 4,3 |  |  |  | 0,19 |  |  |
|  |  | 4,3 | 40,0 | 172,0 |  | 0,27 | 46,4 |
| 138,0 | 4,3 |  |  |  | 0,35 |  |  |
|  |  | 4,3 | 12,0 | 51,6 |  | 0,34 | 17,5 |
| 150,0 | 4,3 |  |  |  | 0,33 |  |  |
| RAZEM: |  |  | 150,0 | 645,0 |  |  | 157,0 |

Objętość robót ziemnych                 157,0 m3