# CZĘŚĆ   OPISOWA

do projektu techniczno – wykonawczego przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kornowacu

- Dane ogólne :

| ## Inwestor | - | Urząd Gminy w Kornowac |
| --- | --- | --- |
| Projektant | - | inż. Augustyn Konieczny upr. bud. 1966/52/Kt 44 – 240 Żory, ul. Rybnicka 50 |
| Podstawa opracowania | - | Umowa z Urzędem Gminy |
| Lokalizacja | - | Projektowana do modernizacji i odbudowy droga dojazdowa do gruntów rolnych jest drogą boczną ul. Kolonia Kornowacka w kierunku ul. Starowiejskiej. Szczegółowa lokalizacja wykazana jest na mapie orientacyjnej 1: 10 000 i mapie sytuacyjno – wysokościowej 1: 1 000 |

2.  Podkłady mapowe i pomiary geodezyjne

Mapę zasadniczą sytuacyjno-wysokościową w skali 1: 1 000  uzyskano z  Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Bezpośrednich pomiarów geodezyjnych nie wykonywano.

3. Opis projektowanych robót

Modernizowana i odbudowywana droga dojazdowa do gruntów rolnych prowadzona jest po istniejącej trasie drogi

Parametry drogi:

Odcinek w km 0 + 000 – 0 + 290

| - długość |  | 290 mb |
| --- | --- | --- |
| - szerokość pasa jezdni |  | 2,80 m |
| - spadek poprzeczny jednostronny |  | 2 % |
| - spadek podłużny drogi zmienny w granicach |  | 1,4 – 16,9 % |

Odcinek w km 0 + 290 – 1 + 030

| - długość |  | 740 mb |
| --- | --- | --- |
| - szerokość pasa jezdni |  | 2,6 m |
| - spadek poprzeczny jednostronny |  | 2 % |
| - spadek podłużny drogi zmienny w granicach |  | 0,0 – 10,3 % |

Zakres projektowanej modernizacji i odbudowy drogi obejmuje :

Odcinek w km 0 + 000 – 0 + 290

- Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni

- Wykonanie podbudowy warstwy górnej z tłucznia kamiennego sortowanego 31,5 – 63 mm i klińca kamiennego 4 – 31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm szerokości 3,0 m

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej – mieszanka mineralno – bitumiczna warstwa ścieralna grubości 4 cm szerokości 2,80 m

- Obsypanie poboczy tłuczniem kamiennym szerokości po 0,1m obustronne grubości 5 cm

- Ułożenie obrzeży jednostronnie na długości 100 mb w km 0 + 000 – 0 + 100

- Ułożenie ścieków ulicznych trójkątnych na podsypce cementowo – piaskowej na długości 100 mb w km 0 + 000 – 0 + 100

- Ułożenie korytek typowych typ RF – STP 100 w poprzek jezdni długości 3,0 m w km 0 + 000

- Wykonanie dwóch studzienek ściekowych ø 500

- Wykonanie studni rewizyjnej (zbiorczej) ø 1 000

- Wykonanie rurociągu odpływowego ø 315 długości 15 m

- Oczyszczenie z namułu przepustu drogowego w ul. Kolonia Kornowacka

Odcinek w km 0 + 290 – 1 + 030

- Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni drogi

- Wykonanie nawierzchni warstwy górnej z tłucznia kamiennego sortowanego 31,5 – 63 mm i klinca kamiennego 4 – 31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm szerokości 2,80 m

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej – mieszanka mineralno – bitumiczna warstwa ścieralna grubości 4 cm szerokości 2,60 m

- Obsypanie poboczy tłuczniem kamiennym szerokości po 0,1m obustronne grubości 5 cm

4. Technologia wykonawstwa robót

Odcinek w km 0 + 000 – 0 + 290

Przed przystąpieniem do wykonawstwa robót należy wytyczyć trasę drogi w granicach istniejącego pasa drogowego.

Istniejącą nawierzchnię wyprofilować i zagęścić z wykorzystaniem jako podbudowy warstwy dolnej. Zabudować obrzeża z jednej strony drogi oraz ścieki uliczne trójkątne po przeciwnej stronie jezdni na długości 100 mb w km 0 + 000 – 0 + 100. Wykonać 2 studzienki ściekowe ø 500 oraz studzienkę rewizyjną (zbiorczą) ø 1 000 z rurociągiem odpływowym ø 315.

Ułożyć warstwę górną podbudowy grub. 20 cm z tłucznia kamiennego zaklinowaniem klińcem kamiennym zagęszczeniem walcem statycznym 15 t o szerokości 3,0 m i uformować ze spadkiem jednostronnym I = 2 %.

Na zagęszczonej podbudowie z tłucznia kamiennego należy wykonać warstwę asfaltową z mieszanki mineralno – bitumicznej ścieralną grubości 4 cm o szerokości pasa 2,80 m. Obsypać obrzeża tłuczniem kamiennym szerokości 0,1 m obustronne grubości 5 cm.

Odcinek w km 0 + 290 – 1 + 030

Przed przystąpieniem do wykonawstwa nawierzchni drogi należy wytyczyć pas jezdni szerokości 2,8 m w granicach działki drogowej.

Istniejącą nawierzchnię należy uformować i zagęścić z wykorzystaniem jako podbudowy warstwy dolnej. Warstwę górną podbudowy grub. 20 cm szerokości 2,8 m należy wykonać z tłucznia kamiennego z zaklinowaniem klińcem kamiennym i uformować ze spadkiem jednostronnym I = 2 % w kierunku naturalnego skłonu terenu.

Na zagęszczonej podbudowie z tłucznia kamiennego należy wykonać warstwę asfaltową z mieszanki mineralno – bitumicznej ścieralną grubości 4 cm o szerokości pasa 2,60 m

Obsypanie poboczy asfaltowych tłuczniem kamiennym szerokości po 0,1 m obustronne grubości 5 cm.

5. Uzgodnienia

Z uwagi na projektowaną modernizację nawierzchni po istniejącej trasie drogi gruntowej odstąpiono od dokonania uzgodnień z użytkownikami urządzeń podziemnych.

Ewentualne urządzenia podziemne mogące znajdować się w pasie drogi nie będą kolidować z planowanym zakresem robót.

6. Finansowanie

Odcinek drogi w km 0 + 000 – 1 + 000 długości 1 000 m planowany jest do współfinansowania z F.O.G.R., natomiast odcinek drogi długości 30 mb                             w km 1 + 000 – 1 + 030 finansowany będzie w całości ze środków Gminy..