Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Kornowac –

Aktualizacja

Plan

Rgospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Kornowac

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Rady Gminy Kornowac

z dnia

Projekt pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Kornowac”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kornowac, styczeń 2016

Wykonawcy:

- Łukasz Polakowski - prowadzący

- Piotr Kukla

- Adam Motyl

- Łukasz Rajek

- Szymon Liszka

Współpraca ze strony Urzędu Gminy Kornowac:

- Hanna Apacka

Spis treści

1.	Podstawy formalne opracowania	11

2.	Polityka energetyczna na szczeblu międzynarodowym	14

2.1	Polityka UE oraz świata	14

2.2	Dyrektywy Unii Europejskiej	15

2.3	Dokumenty związane z gospodarką niskoemisyjną	16

2.4	Cel i zakres opracowania	25

3.	Charakterystyka społeczno-gospodarcza Gminy Kornowac	27

3.1.1	Lokalizacja	27

3.1.2	Warunki naturalne	29

3.1.3	Sytuacja społeczno-gospodarcza	29

3.1.4	Ogólna charakterystyka infrastruktury budowlanej	36

4.	Charakterystyka nośników energetycznych zużywanych na terenie gminy Kornowac	45

4.1	Opis ogólny systemów energetycznych gminy	45

4.1.1	System ciepłowniczy	46

4.1.2	System gazowniczy	47

4.1.3	System elektroenergetyczny	52

4.2	Pozostałe nośniki energii	56

4.3	System transportowy	56

5.	Stan środowiska na obszarze gminy	59

5.1	Charakterystyka głównych zanieczyszczeń atmosferycznych	59

5.2	Ocena stanu atmosfery na terenie województwa oraz Gminy Kornowac	61

5.3	Emisja substancji szkodliwych i dwutlenku węgla na terenie Gminy Kornowac	71

6.	Metodologia opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej	84

6.1	Struktura PGN	84

6.2	Metodyka	87

6.3	Informacje od przedsiębiorstw energetycznych	88

6.4	Ankietyzacja obiektów	89

6.5	Pozostałe źródła danych	90

7.	Inwentaryzacja emisji CO2	91

7.1	Podstawowe założenia	91

7.2	Charakterystyka głównych sektorów odbiorców energii	93

7.2.1	Obiekty użyteczności publicznej	93

7.2.2	Obiekty mieszkalne	96

7.2.3	Handel, usługi, przedsiębiorstwa	99

7.2.4	Oświetlenie uliczne	102

7.2.5	Transport	102

7.3	Bazowa inwentaryzacja emisji CO2 - rok 2013	104

7.4	Inwentaryzacja emisji – prognoza na rok 2020	109

7.5	Inwentaryzacja emisji – podsumowanie	113

8.	Plan gospodarki niskoemisyjnej	117

8.1	Wizja i cele strategiczne	117

8.2	Cele szczegółowe	118

8.3	Obszary interwencji / problemowe	123

8.4	Projekt działań	124

8.5	Analiza potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych. Identyfikacja możliwych do wdrożenia przedsięwzięć wraz z ich opisem i analizą społeczno-ekonomiczną.	127

8.6	Wskaźniki ekonomiczne przedsięwzięć	139

8.7	Efekt energetyczny i ekologiczny	141

9.	Realizacja planu	142

9.1	Harmonogram działań	143

9.2	Finansowanie przedsięwzięć	143

9.3	System monitoringu i oceny - wytyczne	151

9.4	Struktury organizacyjne	156

9.5	Analiza strategiczna realizacji planu	157

Podsumowanie / streszczenie	163

Spis rysunków

Rysunek 3-1 Lokalizacja Gminy Kornowac na tle powiatu raciborskiego	19

Rysunek 3-2 Mapa Gminy Kornowac	20

Rysunek 3-3 Liczba ludności w Gminie Kornowac w latach 2001 – 2013	22

Rysunek 3-4 Prognoza demograficzna dla gminy Kornowac	24

Rysunek 3-5 Udział liczby poszczególnych grup wg klasyfikacji PKD 2007	27

Rysunek 3-6 Użytkowanie gruntów na terenie Gminy Kornowac	28

Rysunek 3-7 Mapa stref klimatycznych Polski i minimalne temperatury zewnętrzne	29

Rysunek 3-8 Przeciętne roczne zapotrzebowanie energii na ogrzewanie w budownictwie mieszkaniowym w kWh/m2 powierzchni użytkowej	30

Rysunek 3-9 Struktura wiekowa budynków wg liczby mieszkań w Gminie Kornowac	34

Rysunek 3-10 Udział liczby mieszkań z piecami w poszczególnych grupach wiekowych budynków	35

Rysunek 4-1 Schemat funkcjonowania oddziałów PSG w Polsce	40

Rysunek 4-2 Schemat sieci gazowej GAZ-SYSTEM na terenie Gminy Kornowac	40

Rysunek 4-3 Struktura zużycia gazu ziemnego w całkowitym zużyciu w poszczególnych grupach odbiorców w 2013 roku	42

Rysunek 4-4 Dynamika zmian zużycia gazu ziemnego w latach 2010 -2013	43

Rysunek 4-5 Dynamika zmian liczby odbiorców w latach 2010 -2013	43

Rysunek 4-6 Zasięg terytorialny spółek zajmujących się dystrybucją energią elektryczną	44

Rysunek 4-7 Dynamika sprzedaży energii elektrycznej w latach 2010 - 2013	47

Rysunek 5-1 Obszary przekroczeń dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego – kryterium ochrona zdrowia	55

Rysunek 5-2 Obszary przekroczeń średnich stężeń rocznych pyłu zawieszonego PM10 - kryterium ochrona zdrowia ludzi	56

Rysunek 5-3 Obszary przekroczeń średnich stężeń rocznych pyłu PM2.5 - kryterium ochrona zdrowia ludzi	57

Rysunek 5-4 Obszary przekroczeń średnich stężeń rocznych benzo(a)pirenu - kryterium ochrona zdrowia ludzi	58

Rysunek 5-5 Strefy w województwie śląskim, dla których dokonano ocenę jakości powietrza	59

Rysunek 5-6 Średnie roczne stężenia pyłu PM2.5 w latach 2010 - 2013	60

Rysunek 5-7 Stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego pyłu PM10 w latach 2009 - 2013	61

Rysunek 5-8 Widok panelu głównego aplikacji do szacowania emisji ze środków transportu	64

Rysunek 5-9 Roczna emisja wybranych substancji szkodliwych do atmosfery ze środków transportu na terenie Gminy Kornowac w 2013r.	70

Rysunek 5-10 Udział rodzajów źródeł emisji w całkowitej emisji poszczególnych zanieczyszczeń do atmosfery w Gminie Kornowac w 2013 roku	73

Rysunek 5-11 Udział emisji zastępczej z poszczególnych źródeł emisji w całkowitej emisji substancji szkodliwych przeliczonych na emisję równoważną SO2 w Kornowacu w 2013 roku	74

Rysunek 6-1 Poszczególne procesy związane z implementacją SEAP/PGN	76

Rysunek 6-2 Zakres Ustawy – Prawo Energetyczne dotyczący planowania energetycznego w gminie	79

Rysunek 7-1 Udział poszczególnych nośników energii wykorzystywanych w sektorze użyteczności publicznej	86

Rysunek 7-2 Udział emisji CO2 z nośników energii wykorzystywanych w sektorze użyteczności publicznej	87

Rysunek 7-3 Udział poszczególnych nośników energii wykorzystywanych w sektorze mieszkalnictwa	89

Rysunek 7-4 Udział emisji CO2 z nośników energii wykorzystywanych w sektorze mieszkalnictwa	90

Rysunek 7-5 Udział poszczególnych nośników energii wykorzystywanych w sektorze handel, usługi przedsiębiorstwa	92

Rysunek 7-6 Udział emisji CO2 z nośników energii wykorzystywanych w sektorze handel, usługi, przedsiębiorstwa	93

Rysunek 7-7 Udział poszczególnych nośników energii wykorzystywanych w sektorze transportowym	95

Rysunek 7-8 Udział emisji CO2 z nośników energii wykorzystywanych w sektorze transportu	96

Rysunek 7-9 Udział poszczególnych grup odbiorców w całkowitym zużyciu energii końcowej w roku 2013	98

Rysunek 7-10 Udział poszczególnych nośników energii w bilansie energetycznym	99

Rysunek 7-11 Udział poszczególnych grup odbiorców w całkowitej emisji CO2 w roku 2011	100

Rysunek 7-12 Udział poszczególnych nośników energii i paliw w całkowitej emisji CO2 w roku 2013	101

Rysunek 7-13 Udział poszczególnych grup odbiorców w całkowitym zużyciu energii końcowej w roku 2020	104

Rysunek 7-14 Udział poszczególnych grup odbiorców w całkowitej emisji CO2 w roku 2020	105

Rysunek 7-15 Porównanie udziału poszczególnych grup odbiorców w całkowitym zużyciu energii końcowej w latach 2013 i 2020	107

Rysunek 7-16 Porównanie udziału poszczególnych grup odbiorców w całkowitej emisji CO2 związanej ze zużyciem energii w latach 2013 i 2020	108

Alfabetyczny wykaz skrótów

ARE – Agencja Rozwoju Energetyki

BAU – biznes jak zwykle (business as usual)

B(a)P – benzo(a)piren

B/P – gaz rozprężony

BDL – Bank Danych Lokalnych

c.o. – centralne ogrzewanie

c.w.u. – ciepła woda użytkowa

C6H6 – benzen

CBDP – Centralna Baza Danych Przestrzennych

CH4 - metan

CHP – Cooling, Heating and Power

CO – tlenek węgla

CO2 – dwutlenek węgla

COP3 – trzecia konferencja klimatyczna

DGC – wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego

EEAP - Drugi Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej

Er – emisja ekwiwalentna

GDDKiA - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

GIS – System Zielonych Inwestycji (program NFOŚiGW)

GHG (EGC) – gazy cieplarniane

GJ – jednostka ciepła (gigadżul)

GPZ – Główny Punkt Zasilania

GUS – Główny Urząd Statystyczny

ha – powierzchnia w hektarach

HC, - węglowodory

HCal - węglowodory alifatyczne

HCar – węglowodory aromatyczne

INSPIRE - Infrastructure for Spatial Information in the European Community

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu)

KMP – Krajowa Polityka Miejska

KOBIZE – Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami

KPZK – Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030

kV – napięcie elektryczne (kilowolt)

kWh – zużycie energii (kilowatogodziny)

LCA - Ocena cyklu życia (Life Cycle Assessment)

LNG (ang. Liquefied Natural Gas) − gaz ziemny w postaci ciekłej o temp. poniżej -162 °C

LPG – gaz ciekły

MJ – jednostka ciepła (megadżul)

MWA - megawoltamper jest jednostką używaną do określania mocy znamionowej np. transformatorów energetycznych

MWe – moc elektryczna

MWh – zużycie energii (megawatogodziny)

MWt – moc cieplna

Nm3 - normalnych metrach sześciennych na godzinę (Nm3/h)

NPV – wartość bieżąca netto inwestycji

N2O – podtlenek azotu

NOx – tlenki azotu

NSP2002 – Narodowy Spis Powszechny 2002

OZE – Odnawialne Źródło Energii

Pb – ołów

PDK – plan działań krótkookresowych

PGE – Polska Grupa Energetyczna

PGN – plan gospodarki niskoemisyjnej

PGNiG SA– Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

PM10, PM2.5 – pył zawieszony o średnicy odpowiednio 10 i 2,5 m

POIŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

PONE – Program Ograniczenia Niskiej Emisji

PolSeFF – program dofinansowujący przedsięwzięcia energooszczędne realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa (www.polseff.org)

POP – program ochrony powietrza

PSE – Polskie Sieci Energetyczne

PWiK – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

PWP – Projekt Wspierania Przedsiębiorczości

RPO – Regionalny Program Operacyjny

SEAP – plan działań na rzecz zrównoważonej energii

SIT – System Informacji o Terenie

SN – średnie napięcie

SPBT – prosty okres zwrotu inwestycji

SO2 – dwutlenek siarki

SOJP - Systemu Oceny Jakości Powietrza

SOx – tlenki siarki

TSP – pył ogółem

UE – Unia Europejska

UNFCCC - ramowa Konwencja Klimatyczna UNFCCC

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WIOŚ - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

WPF – wieloletni plan finansowy

# Podstawy formalne opracowania

Podstawą formalną opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Kornowac" jest Umowa zawarta pomiędzy Gminą Kornowac oraz Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach.

Niniejsze opracowanie zawiera:

  - charakterystykę stanu istniejącego,

  - identyfikację obszarów problemowych,

  - metodologię opracowania Planu,

  - cele strategiczne i szczegółowe,

  - ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian w zakresie inwentaryzacji zanieczyszczeń, gazów cieplarnianych,

  - plan gospodarki niskoemisyjnej - plan przedsięwzięć,

  - opis realizacji działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych oraz monitorowanie efektów.

Niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja wydana jest w stanie kompletnym ze względu na cel oznaczony w umowie.

W trakcie tworzenia niniejszego Planu przeanalizowano następujące dokumenty:

I. Dokumenty krajowe:

  - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 
z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 
z 2013 r.. poz. 1232 z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.. poz. 647 z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.. poz. 1059 
z późn. zm.) oraz rozporządzenia do Ustawy aktualne na dzień podpisania umowy.

  - Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej.

  - Poradnik "Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)".

  - Drugi Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej (EEAP).

  - Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

  - „Polityka Energetyczna Państwa do 2030 roku” zawierająca długoterminową strategię rozwoju sektora energetycznego, prognozę zapotrzebowania na paliwa i energię oraz program działań do 2012 roku. "Polityka" określa 6 podstawowych kierunków rozwoju naszej energetyki - oprócz poprawy efektywności energetycznej jest to między innymi wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii. Przyjęty dokument zakłada również rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii. Zakłada też ograniczenie wpływu energetyki na środowisko.

  - „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” (przyjęta przez Sejm 23 sierpnia 2001 roku) zakładająca wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5% w 2010 r. i do 14% w 2020 r., w strukturze zużycia nośników pierwotnych. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) ułatwi przede wszystkim osiągnięcie założonych w polityce ekologicznej celów w zakresie obniżenia emisji zanieczyszczeń odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne oraz zanieczyszczeń powietrza.

  - Polityka Klimatyczna Polski” (przyjęta przez Radę Ministrów w listopadzie 2003r.) zawierająca strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020. Dokument ten określa między innymi cele i priorytety polityki klimatycznej Polski.

  - Projekt Krajowej Polityki Miejskiej - mająca na celu wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców będzie podstawowym celem Krajowej Polityki Miejskiej (KPM). Wszystkie miasta mają być dobrym miejscem do życia. 
z dostępem do wysokiej jakości usług z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, transportu, kultury, administracji publicznej, itp.

  - Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016

  - Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 - Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030). Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia: konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.

I. Dokumenty lokalne

  - "Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu", Katowice 2010r. Załącznik do uchwały Nr III/52/15/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 czerwca 2010 r.,

  - „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kornowac na lata 2004 – 2015”,

  - "Program Ochrony Środowiska dla powiatu raciborskiego na lata 2004 – 2015”,

  - Obowiązujące Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kornowac,

  - „Plan Odnowy Miejscowości Kornowac”,

  - „Plan Odnowy Miejscowości Pogrzebień”,

  - „Plan Odnowy Miejscowości Łańce”,

  - „Plan Odnowy Miejscowości Rzuchów”,

  - „Plan Odnowy Miejscowości Kobyla”,

  - „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kornowac”,

  - „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kornowac na lata 2004 – 2015”.

# Polityka energetyczna na szczeblu międzynarodowym

## Polityka UE oraz świata

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jest przedmiotem porozumień międzynarodowych. Ramowa Konwencja Klimatyczna UNFCCC, ratyfikowana przez 192 państwa, stanowi podstawę prac nad światową redukcją emisji gazów cieplarnianych. Pierwsze szczegółowe uzgodnienia są wynikiem trzeciej konferencji stron (COP3) w 1997r. w Kioto. Na mocy postanowień Protokołu z Kioto kraje, które zdecydowały się na jego ratyfikację, zobowiązują się do redukcji emisji gazów cieplarnianych średnio o 5,2% do 2012 r. Ograniczenie wzrostu temperatury o 2–30C wymaga jednak stabilizacji stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze (w przeliczeniu na CO2) na poziomie 450–550 ppm. Oznacza to potrzebę znacznie większego ograniczenia emisji. Od 2020 r. globalna emisja powinna spadać w tempie 1–5% rocznie, tak aby w 2050 r. osiągnąć poziom o 25–70% niższy niż obecnie. Ponieważ sektor energetyczny odpowiada za największą ilość emitowanych przez człowieka do atmosfery gazów cieplarnianych (GHG), w tym obszarze musimy intensywnie ograniczać emisję CO2. Takie ograniczenie można osiągnąć poprzez: poprawę efektywności energetycznej, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii oraz czystych technologii energetycznych w bilansie energetycznym i ograniczenie bezpośredniej emisji z sektorów przemysłu emitujących najwięcej CO2 (w tym energetyki). Rozwiązania w zakresie poprawy efektywności energetycznej, czyli ograniczenia zapotrzebowania na energię są często najtańszym sposobem osiągnięcia tego celu.

Z końcem 2006 roku Unia Europejska zobowiązała się do ograniczenia zużycia energii o 20% w stosunku do prognozy na rok 2020. Dla osiągnięcia tego ambitnego celu podejmowanych jest szereg działań w zakresie szeroko rozumianej promocji efektywności energetycznej. Działania te wymagają zaangażowania społeczeństwa, decydentów i polityków oraz wszystkich podmiotów działających na rynku. Edukacja, kampanie informacyjne, wsparcie dla rozwoju efektywnych energetycznie technologii, standaryzacja i przepisy dotyczące minimalnych wymagań efektywnościowych i etykietowania, „Zielone zamówienia publiczne” to tylko niektóre z tych działań.

Potrzeba wzmocnienia europejskiej polityki w zakresie racjonalizacji zużycia energii została mocno wyartykułowana w wydanej w 2000 r. „Zielonej Księdze w kierunku europejskiej strategii na rzecz zabezpieczenia dostaw energii”. Natomiast w 2005 r. elementy tej polityki zostały zebrane w „Zielonej Księdze w sprawie racjonalizacji zużycia energii czyli jak uzyskać więcej mniejszym nakładem środków”.

W dokumencie tym wskazano potencjał ograniczenia zużycia energii do 2020 roku. Wykazano, że korzyści to nie tylko ograniczenie zużycia energii i oszczędności z tego wynikające, ale również poprawa konkurencyjności, a co za tym idzie zwiększenie zatrudnienia, realizacja strategii lizbońskiej. Energooszczędne urządzenia, usługi i technologie zyskują coraz większe znaczenie na całym świecie. Jeżeli Europa utrzyma swoją znaczącą pozycję w tej dziedzinie poprzez opracowywanie i wprowadzanie nowych, energooszczędnych technologii, to będzie to mocny atut handlowy.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej skupia się na wdrożeniu tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego. Założenia tego pakietu są następujące:

  - UE liderem i wzorem dla reszty świata w spawie ochrony klimatu ziemi – niedopuszczenia do większego niż 20C wzrostu średniej temperatury Ziemi,

  - Cele pakietu „3 x 20%” (redukcja gazów cieplarnianych, wzrost udziału OZE w zużyciu energii finalnej, wzrost efektywności energetycznej) współrealizują politykę energetyczną UE.

Cele szczegółowe pakietu klimatycznego:

  - zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych (EGC) o 20% w 2020 r. w stosunku do 1990r. przez każdy kraj członkowski,

  - zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) do 20% w 2020 r., w tym osiągnąć 10% udziału biopaliw,

  - zwiększyć efektywność energetyczną wykorzystania energii o 20% do roku 2020.

## Dyrektywy Unii Europejskiej

W poniższej tabeli zebrano wybrane europejskie regulacje dotyczące efektywności energetycznej, które stopniowo transponowane są do prawodawstwa państw członkowskich.

Tabela 2-1 Dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie efektywności energetycznej

| Dyrektywa | Cele i główne działania |
| --- | --- |
| Dyrektywa EC/2004/8 o promocji wysokosprawnej kogeneracji | Zwiększenie udziału skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (kogeneracji) Zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych Promocja wysokosprawnej kogeneracji i korzystne dla niej bodźce ekonomiczne (taryfy) |
| Dyrektywa 2003/87/WE ustanawiająca program handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty | Ustanowienie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty Promowanie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w sposób opłacalny i ekonomicznie efektywny |
| Dyrektywa 2002/91/WE o charakterystyce energetycznej budynków | Ustanowienie minimalnych wymagań energetycznych dla nowych i remontowanych budynków Certyfikacja energetyczna budynków Kontrola kotłów, systemów klimatyzacji i instalacji grzewczych |
| Dyrektywa 2005/32/WE Ecodesign o projektowaniu urządzeń powszechnie zużywających energię | Projektowanie i produkcja sprzętu i urządzeń powszechnego użytku o podwyższonej sprawności energetycznej Ustalanie wymagań sprawności energetycznej na podstawie kryterium minimalizacji kosztów w całym cyklu życia wyrobu (koszty cyklu życia obejmują koszty nabycia, posiadania i wycofania z eksploatacji) |
| Dyrektywa 2006/32/WE o efektywności energetycznej i serwisie energetycznym | Zmniejszenie od 2008 r. zużycia energii końcowej o 1%, czyli osiągnięcie 9% w 2016 r. Obowiązek stworzenia i okresowego uaktualniania Krajowego planu działań dla poprawy efektywności energetycznej |

## Dokumenty związane z gospodarką niskoemisyjną

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie dokumentów międzynarodowych, krajowych i regionalnych związanych z tematem gospodarki niskoemisyjnej.

Kontekst międzynarodowy i Unii Europejskiej

RIO+20 PN. „PRZYSZŁOŚĆ JAKĄ CHCEMY MIEĆ”

Konferencja Narodów Zjednoczonych, która odbyła się w dniach 20-22 czerwca 2012 w Rio de Janeiro w sprawie zrównoważonego rozwoju, przyjęła dokument końcowy pn. Przyszłość jaką chcemy mieć (ang. The future we want). Dokument ten zawiera deklaracje krajów uczestniczących w Konferencji do: - kontynuowania procesu realizacji celów zrównoważonego rozwoju, zapoczątkowanych na poprzednich konferencjach, wykorzystania koncepcji zielonej gospodarki jako narzędzia do osiągania zrównoważonego rozwoju, uwzględniając ważność przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do tych zmian, - opracowania strategii finansowania zrównoważonego rozwoju, - ustanowienia struktur służących sprostaniu wyzwaniom zrównoważonej konsumpcji i produkcji, - stosowania zasady równości płci, zaakcentowania potrzeby zaangażowania się społeczeństwa obywatelskiego, włączenia nauki w politykę oraz uwzględniania wagi dobrowolnych zobowiązań w obszarze zrównoważonego rozwoju.

RAMOWA KONWENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU

W ramach Konwencji, podpisanej w trakcie „Szczytu Ziemi” w 1992 r. w Rio de Janeiro wszystkie jej strony, m.in. Polska i Unia Europejska, zobowiązały się, do ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który zapobiegłby niebezpiecznej, antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny. Dla uniknięcia zagrożenia produkcji żywności i dla umożliwienia zrównoważonego rozwoju ekonomicznego poziom taki powinien być osiągnięty w okresie wystarczającym do naturalnej adaptacji ekosystemów do zmian klimatu. Do Konwencji przyjęty został tzw. Protokół z Kioto z 1997 r., w którym strony Protokołu zobowiązały się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2012 r. o wynegocjowane wielkości, nie mniej niż 5% w stosunku do roku bazowego 1990 (UE o 8%, Polska o 6% w stosunku do 1988 r.). Aktualnie trwają negocjacje nowego protokołu lub zawarcia nowego porozumienia nt. dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

KONWENCJA W SPRAWIE TRANSGRANICZNEGO ZANIECZYSZCZANIA POWIETRZA NA DALEKIE ODLEGŁOŚCI (LRTAP)

Strony Konwencji postanowiły chronić człowieka i jego środowisko przed zanieczyszczaniem powietrza oraz dążyć do ograniczenia i tak dalece, jak to jest możliwe, do stopniowego zmniejszania i zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza, włączając w to transgraniczne zanieczyszczanie powietrza na dalekie odległości. Służyć temu mają ustalone zasady wymiany informacji, konsultacji, prowadzenia badań i monitoringu. Ponadto zobowiązują się rozwijać politykę i strategię, które będą służyć jako środki do zwalczania emisji zanieczyszczeń powietrza, biorąc pod uwagę podjęte już wysiłki w skali krajowej i międzynarodowej. Priorytetami konwencji do 2020 r. są: ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z punktu widzenia wpływu na zdrowie (szczególnie w zakres pyłów PM2,5), zwiększenie znaczenia monitoringu przy ocenie wywiązywania się państw z przyjętych zobowiązań w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza oraz zwiększenie znaczenia ocen zintegrowanych z punktu widzenia wpływu na ekosystemy. Do konwencji podpisano szereg protokołów: - Protokół w sprawie długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości w Europie, - Protokół dotyczący ograniczenia emisji siarki lub jej przepływów transgranicznych, - Protokół dotyczący kontroli emisji tlenków azotu lub ich transgranicznego przemieszczania, - Protokół w sprawie dalszego ograniczania emisji siarki, - Protokół dotyczący metali ciężkich, - Protokół w sprawie przeciwdziałania zakwaszaniu, eutrofizacji i ozonowi przyziemnemu (tzw. Protokół z Göteborga).

EUROPA 2020 – STRATEGIA NA RZECZ INTELIGENTNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU

Strategia Europa 2020 zatwierdzona została przez Radę Europejską 17 czerwca 2010 r. i obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety: - rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, - rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, - rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Wśród celów nadrzędnych Strategii jest osiągnięcie celów „20/20/20” (ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20%, a jeżeli warunki na to pozwolą o 30% w porównaniu z poziomami z 1990 r., uzyskanie 20% udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym zużyciu energii, uzyskanie 20% oszczędności energii do 2020 r. w stosunku do 1990 r.). Jednym z siedmiu najważniejszych inicjatyw wiodących jest Projekt przewodni: Europa efektywnie korzystająca z zasobów. Celem projektu jest wsparcie zmian w kierunku niskoemisyjnej i efektywniej korzystającej z zasobów gospodarki, uniezależnienie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów i energii, ograniczenie emisji CO2, zwiększenie konkurencyjności, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Państwa członkowskie UE mają w zakresie tego projektu: - stopniowo wycofywać dotacje szkodliwe dla środowiska, stosując wyjątki jedynie w przypadku osób w trudnej sytuacji społecznej, - stosować instrumenty rynkowe, takie jak zachęty fiskalne i zamówienia publiczne w celu zmiany metod produkcji i konsumpcji, - stworzyć inteligentne, zmodernizowane i w pełni wzajemnie połączone infrastruktury transportowe i energetyczne oraz korzystać w pełni z potencjału technologii ICT, - zapewnić skoordynowaną realizację projektów infrastrukturalnych w ramach sieci bazowej UE, które będą miały ogromne znaczenie dla efektywności całego systemu transportowego UE, - skierować uwagę na transport w miastach, które są źródłem dużego zagęszczenia ruchu i emisji zanieczyszczeń, - wykorzystywać przepisy, normy w zakresie efektywności energetycznej budynków i instrumenty rynkowe, takie jak podatki, dotacje i zamówienia publiczne w celu ograniczenia zużycia energii i zasobów, a także stosować fundusze strukturalne na potrzeby inwestycji w efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej i bardziej skuteczny recykling, - propagować instrumenty służące oszczędzaniu energii, które mogłyby podnieść efektywność sektorów energochłonnych.

REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Z DNIA 24 MAJA 2012 R. W SPRAWIE EUROPY EFEKTYWNIE KORZYSTAJĄCEJ Z ZASOBÓW

Rezolucja wzywa do realizacji działań w zakresie efektywności zasobowej Europy, zgodnie z ustaleniami Strategii Europa 2020 oraz jej projektu wiodącego, jak również opracowanego na tej podstawie Planu działań na rzecz zasobooszczędnej Europy zawartego w komunikacie Komisji

REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Z DNIA 15 MARCA 2012 R. W SPRAWIE PLANU DZIAŁANIA PROWADZĄCEGO DO PRZEJŚCIA NA KONKURENCYJNĄ GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ DO 2050 R.

Rezolucja wzywa do realizacji działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych określonych w Strategii Europa 2020, jak również w Mapie drogowej do niskoemisyjnej gospodarki do 2050 r. przedstawionej w Komunikacie Komisji Europejskiej, zgodnie z przyjętymi przez Radę Europejską celami redukcji emisji gazów cieplarnianych o 80% do 95% do 2050 r. w stosunku do 1990 r.

STRATEGIA UE ADAPTACJI DO ZMIANY KLIMATU

Strategia określa działania w celu poprawy odporności Europy na zmiany klimatu. Zwiększenie gotowości i zdolności do reagowania na skutki zmian klimatu na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, opracowanie spójnego podejścia i poprawa koordynacji działań.

VII OGÓLNY UNIJNY PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ŚRODOWISKA DO 2020 R. DOBRA JAKOŚĆ ŻYCIA Z UWZGLĘDNIENIEM OGRANICZEŃ NASZEJ PLANETY (7 EAP)

Celami priorytetowymi Programu są: - ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii, - przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną, - ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem presjami i zagrożeniami dla zdrowia i dobrostanu, - maksymalizacja korzyści płynących z prawodawstwa Unii w zakresie środowiska poprzez lepsze wdrażanie tego prawodawstwa, - doskonalenie bazy wiedzy i bazy dowodowej unijnej polityki w zakresie środowiska, - zabezpieczenie inwestycji na rzecz polityki w zakresie środowiska i klimatu oraz podjęcie kwestii ekologicznych efektów zewnętrznych, - lepsze uwzględnianie problematyki środowiska i większa spójność polityki, - wspieranie zrównoważonego charakteru miast Unii, - zwiększenie efektywności Unii w podejmowaniu międzynarodowych wyzwań związanych ze środowiskiem i klimatem.

ZRÓWNOWAŻONA EUROPA DLA LEPSZEGO ŚWIATA: STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU UE

Strategia ta przyjęta została przez Radę Europejską w Göteborgu w 2001 r. i zaktualizowana w 2006 r. Wiele dokumentów strategicznych UE aktualizowało i uściślało jej kierunki działań od czasu jej opracowania, jednak warto przytoczyć jej cele długoterminowe: - działania przekrojowe obejmujące wiele polityk, - ograniczenie zmian klimatycznych oraz wzrostu zużycia czystej energii, - uwzględnienia zagrożeń dla zdrowia publicznego, - bardziej odpowiedzialne zarządzanie zasobami przyrodniczymi, - usprawnienie systemu transportowego i zagospodarowania przestrzennego.

HORYZONT 2020 – PROGRAM RAMOWY W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I INNOWACJI

Program został przyjęty rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 11 grudnia 2013 r. Nadrzędnym celem programu jest zrównoważony wzrost. Program skupia się na następujących wyzwaniach: - zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan, - bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna, - bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia, - inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport, - działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami, - integracyjne, innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa.

Kontekst krajowy

DŁUGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU POLSKA 2030

„Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności” przyjęta została przez Radę Ministrów Uchwałą Nr 16 z dnia 5 lutego 2013 r. Wśród celów Strategia wymienia m.in.: wspieranie prorozwojowej alokacji zasobów w gospodarce, poprawę dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie konkurencyjności nauki, wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochronę i poprawę stanu środowiska, wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych, zwiększenie dostępności terytorialnej Polski poprzez utworzenie zrównoważonego, spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego i wzrost społecznego kapitału rozwoju. Wśród wskaźników Strategia wymienia m.in.: - energochłonność gospodarki, - udział energii ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii, - emisję CO2, - wskaźnik czystości wód, - wskaźnik odpadów nierecyklingowanych, - indeks liczebności pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego (FBI).

KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030

„Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” (KPZK 2030) przyjęta została przez Radę Ministrów Uchwałą Nr 239 z dnia 13 grudnia 2011 r. KPZK 2030 jest najważniejszym dokumentem dotyczącym ładu przestrzennego Polski. Jej celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia: konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie. Wybrane mierniki osiągania celów KPZK 2030 odnoszą się m.in. do jakości środowiska, w tym wód i powietrza oraz odpadów.

ŚREDNIOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU (ŚSRK) – STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020

„Strategia Rozwoju Kraju 2020” przyjęta została przez Radę Ministrów Uchwałą Nr 157 z dnia 25 września 2012 r. Cele rozwojowe obejmują m.in.: przejście od administracji do zarządzania rozwojem, wzmocnienie stabilności makroekonomicznej, wzrost wydajności gospodarki, zwiększenie innowacyjności gospodarki, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i środowiskowego, racjonalne gospodarowanie zasobami, poprawę efektywności energetycznej, zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii, poprawę stanu środowiska, adaptację do zmian klimatu, zwiększenie efektywności transportu, wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integrację przestrzenną dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych. Wybrane wskaźniki szczegółowe odnoszą się do poszczególnych celów, w tym do: - efektywności energetycznej, - udziału energii ze źródeł odnawialnych, - emisji gazów cieplarnianych, - ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, - wskaźnika czystości wód (%).

PROGRAMOWANIE PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 – UMOWA PARTNERSTWA

Umowa Partnerstwa została przyjęta przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku i zaakceptowana przez Komisję Europejską 23 maja 2014 r. Umowa Partnerstwa (UP) jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych (spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa). Instrumentem jej realizacji są krajowe i regionalne programy operacyjne. Wśród ustalonych celów tematycznych do wsparcia znajdują się m. in. następujące cele tematyczne: - (CT4) Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, - (CT5) Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, - (CT6) Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, - (CT7) Promowanie zrównoważonego transportu. Zalecenia dotyczące zrównoważonego rozwoju w zakresie zasad realizacji zadań horyzontalnych obejmujących: - modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych w kierunku bardziej efektywnych energetycznie, modernizację energetyczną budynków w przedsiębiorstwach, zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie, budowę, rozbudowę i modernizację instalacji OZE, zmianę systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii, zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii, w tym termomodernizacji budynków, wprowadzania systemów zarządzania energią, przeprowadzania audytów energetycznych (przemysłowych), - wprowadzenie efektywnego systemu ochrony przeciwpowodziowej i skutecznych mechanizmów implementacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym, - tworzenie odpowiednich systemów zagospodarowania wód opadowych, retencjonowanie wody i wykorzystywanie jej w okresach suchych, - prowadzenie szerokiego monitoringu środowiska oraz działań na rzecz ochrony gleb, - efektywne gospodarowanie zasobami wodnymi, czyli konieczność ograniczenia zrzutów nieoczyszczonych i niedostatecznie oczyszczonych ścieków, - zwiększenie efektywności gospodarowania odpadami, m.in. poprzez spełnienie wymogów unijnego acquis; rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów zapewniających pozyskanie odpadów nadających się do recyklingu; rozwój instalacji do sortowania selektywnie zebranych odpadów, instalacji do przetwarzania bioodpadów oraz instalacji do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii, - zahamowanie spadku różnorodności biologicznej, - prowadzenie rekultywacji terenów zdegradowanych, co pozwoli na zachowanie równowagi przyrodniczej oraz wyrównywania szkód w środowisku wynikających z procesów urbanizacji oraz realizacji inwestycji niezbędnych ze względów społeczno‐gospodarczych, - stworzenie spójnej infrastruktury transportowej; podnoszenie dostępności komunikacyjnej głównych miast Polski w zakresie wszystkich rodzajów transportu, w relacjach transgranicznych, - zastosowanie niskoemisyjnego transportu, - wzrost poziomu inwestycji w sektorze kolejowym, - usprawnienie infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz poprawa zdolności do magazynowania energii elektrycznej i gazu ziemnego.

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE I ŚRODOWISKO, PERSPEKTYWA DO 2020 R

„Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” (BEiŚ) przyjęta została przez Radę Ministrów Uchwałą Nr 58 z dnia 15 kwietnia 2014 r. i stanowi jedną z dziewięciu podstawowych strategii zintegrowanych łącząc zagadnienia rozwoju energetyki i środowiska. Celem głównym Strategii jest zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę. Cele szczegółowe zawierają: - zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska, - zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię, - poprawę stanu środowiska. Strategia określa kierunki działań obejmujące poprawę m. in. następujących wskaźników: - zużycia wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności, - efektywności energetycznej, - udziału energii ze źródeł odnawialnych, - poprawy jakości wód, - odsetka ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków, - poziomu recyklingu i ponownego użycia niektórych odpadów, - stopienia redukcji odpadów komunalnych, - liczba polskich technologii środowiskowych zweryfikowanych w ramach systemu ETV (Europejski System Weryfikacji Technologii Środowiskowych).

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU

Dokument „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” został opracowany zgodnie z art. 13-15 ustawy – Prawo energetyczne i przedstawia strategię państwa, mającą na celu opracowanie środków, które sprostają najważniejszym wyzwaniom stojącym przed polską energetyką, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i w perspektywie długoterminowej do 2030 roku. Długoterminową prognozę energetyczną wyznaczono w oparciu o scenariusze makroekonomicznego rozwoju kraju. Scenariusze różnią się m.in. prognozowaną dynamiką zmian zjawisk makroekonomicznych, która będzie miała bezpośrednie przełożenia na warunki rozwoju poszczególnych gmin. Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, zobowiązana jest do czynnego uczestniczenia w tworzeniu wspólnotowej polityki energetycznej, a także implementacji jej głównych celów w specyficznych warunkach krajowych, biorąc pod uwagę ochronę interesów odbiorców, posiadane zasoby energetyczne oraz uwarunkowania technologiczne wytwarzania i przesyłu energii. „Polityka” określa 6 podstawowych kierunków rozwoju polskiej energetyki: - Poprawa efektywności energetycznej, - Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, - Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej, - Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, - Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, - Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. Bezpieczeństwo energetyczne państwa ma być oparte na zasobach własnych - chodzi w szczególności o węgiel kamienny i brunatny, wykorzystywanych w czystych technologiach węglowych, co ma zapewnić uniezależnienie produkcji energii elektrycznej od surowców sprowadzanych. Kontynuowane będą również działania związane ze zróżnicowaniem dostaw paliw do Polski, a także ze zróżnicowaniem technologii produkcji. Wspierany ma być również rozwój technologii pozwalających na pozyskiwanie paliw płynnych i gazowych z surowców krajowych. Polityka zakłada także stworzenie stabilnych perspektyw dla inwestowania w infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną. Na operatorów sieciowych nałożony zostaje obowiązek opracowania planów rozwoju sieci, lokalizacji nowych mocy wytwórczych oraz kosztów ich przyłączenia. Przyjęty dokument zakłada również rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii. Zakłada też ograniczenie wpływu energetyki na środowisko.

ZAŁOŻENIA NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, zostały przyjęte przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r. Celem głównym Założeń jest: rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju. Cele szczegółowe dotyczą: rozwoju niskoemisyjnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej, poprawy efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, rozwoju i wykorzystania technologii niskoemisyjnych, zapobiegania powstawaniu oraz poprawy efektywności gospodarowania odpadami, promocji nowych wzorców konsumpcji. Narodowy Program będzie elementem dostosowania gospodarki do wyzwań globalnych i w ramach UE odnośnie przeciwdziałania zmianom klimatu, wykorzystując szanse rozwojowe (w trakcie realizacji niniejszego opracowania Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej nie został uchwalony - projekt Programu został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych).

KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

Określa ogólny cel krajowy w zakresie udziału energii z OZE w ostatecznym zużyciu energii brutto w 2020 r. na 15%. Przewidywana wielkość energii z OZE odpowiadająca celowi na 2020 r. – 10 380,5 ktoe (tysięcy ton oleju ekwiwalentnego).

DRUGI KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Określa krajowy cel w zakresie oszczędności gospodarowania energią: uzyskanie do 2016 roku oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia tej energii w ciągu roku – 53,5 TWh.

STRATEGICZNY PLAN ADAPTACJI DLA SEKTORÓW I OBSZARÓW WRAŻLIWYCH NA ZMIANY KLIMATU DO ROKU 2020 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

Celem głównym dokumentu jest: zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. Cele szczegółowe to: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska, skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich, rozwój transportu w warunkach zmian klimatu, zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu, stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu, kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu.

KRAJOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 2014

Celem dalekosiężnym jest dojście do systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni realizowane są zasady gospodarki odpadami, a w szczególności zasada postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, czyli po pierwsze zapobieganie powstawaniu odpadów, a następnie przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne metody odzysku (czyli wykorzystanie odpadów), unieszkodliwienie, w tym ich składowanie. Cele główne to: utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego, zwiększenie udziału odzysku, zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów, wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, utworzenie i uruchomienie bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (BDO).

IV AKTUALIZACJA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH – PROJEKT ROBOCZY

Cel główny to realizacja systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków na terenach o skoncentrowanej zabudowie.

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 ROKU (Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 R.)

Cele strategiczne: stworzenie zintegrowanego systemu transportowego i warunków dla sprawnego funkcjonowania rynków transportowych i rozwoju efektywnych systemów przewozowych. Cele szczegółowe: stworzenie nowoczesnej, spójnej infrastruktury transportowej, poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym, bezpieczeństwo i niezawodność, ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko, zbudowanie racjonalnego modelu finansowania inwestycji infrastrukturalnych.

POLITYKA KLIMATYCZNA POLSKI

„Polityka Klimatyczna Polski” (przyjęta przez Radę Ministrów w listopadzie 2003 r.) zawierająca strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020. Dokument ten określa między innymi cele i priorytety polityki klimatycznej Polski.

STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

„Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” (przyjęta przez Sejm 23 sierpnia 2001 roku) zakłada wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5% w 2010 r. i do 14% w 2020 r., w strukturze zużycia nośników pierwotnych. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) ułatwi przede wszystkim osiągnięcie założonych w polityce ekologicznej celów w zakresie obniżenia emisji zanieczyszczeń odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne oraz zanieczyszczeń powietrza.

KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA - PROJEKT

Zgodnie z projektem „Krajowa Polityka Miejska” - ma na celu wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców będzie podstawowym celem Krajowej Polityki Miejskiej (KPM). Wszystkie miasta mają być dobrym miejscem do życia, z dostępem do wysokiej jakości usług z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, transportu, kultury, administracji publicznej, itp.

Kontekst regionalny

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO „ŚLĄSKIE 2020”

Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą III/47/1/2010 na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2010 roku przyjął Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, stanowiącą aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego 4 lipca 2005 roku. Strategia jest ściśle powiązana z istniejącymi bądź tworzonymi dokumentami programowymi, do których należy Narodowy Plan Rozwoju oraz Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Tworzy ona warunki do realizacji Regionalnej Strategii Innowacji i jest podstawą do opracowania Regionalnego Programu Operacyjnego. Strategia zakłada rozwój w następujących aspektach: - społeczny - edukacja, otwartość, tożsamość, kompetencje; - gospodarczy - zdywersyfikowana i innowacyjna gospodarka; - środowiskowy - bioróżnorodność i zdrowe życie; - infra-techniczny - dostępność transeuropejska. Rozwój w wyżej wymienionych aspektach będzie realizowany poprzez cele: - wzrost wykształcenia mieszkańców oraz ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych w poczuciu bezpieczeństwa społecznego i publicznego; - rozbudowa oraz unowocześnienie systemów infrastruktury technicznej; - wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki; - poprawa jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni.

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2019 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2024

Program przyjęty uchwałą z dnia 31 sierpnia 2015 roku zawiera ocenę stanu środowiska województwa śląskiego z uwzględnieniem prognozowanych danych oraz wskaźników ilościowych charakteryzujących poszczególne komponenty środowiska. Dokonano klasyfikacji i hierarchizacji najważniejszych problemów w podziale na środowiskowe oraz systemowe oraz określono cele długoterminowe do roku 2024 i krótkoterminowe do 2019 dla każdego z wyznaczonych priorytetów środowiskowych. Dla komponentu Powietrze atmosferyczne (PA) określono cele: Cel długoterminowy do roku 2024: „Znacząca poprawa jakości powietrza na obszarze województwa śląskiego związana z realizacją kierunków działań naprawczych”. Cele krótkoterminowe: - PA1. Skuteczne wdrażanie planów i programów służących ochronie powietrza w skali lokalnej i wojewódzkiej poprzez osiągnięcie zakładanych efektów ekologicznych. - PA2. Wdrożenie mechanizmów ograniczających negatywny wpływ transportu na jakość powietrza poprzez efektywną politykę transportową do poziomu nie powodującego negatywnego oddziaływania na jakość powietrza. - PA3. Sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczeń z sektora komunalno – bytowego do poziomu nie powodującego negatywnego oddziaływania na jakość powietrza. - PA4. Wdrożenie mechanizmów motywujących do implementacji nowoczesnych rozwiązań w przemyśle skutkujących redukcją emisji substancji zanieczyszczających. - PA5. Wzmacnianie współpracy międzyregionalnej w zakresie wspólnej polityki ochrony powietrza szczególnie z krajem morawsko – śląskim oraz województwem małopolskim poprzez coroczne spotkani. - PA6. Wzmocnienie systemu edukacji ekologicznej społeczeństwa skierowanej na promocję postaw służących ochronie powietrza. Cel długoterminowy do roku 2024: Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej efektywność energetyczną z nowoczesnymi technologiami. Cele krótkoterminowe do roku 2019: - PA7. Wspieranie finansowe i technologiczne inwestycji w technologie mające na celu efektywne wykorzystanie energii. - PA8. Wzmocnienie systemu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w skali województwa śląskiego. - PA9. Kształtowanie postaw służących efektywnemu wykorzystywaniu energii. Program ograniczenia niskiej emisji wpisuje się w powyższe cele.

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO MAJĄCEGO NA CELU OSIĄGNIĘCIE POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ PUŁAPU STĘŻENIA EKSPOZYCJI

Uchwałą Nr IV/57/3/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”. Program z listopada 2014 roku jest aktualizacją Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/52/15/2010 z dnia 16 czerwca 2010) i ma na celu zweryfikowanie postawionych celów i kierunków w oparciu o bardziej szczegółowe dane i zmienione uregulowania prawne, finansowe i organizacyjne oraz wskazanie nowych lub zmienionych celów służących poprawie jakości powietrza, którym oddychają mieszkańcy województwa. Głównym celem, postawionym w Programie ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, jest ochrona zdrowia mieszkańców województwa. Podstawą opracowania Programu ochrony powietrza była jedenasta ocena jakości powietrza w strefach województwa śląskiego, obejmująca rok 2012, opracowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Program ochrony powietrza opracowany dla wszystkich stref województwa śląskiego, w tym dla strefy śląskiej, na obszarze której znajduje się Racibórz, ze względu na przekroczenie: - dopuszczalnej wartości stężenia średniorocznego oraz liczby przekroczeń dopuszczalnej wartości stężenia 24-godzinnego pyłu zawieszonego PM10, - dopuszczalnej wartości stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM2,5 powiększonej o margines tolerancji, - docelowej wartości stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu, - dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu stężenia 24-godzinnego dwutlenku siarki, - poziomu docelowego oraz poziomu celu długoterminowego ozonu, - dopuszczalnej częstości przekroczenia poziomu docelowego 8 – godzinnego ozonu.

Kontekst lokalny

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KORNOWAC

Plan rozwoju lokalnego Gminy Kornowac stanowiący podstawowy dokument programowy i rozwojowy Gminy, został przyjęta Uchwałą Nr XXVIII/110/05I Rady Gminy Kornowac z dnia 24 lutego 2005 roku. Plan jest dokumentem nakreślającym główne cele i kierunki przyszłego rozwoju gminy, uwzględniającym potrzeby społeczności lokalnej. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kornowac to programowe zestawienie działań, których realizacja umożliwi osiągnięcie zakładanych celów strategicznych określonych między innymi w dokumentach planistycznych, tj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planach inwestycyjnych. Obecnie gmina nie posiada innej, bardziej aktualnej wersji Planu rozwoju lokalnego. Jednocześnie zapisy dotyczące rozwoju gminy zawarte w dokumencie są spójne z zapisami niniejszego PGN.

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2012 – 2015 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2016-2019

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla powiatu Raciborskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019 określa m.in. działania strategiczne z zakresu poprawy stanu środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. Program ochrony środowiska przedstawia aktualny stan środowiska, określa hierarchię niezbędnych działań zmierzających do poprawy tego stanu, umożliwia koordynację decyzji administracyjnych oraz wybór decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty i instytucje. Kierunkiem działań długoterminowych do roku 2019 jest osiągnięcie odpowiedniej jakości powietrza zgodnie z obowiązującymi standardami. Cele krótkoterminowe do roku 2015: - Doprowadzenie do sytuacji, w której projekty dokumentów strategicznych wszystkich sektorów gospodarki będą, zgodnie z obowiązującym prawem, poddawane procedurze oceny oddziaływania na środowisko i wyniki tej oceny będą uwzględniane w ostatecznych wersjach tych dokumentów, - Upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego. Cele długoterminowe do roku 2019: - Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą: „myśl globalnie, działaj lokalnie”, - Stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizacja możliwości wystąpienia szkody, - Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny być podstawą lokalizacji nowych inwestycji, - Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej, - Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego, - Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę od deficytów wody, - Zabezpieczenie przed skutkami powodzi, - Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej, - Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych, - Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia, - Osiągnięcie odpowiedniej jakości powietrza zgodnie z obowiązującymi standardami, - Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wszystkich wód, - Stworzenie systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju i Polityką Ekologiczną Państwa, - Ochrona mieszkańców Powiatu Raciborskiego przed szkodliwym oddziaływaniem hałasu w środowisku, - Ochrona mieszkańców Powiatu Raciborskiego przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, - Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez nadzór nad wszystkimi instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii, - Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Czcionką pogrubioną zaznaczono cele zbieżne z celami planu gospodarki niskoemisyjnej.

## Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zakresu działań możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej oraz zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do atmosfery. Cel ten jest zbieżny z dotychczasową polityką energetyczną gminy Kornowac i wpisuje się w dotychczasową funkcjonalność Urzędu Gminy w Kornowacu. Celem dokumentu jest przedstawienie wyników inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń gazów cieplarnianych oraz analiza działań proponowanych do realizacji.

Do celów szczegółowych należą:

  - rozwój koncepcji gmin zrównoważonych energetycznie, wyróżniających się w zakresie koncepcji niskoemisyjnych obszarów wiejskich,

  - implementację elementów planowania energetycznego oraz zarządzania energią w gminie,

  - optymalizacja działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii na terenie gminy,

  - zmniejszenie zużycia energii w poszczególnych sektorach odbiorców energii,

  - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (w tym gazów cieplarnianych) związanej ze zużyciem energii na terenie gminy,

  - realizacja koncepcji „wzorcowej roli sektora publicznego” w zakresie racjonalnego gospodarowania energią,

  - zaangażowanie poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii w działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych,

  - spełnienie wymagań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczących formy i zakresu Planu gospodarki niskoemisyjnej.

Niniejszy dokument rozważa realizację skutecznego monitorowania efektów podejmowanych działań, przedstawiając szereg możliwych do wykorzystania wskaźników oraz propozycję harmonogramu monitoringu.

Zakres opracowania jest zgodny z wytycznymi NFOŚiGW. Zawiera wszelkie elementy wyróżniające PGN spośród innych dokumentów planistycznych funkcjonujących w gminie, 
a w szczególności:

  - inwentaryzację emisji CO2 związaną z wykorzystaniem energii na terenie Gminy Kornowac,

  - określa stan istniejący w zakresie racjonalnej gospodarki energetycznej,

  - wyznacza cel w postaci redukcji emisji możliwej do osiągnięcia w roku 2020,

  - wyznacza poszczególne działania pozwalające na osiągnięcie zakładanego celu oraz ich efektów środowiskowych i społecznych,

  - proponuje system monitoringu efektów wdrażania przedsięwzięć.

# Charakterystyka społeczno-gospodarcza Gminy Kornowac

    - Lokalizacja

Gmina graniczy z miastem Racibórz, z gminą Lyski powiatu rybnickiego oraz gminami powiatu wodzisławskiego (Rydułtowy, Pszów, Lubomia). Terytorialnie obejmuje obszar o powierzchni 26,2 km2, w skład którego wchodzi pięć miejscowości: Kornowac, Kobyla, Łańce, Pogrzebień, Rzuchów.

Rysunek 3-1 Lokalizacja Gminy Kornowac na tle powiatu raciborskiego

źródło: www.gminy.pl

Rysunek 3-2 Mapa Gminy Kornowac

źródło: www.kornowac.bipgmina.pl

Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg, przez Kornowac przebiegają:

- droga wojewódzka nr 935 (relacji Racibórz - Rybnik),

- droga wojewódzka nr 933 (relacji Kornowac – Wodzisław Śląski),

- droga wojewódzka nr 923.

Gminę zamieszkuje 5 036 mieszkańców (liczba osób faktycznie zamieszkujących, dane GUS, 2013 r.). W poniższej tabeli przedstawiono liczbę mieszkańców zameldowanych w poszczególnych sołectwach.

Tabela 3-1 Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach w latach 2011 - 2013

| Sołectwo | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kobyla | 1095 | 1090 | 1090 |
| Kornowac | 915 | 916 | 925 |
| Łańce | 569 | 586 | 584 |
| Pogrzebień | 1257 | 1271 | 1297 |
| Rzuchów | 1078 | 1091 | 1079 |
| RAZEM | 4914 | 4954 | 4975 |

    - Warunki naturalne

Gmina Kornowac położona jest w zlewni rzeki Odry. Głównymi ciekami odwadniającymi obszar gminy jest rzeka Sumina ze swoim dopływem – Suminką, potok Bodek. Mniej ważne cieki to potok Lubomka i potok Plinc. Analizowany obszar wchodzi w skład raciborskiego regionu hydrogeologicznego z poziomami wodonośnymi w czwartorzędowych piaskach i żwirach. Czwartorzędowe poziomy wodonośne ze względu na brak izolacji od powierzchni terenu charakteryzują się dużą podatnością na zanieczyszczenia.

Na terenie gminy występuje bogata szata roślinna z uwagi na dość łagodny klimat i sąsiedztwo Bramy Morawskiej. Zgodnie z Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Kornowac lista roślin prawnie chronionych, dziko żyjących w gminie liczy ponad 30 gatunków. W niektórych lasach spotyka się tarczycę wyniosłą – najprawdopodobniej jedyne naturalne stanowisko występowania w Polsce.

Obszary gminne obejmują również tereny i obiekty cenne przyrodnicze, które są prawnie chronione, są to:

- Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich (status parku krajobrazowego),

- użytek ekologiczny Bociek,

- pomnik przyrody ożywionej - dąb szypułkowy.

Poza czynnikami naturalnymi, ważnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie się klimatu Gminy Kornowac jest działalność gospodarcza oraz koncentracja zabudowy mieszkalnej.

    - Sytuacja społeczno-gospodarcza

W niniejszym dziale przedstawiono podstawowe dane dotyczące Gminy Kornowac za 2013 rok (ostatni zamknięty rok bilansowy) oraz trendy zmian wskaźników stanu społecznego 
i gospodarczego w latach 1995 – 2013. Wskaźniki opracowano w oparciu o informacje Głównego Urzędu Statystycznego zawarte w Banku Danych Lokalnych (www.stat.gov.pl), raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 i dane Urzędu Gminy w Kornowacu.

#### Uwarunkowania demograficzne

Jednym z podstawowych czynników wpływających na rozwój gmin jest sytuacja demograficzna oraz perspektywy jej zmian. Przyrost ludności to przyrost liczby konsumentów, a zatem wzrost zapotrzebowania na energię oraz jej nośniki, zarówno sieciowe, jak i w postaci paliw stałych, czy ciekłych. Gmina Kornowac zajmuje obszar o powierzchni 26,2 km2 i liczy 5 036 mieszkańców. Liczba ludności w gminie Kornowac uległa w latach 2001-2013 zwiększeniu o 396 osób (Rysunek 3-3).

Rysunek 3-3 Liczba ludności w Gminie Kornowac w latach 2001 – 2013

źródło: GUS

Duży wpływ na zmiany demograficzne mają takie czynniki jak: przyrost naturalny będący pochodną liczby zgonów i narodzin, a także migracje krajowe oraz zagraniczne, które w wyniku otwarcia zagranicznych rynków pracy szczególnie przybrały na sile, praktycznie w skali całego kraju. Należy także zauważyć zmieniający się w ostatnich latach styl życia kładący większy nacisk na osiedlanie się poza obszarami miejskimi. Jednocześnie mieszkańcy pracują w pobliskich miastach takich jak Rybnik, Rydułtowy czy Pszów.

W tabeli 3-2 porównano podstawowe wskaźniki demograficzne dotyczące Gminy Kornowac w zestawieniu z analogicznymi wskaźnikami dla województwa śląskiego oraz dla Polski.

Tabela 3-2 Porównanie podstawowych wskaźników demograficznych

| Wskaźnik |  | Wielkość | Jedn. | Trend z lat 1995-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stan ludności wg stałego miejsca zamieszkania na 31.12.2012 r. |  | 5 012 | osób |  |
| Powierzchnia gminy |  | 26,2 | km2 |  |
| Gęstość zaludnienia | gmina | 191,3 | os./km2 |  |
|  | powiat | 202,2 | os./km2 |  |
|  | województwo | 374,3 | os./km2 |  |
|  | kraj | 123,2 | os./km2 |  |
| Przyrost naturalny | gmina | 0,30 | % |  |
|  | powiat | -0,08 | % |  |
|  | województwo | -0,10 | % |  |
|  | kraj | 0,00 | % |  |
| Saldo migracji | gmina | 0,56 | % |  |
|  | powiat | -0,04 | % |  |
|  | województwo | -0,13 | % |  |
|  | kraj | -0,02 | % |  |

źródło: GUS, obliczenia własne

Średnia gęstość zaludnienia w gminie wynosi około 191,3 os./km2 i jest niższa  od średniej dla powiatu lub dla województwa śląskiego. Zakładane zmiany w strukturze demograficznej gminy wyznaczono na podstawie prognozy wykonanej przez Główny Urząd Statystyczny dla gminy Kornowac.

Prognoza GUS przewiduje do 2030 roku zmniejszenie liczby ludności o 47 osób, co stanowi spadek w stosunku do stanu ludności z 2013 roku o 0,9 %. Taki stopień zmian jest prawdopodobny, jednakże dotychczasowy trend zmian liczby mieszkańców wskazuje na dużo szybszy spadek. W dalszej analizie trend oparty o prognozy GUS przyjęto jako pasywny (najbardziej niekorzystny) scenariusz rozwoju gminy (Scenariusz A). W scenariuszu Aktywnym (Scenariusz C) przyjęto, że liczba ludności będzie się zwiększać zgodnie z trendem z ostatnich lat. Natomiast wariant umiarkowany (Scenariusz B) wyznaczono jako średnią ze scenariuszy A i C. Wszystkie scenariusze przedstawiono na rysunku 3-4.

Rysunek 3-4 Prognoza demograficzna dla gminy Kornowac

źródło: GUS, obliczenia własne

W ostatnich latach liczba ludności w wieku poprodukcyjnym uległa wzrostowi w stosunku do liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, co oznacza stopniowe starzenie się społeczności gminy. Kwestię starzejącego się społeczeństwa należy zaliczyć do negatywnych wskaźników społeczno-gospodarczych, niemniej jednak nie jest to jedynie problem lokalny, lecz dotyczący praktycznie całego kraju.

Liczba ludności w wieku produkcyjnym (w roku 2013 udział tej grupy w całkowitej liczbie ludności wyniósł około 64,5%) wzrosła. Natomiast stosunek liczby mieszkańców pracujących w odniesieniu do wszystkich mieszkańców w wieku produkcyjnym - na przestrzeni omawianego przedziału czasowego – wzrósł o blisko 1%.

Pozytywnym zjawiskiem jest także rosnąca liczba podmiotów gospodarczych, co świadczy o rozwoju gospodarczym gminy. W kolejnej tabeli zestawiono wskaźniki zmian związanych z rynkiem pracy w gminie Kornowac, województwie oraz całym kraju.

Tabela 3-3  Wskaźniki zmian związanych z rynkiem pracy

| Wskaźnik |  | Wielkość | Jedn. | Trend z lat 1995-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność w wieku produkcyjnym do liczby mieszkańców ogółem | gmina | 64,5 | % |  |
|  | powiat | 66,1 | % |  |
|  | województwo | 64,3 | % |  |
|  | kraj | 63,9 | % |  |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym do liczby mieszkańców ogółem | gmina | 15,5 | % |  |
|  | powiat | 17,5 | % |  |
|  | województwo | 18,7 | % |  |
|  | kraj | 17,8 | % |  |
| Ludność w wieku przedprodukcyjnym do liczby mieszkańców ogółem | gmina | 20,0 | % |  |
|  | powiat | 16,4 | % |  |
|  | województwo | 17,0 | % |  |
|  | kraj | 18,3 | % |  |
| Liczba pracujących w stosunku do liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym | gmina | 8,3 | % |  |
|  | powiat | 27,9 | % |  |
|  | województwo | 55,3 | % |  |
|  | kraj | 34,9 | % |  |
| Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców | gmina | 70,0 | l.p./1000os. |  |
|  | powiat | 77,2 | l.p./1000os. |  |
|  | województwo | 98,2 | l.p./1000os. |  |
|  | kraj | 103,2 | l.p./1000os. |  |

źródło: GUS, obliczenia własne

#### Działalność gospodarcza

Na terenie gminy w 2013 roku zarejestrowanych było 357 podmiotów gospodarczych – głównie małych i średnich (wg klasyfikacji REGON). W ciągu ostatnich 15 lat liczba ta wzrosła ponad dwukrotnie. Dane o ilości podmiotów gospodarczych na terenie gminy w latach 1995 – 2013 przedstawiono w tabeli 3-4.

Do największych grup branżowych na terenie Gminy Kornowac należą firmy z kategorii:

- Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego,

- Budownictwo,

- Górnictwo.

Tabela 3-4  Liczba podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD 2007 w latach 2009 - 2013

| Wyszczególnienie | Jm. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekcja A - Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo | jed. gosp. | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Sekcja B - Rybactwo | jed. gosp. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sekcja C - Górnictwo | jed. gosp. | 25 | 23 | 28 | 33 | 30 |
| Sekcja E - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | jed. gosp. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Sekcja F - Budownictwo | jed. gosp. | 49 | 47 | 52 | 51 | 53 |
| Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego | jed. gosp. | 109 | 113 | 117 | 118 | 118 |
| Sekcja H - Hotele i restauracje | jed. gosp. | 21 | 23 | 22 | 20 | 21 |
| Sekcja I - Transport, gospodarka magazynowa i łączność | jed. gosp. | 15 | 15 | 15 | 19 | 20 |
| Sekcja J - Pośrednictwo finansowe | jed. gosp. | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Sekcja K - Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | jed. gosp. | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Sekcja L - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne | jed. gosp. | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Sekcja M - Edukacja | jed. gosp. | 9 | 11 | 10 | 13 | 13 |
| Sekcja N - Ochrona zdrowia i pomoc społeczna | jed. gosp. | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Sekcja O - Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała | jed. gosp. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sekcja P - Edukacja | jed. gosp. | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 |
| Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | jed. gosp. | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | jed. gosp. | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| Sekcje S i T - Pozostała działalność usługowa, Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby | jed. gosp. | 23 | 26 | 24 | 28 | 29 |

źródło: GUS

Na poniższym rysunku przedstawiono udział liczby podmiotów w odpowiednich sekcjach wg PKD2007.

Rysunek 3-5 Udział liczby poszczególnych grup wg klasyfikacji PKD 2007

źródło: GUS

#### Rolnictwo i leśnictwo

Teren gminy należy do obszarów o średniej koncentracji użytków rolnych, które stanowią około 51% jej powierzchni. Analogiczna średnia w województwie i w kraju jest niższa od średniej w gminie. Szczegółowa struktura przeznaczenia gruntów na obszarze gminy została przedstawiona na rysunku 3-6.

Rysunek 3-6 Użytkowanie gruntów na terenie Gminy Kornowac

źródło: GUS

Lasy na obszarze gminy zajmują około 10% całości jej powierzchni (259 ha). Administrowane są przez Nadleśnictwo Rybnik.

    - Ogólna charakterystyka infrastruktury budowlanej

Obiekty budowlane znajdujące się na terenie gminy różnią się wiekiem, technologią wykonania, przeznaczeniem i wynikającą z powyższych parametrów energochłonnością. Spośród wszystkich budynków wyodrębniono podstawowe grupy obiektów:

- budynki mieszkalne,

- obiekty użyteczności publicznej,

- obiekty handlowe, usługowe i przemysłowe – podmioty gospodarcze.

W sektorze budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (budynki edukacyjne, ochrony zdrowia, urzędy, obiekty sportowe, obiekty o funkcji gastronomicznej) energia może być użytkowana do realizacji celów takich jak: ogrzewanie i wentylacja, podgrzewanie wody, klimatyzacja, gotowanie, oświetlenie, napędy urządzeń elektrycznych, zasilanie urządzeń biurowych i sprzętu AGD. W budownictwie tradycyjnym energia zużywana jest głównie do celów ogrzewania pomieszczeń. Zasadniczymi wielkościami, od których zależy to zużycie jest temperatura zewnętrzna i temperatura wewnętrzna pomieszczeń ogrzewanych, a to z kolei wynika z przeznaczenia budynku. Charakterystyczne minimalne temperatury zewnętrzne dane są dla poszczególnych stref klimatycznych kraju. Podział na te strefy pokazano na poniższym rysunku.

|  | Minimalna temperatura zewnętrzna danej strefy klimatycznej: - I strefa (-16oC), - II strefa (-18oC), - III strefa (-20oC), - IV strefa (-22oC), - V strefa (-24oC). |
| --- | --- |

Rysunek 3-7 Mapa stref klimatycznych Polski i minimalne temperatury zewnętrzne

Inne czynniki decydujące o wielkości zużycia energii w budynku to:

- zwartość budynku (współczynnik A/V) – mniejsza energochłonność to minimalna powierzchnia ścian zewnętrznych i płaski dach;

- usytuowanie względem stron świata – pozyskiwanie energii promieniowania słonecznego – mniejsza energochłonność to elewacja południowa z przeszkleniami i roletami opuszczanymi na noc; elewacja północna z jak najmniejszą liczbą otworów  przegrodach; w tej strefie budynku można lokalizować strefy gospodarcze, a pomieszczenia pobytu dziennego od strony południowej;

- stopień osłonięcia budynku od wiatru;

- parametry izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych;

- rozwiązania wentylacji wnętrz;

- świadome przemyślane wykorzystanie energii promieniowania słonecznego, energii gruntu.

Poniższy schemat ilustruje, jak kształtowały się technologie budowlane oraz standardy ochrony cieplnej budynków w poszczególnych okresach. Po roku 1993 nastąpiła znaczna poprawa parametrów energetycznych nowobudowanych obiektów, co bezpośrednio wiąże się z redukcją strat ciepła, wykorzystywanego do celów grzewczych.

Rysunek 3-8 Przeciętne roczne zapotrzebowanie energii na ogrzewanie w budownictwie mieszkaniowym w kWh/m2 powierzchni użytkowej

Orientacyjna klasyfikacja budynków mieszkalnych w zależności od jednostkowego zużycia energii użytecznej w obiekcie podana została w poniższej tabeli.

Tabela 3-5 Podział budynków ze względu na zużycie energii do ogrzewania

| Rodzaj budynku | Zakres jednostkowego zużycia energii, kWh/m2/rok |
| --- | --- |
| energochłonny | Powyżej 150 |
| średnio energochłonny | 120 do 150 |
| standardowy | 80 do 120 |
| energooszczędny | 45 do 80 |
| niskoenergetyczny | 20 do 45 |
| pasywny | Poniżej 20 |

#### Zabudowa mieszkaniowa

Na terenie gminy Kornowac można wyróżnić następujące rodzaje zabudowy mieszkaniowej: jednorodzinną, rolniczą zagrodową oraz w niewielkim stopniu wielorodzinną. Dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego opracowano w oparciu o Narodowe Spisy Powszechne z roku 2002 i 2011, a następnie uzupełniono o informacje GUS do roku 2013.

Na koniec 2013 roku na terenie gminy zlokalizowane były 1 363 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 155 002 m2 (wg danych GUS). Wskaźnik powierzchni mieszkalnej przypadającej na jednego mieszkańca wyniósł 30,78 m2 i wzrósł w odniesieniu do 1995 roku 
o około 8,5 m2/osobę. Średni metraż przeciętnego mieszkania wynosił 113,72 m2 (2013 rok) i wzrósł w odniesieniu do 1995 roku o około 25,8 m2/mieszkanie. Rosnące wskaźniki związane z gospodarką mieszkaniową stanowią pozytywny czynnik świadczący o wzroście jakości życia społeczności gminy i stanowią podstawy do prognozowania dalszego wzrostu poziomu życia w następnych latach.

W tabeli 3-6 i 3-7 zestawiono informacje na temat zmian w gospodarce mieszkaniowej.

Tabela 3-6  Statystyka mieszkaniowa z lat 1995 – 2013 dotycząca gminy Kornowac

| Rok | Mieszkania istniejące |  | Mieszkania oddane do użytku w danym roku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba | Powierzchnia użytkowa | Liczba | Powierzchnia użytkowa |
|  | sztuk | m2 | sztuk | m2 |
| 1994 | 1 148 | 122 491 | 1 | 100 |
| 1995 | 1 154 | 123 141 | 6 | 650 |
| 1996 | 1 171 | 125 329 | 17 | 2188 |
| 1997 | 1 185 | 126 772 | 14 | 1443 |
| 1998 | 1 189 | 127 137 | 4 | 365 |
| 1999 | 1 202 | 129 057 | 13 | 1920 |
| 2000 | 1 215 | 130 977 | 13 | 1 920 |
| 2001 | 1 217 | 131 165 | 2 | 188 |
| 2002 | 1 223 | 131 875 | 6 | 710 |
| 2003 | 1 237 | 134 099 | 14 | 2 224 |
| 2004 | 1 242 | 134 756 | 5 | 657 |
| 2005 | 1 254 | 136 671 | 12 | 1 915 |
| 2006 | 1 266 | 138 637 | 12 | 1 966 |
| 2007 | 1 281 | 141 011 | 15 | 2 374 |
| 2008 | 1 297 | 143 552 | 16 | 2 541 |
| 2009 | 1 306 | 144 945 | 9 | 1 393 |
| 2010 | 1 319 | 147 402 | 13 | 2 457 |
| 2011 | 1 333 | 150 043 | 14 | 2 641 |
| 2012 | 1 346 | 152 190 | 13 | 2 147 |
| 2013 | 1 363 | 155 002 | 17 | 2 812 |

Źródło GUS

Na terenie gminy, pod względem liczby budynków, mieszkań i ich powierzchni użytkowej, przeważa zabudowa jednorodzinna (występują 3 budynki wielorodzinne). Ponad 50% wznoszona była przed rokiem 1970.

Tabela 3-7  Wskaźniki zmian w gospodarce mieszkaniowej

| Wskaźnik |  | Wielkość | Jedn. | Trend z lat 1995-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gęstość zabudowy mieszkaniowej | gmina | 58,1 | m2pow.uż/ha |  |
|  | powiat | 54,9 | m2pow.uż/ha |  |
|  | województwo | 96,7 | m2pow.uż/ha |  |
|  | kraj | 32,0 | m2pow.uż/ha |  |
| Średnia powierzchnia mieszkania na 1 mieszkańca | gmina | 30,4 | m2/osobę |  |
|  | powiat | 27,1 | m2/osobę |  |
|  | województwo | 25,8 | m2/osobę |  |
|  | kraj | 25,9 | m2/osobę |  |
| Średnia powierzchnia mieszkania | gmina | 113,1 | m2/mieszk. |  |
|  | powiat | 83,9 | m2/mieszk. |  |
|  | województwo | 69,6 | m2/mieszk. |  |
|  | kraj | 72,8 | m2/mieszk. |  |
| Liczba osób na 1 mieszkanie | gmina | 3,7 | os./mieszk. |  |
|  | powiat | 3,1 | os./mieszk. |  |
|  | województwo | 2,7 | os./mieszk. |  |
|  | kraj | 2,8 | os./mieszk. |  |
| Liczba oddanych mieszkań w latach 1995-2013 na 1000 mieszkańców | gmina | 37,1 | szt. |  |
|  | powiat | 16,6 | szt. |  |
|  | województwo | 31,8 | szt. |  |
|  | kraj | 52,8 | szt. |  |
| Udział mieszkań oddawanych w latach 1995-2013 w całkowitej liczbie mieszkań | gmina | 13,8 | % |  |
|  | powiat | 5,1 | % |  |
|  | województwo | 8,6 | % |  |
|  | kraj | 14,8 | % |  |
| Średnia powierzchnia oddawanego mieszkania w latach 1995 - 2013 | gmina | 149,9 | m2/mieszk. |  |
|  | powiat | 141,0 | m2/mieszk. |  |
|  | województwo | 123,7 | m2/mieszk. |  |
|  | kraj | 101,0 | m2/mieszk. |  |

Źródło: GUS, obliczenia własne

Liczbę mieszkań wybudowanych w poszczególnych okresach w całej gminie pod względem liczby mieszkań oraz budynków przedstawiono na rysunku 3-9.

Rysunek 3-9 Struktura wiekowa budynków wg liczby mieszkań w Gminie Kornowac

Źródło: GUS, obliczenia własne

Ogólny stan zasobów mieszkaniowych jest w zasadzie bardzo podobny do sytuacji województwa śląskiego. Generalnie w całej gminie zastosowane technologie w budynkach zmieniały się wraz z upływem czasu i rozwojem technologii wykonania materiałów budowlanych oraz wymogów normatywnych. Począwszy od najstarszych budynków, w których zastosowano mury wykonane z cegły oraz kamienia wraz z drewnianymi stropami, kończąc na budynkach najnowocześniejszych, gdzie zastosowano ocieplenie przegród budowlanych materiałami termoizolacyjnymi.

Na podstawie diagnozy stanu aktualnego zasobów mieszkaniowych w gminie można stwierdzić, że pewien udział w strukturze stanowią budynki charakteryzujące się często złym stanem technicznym oraz niskim stopniem termomodernizacji, a częściowo brakiem instalacji centralnego ogrzewania (ogrzewanie piecowe).

Nadal około 5% mieszkań w gminie ogrzewanych jest przy wykorzystaniu pieców, głównie kaflowych, które charakteryzują się niską sprawnością energetyczną oraz dużą niewygodą 
w eksploatacji.

Rysunek 3-10 Udział liczby mieszkań z piecami w poszczególnych grupach wiekowych budynków

Źródło: GUS, obliczenia własne

Należy dążyć do stymulowania i zachęcania do oszczędzania energii w budynkach mieszkalnych, co może odbywać się za pomocą uświadamiania społeczeństwa poprzez prowadzenie akcji promujących efektywnościowe zachowania (organizowanie tematycznych spotkań, przedstawiania problemów w lokalnej prasie, na stronie internetowej gminy).

#### Obiekty użyteczności publicznej należące do gminy

Na obszarze gminy znajdują się budynki użyteczności publicznej o zróżnicowanym przeznaczeniu, wieku i technologii wykonania. Na potrzeby niniejszego opracowania jako budynki użyteczności publicznej przyjęto obiekty zlokalizowane na terenie gminy administrowane przez Urząd Gminy. Wykaz tych obiektów przedstawia tabela 3-8. Ponadto na podstawie ankiet w dalszej części opracowania przeprowadzono analizę zużycia oraz kosztów poniesionych na zakup paliw i energii w rozpatrywanych obiektach.

Tabela 3-8  Wykaz budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy (uzyskane ankiety)

| Lp. | Nazwa | Ulica | Nr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedszkole Publiczne w Kobyli | Willowa | 25 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Kobyli | Główna | 69 |
| 3 | Przedszkole Publiczne w Łańcach | Szkolna | 23 |
| 4 | Przedszkole Publiczne w Pogrzebieniu | Pamiątki | 25 |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Pogrzebieniu | Pamiątki | 25 |
| 6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie | Miarki | 8 |
| 7 | Gimnazjum im. J. Pawła II w Kornowacu | Starowiejska | 66 |
| 8 | Gminny Ośrodek Kultury - budynek w Kobyli | Główna | 78 |
| 9 | Gminny Ośrodek Kultury - budynek w Łańcach | Strażacka | 2 |
| 10 | Gminny Ośrodek Kultury - budynek w Pogrzebieniu | Grabowa | 4 |
| 11 | Gminny Ośrodek Kultury - budynek w Rzuchowie | Miarki | 8B |
| 12 | Gminny Ośrodek Kultury - budynek w Kornowacu | Starowiejska | 64 |
| 13 | Urząd Gminy | Raciborska | 48 |

#### Obiekty handlowe, usługowe, przedsiębiorstw produkcyjnych

W Gminie Kornowac podstawową rolę w bilansie energetycznym odgrywają funkcje mieszkaniowe. Jednocześnie w gminie zlokalizowanych jest wiele zakładów prowadzących działalność głównie usługową lub handlową. Należą do nich następujące przedsiębiorstwa:

- Materiały Budowlane handel-usługi Andrzej Iksal, ul. Pamiątki 41, 44-285 Pogrzebień (II punkt: ul. Raciborska 66, 44-285 Kornowac),

- "JUBEX - TRANSPORT SPEDYCJA - JÓŹWICKI, BASZTON" sp. jawna, ul. Pszowska 5-7, 44-285 Rzuchów,

- BLUMAR Sp. z o.o., ul. Boczna 34, 44-285 Rzuchów,

- OPONEX Serwis opon. Przyborowski D., ul. K. Miarki 1, 44-285 Rzuchów,

- „KLESZCZYŃSKI” Albin Kleszczyński, Ul. Wojska Polskiego 9, 44-285 Kornowac,

- Grzegorz Kleszczyński, Ul. Wojska Polskiego 9, 44-285 Kornowac,

- P.U.H. EKO-BUD KRZYSZTOF SOSNA, ul. Jodłowa 13, 44-285 Pogrzebień,

- GOLD Pokrycia dachowe, odział: ul. Rybnicka 42, 44-285 Rzuchów, siedziba : ul. Kokoszycka 133, 44-313 Wodzisław Śląski,

- Zajazd Złota Iglica Franciszek Malinowski, ul. Kornowacka 53, 44-285 Pogrzebień, adres do doręczeń: Pogrzebień, ul. Kornowacka 53A,

- Gościniec Zodiak, ul. Rybnicka 73A, 44-285 Rzuchów,

- Anielski Młyn, ul. Lubomska 60, Pogrzebień 44-285,

- Kwiaciarnia „Orchidea” Komolec Justyna, Ul. Raciborska 54, 44-285 Kornowac,

- Zakład Wielobranżowy „Melkad” Scheithauer Klemens, Ul. Wolności 128a, 44-285 Łańce,

- PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE WACŁAW MACIASZEK, ul. Zacisze 14C, 44-285 Kornowac,

- Zakład Pogrzebowy NORBERT PIENTKA, ul. Szkolna 29, 44-285 Łańce.

Na terenie Gminy Kornowac wg stanu na koniec roku 2013 roku zlokalizowane były podmioty prowadzące działalność gospodarczą o następującej powierzchni:

- Prawne – o łącznej powierzchni 3 486 m2,

- Fizyczne (firmy)– o łącznej powierzchni 6 815 m2.

# Charakterystyka nośników energetycznych zużywanych na terenie gminy Kornowac

## Opis ogólny systemów energetycznych gminy

Zaopatrzenie w energię jest jednym z podstawowych czynników niezbędnych dla egzystencji ludności, jednak wydobycie paliw i produkcja energii stanowi jeden z najbardziej niekorzystnych  rodzajów oddziaływania na środowisko. Jest to wynikiem zarówno ogromnej ilości użytkowanej energii, jak i istoty przemian energetycznych, którym energia musi być poddawana w celu dostosowania do potrzeb odbiorców.

Gmina Kornowac należy do grupy mniejszych gmin w kraju pod względem liczby ludności, która obecnie wynosi około 5 036 mieszkańców. Podobnie jak wiele innych gmin w Polsce, boryka się z szeregiem problemów technicznych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania. Jedną z najistotniejszych dziedzin funkcjonowania gminy jest gospodarka energetyczna, czyli zagadnienia związane z zaopatrzeniem w energię, jej użytkowaniem i gospodarowaniem na terenie gminy przy zapewnieniu bezpieczeństwa i równości dostępu zasobów.

    - System ciepłowniczy

W Gminie Kornowac nie funkcjonuje typowy scentralizowany system ciepłowniczy. Budynki mieszkalne w gminie zasilane są głównie z przydomowych kotłowni indywidualnych.

Podstawowym nośnikiem energii wykorzystywanym w gminie do celów grzewczych są paliwa stałe, głównie węglowe i drewno, następnie olej i gaz płynny oraz w niewielkim stopniu energia elektryczna. Struktura zużycia paliwa do celów ogrzewczych wynika z kilku elementów, przede wszystkim paliwa stałe są paliwami najtańszymi i dostępnymi na obszarze całej gminy.

Ceny paliw ciekłych stanowią barierę w stosowaniu ich do celów ogrzewczych, dlatego ich znaczenie w bilansie energetycznym jest niewielkie i prawdopodobnie nadal będzie maleć, pomimo powszechnej dostępności tych paliw. Budowa od podstaw lokalnego systemu ciepłowniczego opartego na węglu lub innych kopalnych nośnikach energii w przypadku Gminy Kornowac jest nieopłacalna, ze względu na wysokie koszty sieci ciepłowniczej oraz rozproszoną zabudowę. Nie można, jednak wykluczać budowy w przyszłości układów wyspowych zasilających kilka budynków opartych o odnawialne źródła energii lub ekologiczne technologie spalania czystych paliw jak, np. gaz ziemny. Należy wówczas dokonać analizy opłacalności przedsięwzięcia w oparciu o środki dostępnych funduszy środowiskowych, zwłaszcza w przypadku realizacji programowych działań zmierzających do redukcji niskiej emisji

    - System gazowniczy

#### Informacje ogólne

Przedsiębiorstwo Polska Spółka Górnictwa Naftowego i Gazowego S.A. dostarcza do odbiorców zlokalizowanych na obszarze Gminy Kornowac gaz ziemny wysokometanowy typu E  (dawniej GZ-50) o parametrach określonych w PN-C-04753-E:

- ciepło spalania - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego - nie mniejsze niż 34,0 MJ/m3 . Taryfa jednakże stanowi, że nie może być mniejsze niż 38,0 MJ/m3, za standardową przyjmując wartość 39,5 MJ/m3,

- wartość opałowa - nie mniejsza niż 31,0 MJ/m3.

Operatorem oraz właścicielem infrastruktury gazowej niskiego i średniego ciśnienia na terenie Gminy Kornowac jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. – Oddział w Zabrzu (PSG). Oddział w Zabrzu (dawniej Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.) rozpoczął działalność 1 lipca 2013 roku. Przekształcenie spółki w oddział było rezultatem konsolidacji obszaru dystrybucji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, w efekcie której sześć spółek gazownictwa zajmujących się dystrybucją gazu ziemnego w Polsce zostało połączonych w jedną spółkę ogólnopolską.

PSG Oddział w Zabrzu dostarcza gaz do blisko 1,3 mln odbiorców na obszarze województwa śląskiego i opolskiego oraz 41 gmin województwa małopolskiego, 5 gmin województwa łódzkiego i 3 gmin województwa świętokrzyskiego.

Rysunek 4-1 Schemat funkcjonowania oddziałów PSG w Polsce

Infrastruktura wysokiego ciśnienia należy do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach.

Rysunek 4-2 Schemat sieci gazowej GAZ-SYSTEM na terenie Gminy Kornowac

Do spółki GAZ-SYSTEM należą stacje gazowe i inne obiekty systemu przesyłowego wymienione w poniższej tabeli.

Tabela 4-1 Stacje gazowe i inne obiekty systemu przesyłowego

| Lp. | Nazwa | Rok budowy / modernizacji | Przepustowość nominalna stacji [m3/h] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gazociąg DN300 PN 1.6 MPa, relacji Radlin – Racibórz | 1986 | b/d |
| 2 | SPR Kornowac Pogrzebień | 1992 | 220 |
| 3 | SRP Rzuchów | 1999 | 800 |

Gaz za pośrednictwem systemu przesyłowego przesyłany jest do sieci dystrybucyjnej PSG Sp. z .o. o. Długość sieci gazowej obsługiwanej przez to przedsiębiorstwo wynosi obecnie 16 312,92 mb. Gmina zasilana jest w gaz poprzez Stację Redukcyjno-Pomiarową II stopnia przy ul. Pamiątki w Pogrzebieniu.

#### Odbiorcy i zużycie gazu

Obrotem gazu ziemnego zajmuje się spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA – Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu.

W poniższych tabelach przedstawiono liczbę użytkowników oraz zużycie gazu ziemnego 
w podziale na poszczególne grupy odbiorców na obszarze Gminy Kornowac oraz związane z tym roczne zużycia gazu za lata 2010 - 2013. Z przedstawionych danych wynika, że największym odbiorcą w zakresie zużycia gazu ziemnego są gospodarstwa domowe.

Tabela 4-2  Liczba odbiorców gazu ziemnego w poszczególnych grupach odbiorców 
na terenie Gminy Kornowac w latach 2010 - 2013 roku

| Wyszczególnienie w latach | Liczba użytkowników gazu ziemnego na terenie Gminy Kornowac |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | Gospodarstwa domowe |  | Handel, usługi i pozostali odbiorcy |
|  |  | Ogółem | w tym: ogrzewanie mieszkań |  |
| 2010 | 39 | 32 | 19 | 7 |
| 2011 | 43 | 35 | 22 | 8 |
| 2012 | 47 | 38 | 25 | 9 |
| 2013 | 53 | 44 | 30 | 9 |

Tabela 4-3 Zużycie gazu przez odbiorców gazu ziemnego w poszczególnych grupach odbiorców w Gminie Kornowac w latach 2010 - 2013 roku

| Wyszczególnienie w latach | Zużycie gazu ziemnego na terenie Gminy Kornowac [tys. m3] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | Gospodarstwa domowe |  | Handel, usługi i pozostali odbiorcy |
|  |  | Ogółem | w tym: ogrzewanie mieszkań |  |
| 2010 | 77,4 | 41 | 22,2 | 37 |
| 2011 | 76,1 | 42 | 37 | 35 |
| 2012 | 83,5 | 45 | 40,6 | 39 |
| 2013 | 95,4 | 57 | 50 | 39 |

Dane z  tabeli 4-3 wskazują że zużycie gazu ziemnego na terenie Gminy Kornowac w latach 2010 – 2013 rośnie, co jest związane głównie ze zwiększeniem zapotrzebowania na gaz ziemny przez wszystkie grupy odbiorców.

Na rysunku 4-3 przedstawiono procentowe udziały poszczególnych odbiorców gazu ziemnego w zużyciu całkowitym w 2013 roku.

Rysunek 4-3 Struktura zużycia gazu ziemnego w całkowitym zużyciu w poszczególnych grupach odbiorców w 2013 roku

Poniższy rysunek przedstawia dynamikę zmian zużycia gazu ziemnego w latach 2010 – 2013 w Gminie Kornowac.

Rysunek 4-4 Dynamika zmian zużycia gazu ziemnego w latach 2010 -2013

Rysunek 4-5 Dynamika zmian liczby odbiorców w latach 2010 -2013

#### Plany rozwojowe dla systemu gazowniczego na terenie gminy

Na podstawie informacji spółki GAZ-SYSTEM spółka zamierza zrealizować inwestycję „Modernizacja gazociągu DN300 relacji Radlin – Racibórz”. Ok. 5 300 m trasy przebiega przez teren Gminy Kornowac. Zostanie ona przebudowana na nowy gazociąg o wyższym parametrze ciśnienia nominalnego 6,3 MPa.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. – Oddział w Zabrzu (PSG) informuje że wszelkie inwestycje związane z rozbudową sieci gazowej na terenie gminy będą realizowane w miarę występowania przyszłych potencjalnych odbiorców o warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej i spełniające warunek opłacalności ekonomicznej.

    - System elektroenergetyczny

#### Informacje ogólne

Właścicielami poszczególnych elementów systemu elektroenergetycznego na obszarze Gminy Kornowac są następujące przedsiębiorstwa elektroenergetyczne:

- Polskie Sieci Elektroenergetyczne – S.A. Oddział w Katowicach (właściciel i eksploatator sieci elektroenergetycznych o napięciu 400 kV - odcinek dwutorowej linii energetycznej  o napięciu 400 kV relacji Dobrzeń-Albrechcice, Wielopole-Nosovice ; na terenie Gminy Kornowac PSE S.A. nie posiada stacji elektroenergetycznych),

- TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach (poprzednio TAURON Dystrybucja GZE S.A.).

Zasięg terytorialny spółek zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej przedstawia poniższa mapka.

Rysunek 4-6 Zasięg terytorialny spółek zajmujących się dystrybucją energią elektryczną

W układzie normalnym zasilanie odbiorców zlokalizowanych na terenie Gminy Kornowac odbywa się na średnim napięciu 20 kV liniami napowietrznymi i kablowymi oraz sieciami niskiego napięcia, zasilanymi ze stacji elektroenergetycznych WN/SN:

    - 110/20 kV Brzezie (BZE) zlokalizowanej na terenie Miasta Racibórz,

    - 110/20 kV Pszów (PSW) zlokalizowanej na terenie Gminy Pszów.

które stanowią własność TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Ponadto przez teren Gminy Kornowac przechodzą napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV będące własnością i w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, następujących relacji:

- Rydułtowy – Piaskowa,

- Rydułtowy – Brzezie.

Na terenie Gminy Kornowac zlokalizowane są także istniejące oraz będące własnością i w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach:

- linie napowietrzne i odcinek linii kablowej średniego napięcia (SN) 20 kV,

- linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia (nN),

- linie napowietrzne i kablowe oświetlenia ulicznego niskiego napięcia (nN).

Na podstawie informacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach stan techniczny linii elektroenergetycznych SN, nN oraz stacji transformatorowych SN/nN zlokalizowanych na terenie Gminy Kornowac jest zadowalający.

W poniższej tabeli zestawiono długości linii napowietrznych i kablowych WN, SN i nN będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach zlokalizowanych na terenie Gminy Kornowac.

Tabela 4-4 Długości linii napowietrznych i kablowych WN, SN i nN będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach zlokalizowanych na terenie Gminy Kornowac

| Lp. | Wyszczególnienie | Napięcia [kV] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Linie napowietrzne niskiego napięcia (nN do 1 kV) | 68,58 |
| 2 | Linie kablowe niskiego napięcia (nN do 1 kV) | 13,15 |
| 3 | Linie napowietrzne niskiego napięcia oświetlenia ulicznego | 38,06 |
| 4 | Linie kablowe niskiego napięcia oświetlenia ulicznego | 0,71 |
| 5 | Linie napowietrzne średniego napięcia (SN) | 29,95 |
| 6 | Linie kablowe średniego napięcia (SN) | 0,61 |
| 7 | Linie napowietrzne wysokiego napięcia (WN) | 11,66 |
| 8 | Linie kablowe wysokiego napięcia (WN) | 0,0 |
| RAZEM |  | 162,72 |

#### Oświetlenie ulic

Utrzymanie oświetlenia dróg, parków, skwerów i innych publicznych terenów należy do jednych z podstawowych obowiązków gminy w zakresie planowania energetycznego.

Obecnie na terenie Gminy Kornowac zainstalowanych ok. 525 lamp o łącznym  zużyciu energii elektrycznej wynoszącym ok. 167 MWh/rok (moc zainstalowana opraw wynosi ok. 40 kW).

Energooszczędne systemy oświetlenia pozwalają na obniżenie zużycia energii elektrycznej nawet o 80% (w przypadku lamp sodowych można uzyskać do 50% oszczędności, dla lamp typu LED nawet do 80% oszczędności).

#### Odbiorcy i zużycie energii elektrycznej

W poniższej tabeli przedstawiono zużycie energii elektrycznej w roku 2013 uzyskane od TAURON Dystrybucja S.A. w podziale na poszczególne grupy taryfowe.

Tabela 4-5  Zużycie energii elektrycznej w 2013 roku w podziale na poszczególne grupy taryfowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Klienci kompleksowi |  | Klienci dystrybucyjni |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liczba odbiorców [szt] | Zużycie energii [MWh/rok] | Liczba odbiorców [szt] | Zużycie energii [MWh/rok] |
| 1 | Odbiorcy na wysokim napięciu – taryfa A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Odbiorcy na średnim napięciu – taryfa B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Odbiorcy na niskim napięciu – taryfa C + R (w tym gospodarstwa rolne) | 98 1 | 1 174,21 53,12 | 81 | 649,66 |
| 4 | Odbiorcy na niskim napięciu – taryfa G (w tym gospodarstwa domowe i rolne) | 1 511 1 494 | 4 545,36 4 462,98 |  |  |
| RAZEM |  | 1 609 | 5 689,59 | 81 | 649,66 |

Poniższy wykres przedstawia dynamikę sprzedaży energii elektrycznej w latach 2009 – 2013. Zużycie w kolejnych latach charakteryzuje się tendencją rosnącą.

Rysunek 4-7 Dynamika sprzedaży energii elektrycznej w latach 2010 - 2013

Na terenie Gminy Kornowac zlokalizowane jest 1 przedsiębiorstwo wytwarzające energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii. Moc źródła wynosi 10kW.

Na terenie Gminy Kornowac brak jest przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem, przyłączonych do sieci TAURON Dystrybucja S.A.

## Pozostałe nośniki energii

Na terenie gminy Kornowac oprócz nośników sieciowych wykorzystuje się inne paliwa do wytworzenia energii takie jak: węgiel, drewno, odnawialne źródła, olej opałowy, gaz płynny. W poniższej tabeli przedstawiono informacje na temat zużycia nośników energii w postaci jednostek naturalnych, odpowiednich dla poszczególnych paliw (za wyłączeniem sektora transportu). Dane dotyczą roku bazowego 2013. Zużycie energii w jednostkach uniwersalnych (MWh) przedstawiono w kolejnych rozdziałach.

Tabela 4-6 Zużycie nośników energii na terenie gminy Kornowac łącznie i we wszystkich grupach użytkowników energii (z wyłączeniem transportu)

| paliwo/nośnik | jednostka | ogółem | handel, usługi, przedsiębiorstwa | użyteczność publiczna | gospodarstwa domowe | oświetlenie uliczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LPG | Mg/rok | 25,7 | 3,6 | 0 | 22,1 | 0,0 |
| węgiel | Mg/rok | 5 047 | 142 | 189 | 4 716 | 0,0 |
| drewno | Mg/rok | 957 | 22 | 0 | 935 | 0,0 |
| olej opałowy | m3/rok | 123,2 | 42 | 5 | 76,7 | 0,0 |
| OZE | GJ/rok | 3 615 | 1 200 | 15 | 2 400 | 0,0 |
| energia el. | MWh/rok | 6 205 | 1 382 | 192 | 4 463 | 168,0 |
| ciepło sieciowe | GJ/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| gaz sieciowy | m3/rok | 95 400 | 38 482 | 0 | 56 917 | 0,0 |

## System transportowy

Transport na terenie Gminy Kornowac został podzielony w niniejszym opracowaniu na:

- transport samochodowy,

- pozostałą komunikację autobusową i bus (Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Raciborzu obsługujące linię nr 14, PKS Racibórz, PKSiS Oświęcim, TRAVEL-BUS, FP Trans-Bus i pozostałe prywatne przedsiębiorstwa zajmujące się przewozem osób).

Przez teren Gminy Kornowac przebiegają drogi wojewódzkie:

- nr 923 – relacji Racibórz (Markowice) – Rzuchów,

- nr 933 – relacji Chrzanów – Rzuchów,

- nr 935 – relacji Racibórz – Pszczyna.

W ramach niniejszego opracowania wyznaczono zużycie paliw wykorzystywanych w transporcie na terenie Gminy Kornowac w roku 2013 korzystając z metodyki opartej na „Wymaganiach, założeniach i zaleceniach do analiz i prognoz ruchu” Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dane dotyczące zużycia paliw na terenie gminy oparto o opracowanie: „Pomiar ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku – średni dobowy ruch w punktach pomiarowych w 2010 roku”. Do wyznaczenia stopnia wzrostu natężenia ruchu na analizowanych drogach na terenie Gminy Kornowac w latach 2010 - 2013 skorzystano z następujących materiałów GDDKiA:

- „Sposób obliczania wskaźników wzrostu ruchu wewnętrznego na okres 2008-2040”,

- „Prognozy wskaźnika wzrostu PKB na okres 2008-2040” - podregion południowy, katowicki – podregion rybnicki.

Na podstawie powyższych danych wyznaczono prognozowane zwiększenie natężenia ruchu w latach 2010 – 2013 w podziale na następujące grupy pojazdów:

- pojazdy osobowe (wzrost do 2020 roku o 11,3%),

- pojazdy dostawcze (wzrost do 2020 roku o 4,1%),

- pojazdy ciężarowe (wzrost do 2020 roku o 8,9%),

- autobusy (wzrost do 2020 roku o 1,4% - tylko na drogach powiatowych i gminnych),

- motocykle (brak wzrostu natężenia ruchu).

Tabela 4-7 Zużycie paliwa przez przewoźników samochodowych na terenie Gminy Kornowac w 2013 roku

| Nazwa przewoźnika | Zużycie | Rodzaj paliwa | Jednostka zużycia |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunikacja autobusowa i bus | 274,1 | Olej napędowy | m3/rok |

Tabela 4-8 Sumaryczne zestawienie zużycia paliw i energii elektrycznej w poszczególnych rodzajach transportu na terenie Gminy Kornowac w 2013 roku

| Rodzaj środka transportu | Benzyna | Olej napędowy | Gaz LPG |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MWh/rok | MWh/rok | MWh/rok |
| Samochody osobowe | 42 006,2 | 21 054,9 | 11 539,3 |
| Komunikacja autobusowa i bus | - | 2 737,5 | - |
| SUMA | 42 006,2 | 23 792,4 | 11 539,3 |

W ramach niniejszego opracowania wyznaczono również prognozę zużycia paliw i energii elektrycznej wykorzystywanych w transporcie na terenie Gminy Kornowac do roku 2020.

Prognozę oparto na metodyce oraz zgodnie z zaleceniami opracowań wskazanych powyżej.

Na podstawie powyższych danych wyznaczono prognozowane zwiększenie natężenia ruchu w latach 2014 – 2020 w podziale na następujące grupy pojazdów:

- pojazdy osobowe (wzrost do 2020 roku o 18,5%),

- pojazdy dostawcze (wzrost do 2020 roku o 7,0%),

- pojazdy ciężarowe (wzrost do 2020 roku o 15,1%),

- autobusy (wzrost do 2020 roku o 3,3% - tylko na drogach powiatowych i gminnych),

- motocykle (brak wzrostu natężenia ruchu).

Tabela 4-9 Zużycie paliwa przez przewoźników samochodowych na terenie Gminy Kornowac w 2020 roku

| Nazwa przewoźnika | Zużycie | Rodzaj paliwa | Jednostka zużycia |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunikacja autobusowa i bus | 274,1 | Olej napędowy | m3/rok |

Tabela 4-10 Sumaryczne zestawienie zużycia paliw i energii elektrycznej w poszczególnych rodzajach transportu na terenie Gminy Kornowac w 2020 roku

| Rodzaj środka transportu | Benzyna | Olej napędowy | Gaz LPG |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MWh/rok | MWh/rok | MWh/rok |
| Samochody osobowe | 44 512,5 | 22 311,1 | 12 227,8 |
| Komunikacja autobusowa i bus | - | 2 773,2 | - |
| SUMA | 44 512,5 | 25 084,3 | 12 227,8 |

# Stan środowiska na obszarze gminy

System zaopatrzenia w ciepło na terenie Gminy Kornowac oparty jest głównie o spalanie paliw stałych (głównie węgla kamiennego). W wielu budynkach w gminie ogrzewanie odbywa się poprzez spalanie paliw stałych, głównie węgla kamiennego w postaci pierwotnej, w tym również złej jakości, np. miału, flotu, mułów węglowych.

Negatywne oddziaływanie na środowisko ma również spalanie paliw w silnikach spalinowych napędzających pojazdy mechaniczne.

## Charakterystyka głównych zanieczyszczeń atmosferycznych

Emisja zanieczyszczeń składa się głównie z dwóch grup: zanieczyszczenia lotne stałe (pyłowe) i zanieczyszczenia gazowe (organiczne i nieorganiczne). Do zanieczyszczeń pyłowych należą np. popiół lotny, sadza, związki ołowiu, miedzi, chromu, kadmu i innych metali ciężkich.

Zanieczyszczenia gazowe są to tlenki węgla (CO i CO2), siarki (SO2) i azotu (NOx), amoniak (NH3), fluor, węglowodory (łańcuchowe i aromatyczne) oraz fenole.

Do zanieczyszczeń energetycznych należą: dwutlenek węgla – CO2, tlenek węgla - CO, dwutlenek siarki – SO2, tlenki azotu - NOX, pyły oraz benzo(α)piren.

W trakcie prowadzenia różnego rodzaju procesów technologicznych dodatkowo, poza wyżej wymienionymi, do atmosfery emitowane mogą być zanieczyszczenia w postaci różnego rodzaju związków organicznych, a wśród nich silnie toksyczne węglowodory aromatyczne.

Natomiast głównymi związkami wpływającymi na powstawanie efektu cieplarnianego są dwutlenek węgla odpowiadający w około 55% za efekt cieplarniany oraz w 20% metan – CH4. Dwutlenek siarki i tlenki azotu niezależnie od szkodliwości związanej z bezpośrednim oddziaływaniem na organizmy żywe są równocześnie źródłem kwaśnych deszczy.

Zanieczyszczeniami widocznymi, uciążliwymi i odczuwalnymi bezpośrednio są pyły w szerokim spektrum frakcji.

Najbardziej toksycznymi związkami są węglowodory aromatyczne (WWA) posiadające właściwości kancerogenne. Najsilniejsze działanie rakotwórcze wykazują WWA mające więcej niż trzy pierścienie benzenowe w cząsteczce. Najbardziej znany wśród nich jest benzo(α)piren, którego emisja związana jest również z procesem spalania węgla zwłaszcza w niskosprawnych paleniskach indywidualnych.

Żadne ze wspomnianych zanieczyszczeń nie występuje pojedynczo, niejednokrotnie ulegają one w powietrzu dalszym przemianom. W działaniu na organizmy żywe obserwuje się występowanie zjawiska synergizmu, tj. działania skojarzonego, wywołującego efekt większy niż ten, który powinien wynikać z sumy efektów poszczególnych składników.

Na stopień oddziaływania mają również wpływ warunki klimatyczne takie jak: temperatura, nasłonecznienie, wilgotność powietrza oraz kierunek i prędkość wiatru.

Wielkości dopuszczalnych poziomów stężeń niektórych substancji zanieczyszczających 
w powietrzu określone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. 
(Dz. U. poz. 1031). Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń oraz dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego stężenia w roku kalendarzowym, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela 5-1 Dopuszczalne normy w zakresie jakości powietrza – kryterium ochrony zdrowia

| Substancja | Okres uśredniania wyników pomiarów | Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu w [µg/m3] | Dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym | Termin osiągnięcia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzen | rok kalendarzowy | 5 | - | 2010 |
| Dwutlenek azotu | jedna godzina | 200 | 18 razy | 2010 |
|  | rok kalendarzowy | 40 | - | 2010 |
| Dwutlenek siarki | jedna godzina | 350 | 24 razy | 2005 |
|  | 24 godziny | 125 | 3 razy | 2005 |
| Ołów | rok kalendarzowy | 0,5 | - | 2005 |
| Ozon | 8 godzin | 120 | 25 dni | 2020 |
| Pył zawieszony PM2.5 | rok kalendarzowy | 25 | 35 razy | 2015 |
|  |  | 20 | - | 2020 |
| Pył zawieszony PM10 | 24 godziny | 50 | 35 razy | 2005 |
|  | rok kalendarzowy | 40 | - | 2005 |
| Tlenek węgla | 8 godzin | 10 000 | - | 2005 |
| Substancja | Okres uśredniania wyników pomiarów | Poziom docelowy substancji w powietrzu w [ng/m3] | Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu docelowego w roku kalendarzowym | Termin osiągnięcia |
| Arsen | rok kalendarzowy | 6 | - | 2013 |
| Benzo()piren | rok kalendarzowy | 1 | - | 2013 |
| Kadm | rok kalendarzowy | 5 | - | 2013 |
| Nikiel | rok kalendarzowy | 20 | - | 2013 |

Tabela 5-2 Dopuszczalne normy w zakresie jakości powietrza – kryterium ochrony roślin

| Substancja | Okres uśredniania wyników pomiarów | Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu | Termin osiągnięcia poziomów |
| --- | --- | --- | --- |
| Tlenki azotu* | rok kalendarzowy | 30 µg/m3 | 2003 |
| Dwutlenek siarki | rok kalendarzowy i pora zimowa (okres od 1 X do 31 III) | 20 µg/m3 | 2003 |
| Substancja | Okres uśredniania wyników pomiarów | Poziom docelowy substancji w powietrzu w [µg/m3.h] | Termin osiągnięcia poziomów |
| Ozon | okres wegetacyjny (1 V - 31 VII) | 18 000 | 2010 |
| Substancja | Okres uśredniania wyników pomiarów | Poziom celów długotermi-nowych substancji w powietrzu w [µg/m3.h] | Termin osiągnięcia poziomów |
| Ozon | okres wegetacyjny (1 V - 31 VII) | 6 000 | 2020 |

*suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu

W poniższej tabeli zostały określone poziomy alarmowe w zakresie dwutlenku azotu, dwutlenku siarki oraz ozonu.

Tabela 5-3 Poziomy alarmowe dla niektórych substancji

| Substancja | Okres uśredniania wyników pomiarów | Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu [g/m3] |
| --- | --- | --- |
| Dwutlenek azotu | jedna godzina | 400* |
| Dwutlenek siarki | jedna godzina | 500* |
| Ozon** | jedna godzina | 240* |
| Pył zawieszony PM10 | 24 godziny | 300 |

* wartość występująca przez trzy kolejne godziny w punktach pomiarowych reprezentujących jakość powietrza na obszarze o powierzchni co najmniej 100 km2 albo na obszarze strefy zależnie od tego, który z tych obszarów jest mniejszy.

** wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomów alarmowych wynosi 180 µg/m3

## Ocena stanu atmosfery na terenie województwa oraz Gminy Kornowac

O wystąpieniu zanieczyszczeń powietrza decyduje ich emisja do atmosfery, natomiast o poziomie w znacznym stopniu występujące warunki meteorologiczne. Przy stałej emisji – zmiany stężeń zanieczyszczeń są głównie efektem przemieszczania, transformacji i usuwania zanieczyszczeń z atmosfery. Stężenie zanieczyszczeń zależy również od pory roku:

- sezon zimowy, charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery, głównie przez niskie źródła emisji,

- sezon letni, charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery przez skażenia wtórne powstałe w reakcjach fotochemicznych.

Czynniki meteorologiczne wpływające na stan zanieczyszczenia atmosfery w zależności od pory roku podano w tabeli 5-4.

Tabela 5-4 Czynniki meteorologiczne wpływające na stan zanieczyszczenia atmosfery

| Zmiany stężeń zanieczyszczenia | Główne zanieczyszczenia |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zimą: SO2, pył zawieszony, CO | Latem: O3 |
| Wzrost stężenia zanieczyszczeń | Sytuacja wyżowa: - wysokie ciśnienie, - spadek temperatury poniżej 0 oC, - spadek prędkości wiatru poniżej 2 m/s, - brak opadów, - inwersja termiczna, - mgła, | Sytuacja wyżowa: - wysokie ciśnienie, - wzrost temperatury powyżej 25 oC, - spadek prędkości wiatru poniżej 2 m/s, - brak opadów, - promieniowanie bezpośrednie powyżej 500 W/m2 |
| Spadek stężenia zanieczyszczeń | Sytuacja niżowa: - niskie ciśnienie, - wzrost temperatury powyżej 0 oC, - wzrost prędkości wiatru powyżej 5 m/s, - opady, | Sytuacja niżowa: - niskie ciśnienie, - spadek temperatury, - wzrost prędkości wiatru powyżej 5 m/s, - opady, |

Ocenę stanu atmosfery na terenie województwa i gminy przeprowadzono w oparciu 
o dane zawarte w dokumencie „Dwunasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2013 rok”. Na kolejnych rysunkach przedstawiono emisję podstawowych zanieczyszczeń ze źródeł punktowych na terenie województwa śląskiego.

Rysunek 5-1 Obszary przekroczeń dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego – kryterium ochrona zdrowia

źródło: Dwunasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2013 rok

Rysunek 5-2 Obszary przekroczeń średnich stężeń rocznych pyłu zawieszonego PM10 - kryterium ochrona zdrowia ludzi

źródło: Dwunasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2013 rok

Rysunek 5-3 Obszary przekroczeń średnich stężeń rocznych pyłu PM2.5 - kryterium ochrona zdrowia ludzi

źródło: Dwunasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2013 rok

Rysunek 5-4 Obszary przekroczeń średnich stężeń rocznych benzo(a)pirenu - kryterium ochrona zdrowia ludzi

źródło: Dwunasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2013 rok

Na terenie województwa śląskiego zostało wydzielonych 5 stref zgodnie rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2012 w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2012, poz. 914). Strefy te zostały wymienione poniżej i przedstawione na rysunku 6-5:

- aglomeracja górnośląska,

- aglomeracja rybnicko-jastrzębska,

- miasto Bielsko-Biała,

- miasto Częstochowa,

- strefa śląska (do strefy tej należy Gmina Kornowac).

Rysunek 5-5 Strefy w województwie śląskim, dla których dokonano ocenę jakości powietrza

źródło: Dwunasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2013 rok

Dla wszystkich substancji podlegających ocenie, poszczególne strefy województwa śląskiego zaliczono do jednej z poniższych klas:

klasa A: jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych,

klasa C: jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne lub docelowe powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy ten margines jest określony,

klasa D1: jeżeli stężenia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczały poziomu celu długoterminowego,

klasa D2: jeżeli stężenia ozonu na jej terenie przekraczały poziom celu długoterminowego.

Na terenie strefy śląskiej, w której znajduje się Gmina Kornowac, klasę C określono dla następujących substancji:

- pył zawieszony PM10,

- pył zawieszony PM2.5,

- benzoalfapiren – B(a)P,

- ozon (O3).

Poniżej przedstawiono wyniki stężeń zanieczyszczeń na stacjach pomiarowych na terenie województwa śląskiego.

Rysunek 5-6 Średnie roczne stężenia pyłu PM2.5 w latach 2010 - 2013

źródło: Dwunasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2013 rok

Rysunek 5-7 Stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego pyłu PM10 w latach 2009 - 2013

źródło: Dwunasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2013 rok

Na podstawie powyższych rysunków stwierdza się, że stężenia pyłu PM2.5 i PM10 w większości gmin województwa śląskiego mają tendencję spadkową.

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, z późn. zm.) przygotowanie i zrealizowanie Programu ochrony powietrza wymagane jest dla stref, w których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych, powiększonych w stosownych przypadkach o margines tolerancji, choćby jednej substancji, spośród określonych w rozporządzeniu z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 47, poz. 281). Do stref takich na obszarze województwa śląskiego zakwalifikowano:

- aglomerację górnośląską,

- strefę tarnogórsko-będzińską,

- strefę gliwicko-mikołowską,

- aglomerację rybnicko-jastrzębską,

- strefę raciborsko-wodzisławską (w strefie tej zlokalizowana jest Gmina Kornowac),

- strefę bieruńsko-pszczyńską,

- miasto Bielsko-Białą,

- strefę bielsko-żywiecką,

- miasto Częstochowę,

- strefę częstochowsko-lubliniecką.

Obowiązek sporządzenia Programu ochrony powietrza od 1 stycznia 2008 roku spoczywa na Marszałku Województwa, który ma koordynować jego realizację.

Na podstawie POP dla strefy raciborsko - wodzisławskiej w Gminie Kornowac przekroczenia dopuszczalnej wielkości stężeń 24-godz. (powyżej 35 w ciągu roku) występują na obszarze miasta Racibórz oraz na terenie Gminy Kornowac. Wartość percentyla stężeń 24-godz. pyłu zawieszonego PM10 w obszarze powiatu raciborskiego nie przekraczała wartości 55 μg/m3.

Działania planowane do realizacji na terenie Gminy Kornowac związane z ograniczeniem niskiej emisji ujęte w POP przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 5-5 Planowanie do realizacji na terenie Gminy Kornowac związane z ograniczeniem emisji ze źródeł niskiej emisji (źródło: POP dla aglomeracji raciborsko-wodzisławskiej)

| Lp. | Grupa odbiorców | Termin realizacji [lata] | Szacunkowe średnie koszty działań [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przygotowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) i stworzenie systemu organizacyjnego w celu jego realizacji | 2010-2011 | 100 000 |
| 2 | Realizacja PONE na terenie gminy Kornowac poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego | Etap 1 - 2010-2011 Etap 2 - 2012-2015 Etap 3 - 2016-2020 | 1 etap 781 182zł 2 etap 1 562 364 zł 3 etap 1 952 955 zł |

Obliczony w POP efekt ekologiczny [Mg/rok] związany z redukcją emisji powierzchniowej (zadanie 2 z powyższej tabelki) wynosi:

- dla pyłu PM10 – 1,43 Mg/rok (etap 1); 2,86 Mg/rok (etap 2); 3,57 Mg/rok (etap 3),

- dla benzo(a)pirenu) – 0,001 Mg/rok (etap 1); 0,002 Mg/rok (etap 2); 0,002 Mg/rok (etap 3).

W poniższej tabelce zestawiono ilość lokali objętych działaniami naprawczymi w Gminie Kornowac (zadanie 2 w powyższej tabeli).

Tabela 5-6 Ilość lokali objęta działaniami naprawczymi w Gminie Kornowac (źródło: POP dla aglomeracji raciborsko-wodzisławskiej)

| Lp. | Rodzaj zadania | Ilość inwestycji - wariant 1 | Ilość inwestycji - wariant 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiana kotłów węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne | 27 | 0 |
| 2 | Wymiana kotłów węglowych na retortowe | 80 | 123 |
| 3 | Termomodernizacja | 30 | 0 |
| 4 | Wymiana na kotły ekologiczne (np. opalane brykietami) | 40 | 0 |
| 5 | Wymiana kotłów węglowych na gazowe | 70 | 110 |
| 6 | Wymiana kotłów węglowych na olejowe | 4 | 0 |
| 7 | Wymiana kotłów węglowych na ogrzewanie elektryczne | 4 | 0 |
| 8 | Źródła alternatywne (np. kolektory słoneczne) | 93 | 0 |
| SUMA |  | 348 | 233 |

## Emisja substancji szkodliwych i dwutlenku węgla na terenie Gminy Kornowac

Zgodnie z zapisami w poprzednim rozdziale uznaje się, że na terenie Gminy Kornowac występują problemy związane z przekroczeniem stężeń lub przekroczenia dopuszczalnej wielkości stężeń 24-godz. w zakresie benzo(a)pirenu, pyłu zawieszonego (PM2.5 i PM10) oraz ozonu (O3). Stwierdzono również przekroczenia dopuszczalnej wielkości stężeń 24-godz. pyłu zawieszonego (powyżej 35 w ciągu roku).

W celu oszacowania ogólnej emisji substancji szkodliwych do atmosfery ze spalania paliw w budownictwie mieszkaniowym, sektorze handlowo-usługowym i użyteczności publicznej w gminie, koniecznym jest posłużenie się danymi pośrednimi. Punkt wyjściowy stanowiła w tym przypadku struktura zużycia paliw i energii w gminie wchodzących w skład niskiej emisji.

Na terenie Gminy Kornowac nie stwierdzono występowania źródeł wysokiej emisji.

Na podstawie danych dotyczących natężenia ruchu oraz udziału poszczególnych typów pojazdów w tym ruchu na głównych arteriach komunikacyjnych gminy (dane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) oraz opracowania Ministerstwa Środowiska „Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony powietrza” oszacowano wielkość emisji komunikacyjnej. Dla wyznaczenia wielkości emisji liniowej na badanym obszarze, wykorzystano również opracowaną przez Krajowe Centrum Inwentaryzacji Emisji aplikację do szacowania emisji ze środków transportu, która dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Ochrony Środowiska.

Rysunek 5-8 Widok panelu głównego aplikacji do szacowania emisji ze środków transportu

Przyjęto także założenia co do natężenia ruchu na poszczególnych rodzajach dróg oraz procentowy udział typów pojazdów na drodze, jak to przedstawiono poniżej. Natomiast w celu wyznaczenia emisji CO2 ze środków transportu wykorzystano wskaźniki emisji dwutlenku węgla z transportu, zamieszczone w materiałach sporządzonych przez KOBIZE „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2010 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2013”.

Wskaźnik emisji dla benzyny wynosi 68,61 Mg/TJ, dla oleju napędowego 73,33 Mg/TJ, natomiast gazu LPG 62,44 Mg/TJ. Przyjmując wartości opałowe wspomnianych paliw odpowiednio na poziomie 33,6 GJ/m3, 36,0 GJ/m3 i 24,6 GJ/m3 oraz przy założeniu ilości spalanego paliwa dla różnych typów pojazdów, jak pokazano w tabeli poniżej, otrzymano całkowitą emisję dwutlenku węgla ze środków transportu.

Wyznaczone powyżej wartości emisji rozproszonej, liniowej oraz emisja punktowa, składają się na całkowitą emisję zanieczyszczeń do atmosfery, powstałych przy spalaniu paliw na terenie Gminy Kornowac.

Do wyznaczenia emisji z transportu przyjęto ponadto następujące dane:

- dane o długości wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych udostępnione przez Gminę Kornowac,

- opracowanie dotyczące natężenia ruchu na drogach wojewódzkich i krajowych dostępnie na stronie internetowej http://www.gddkia.gov.pl tzn. „Pomiar  ruchu  na  drogach  wojewódzkich  w  2010  roku” oraz „Generalny pomiar ruchu w 2010 roku”.

Założono również średni roczny wskaźnik wzrostu ruchu pojazdów samochodowych ogółem na drogach w Gminie Kornowac dla lat 2010 – 2013 zgodnie z wytycznymi GDDiA.

Tabela 5-7 Założenia do wyznaczenia emisji liniowej

| UWAGA: dane dla 2013 roku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| drogi wojewódzkie |  |  |  |  |  |
| długość | 9,2 | km |  |  |  |
| średnie natężenie ruchu (wg GDDiA) |  |  |  | 10033 | poj/dobę |
| udział % poszczególnych typów pojazdów |  |  |  | poj./h |  |
| osobowe | 86,3 |  |  | 401,6 |  |
| dostawcze | 7,2 |  |  | 31,3 |  |
| ciężarowe | 4,4 |  |  | 19,9 |  |
| autokary | 1,0 |  |  | 4,0 |  |
| motocykle | 1,2 |  |  | 5,0 |  |
| drogi powiatowe |  |  |  |  |  |
| długość | 13,8 | km |  |  |  |
| średnie natężenie ruchu (szacowane) |  |  |  | 5016 | poj/dobę |
| udział % poszczególnych typów pojazdów |  |  |  | poj./h |  |
| osobowe | 86,3 |  |  | 200,8 |  |
| dostawcze | 7,2 |  |  | 15,6 |  |
| ciężarowe | 4,4 |  |  | 9,9 |  |
| autobusy | 1,0 |  |  | 2,0 |  |
| motocykle | 1,2 |  |  | 2,5 |  |
| drogi gminne |  |  |  |  |  |
| długość | 29,9 | km |  |  |  |
| średnie natężenie ruchu (szacowane) |  |  |  | 2508 | poj/dobę |
| udział % poszczególnych typów pojazdów |  |  |  | poj./h |  |
| osobowe | 86,3 |  |  | 100,4 |  |
| dostawcze | 7,2 |  |  | 7,8 |  |
| ciężarowe | 4,4 |  |  | 5,0 |  |
| autobusy | 1,0 |  |  | 1,02 |  |
| motocykle | 1,2 |  |  | 1,3 |  |

Tabela 5-8 Założenia do wyznaczenia emisji liniowej

| UWAGA: dane dla 2020 roku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| drogi wojewódzkie |  |  |  |  |  |
| długość | 9,2 | km |  |  |  |
| średnie natężenie ruchu (wg GDDiA) |  |  |  | 10033 | poj/dobę |
| udział % poszczególnych typów pojazdów |  |  |  | poj./h |  |
| osobowe | 86,3 |  |  | 427,4 |  |
| dostawcze | 7,2 |  |  | 32,2 |  |
| ciężarowe | 4,4 |  |  | 21,0 |  |
| autokary | 1,0 |  |  | 4,0 |  |
| motocykle | 1,2 |  |  | 5,0 |  |
| drogi powiatowe |  |  |  |  |  |
| długość | 13,8 | km |  |  |  |
| średnie natężenie ruchu (szacowane) |  |  |  | 5016 | poj/dobę |
| udział % poszczególnych typów pojazdów |  |  |  | poj./h |  |
| osobowe | 86,3 |  |  | 213,7 |  |
| dostawcze | 7,2 |  |  | 16,1 |  |
| ciężarowe | 4,4 |  |  | 10,5 |  |
| autobusy | 1,0 |  |  | 2,1 |  |
| motocykle | 1,2 |  |  | 2,5 |  |
| drogi gminne |  |  |  |  |  |
| długość | 29,9 | km |  |  |  |
| średnie natężenie ruchu (szacowane) |  |  |  | 2508 | poj/dobę |
| udział % poszczególnych typów pojazdów |  |  |  | poj./h |  |
| osobowe | 86,3 |  |  | 106,9 |  |
| dostawcze | 7,2 |  |  | 8,0 |  |
| ciężarowe | 4,4 |  |  | 5,3 |  |
| autobusy | 1,0 |  |  | 1,04 |  |
| motocykle | 1,2 |  |  | 1,3 |  |

Tabela 5-9 Roczna emisja substancji szkodliwych do atmosfery ze środków transportu na terenie Gminy Kornowac [kg/rok]

| rodzaj drogi | rodzaj pojazdu | śr. prędkość [km/h] | CO | C6H6 | HC | HCal | HCar | NOx | TSP | SOx | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wojewódzkie | osobowe | 45 | 104293 | 925 | 16024 | 11217 | 3365 | 22214 | 479 | 1196 | 12 |
|  | dostawcze | 40 | 6542 | 54 | 1192 | 835 | 250 | 2723 | 320 | 407 | 0 |
|  | ciężarowe | 30 | 4406 | 67 | 3629 | 2541 | 762 | 9603 | 896 | 773 | 0 |
|  | autobusy | 25 | 1271 | 15 | 797 | 558 | 167 | 3795 | 220 | 257 | 0 |
|  | motocykle | 40 | 7875 | 57 | 1072 | 751 | 225 | 58 | 0 | 5 | 0 |
| powiatowe | osobowe | 40 | 81091 | 731 | 12749 | 8924 | 2677 | 16804 | 356 | 942 | 9 |
|  | dostawcze | 35 | 5114 | 44 | 981 | 687 | 206 | 2124 | 234 | 325 | 0 |
|  | ciężarowe | 30 | 3288 | 50 | 2708 | 1896 | 569 | 7166 | 668 | 577 | 0 |
|  | autobusy | 25 | 1494 | 8 | 422 | 295 | 89 | 3699 | 169 | 208 | 0 |
|  | motocykle | 35 | 6235 | 47 | 887 | 621 | 186 | 42 | 0 | 4 | 0 |
| gminne | osobowe | 35 | 92225 | 844 | 14810 | 10367 | 3110 | 18323 | 374 | 1081 | 10 |
|  | dostawcze | 35 | 5540 | 48 | 1063 | 744 | 223 | 2302 | 254 | 352 | 0 |
|  | ciężarowe | 30 | 3597 | 55 | 2964 | 2075 | 622 | 7842 | 731 | 631 | 0 |
|  | autobusy | 25 | 1651 | 9 | 466 | 326 | 98 | 4087 | 187 | 229 | 0 |
| RAZEM |  | 30 | 7586 | 60 | 1126 | 788 | 236 | 45 | 0 | 5 | 0 |

Tabela 5-10 Roczna emisja dwutlenku węgla ze środków transportu na terenie Gminy Kornowac [kg/rok]

| rodzaj drogi | rodzaj pojazdu | natężenie ruchu [poj/rok] | śr. ilość spalanego paliwa [l/100km] | dł. odcinka drogi [km] | śr. ilość spalonego paliwa na danym odcinku drogi [l] | śr. wskaźnik emisji [kgCO2/m3] | roczna emisja CO2 [kg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wojewódzkie | osobowe | 3517994 | 6,5 | 9,2 | 0,6 | 2297 | 4832736 |
|  | dostawcze | 273829 | 9,0 | 9,2 | 0,8 | 2637 | 597941 |
|  | ciężarowe | 174046 | 30,0 | 9,2 | 2,8 | 2637 | 1266842 |
|  | autobusy | 35223 | 25,0 | 9,2 | 2,3 | 2637 | 213647 |
|  | motocykle | 43800 | 3,8 | 9,2 | 0,3 | 2305 | 35300 |
| powiatowe | osobowe | 1758997 | 7,0 | 13,8 | 0,97 | 2297 | 3903364 |
|  | dostawcze | 136915 | 10,0 | 13,8 | 1,38 | 2637 | 498284 |
|  | ciężarowe | 87023 | 32,0 | 13,8 | 4,4 | 2637 | 1013474 |
|  | autobusy | 17859 | 35,0 | 13,8 | 4,8 | 2637 | 227484 |
|  | motocykle | 17859 | 4,1 | 13,8 | 0,6 | 2305 | 23294 |
| gminne | osobowe | 879499 | 7,5 | 29,9 | 2,2 | 2297 | 4529024 |
|  | dostawcze | 68457 | 11,0 | 29,9 | 3,3 | 2637 | 593570 |
|  | ciężarowe | 43512 | 35,0 | 29,9 | 10,5 | 2637 | 1200419 |
|  | autobusy | 8929 | 40,0 | 29,9 | 12,0 | 2637 | 281543 |
| SUMA |  |  |  |  |  |  | 19 250 119 |

Rysunek 5-9 Roczna emisja wybranych substancji szkodliwych do atmosfery ze środków transportu na terenie Gminy Kornowac w 2013r.

Na terenie Gmina Kornowac brak stacji pomiarowych. Najbliższe automatyczne stacje pomiarowe zlokalizowane są Godowie oraz w Rybniku. Imisję zanieczyszczeń powietrza z automatycznych stacji na terenie województwa śląskiego.

Tabela 5-11 Imisja pyłu zawieszonego PM10 odnotowana w manualnych pomiarach na stacjach pomiarowych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego w 2013 roku

| Stacja | Jedn. | Norma | Miesiąc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej 19 | μg/m3 | 40 | 75 | 70 | 52 | 36 | 22 | 26 | 25 | 24 | 21 | 39 | 44 | 67 | 41,4 |
| Cieszyn, ul. Mickiewicza 13 | μg/m3 | 40 | 79 | 74 | 41 | 38 | 17 | 26 | 29 | 25 | 21 | 33 | 41 | 27 | 36,2 |
| Częstochowa, ul. Baczyńskiego 2 | μg/m3 | 40 | 56 | 44 | 39 | 40 | 23 | 23 | 30 | 27 | 24 | 40 | 33 | 44 | 35 |
| Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 25a | μg/m3 | 40 | 72 | 60 | 57 | 57 | 34 | 27 | 26 | 32 | 24 | 40 | 38 | 52 | 43,3 |
| Godów, ul. Gliniki | μg/m3 | 40 | 89 | 90 | 75 | 57 | 27 | 27 | 23 | 24 | 24 | 64 | 64 | 52 | 51 |
| Katowice, ul Kossutha 6 | μg/m3 | 40 | 66 | 57 | 50 | 49 | 32 | 30 | 34 | 35 | 27 | 47 | 43 | 44 | 42,8 |
| Katowice, A4, ul. Górnośląska/ Plebiscytowa (komunikacyjna) | μg/m3 | 40 | 69 | 54 | 47 | 46 | 32 | 38 | 34 | 37 | 35 | 62 | 54 | 58 | 47,9 |
| Knurów, ul. Jedności Narodowej 5 | μg/m3 | 40 | 81 | 71 | 66 | 52 | 24 | 28 | 25 | 29 | 26 | 55 | 56 | 57 | 48,1 |
| Lubliniec, ul. Piaskowa 56 | μg/m3 | 40 | 74 | - | 48 | 22 | 15 | 14 | 16 | 15 | 21 | 40 | 50 | 46 | 32,1 |
| Myszków, ul. Miedziana 3 | μg/m3 | 40 | 52 | 46 | 40 | 36 | 19 | 24 | 23 | 24 | 27 | 63 | 61 | 86 | 41,2 |
| Pszczyna, ul. Bogedaina | μg/m3 | 40 | 93 | 83 | 72 | 68 | 31 | 30 | 34 | 32 | 30 | 74 | 64 | 66 | 57,9 |
| Rybnik, ul. Borki 37a | μg/m3 | 40 | 87 | 87 | 84 | 57 | 28 | 29 | 28 | 31 | 29 | 61 | 62 | 60 | 53,5 |
| Tarnowskie Góry, ul. Litewska | μg/m3 | 40 | 67 | 57 | 53 | 42 | 27 | 23 | 24 | 28 | 22 | 46 | 47 | 53 | 41 |
| Zabrze, ul. Skłodowskiej-Curie 34 | μg/m3 | 40 | 72 | 60 | 53 | 48 | 27 | 28 | 30 | 32 | 28 | 60 | 56 | 68 | 47,3 |
| Zawiercie, ul. Skłodowskiej-Curie 16 | μg/m3 | 40 | 66 | 54 | 51 | 47 | 28 | 25 | 27 | 36 | 26 | 47 | 39 | 56 | 42 |
| Żory, ul. Sikorskiego 52 | μg/m3 | 40 | 78 | 71 | 58 | 52 | 30 | 30 | 29 | 28 | 24 | 46 | 47 | 41 | 44,8 |
| Żywiec, ul. Kopernika 84 | μg/m3 | 40 | 51 | - | 77 | 52 | 25 | 26 | 25 | 23 | 22 | 70 | 65 | 64 | 46,4 |

Tabela 5-12 Imisja pyłu zawieszonego PM2.5 odnotowana w automatycznych stacjach pomiarowych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego w 2013 roku

| Stacja | Jedn. | Norma | Miesiąc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Bielsko-Biała, ul. Sternicza 4 | μg/m3 | 25 | 69 | 62 | 46 | 31 | 14 | 21 | 19 | 15 | 15 | 28 | 35 | 49 | 33,6 |
| Częstochowa, ul. Zana 6 | μg/m3 | 25 | 49 | 40 | 36 | 32 | 17 | 17 | 20 | 18 | 18 | 35 | 29 | 32 | 28,6 |
| Gliwice, ul. Mewy 34 | μg/m3 | 25 | 59 | 53 | 45 | 31 | 18 | 28 | 18 | 16 | 20 | 44 | 43 | 43 | 34,6 |
| Godów, ul. Gliniki | μg/m3 | 25 | 84 | 71 | 59 | 43 | 18 | 20 | 16 | 17 | 19 | 51 | 50 | 43 | 38,4 |
| Katowice, ul Kossutha 6 | μg/m3 | 25 | 58 | 48 | 39 | 32 | 19 | 28 | 21 | 20 | 19 | 39 | 35 | 35 | 33 |
| Katowice, A4, ul. Górnośląska/ Plebiscytowa (komunikacyjna) | μg/m3 | 25 | 58 | 49 | 42 | 33 | 21 | 25 | 21 | 25 | 26 | 42 | 41 | 53 | 36,7 |
| Tarnowskie Góry, ul. Litewska | μg/m3 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 41 | 45 | 42,6 |
| Złoty Potok, leśniczówka Kamienna G. | μg/m3 | 25 | 41 | 32 | 26 | 22 | 16 | 15 | 14 | 15 | 13 | 23 | 22 | 29 | 23 |
| Żory, ul. Sikorskiego 52 | μg/m3 | 25 | 56 | 50 | 41 | 36 | 18 | 23 | 22 | 17 | 16 | 35 | 33 | 31 | 31,4 |

Tabela 5-13 Imisja tlenków azotu NO2 odnotowana w automatycznych stacjach pomiarowych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego w 2013 roku

| Stacja | Jedn. | Norma | Miesiąc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej 19 | μg/m3 | 40 | 36 | 36 | 25 | 24 | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 22 | 23 | 27 | 22 |
| Cieszyn, ul. Mickiewicza 13 | μg/m3 | 40 | 29 | 30 | 18 | 17 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 14 | 19 | 16 | 17 |
| Częstochowa, Al. Armii Krajowej 3 (komunikacyjna) | μg/m3 | 40 | 39 | 40 | 42 | 44 | 40 | 32 | 32 | 37 | 26 | 41 | 32 | 33 | 37 |
| Częstochowa, ul. Baczyńskiego 2 | μg/m3 | 40 | 26 | 22 | 18 | 20 | 16 | 11 | 12 | 15 | - | 21 | 21 | 24 | 19 |
| Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 25a | μg/m3 | 40 | 32 | 26 | 23 | 27 | 20 | 16 | 19 | 22 | 22 | 31 | 27 | 25 | 24 |
| Gliwice, ul. Mewy 34 | μg/m3 | 40 | 30 | 28 | 28 | 27 | 21 | 15 | 17 | 25 | 21 | 31 | 28 | 25 | 25 |
| Katowice, A4, ul. Górnośląska/ Plebiscytowa (komunikacyjna) | μg/m3 | 40 | 35 | 34 | 35 | 42 | 52 | 48 | 37 | 17 | 61 | 66 | 25 | 61 | 43 |
| Katowice, ul Kossutha 6 | μg/m3 | 40 | 33 | 37 | 36 | 39 | 25 | 22 | 27 | 31 | 29 | 36 | 32 | 30 | 32 |
| Rybnik, ul. Borki 37a | μg/m3 | 40 | 30 | 29 | 26 | 25 | 16 | 14 | 15 | 20 | 19 | 25 | 25 | 23 | 22 |
| Sosnowiec, ul. Lubelska 51 | μg/m3 | 40 | 63 | 41 | 38 | 34 | 28 | 35 | 44 | 37 | 35 | 36 | 47 | 35 | 39 |
| Tychy, ul. Tołstoja 1 | μg/m3 | 40 | 32 | 33 | 26 | 26 | 17 | 17 | 16 | 22 | 18 | 26 | 24 | 23 | 23 |
| Ustroń, Sanatoryjna 7 | μg/m3 | 40 | 27 | 29 | 18 | 14 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 17 | 15 | 14 |
| Wodzisław, Gałczyńskiego 1 | μg/m3 | 40 | 33 | 31 | 22 | 19 | 16 | 12 | 13 | 19 | 17 | 27 | 26 | 23 | 22 |
| Zabrze, ul. Skłodowskiej-Curie 34 | μg/m3 | 40 | 34 | 32 | 27 | 30 | 20 | 15 | 18 | 22 | 21 | 33 | 17 | 17 | 24 |
| Złoty Potok, leśniczówka Kamienna G. | μg/m3 | 40 | 13 | 8 | 9 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 16 | 9 |
| Żory, ul. Sikorskiego 52 | μg/m3 | 40 | 28 | 28 | 21 | 22 | 14 | 13 | 15 | 19 | 15 | 24 | 17 | 9 | 19 |
| Żywiec, ul. Słowackiego 2 | μg/m3 | 40 | 33 | 39 | 29 | 20 | 13 | 14 | 19 | 19 | 17 | 24 | 25 | 21 | 22 |

W dalszej części opracowania, wyznaczono dla  poszczególnych źródeł emisje takich substancji szkodliwych jak: SO2, NO2, CO, pył, B(α)P oraz CO2 wyrażoną w kg danej substancji na rok.

Wyznaczono także emisję równoważną, czyli zastępczą. Emisja równoważna jest to wielkość ogólna emisji zanieczyszczeń pochodzących z określonego (ocenianego) źródła zanieczyszczeń, przeliczona na emisję dwutlenku siarki. Oblicza się ją poprzez sumowanie rzeczywistych emisji poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń, emitowanych z danego źródła emisji i pomnożonych przez ich współczynniki toksyczności zgodnie ze wzorem:

gdzie:

Er - emisja równoważna źródeł emisji,

t - liczba różnych zanieczyszczeń emitowanych ze źródła emisji,

Et - emisja rzeczywista zanieczyszczenia o indeksie t,

Kt - współczynnik toksyczności zanieczyszczenia o indeksie t, który to współczynnik wyraża stosunek dopuszczalnej średniorocznej wartości stężenia dwutlenku siarki eSO2 do dopuszczalnej średniorocznej wartości stężenia danego zanieczyszczenia et co, można określić wzorem:

Współczynniki toksyczności zanieczyszczeń traktowane są jako stałe, gdyż są ilorazami wielkości określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031).

Emisja równoważna uwzględnia to, że do powietrza emitowane są równocześnie różnego rodzaju zanieczyszczenia o różnym stopniu toksyczności. Pozwala to na prowadzenie porównań stopnia uciążliwości poszczególnych źródeł emisji zanieczyszczeń emitujących różne związki. Umożliwia także w prosty, przejrzysty i przekonywujący sposób znaleźć wspólną miarę oceny szkodliwości różnych rodzajów zanieczyszczeń, a także wyliczać efektywność wprowadzanych usprawnień.

Emisja równoważna uwzględnia to, że do powietrza emitowane są równocześnie różnego rodzaju zanieczyszczenia o różnym stopniu toksyczności. Pozwala to na prowadzenie porównań stopnia uciążliwości poszczególnych źródeł emisji zanieczyszczeń emitujących różne związki. Umożliwia także w prosty, przejrzysty i przekonywujący sposób znaleźć wspólną miarę oceny szkodliwości różnych rodzajów zanieczyszczeń, a także wyliczać efektywność wprowadzanych usprawnień.

W celu oszacowania ogólnej emisji substancji szkodliwych do atmosfery ze spalania paliw w budownictwie mieszkaniowym, sektorze handlowo-usługowym i użyteczności publicznej w Gminie Kornowac, koniecznym było posłużenie się danymi pośrednimi. Punkt wyjściowy stanowiła w tym przypadku struktura zużycia paliw i energii Gminy Kornowac, dane o źródłach wysokiej emisji oraz dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Tabela 5-14 Zestawienie zbiorcze emisji substancji do atmosfery z poszczególnych źródeł emisji na terenie Gminy Kornowac w 2013 roku

| Lp. | Substancja | Jednostka | Rodzaj emisji |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Niska | Liniowa | Razem |
| 1 | Dwutlenek siarki | Mg/rok | 78 | 7 | 85 |
| 2 | Dwutlenek azotu | Mg/rok | 14 | 101 | 115 |
| 3 | Tlenek węgla | Mg/rok | 473 | 332 | 805 |
| 4 | Dwutlenek węgla | Mg/rok | 11 238 | 19 250 | 30 488 |
| 5 | Pył | Mg/rok | 118 | 5 | 123 |
| 6 | Benzo(a)piren | kg/rok | 94 | 0 | 94 |
| 7 | Er | Mg/rok | 1 283 | 480 | 1 763 |

Udział punktowych, rozproszonych i liniowych źródeł w całkowitej emisji poszczególnych substancji do atmosfery przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek 5-10 Udział rodzajów źródeł emisji w całkowitej emisji poszczególnych zanieczyszczeń do atmosfery w Gminie Kornowac w 2013 roku

Widoczny na powyższym zestawieniu największy udział niskiej emisji w emisji całkowitej, niemal wszystkich substancji szkodliwych, potwierdza także wyznaczona emisja równoważna (zastępcza, ekwiwalentna) dla omawianych rodzajów źródeł emisji co przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek 5-11 Udział emisji zastępczej z poszczególnych źródeł emisji w całkowitej emisji substancji szkodliwych przeliczonych na emisję równoważną SO2 w Kornowacu w 2013 roku

Tak duży udział emisji ze źródeł rozproszonych emitujących zanieczyszczenia w wyniku bezpośredniego spalania paliw na cele grzewcze i socjalno-bytowe w mieszkalnictwie oraz w sektorach handlowo-usługowym nie powinien być wielkim zaskoczeniem.

Rodzaj i ilość stosowanych paliw, stan techniczny instalacji grzewczych oraz, co zrozumiałe, brak układów oczyszczania spalin, składają się w sumie na wspomniany efekt. Należy także pamiętać, że decydujący wpływ na wielkość emisji zastępczej ma ilość emitowanego do atmosfery benzo(α)pirenu, którego wskaźnik toksyczności jest kilka tysięcy razy większy od tegoż samego wskaźnika dla dwutlenku siarki.

Wynika stąd, że wszelkie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Gminie Kornowac powinny w pierwszej kolejności dotyczyć kontynuacją programów związanych z ograniczeniem niskiej emisji. W celu zmniejszenia emisji na terenie Gminy Kornowac proponuje się opracowanie systemu dopłat do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne.

Tabela 5-15 Zestawienie zbiorcze emisji substancji do atmosfery na terenie Gminy Kornowac w roku bazowym (2013 rok) oraz prognoza do roku 2030 – niska emisja

| Rodzaj zanieczyszczenia | Jedn. | Wielkość emisji wyjściowa | kg/GJ | Prognoza do roku 2030 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Wielkość emisji | kg/GJ | Efekt ekol. bezwzgl. | Efekt ekol. wzgl. |
| Pył | Mg/a | 118 | 0,88 | 96 | 0,70 | 22 | 18,3% |
| SO2 | Mg/a | 78 | 0,59 | 63 | 0,46 | 15 | 19,5% |
| NO2 | Mg/a | 14 | 0,11 | 17 | 0,12 | -2 | -16,8% |
| CO | Mg/a | 473 | 3,54 | 360 | 2,60 | 113 | 23,9% |
| B(a)P | kg/a | 93,59 | 0,700 | 69,76 | 0,50 | 24 | 25,5% |
| CO2 | Mg/a | 11 238 | 84,01 | 9 974 | 72,10 | 1265 | 11,3% |

# Metodologia opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej

## Struktura PGN

Struktura i metodologia opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej została określona w dokumencie przygotowanym przez Komisję Europejską „How to develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP) – Guidebook” („Jak opracować Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) – poradnik”).

Na poniższym rysunku przedstawiono procesy związane z przygotowywaniem i wdrażaniem SEAP/PGN. Należy zauważyć, iż opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kornowac stanowi część zachodzącego już obecnie procesu związanego z redukcją emisji CO2. Część działań stanowi kontynuację obecnej strategii gminy, wpisując się w wizję przedstawioną w dalszej części opracowania. Należy także zwrócić uwagę na ramy czasowe związane z wdrażaniem poszczególnych etapów.

Rysunek 6-1 Poszczególne procesy związane z implementacją SEAP/PGN

Faza 1 Inicjacja – zobowiązania polityczne oraz podpisanie porozumienia

By zapewnić sukces procesu wdrażania zapisów SEAP/PGN konieczne jest odpowiednie wsparcie polityczne na najwyższym lokalnym szczeblu. Kluczowi decydenci władz lokalnych powinni wspierać proces implementacji poprzez udostępnienie/poszukiwanie odpowiednich środków. Kluczowe jest ich zaangażowanie oraz akceptacja PGN zobowiązując się tym samym do wdrażania przedsięwzięć ograniczających emisję gazów cieplarnianych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych.

Faza 1 Inicjacja – adaptacja struktur administracyjnych gminy

Wdrażanie przedsięwzięć wymaga współpracy pomiędzy wieloma wydziałami lokalnej administracji odpowiadającymi m.in. za ochronę środowiska, planowanie przestrzenne, budżet gminy, administrację obiektów gminnych, transport etc. Dlatego też ważne jest wyznaczenie odpowiedniej struktury w urzędzie odpowiadającej za realizację Planu. W szczególności chodzi o koordynację prac pomiędzy politykami, pracownikami Urzędu Gminy a jednostkami zewnętrznymi. Faza 1 Inicjacja – Budowanie wsparcia zainteresowanych podmiotów

Wsparcie podmiotów jest ważne z kilku powodów:

- Decyzje podejmowane wspólnie z zainteresowanymi podmiotami mają większe szanse powodzenia.

- Współpraca pomiędzy podmiotami zapewnia realizację długoterminowych działań.

- Akceptacja planu przez podmioty zainteresowane jest często niezbędna do wypełnienia zobowiązań.

Obecnie do podmiotów wspierających PGN na terenie Gminy Kornowac zaliczyć można m.in.:

- Wójta Gminy,

- jednostki sektora publicznego gminy Kornowac,

- instytucje wspierające takie jak „Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii”.

Faza 2 Planowanie – ocena obecnej sytuacji: gdzie jesteśmy?

W skład tego etapu wchodzą wszystkie elementy formowania PGN, a w szczególności:

- analiza regulacji prawnych oraz sytuacji politycznej gminy,

- opracowanie inwentaryzacji emisji bazowej.

- analiza SWOT.

Faza 2 Planowanie – ustanowienie wizji długoterminowej: dokąd chcemy zmierzać?

Wizja powinna być zgodna z kierunkami rozwoju gminy, przedstawiając sposoby osiągnięcia celu ograniczenia emisji CO2 do roku 2020 o 20% względem przyjętego roku bazowego. Wizja powinna być realistyczna wprowadzająca jednocześnie nowe wyzwania, wykraczająca poza dotychczasowe działania gminy. Cel redukcji emisji gazów cieplarnianych jest celem ambitnym, takie też powinny być działania zawarte w PGN.

Faza 2 Planowanie – opracowanie planu

Opracowanie PGN jest wstępem do działań ograniczających emisję CO2. Plan powinien zawierać kluczowe działania oraz ramy czasowe tych działań na przestrzeni poszczególnych lat. Powinien także zawierać elementy analizy ryzyka wdrażania działań związanych z implementacją działań. Ważne by Plan zawierał szacowane koszty przedsięwzięć oraz opisywał możliwe źródła finansowania. Plan powinien być zaakceptowany przez lokalnych decydentów.

Faza 2 Planowanie – zatwierdzenie i przedłożenie planu

Plan powinien być zaakceptowany przez lokalne władze.

Faza 3 Wdrożenie – implementacja

Ten etap jest najdłuższym i najbardziej skomplikowanym ze wszystkich kroków związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych. Proces implementacji powinien przebiegać ze wsparciem organizacji wspierającej wykonanie prac. Istotne jest określenie odpowiedzialności podmiotów i środków niezbędnych do wykonania planu.

Faza 4 Monitorowanie i raportowanie

Monitoring powinien odpowiednio określać stopień adaptacji planu w strukturze i działaniach gminy. Sygnatariusze są zobowiązani do przedkładania „raportu z realizacji” każdego roku zawierającego opis prowadzonych działań. Raport z realizacji powinien zawierać zaktualizowaną inwentaryzację emisji CO2. Niezbędne jest wykorzystanie odpowiednich wskaźników pozwalających określić postęp osiągania zakładanych celów.

Rekomendowana przez Komisję Europejską oraz NFOŚiGW struktura Planu wygląda następująco:

- Podsumowanie wykonawcze

- Strategia

- Inwentaryzacja emisji bazowej oraz interpretacja wyników

- Planowane działania – harmonogram

Ostatni punkt składa się z dwóch elementów:

- Działań strategicznych długoterminowych (do roku 2020)

- Działań krótko- i średnioterminowych.

Plan powinien funkcjonować jako jeden z wielu dokumentów funkcjonujących w strukturach gminy wykraczając poza ramy ustawowe, jednakże w sposób oczywisty wpisując się 
w działania gminy na rzecz racjonalizacji zużycia energii. Na poniższym wykresie przedstawiono miejsce planu w strukturze dokumentów zgodnie z obecnymi wymaganiami Ustawy – Prawo Energetyczne.

Rysunek 6-2 Zakres Ustawy – Prawo Energetyczne dotyczący planowania energetycznego w gminie

## Metodyka

Niniejszy plan opracowano w oparciu o informacje otrzymane od Urzędu Gminy w zakresie:

- sytuacji energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej,

- danych dotyczących wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach oraz instalacjach na terenie gminy,

- informacji zawierających ścisłą specyfikację programu dofinansowania,

- danych na temat stanu oświetlenia ulicznego.

Ponadto wykorzystano następujące dokumenty uzyskane od Urzędu Gminy Kornowac:

  - "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kornowac”

  - Obowiązujące Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kornowac,

  - Program Rozwoju Lokalnego,

  - Plan odnowy miejscowości Kornowac

  - Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego,

  - Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Kornowac.

W ramach inwentaryzacji emisji w transporcie wykorzystano następujące informacje:

- generalny pomiar ruchu w 2010 roku (Średni Dobowy Ruch),

- pomiar ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku (Średni Dobowy Ruch 
w punktach pomiarowych w 2010 roku),

- Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do 2013 roku z perspektywą 2015,

- dane o rynku gazu płynnego LPG w Polsce w 2011 roku,

- zasady prognozowania wskaźników wzrostu ruchu wewnętrznego na okres 2008-2040 na sieci drogowej do celów planistyczno projektowych.

- Opracowanie metodologii prognozowania zmian aktywności sektora transportu drogowego (w kontekście ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji), Ministerstwo Infrastruktury, 2011,

- Prognoza ruchu dla Prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015, GDDKiA, 2010 r.

Na podstawie danych zebranych od Urzędu Gminy Kornowac oraz danych zebranych ze źródeł podanych w dalszej części niniejszego rozdziału oszacowano potencjał redukcji emisji CO2 na terenie Gminy Kornowac.

Informacje zawarte w poniższych podrozdziałach są istotne także ze względu na pozyskiwanie danych w celu monitoringu efektów wdrażania planu. Część z tych informacji należy pozyskiwać cyklicznie aktualizując inwentaryzację emisji CO2.

## Informacje od przedsiębiorstw energetycznych

Informacje pozyskane od przedsiębiorstw energetycznych mają kluczowe znaczenie dla  prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji emisji. Niezmiernie istotne są dane niezbędne do uzyskania z punktu widzenia bazy danych o emisji która stanowi część planu gospodarki niskoemisyjnej. Pozyskiwanie informacji przeprowadzono w roku 2014 na potrzeby opracowania PGN. Podmioty, od których uzyskano informacje należą:

- OGP - Gaz System S.A. Świerklany,

- PGNIG Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. oddział w Zabrzu,

- PGNIG SA Górnośląski Oddział Obrotu Gazem,

- Tauron Dystrybucja GZE S.A.,

- Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,

Z punktu widzenia przedsiębiorstw gazowniczych najbardziej istotne dane to:

- zestawienie długości sieci gazowniczych zlokalizowanych na terenie gminy,

- zestawienie stacji redukcyjno pomiarowych,

- ocenę stanu bezpieczeństwa energetycznego,

- typ rozprowadzanego gazu,

- wyszczególnienie planowanych inwestycji,

- liczba odbiorców gazu w poszczególnych grupach odbiorców (dane na koniec danego roku),

- zużycie gazu w poszczególnych grupach odbiorców (dane roczne).

Z punktu widzenia przedsiębiorstw elektroenergetycznych najbardziej istotne dane to:

- liczba odbiorców energii elektrycznej zlokalizowanych na terenie Gminy Kornowac w poszczególnych grupach taryfowych (dane na koniec danego roku).

- zużycie energii elektrycznej przez odbiorców zlokalizowanych na terenie gminy Kornowac w poszczególnych grupach taryfowych (dane roczne).

- najwięksi odbiorcy energii elektrycznej na terenie gminy.

- informacje w zakresie zasilania oraz planowanych inwestycji.

- liczba odbiorców energii elektrycznej u których zainstalowano elektroniczne liczniki ze zdalną transmisją danych.

## Ankietyzacja obiektów

Budynki użyteczności publicznej nie są obecnie monitorowane pod względem zużycia i kosztów nośników energetycznych, dlatego też prowadzono dodatkową ankietyzację wszystkich budynków użyteczności publicznej administrowanych przez gminę. Zebrano łącznie 12 ankiet z czego wypełnionych poprawnie otrzymano 11 .

Wśród pozyskiwanych informacji znalazły się również plany i zamierzenia związane z efektywnością energetyczną. Informacje te pozwoliły na wyznaczenie możliwych przedsięwzięć w grupie mieszkalnictwa.

Wyniki ankietyzacji obiektów wskazują na wysoki stopień zainteresowania podmiotów zagadnieniami dotyczącymi oszczędnego gospodarowania energią.

## Pozostałe źródła danych

Pozostałe źródła danych to:

- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,

- Główny Urząd Statystyczny.

# Inwentaryzacja emisji CO2

## Podstawowe założenia

Inwentaryzację emisji zanieczyszczeń oraz CO2 do atmosfery wykonano w oparciu o bilans energetyczny Gminy Kornowac. Podstawowe założenia metodyczne:

- jako rok bazowy inwentaryzacji przyjęto rok 2013. Jest to rok, dla którego udało się zebrać kompleksowe dane we wszystkich grupach odbiorców, wytwórców 
i dostawców energii,

- w obliczeniach zużycia energii przyjęto dane uzyskane w ramach ankietyzacji budynków użyteczności publicznej. Wykorzystano dane o zapotrzebowaniu na energię, zapotrzebowaniu na moc oraz powierzchni użytkowej (m2) w poszczególnych sektorach odbiorców.

Inwentaryzacja emisji składa się z dwóch podstawowych elementów:

- inwentaryzacji emisji CO2,

- inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń ze źródeł zlokalizowanych na terenie gminy w tym inwentaryzacja tzw. niskiej emisji oraz emisji liniowej (pochodzącej z transportu) – rozdział 6.

Inwentaryzacja emisji CO2 (bazowa oraz prognoza do roku 2020) została wykonana zgodnie z wytycznymi Porozumienia Burmistrzów (Covenant of Mayors) określonymi m.in. w dokumencie „How to develop a Sustainable Energy Action Plan” (tłumaczenie polskie "Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii")

Dokument opracowano zgodnie z wytycznymi Porozumienia Burmistrzów przedstawionymi na początku roku 2010, zawierającymi m.in. nowe wskaźniki emisji CO2 dla poszczególnych nośników. W celu obliczenia emisji CO2 w roku bazowym wyznacza się zużycie energii finalnej dla poszczególnych sektorów odbiorców w tych latach na obszarze Gminy Kornowac. Wyróżniono następujące sektory odbiorców:

- sektor obiektów/instalacji użyteczności publicznej,

- sektor handlu, usług, przemysłu,

- sektor mieszkalny,

- oświetlenie uliczne,

- sektor transportowy.

Jako nośniki zużywane na terenie gminy wyróżnia się:

- gaz ziemny,

- energię elektryczną,

- paliwa węglowe,

- drewno i biomasę,

- olej opałowy,

- gaz płynny LPG,

- olej napędowy,

- benzyna,

- energię ze źródeł odnawialnych.

Do inwentaryzacji emisji CO2 w roku bazowym 2013 posłużono się zestawem wskaźników odpowiednich dla danego nośnika energii paliwa. Wartość wskaźnika oraz jego źródło przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 7-1 Wskaźniki emisji CO2 wykorzystane w ramach inwentaryzacji emisji

| Nośnik | Wartość wskaźnika (Mg CO2/MWh) | Źródła danych |
| --- | --- | --- |
| Energia elektryczna | 0,812 | KOBIZE - Referencyjny wskaźnik jednostkowej emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej do wyznaczania poziomu bazowego dla projektów JI realizowanych w Polsce |
| Gaz ziemny | 0,201 | KOBIZE - Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2010 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2013 |
| Olej opałowy | 0,276 |  |
| Benzyna silnikowa | 0,247 |  |
| Olej napędowy | 0,264 |  |
| Ciekły gaz ziemny | 0,225 |  |
| Węgiel | 0,334 |  |

## Charakterystyka głównych sektorów odbiorców energii

### Obiekty użyteczności publicznej

Na obszarze gminy znajdują się budynki użyteczności publicznej o zróżnicowanym przeznaczeniu, wieku i technologii wykonania. Na potrzeby niniejszego opracowania, wprowadzono podział na budynki administrowane przez Urząd Gminy oraz inne obiekty pełniące funkcje użyteczności publicznej, m.in. kulturalne, oświatowe. Budynki użyteczności będące własnością gminy i administrowane przez gminę poddano analizie na podstawie informacji uzyskanych z ankiet. Wykaz obiektów użyteczności publicznej należących do gminy i użytkowanych przez gminę przedstawiono w załączniku 1.

W poniższej tabeli przedstawiono zużycie poszczególnych nośników energii w sektorze użyteczności publicznej w roku 2013.

Tabela 7-2 Zużycie energii w podziale na poszczególne nośniki energii wykorzystywane 
w obiektach użyteczności publicznej

| Nośnik | Zużycie energii [MWh/rok] |
| --- | --- |
| Energia elektryczna | 192,47 |
| Olej opałowy | 47,15 |
| Węgiel kamienny | 1 208,10 |
| Energia słoneczna | 4,17 |
| SUMA | 1 451,89 |

Na poniższym rysunku przedstawiono udział poszczególnych nośników w pokryciu zapotrzebowania na energię końcową w obiektach użyteczności publicznej.

Rysunek 7-1 Udział poszczególnych nośników energii wykorzystywanych w sektorze użyteczności publicznej

Obecnie budynki użyteczności publicznej zużywają:

- ok. 1,2% całkowitej energii zużywanej w gminie,

- ok. 3,1% energii elektrycznej wykorzystywanej na terenie gminy.

Głównym nośnikiem energii wykorzystywanym w obiektach użyteczności są paliwa stałe wykorzystywane w celach ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej (ponad 83%). Pozostałymi nośnikami energii są: energia elektryczna (ponad 13%) oraz olej opałowy (ponad 3%).

W kolejnej tabeli przedstawiono emisje CO2 związaną z wykorzystywaniem nośników energii w sektorze obiektów użyteczności publicznej w roku 2013.

Tabela 7-3 Roczna emisja CO2 związana z wykorzystaniem poszczególnych nośników energii w obiektach użyteczności publicznej

| Nośnik | Emisja CO2 [MgCO2/rok] |
| --- | --- |
| Energia elektryczna | 156,29 |
| Olej opałowy | 13,00 |
| Węgiel kamienny | 403,14 |
| SUMA | 572,43 |

Na poniższym rysunku przedstawiono procentowy udział poszczególnych nośników 
w całkowitej emisji CO2.

Rysunek 7-2 Udział emisji CO2 z nośników energii wykorzystywanych w sektorze użyteczności publicznej

### Obiekty mieszkalne

Sektor mieszkaniowy jest drugim co wielkości odbiorcą energii na terenie gminy, charakteryzuje się także dużą dynamiką zmian źródeł zasilania w ciepło. Globalnie obserwuje się częściową wymianę źródeł na bardziej efektywne o wyższej sprawności. Niestety często tego typu inwestycje nie wiążą się jednak ze zmianą nośnika wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania na bardziej ekologiczny typu: gaz, olej opałowy oraz energia elektryczna. Dzieje się tak, głównie ze względu na coraz wyższe ceny tych nośników energii. W ostatnich latach obserwuje się ogólnokrajowe zwiększenie emisji CO2 związanej z wykorzystaniem energii właśnie w tej grupie odbiorców. Dlatego też działania promujące niskoemisyjne inwestycje i zachowania mieszkańców mogą mieć kluczowe znaczenie dla realizacji celów indykatywnych PGN.

W poniższej tabeli przedstawiono zużycie poszczególnych nośników energii w sektorze mieszkalnictwa w roku 2013.

Tabela 7-4 Zużycie energii w podziale na poszczególne nośniki energii wykorzystywane w sektorze mieszkalnictwa

| Nośnik | Zużycie energii [MWh/rok] |
| --- | --- |
| Energia elektryczna | 4 462,98 |
| Gaz sieciowy | 553,36 |
| Gaz ciekły | 282,60 |
| Olej opałowy | 778,84 |
| Węgiel kamienny | 30 127,86 |
| Biomasa | 3 377,56 |
| Energia słoneczna | 277,78 |
| SUMA | 39 860,98 |

Na poniższym rysunku przedstawiono udział poszczególnych nośników w pokryciu zapotrzebowania na energię końcową w obiektach mieszkaniowych.

Rysunek 7-3 Udział poszczególnych nośników energii wykorzystywanych w sektorze mieszkalnictwa

Obecnie sektor mieszkalnictwa zużywa:

- ok. 28% całkowitej energii zużywanej w gminie,

- ok. 59,7% energii elektrycznej wykorzystywanej na terenie gminy,

- ok. 32,6% gazu ziemnego wykorzystywanego na terenie gminy.

Głównym nośnikiem energii wykorzystywanym w obiektach mieszkalnych są paliwa stałe wykorzystywane w celach ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej stanowiące ok. 75,6% potrzeb energetycznych w tej grupie odbiorców. Energia elektryczna stanowi ok. 11,2% zużycia a biomasa w postaci drewna ok. 8,5%. Ponadto najczęściej wykorzystywanymi paliwami jest olej opałowy (ok. 2%) i gaz ziemny (ok. 1,4%). Odnawialne źródła energii w mieszkalnictwie pokrywają ok. 0,7% potrzeb.

W poniższej tabeli przedstawiono emisje CO2 związana z wykorzystywaniem nośników energii w sektorze mieszkalnictwa w roku 2013.

Tabela 7-5 Roczna emisja CO2 związana z wykorzystaniem poszczególnych nośników energii w obiektach mieszkalnych

| Nośnik | Emisja CO2 [MgCO2/rok] |
| --- | --- |
| Energia elektryczna | 3 623,94 |
| Gaz sieciowy | 111,23 |
| Gaz ciekły | 63,52 |
| Olej opałowy | 214,73 |
| Węgiel kamienny | 10 053,67 |
| SUMA | 14 067,08 |

Na poniższym rysunku przedstawiono procentowy udział poszczególnych nośników w całkowitej emisji CO2.

Rysunek 7-4 Udział emisji CO2 z nośników energii wykorzystywanych w sektorze mieszkalnictwa

### Handel, usługi, przedsiębiorstwa

Obiekty z grupy handel, usługi, przedsiębiorstwa stanowią jedną z ważniejszych grup użytkowników energii. Ponadto jest to grupa bardzo dynamicznie rozwijająca się charakteryzująca się wzrostem konsumpcji energii. W poniższej tabeli przedstawiono zużycie poszczególnych nośników energii w sektorze handel, usługi, przedsiębiorstwa w roku 2013.

Tabela 7-6 Zużycie energii w podziale na poszczególne nośniki energii wykorzystywane w sektorze handel, usługi przedsiębiorstwa

| Nośnik | Zużycie energii [MWh/rok] |
| --- | --- |
| Energia elektryczna | 1 381,94 |
| Gaz sieciowy | 374,13 |
| Gaz ciekły | 45,91 |
| Olej opałowy | 425,26 |
| Węgiel kamienny | 909,01 |
| Biomasa | 79,45 |
| Energia słoneczna | 87,67 |
| SUMA | 3 302,37 |

Na poniższym rysunku przedstawiono udział poszczególnych nośników w pokryciu zapotrzebowania na energię końcową w obiektach usługowo handlowych.

Rysunek 7-5 Udział poszczególnych nośników energii wykorzystywanych w sektorze handel, usługi przedsiębiorstwa

Obecnie sektor handlowo-usługowy zużywa:

- ok. 3,0% całkowitej energii zużywanej w gminie,

- ok. 22,3% energii elektrycznej wykorzystywanej na terenie gminy,

- ok. 40,3% gazu ziemnego wykorzystywanego na terenie gminy.

Głównym nośnikiem energii wykorzystywanym w przedsiębiorstwach jest energia elektryczna (blisko 39%) i węgiel (ponad 32%). Ponadto najczęściej wykorzystywanymi nośnikami energii są: olej opałowy (ok. 12%) i gaz ziemny (ok. 10,5%).

W poniższej tabeli przedstawiono emisje CO2 związana z wykorzystywaniem nośników energii w sektorze handel, usługi, przedsiębiorstwa w roku 2013.

Tabela 7-7 Roczna emisja CO2 związana z wykorzystaniem poszczególnych nośników energii w obiektach sektora handel, usługi, przedsiębiorstwa

| Nośnik | Emisja CO2 [MgCO2/rok] |
| --- | --- |
| Energia elektryczna | 315,01 |
| Gaz sieciowy | 75,20 |
| Gaz ciekły | 10,32 |
| Olej opałowy | 117,24 |
| Węgiel kamienny | 303,34 |
| SUMA | 821,11 |

Na poniższym rysunku przedstawiono procentowy udział poszczególnych nośników w całkowitej emisji CO2.

Rysunek 7-6 Udział emisji CO2 z nośników energii wykorzystywanych w sektorze handel, usługi, przedsiębiorstwa

### Oświetlenie uliczne

Łącznie w oświetleniu ulicznym funkcjonuje obecnie blisko 525 opraw oświetleniowych (rok 2014), o łącznej mocy ok. 40,4 kW. W poniższej tabeli przedstawiono zużycie energii oraz emisję CO2 w 2013 roku.

Tabela 7-8 Zużycie energii oraz emisja CO2 związana z wykorzystaniem energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia gminnego

| Nośnik energii / paliwo | Zużycie energii [MWh/rok] | Emisja CO2 [MgCO2/rok] |
| --- | --- | --- |
| Energia elektryczna | 168 | 136 |

Obecnie oświetlenie uliczne zużywa:

- ok. 0,1% całkowitej energii zużywanej w gminie,

- ok. 2,7% energii elektrycznej wykorzystywanej na terenie gminy.

### Transport

Sektor transportu charakteryzuje się największym udziałem zużycia energii w gminie. Jednocześnie gmina nieustannie poprawia stan istniejącej infrastruktury szukając nowych rozwiązań w transporcie zarówno po stronie systemowej komunikacji publicznej jak i infrastruktury drogowej, np. negocjując w imieniu mieszkańców ceny biletów u przewoźników. W poniższej tabeli przedstawiono zużycie poszczególnych nośników energii w sektorze transportowym w roku 2013.

Tabela 7-9 Zużycie energii w podziale na poszczególne nośniki energii wykorzystywane w sektorze transportowym

| Nośnik | Zużycie energii [MWh/rok] |
| --- | --- |
| Gaz ciekły | 11 539,30 |
| Olej napędowy | 23 792,40 |
| Benzyna | 42 006,20 |
| SUMA | 77 337,90 |

Na poniższym rysunku przedstawiono udział poszczególnych nośników w pokryciu zapotrzebowania na energię końcową w sektorze transportowym.

Rysunek 7-7 Udział poszczególnych nośników energii wykorzystywanych w sektorze transportowym

Obecnie sektor transportowy zużywa:

- ok. 63,3% całkowitej energii zużywanej w gminie,

Głównymi nośnikami energii wykorzystywanymi w sektorze transportu są: benzyna (ponad 54%) i olej napędowy (blisko 31) i. Udział LPG w bilansie paliwowym wynosi niespełna 15%. W poniższej tabeli przedstawiono emisje CO2 związaną z wykorzystywaniem nośników energii w sektorze transportowym w roku 2013.

Tabela 7-10 Roczna emisja CO2 związana z wykorzystaniem poszczególnych nośników energii w sektorze transportowym

| Nośnik | Emisja CO2 [MgCO2/rok] |
| --- | --- |
| Gaz ciekły | 2 594,03 |
| Olej napędowy | 6 281,19 |
| Benzyna | 10 375,53 |
| SUMA | 19 250,76 |

Na poniższym rysunku przedstawiono procentowy udział poszczególnych nośników w całkowitej emisji CO2.

Rysunek 7-8 Udział emisji CO2 z nośników energii wykorzystywanych w sektorze transportu

## Bazowa inwentaryzacja emisji CO2 - rok 2013

Inwentaryzacja obejmuje sektor przemysłowy jednak emisja związana ze zużyciem energii w tej grupie odbiorców została wyłączona z obliczeń możliwej do osiągnięcia redukcji emisji CO2, co jest zgodne z metodologią przygotowania SEAP oraz PGN.

Inwentaryzacja obejmuje cały obszar Gminy Kornowac.

Obliczenia emisji zostały wykonane przy pomocy wiedzy technicznej oraz arkuszy kalkulacyjnych FEWE. W obliczeniach posługiwano się wartością emisji CO2 bez uwzględnienia emisji innych gazów cieplarnianych CH4 oraz N2O, które wg wytycznych Porozumienia nie są wymagane do obliczeń.

Ponadto emisja CO2 ze spalania biomasy czy biopaliw oraz emisja ze zużywanej tzw. „zielonej energii elektrycznej” jest przyjmowana jako wartość zerowa. Przyjmuje się, że drewno spalane na terenie Gminy Kornowac pochodzi w całości z obszaru gminy.

Wg metodologii proponowanej przez Porozumienie Burmistrzów dopuszczalne jest posługiwanie się wskaźnikami standardowymi opracowanymi zgodnie z wytycznymi IPCC lub przy wykorzystaniu wskaźników emisji LCA (Life Cycle Assessment). Przy tego typu podejściu bierze się pod uwagę całkowity okres żywotności uwzględniając nie tylko emisję ze spalania lecz także emisje powstające poprzez procesy związane z żywotnością produktu, takie jak transport czy procesy przeróbki. Do dalszej analizy wybrano metodę wskaźników standardowych zgodnych z wytycznymi IPCC.

W celu prawidłowego oszacowania poziomu emisji CO2 oraz określenia dalszych działań gminy w zakresie działań energooszczędnych należy wykazać w jakim punkcie gminy obecnie się znajduje. Dotychczasowe przedsięwzięcia wspierające energooszczędność powinny odnosić skutek zarówno na poziomie zmniejszenia zużycia energii jak i redukcji emisji CO2. Należy jednak pamiętać o obserwowanym wzroście zużycia energii w sektorach takich jak przemysł oraz transport.

W niniejszym rozdziale podsumowano informacje o zużyciu energii i związanej z tym  emisji dwutlenku węgla w poszczególnych grupach użytkowników energii w roku 2013.

Łącznie zużycie energii końcowej w Gminie Kornowac w roku 2013 wynosiło 122 121 MWh. W poniższej tabeli przedstawiono zużycie energii w podziale na poszczególne sektory odbiorców.

Tabela 7-11 Zużycie energii końcowej w poszczególnych sektorach odbiorców w roku 2013

| L.p. | Nośnik energii / paliwo | Jednostka | Zużycie energii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mieszkalnictwo | MWh/rok | 39 861 |
| 2 | Użyteczność publiczna | MWh/rok | 1 452 |
| 3 | Handel, usługi przedsiębiorstwa | MWh/rok | 3 302 |
| 4 | Oświetlenie uliczne | MWh/rok | 168 |
| 5 | Transport | MWh/rok | 77 338 |
| 6 | RAZEM | MWh/rok | 122 121 |

Rysunek 7-9 Udział poszczególnych grup odbiorców w całkowitym zużyciu energii końcowej w roku 2013

Największy udział w całkowitym zużyciu energii stanowi sektor transportowy (63%) oraz sektor mieszkalnictwa (ok. 33%). Około 3% całkowitego zużycia energii przypada na sektor handel, usługi, przedsiębiorstwa. Udział poszczególnych nośników energii w bilansie energetycznym gminy przedstawiono na kolejnym rysunku.

Rysunek 7-10 Udział poszczególnych nośników energii w bilansie energetycznym

Sumaryczna wartość emisji CO2 w roku 2013 wynosiła 34 847 MgCO2. W poniższej tabeli przedstawiono wartość emisji w podziale na poszczególne sektory odbiorców energii.

Tabela 7-12 Emisja CO2 związana z wykorzystaniem energii w poszczególnych sektorach odbiorców w roku 2013

| L.p. | Nośnik energii / paliwo | Jednostka | Emisja CO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mieszkalnictwo | MgCO2/rok | 14 067 |
| 2 | Użyteczność publiczna | MgCO2/rok | 572 |
| 3 | Handel, usługi przedsiębiorstwa | MgCO2/rok | 821 |
| 4 | Oświetlenie uliczne | MgCO2/rok | 136 |
| 5 | Transport | MgCO2/rok | 19 251 |
| 6 | RAZEM | MgCO2/rok | 34 847 |

Rysunek 7-11 Udział poszczególnych grup odbiorców w całkowitej emisji CO2 w roku 2011

Najwyższą wartością emisji CO2 charakteryzuje się sektor transportu, stanowiący ok. 55% całkowitej emisji. Ok. 40% emisji powodowane jest przez budynki mieszkalne, a z kolei grupa handel, usług, przemysłu odpowiada za ok. 2,4% wartości emisji CO2. Na poniższym wykresie przedstawiono udział poszczególnych paliw w całkowitej emisji CO2.

Rysunek 7-12 Udział poszczególnych nośników energii i paliw w całkowitej emisji CO2 w roku 2013

## Inwentaryzacja emisji – prognoza na rok 2020

W celu oszacowania emisji w roku 2020:

- Opracowano prognozy emisji wg obecnych trendów gospodarczych występujących 
w gminie.

- Założono prognozę demograficzną wg obecnych trendów odpowiednich dla Gminy Kornowac.

Podstawą do sporządzenia prognozy stanowią założenia rozwoju społeczno-gospodarczego, bowiem przyjęcie tych założeń spowoduje określoną potrzebę rozwoju infrastruktury energetycznej gminy. Założenia rozwoju społeczno-gospodarczego wyznaczają również kierunki zagospodarowania przestrzennego w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Plany Miejscowe.  Na potrzeby PGN przygotowano scenariusze demograficzne oraz zabudowy mieszkaniowej i handlowo-usługowej.  Jako najbardziej prawdopodobny przyjęto scenariusz "Umiarkowany".

Scenariusz B - Umiarkowany rozwój gminy

Scenariusz B „Umiarkowany” – zakłada się w nim, że nowe tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i mieszkalno–usługową zagospodarowane zostaną w 20%. W niniejszym scenariuszu, rozwój gminy jest systematyczny, utrzymuje się zainteresowanie inwestorów wyznaczonymi terenami pod handel, działalność usługową oraz produkcyjną. Zmniejszają się negatywne trendy w strefie społecznej, nadal występuje wzrost liczby mieszkańców niższy niż obserwowany w latach 2000-2013, co wpływa na rozwój gospodarczy gminy. Następuje poprawa poziomu życia mieszkańców gminy.

Scenariusz ten charakteryzuje się wprowadzaniem przedsięwzięć racjonalizujących zużycie nośników energii przez odbiorców komunalnych do celów grzewczych w stopniu średnim oraz wzrostem zużycia energii elektrycznej o około 13%, co spowodowane jest większym przyrostem nowych obiektów, zgodnie z przyjętym stopniem realizacji zagospodarowania terenów.

Budynki użyteczności publicznej administrowane przez gminę zostaną zmodernizowane w średnim stopniu a pozostałe zgodnie z potrzebami, a inwestycje będą wynikały z racjonalnej polityki energetycznej. Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej na poziomie ok. 15%. Racjonalizacja zużycia energii w sektorze usług, handlu, rzemiosła i przemysłu na poziomie, ok. 8%. W większym stopniu będą wykorzystywane odnawialne źródła energii, głównie po stronie układów solarnych.

Ponadto nastąpi rozwój przemysłu na terenie gminy co będzie skutkować zwiększonym zapotrzebowaniem energii w tej grupie odbiorców.

W sektorze usług, handlu, mniejszych przedsiębiorstw produkcyjnych i rzemiosła przyjęto, pojawienie się nowych podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorcy wprowadzają w swoich obiektach działania racjonalizujące zużycie energii do celów grzewczych na poziomie 8%, lecz mimo to duży rozwój sektora handlu i usług kompensuje oszczędności, w związku z czym w bilansie gminy następuje wzrost zapotrzebowania na energię do celów grzewczych o ok. 6%.

Promocja efektywności energetycznej oraz technologii odnawialnych źródeł energii skutkuje niewielkim lecz stałym wzrostem wykorzystania alternatywnych źródeł energii, głównie po stronie układów solarnych i pomp ciepła.

W poniższej tabeli zestawiono zapotrzebowanie na moc i energię, które wystąpią w scenariuszu "umiarkowanym".

Tabela 7-13 Zestawienie potrzeb energetycznych obszarów ujętych w prognozie do 2030

| Rodzaj inwestycji | Zapotrzebowanie na ciepło (ogrzewanie) |  | Zapotrzebowanie na energię elektryczną |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [MW] | [GJ/rok] | [MW] | [MWh/rok] |
| Strefy mieszkaniowe | 2,78 | 16 896,5 | 0,88 | 1 597,5 |
| Strefy usługowe i produkcyjne | 0,35 | 1 683,6 | 0,16 | 335,7 |
| SUMA | 3,13 | 18 580,1 | 1,03 | 1 933,2 |

Tabela 7-14 Zestawienie zmian wskaźników zapotrzebowania na ciepło budynków mieszkalnych  istniejących i nowo wznoszonych do roku 2030

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nowe budynki jednorodzinne [GJ/m2] | 0,33 | 0,323 | 0,317 | 0,311 | 0,304 |
| 1 | Budynki jednorodzinne [GJ/m2] "B" | 0,47 | 0,453 | 0,434 | 0,417 | 0,400 |

Tabela 7-15 Wskaźniki rozwoju nowobudowanego mieszkalnictwa

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | 2013 | W latach 2014-2015 | W latach 2016-2020 | W latach 2021-2025 | W latach 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liczba ludności | osób | 5036 | 5066 | 5143 | 5206 | 5244 |
| 2 | Ilość oddawanych mieszkań | szt./rok | 17 | 34 | 85 | 85 | 85 |
| 3 | Powierzchnia oddawanych mieszkań | m2/rok | 2 812 | 5551 | 13878 | 13878 | 13878 |
| 4 | Ilość mieszkań ogółem | szt. | 1363 | 1397 | 1482 | 1567 | 1653 |
| 5 | Powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem | m2 | 155 002 | 160 553 | 174 431 | 188 308 | 202 186 |

Według zakładanej prognozy łączne zużycie energii w Gminie Kornowac w roku 2020 wzrośnie do wartości 127 475 MWh. W poniższej tabeli przedstawiono zużycie energii w podziale na poszczególne grupy odbiorców.

Tabela 7-16 Zużycie energii końcowej w poszczególnych sektorach odbiorców w roku 2020

| L.p. | Nośnik energii / paliwo | Jednostka | Zużycie energii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mieszkalnictwo | MWh/rok | 40 440 |
| 2 | Użyteczność publiczna | MWh/rok | 1 443 |
| 3 | Handel, usługi przedsiębiorstwa | MWh/rok | 3 437 |
| 4 | Oświetlenie uliczne | MWh/rok | 170 |
| 5 | Transport | MWh/rok | 81 825 |
| 6 | RAZEM | MWh/rok | 127 315 |

Rysunek 7-13 Udział poszczególnych grup odbiorców w całkowitym zużyciu energii końcowej w roku 2020

Grupą charakteryzująca się największą konsumpcją energii pozostanie transport z udziałem ponad 64%. Sektor mieszkalnictwa będzie zużywał blisko 32%, z kolei handel, usługi, przedsiębiorstwa ok. 3% energii, a sektor użyteczności publicznej ok. 1%.

Jak przewiduje scenariusz wzrośnie także emisja CO2 związana z użytkowaniem energii do poziomu ok. 37 059 MgCO2/rok. Wielkość emisji CO2 oraz jej strukturę wg grup odbiorców energii przedstawiono w kolejnej tabeli oraz wykresie.

Tabela 7-17 Emisja CO2 związana z wykorzystaniem energii w poszczególnych sektorach odbiorców w roku 2020

| L.p. | Nośnik energii / paliwo | Jednostka | Emisja CO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mieszkalnictwo | MgCO2/rok | 14 912 |
| 2 | Użyteczność publiczna | MgCO2/rok | 595 |
| 3 | Handel, usługi przedsiębiorstwa | MgCO2/rok | 918 |
| 4 | Oświetlenie uliczne | MgCO2/rok | 138 |
| 5 | Transport | MgCO2/rok | 20 365 |
| 6 | RAZEM | MgCO2/rok | 36 929 |

Rysunek 7-14 Udział poszczególnych grup odbiorców w całkowitej emisji CO2 w roku 2020

Prognozuje się, że grupą odbiorców energii o największym udziale emisji CO2 będzie grupa transportowa (55%) i mieszkalnictwa (blisko 40,5%), następnie sektor handlu, usług, przemysłu (ok. 2,5%). Emisja CO2 wynikająca z wykorzystywania energii w budynkach gminnych będzie stanowić ok. 1,6% emisji całkowitej.

## Inwentaryzacja emisji – podsumowanie

Przewiduje się, że w latach 2013 – 2020 wielkość zużycia energii końcowej na terenie Gminy Kornowac wzrośnie o ok. 4,1%. Będzie to wynikać z tego, że działania racjonalizujące zużycie energii podejmowane przez samorząd lokalny oraz prywatnych użytkowników energii nie będą w stanie skompensować zwiększonego zużycia energii wynikającego z rozwoju gminy. Największy przyrost zużycia energii dotyczy sektora handlu, usług, przemysłu dynamicznie rozwijającego się w ciągu ostatnich 10 lat, a także mieszkalnictwa i transportu. Zauważalne jest także znaczne zmniejszenie zużycia energii w grupie użyteczności publicznej co świadczy o prawidłowości działań prowadzonych przez gminę.

Tabela 7-18 Porównanie zużycia energii końcowej w poszczególnych grupach odbiorców w latach 2013 i 2020

| Sektor | Zużycie energii w 2013 r. | Zużycie energii w 2020 r. | Zmiana względem 2013 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| - | MWh | MWh | % |
| Mieszkalnictwo | 39 861 | 40 440 | 1,43 |
| Użyteczność publiczna | 1 452 | 1 443 | -0,65 |
| Handel, usługi przedsiębiorstwa | 3 302 | 3 437 | 3,92 |
| Oświetlenie uliczne | 168 | 170 | 1,48 |
| Transport | 77 338 | 81 825 | 5,48 |
| SUMA | 122 121 | 127 315 | 4,08 |

Udziały poszczególnych grup w zużyciu energii końcowej ulegały ciągłym zmianom w latach 2013 – 2020. Znacznie zwiększy się udział sektora handlu i usług.

Rysunek 7-15 Porównanie udziału poszczególnych grup odbiorców w całkowitym zużyciu energii końcowej w latach 2013 i 2020

W zakresie emisji CO2 w latach 2013 – 2020 prognozuje się wzrost o ok. 5,6%. Wystąpienie największego przyrostu przewiduje się w grupie handel, usługi, przedsiębiorstwa (10,5) mieszkalnictwie (6,57) i transporcie (4,4%).

Tabela 7-19 Porównanie emisji CO2 związanej ze zużyciem energii w poszczególnych grupach odbiorców w latach 2011 i 2020

| Sektor | Emisja CO2 w 2013 r. | Emisja CO2 w 2020 r. | Zmiana względem 2013 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| - | MgCO2/rok | MgCO2/rok | % |
| Mieszkalnictwo | 14 067 | 14 912 | 5,67 |
| Użyteczność publiczna | 572 | 595 | 3,82 |
| Handel, usługi przedsiębiorstwa | 821 | 918 | 10,51 |
| Oświetlenie uliczne | 136 | 138 | 1,48 |
| Transport | 19 251 | 20 365 | 5,47 |
| SUMA | 34 847 | 36 929 | 5,64 |

Rysunek 7-16 Porównanie udziału poszczególnych grup odbiorców w całkowitej emisji CO2 związanej ze zużyciem energii w latach 2013 i 2020

Z analizy powyższych danych wynika, iż niewątpliwym wyzwaniem dla Gminy Kornowac będzie zmniejszenie emisji CO2 do roku 2020 bez prowadzenia dodatkowych działań racjonalizujących zużycie energii, zmniejszających emisję CO2, a także bez dodatkowej edukacji społeczeństwa w zakresie oszczędzania energii. Pamiętając jednak o ograniczonym wpływie jednostek samorządu lokalnego na odbiorców energii, należy mimo wszystko podejmować zarówno bezpośrednie działania wpływające na zużycie energii jak i prace edukacyjne i promocyjne, mogące także przynieść wymierną korzyść dla środowiska.

# Plan gospodarki niskoemisyjnej

## Wizja i cele strategiczne

Wizja stanowiąca podstawę strategii osiągania celów planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kornowac powinna stanowić odpowiedź na krajową politykę niskoemisyjną z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i aspiracji gminy. Samorząd terytorialny realizując poszczególne działania w głównych obszarach interwencji powinien dążyć do realizacji odpowiednio sformułowanych celów strategicznych. Poniżej przedstawiono wizję Gminy Kornowac która ma kształtować charakter działań podejmowanych w ramach niniejszego planu gospodarki niskoemisyjnej.

Kornowac jest gminą przyjazną dla mieszkańców oraz inwestorów, posiadającą nowoczesną infrastrukturę komunalną i komunikacyjną, a jej procesy rozwoju podporządkowane są zasadom zrównoważonego rozwoju. Aktywność gospodarcza mieszkańców oraz przedsiębiorstw, a także walory przyrodnicze oraz kulturowe sprawiają że gmina jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania oraz inwestowania.

Cel strategiczny gminy uwzględnia zapisy określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym, tj.:

- redukcję emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

- redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Ponadto są zgodne z „Programem ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, 
w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu, 
a w szczególności dla strefy raciborsko - wodzisławskiej”.

Cel strategiczny

Dążenie do utrzymania niskoemisyjnego rozwoju gospodarczego i zaspokajania potrzeb społeczeństwa, tj. rozwoju gospodarczo-społecznego Gminy Kornowac do 2020 roku następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną.

Opis celu strategicznego

Rozwój gospodarczy Gminy Kornowac w dużym stopniu oddziałuje na lokalną gospodarkę eko-energetyczną, determinując nie tylko skutki ekonomiczne i społeczne lecz także bezpośrednio wpływa na stopień wykorzystania środowiska naturalnego. Oddziaływanie takie ma często charakter dwubiegunowy, co oznacza że z jednej strony rozwój gminy powoduje intensyfikację działań inwestycyjnych i eksploatacyjnych negatywnie wpływających na środowisko, z drugiej strony postęp we wdrażaniu nowoczesnych technologii może znacznie ograniczyć emisję zanieczyszczeń z instalacji energetycznych, przemysłowych oraz transportowych.

Celem Gminy Kornowac jest dalszy rozwój gospodarczy przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości środowiska naturalnego. W szczególności oznacza to ograniczenie zapotrzebowania na energię końcową i pierwotną wśród wszystkich uczestników rynku energii.

## Cele szczegółowe

Cele szczegółowe stanowią podstawę do definiowania poszczególnych obszarów interwencji, jednocześnie oddziałując na strukturę działań określonych w tych obszarach. Dlatego też cele szczegółowe określono jako ramowe dla dalszego podejmowania decyzji oraz funkcjonowania monitoringu realizacji przedsięwzięć PGN.

Cele szczegółowe:

- Wdrożenie zarządzania rozwojem Gminy Kornowac w sposób zrównoważony i ekologiczny.

- Ograniczenie emisji CO2 oraz emisji zanieczyszczeń z instalacji wykorzystywanych na terenie gminy, a także emisji pochodzącej z transportu, spełnienie norm w zakresie jakości powietrza.

- Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

- Zwiększenie efektywności wykorzystania/wytwarzania/dostarczania energii.

- Rozwój systemów zaopatrzenia w energią zmniejszających występowanie niskiej emisji zanieczyszczeń (w tym emisji pyłów).

- Realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie oszczędnego gospodarowania energią.

- Zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekoenergetyczną oraz jakość powietrza.

- Promocja i realizacja wizji zrównoważonego transportu - z uwzględnieniem transportu publicznego, indywidualnego i rowerowego.

- Promocja i wdrażanie idei działań prosumenckich.

- Promocja efektywnego energetycznie oświetlenia.

Cel  szczegółowy 1 Wdrożenie zarządzania rozwojem Gminy Kornowac w sposób zrównoważony i ekologiczny

Mnogość aspektów związanych ze sprawnym zarządzaniem gminą spycha często zagadnienia efektywności energetycznej i ekologii na dalszy plan. Celem Gminy Kornowac jest rozwój  w oparciu o działania zrównoważone, z uwzględnieniem aspektów społecznych i gospodarczych. Wśród działań zarządczych także elementy ekologiczne powinny być postrzegane jako ważne i wartościowe. Istotnym celem jest pełnienie funkcji koordynującej 
i wspierającej działania pozytywnie wpływające na rozwój zrównoważonej lokalnej polityki energetycznej. Ponadto ważne jest dalsze pełnienie roli wzorca w realizowaniu działań proefektywnościowych i proekologicznych zarówno w przedsięwzięciach inwestycyjnych związanych z efektywnością energetyczną, jak i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Cel szczegółowy 2 Ograniczenie emisji CO2 oraz emisji zanieczyszczeń z instalacji wykorzystywanych na terenie gminy, a także emisji pochodzącej z transportu, spełnienie norm w zakresie jakości powietrza

Jednym z głównych celów realizacji PGN jest ograniczenie emisji CO2 oraz gazów cieplarnianych zgodnie z europejską polityką klimatyczną. Ponadto istotne jest spełnienie wymogów norm dotyczących jakości powietrza. Obecnie Gmina Kornowac, podobnie jak inne gminy znajdujące się w strefie raciborsko - wodzisławskiej boryka się z problemem przekroczeń stężeń pyłów oraz bezno(a)pirenu. Zestaw działań naprawczych określonych w "Programie ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu" jest obecnie uwzględniany w działaniach prowadzonych przez gminę. Należy jednak pamiętać że przedsięwzięcia powinny uwzględniać działania we wszystkich sektorach zależnych od gminy, w tym także w sektorze transportowym. Ponadto realizowane działania powinny uwzględniać w dużej mierze przedsięwzięcia informacyjno – edukacyjne skierowane do mieszkańców mając na względzie ich jak najbardziej intensywne zaangażowanie w inicjatywy na rzecz poprawy jakości powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

Cel szczegółowy 3 Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Jednym z najważniejszych celów szczegółowych jest zwiększenie produkcji energii pochodzącej źródeł odnawialnych. Coraz większa ekonomiczna opłacalność wykorzystywania tego typu technologii może mieć kluczowe znaczenie dla promocji technologii związanych z energią słoneczną czy geotermalną. Dlatego też głównym celem będzie wsparcie wykorzystania OZE zarówno poprzez pilotażowe działania inwestycyjne jak również promocję i edukację mieszkańców/inwestorów, oraz w efekcie zwiększenie udziału wykorzystywanej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Bilans energetyczny gminy oparty m.in. o wykorzystanie OZE zwiększa bezpieczeństwo energetyczne gminy wpływając na niezależność lokalnych użytkowników energii od sytuacji występującej na rynku nośników sieciowych.

Działania promujące odnawialne źródła energii mogą mieć znaczący wpływ zarówno na poziom wiedzy mieszkańców, lecz także przełożyć się bezpośrednio na decyzje podejmowane przez inwestorów. Istotne jest przedstawienie dobrych przykładów inwestycji wykorzystujących  OZE oraz wdrażanie tego typu inwestycji na obszarze gminy. Istotne jest przedstawienie mieszkańcom rozwiązań prosumenckich, które będą mogły być przez nich wykorzystywane i dzięki którym staną się oni częścią ekoenergetycznego systemu gminy.

Cel szczegółowy 4 Zwiększenie efektywności wykorzystania / wytwarzania / dostarczania energii

Efektywność wykorzystania energii zarówno w budynkach, jak i instalacjach, ma bezpośredni wpływ na emisję zanieczyszczeń oraz koszt eksploatacji obiektów. Niniejszy cel szczegółowy  dotyczący efektywności energetycznej, porusza zarówno zagadnienia ekologiczne, jak i ekonomiczne, wpływając na koszt związany z wykorzystaniem nośników energetycznych.

Na obszarze gminy znajdują się budynki o zróżnicowanym przeznaczeniu, wieku i technologii wykonania. Część z nich charakteryzuje się znacznym potencjałem oszczędności energii możliwym do wykorzystania m.in. poprzez działania termomodernizacyjne. Ważnym celem jest wykorzystanie tego potencjału zarówno w budynkach użyteczności publicznej jak 
i obiektach mieszkalnych. Ponadto należy zauważyć, że bardzo istotne jest także monitorowanie zużycia energii oraz wody w wykorzystywanych obiektach, co pozwoli zarówno na bieżącą kontrolę, jak i na ocenę prowadzonych działań proefektywnościowych. Monitorowanie zużycia energii oraz wody ma na celu optymalizację wyboru obiektów przeznaczonych w pierwszej kolejności do modernizacji.

Cel szczegółowy 5 Rozwój systemów zaopatrzenia w energią zmniejszających występowanie niskiej emisji zanieczyszczeń (w tym emisji pyłów)

Akceptacja funkcjonowania gminnych systemów zaopatrzenia w paliwa oraz energię 
w kontekście ekologicznym ma podstawowe znaczenie społeczne. Poziom akceptacji jest dynamiczny, dlatego też proces pozyskiwania publicznej aprobaty musi być konsekwentny oraz ciągły. Akceptacja społeczna w zakresie systemów gminnych będzie korzystnie przyczyniać się do dialogu z przedsiębiorstwami energetycznymi w realizacji często trudnych 
i drażliwych społecznie, ale koniecznych inwestycji. Systemy energetyczne powinny rozwijać się w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną, przyjazną dla mieszkańców i środowiska jednocześnie uwzględniając zagadnienia ekonomicznej opłacalności oraz możliwości technicznych.

Cel  szczegółowy 6 Realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie oszczędnego gospodarowania energią

Idea wzorcowej roli sektora publicznego znajduje się w krajowych dokumentach strategicznych. Obecnie Gmina Kornowac realizuje szereg proefektywnościowych działań 
w różnych obszarach swojego funkcjonowania. Celem jest aby zarówno te działania, jak 
i przedsięwzięcia, które będą realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego 
w przyszłości pełniły rolę wzorca dla mieszkańców/inwestorów. Można to osiągnąć zarówno poprzez działania inwestycyjne, jak i systemowe (np. poprzez prowadzenie systemu zielonych zamówień publicznych), a następnie poprzez dotarcie z opisem realizowanych przedsięwzięć do zainteresowanych grup (np. poprzez informacje na stronie internetowej).

Cel szczegółowy 7 Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekoenergetyczną oraz jakość powietrza

Zwiększenie partycypacji społecznej w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy ma podstawowe znaczenie w kontekście realizacji poszczególnych celów planu. Działania edukacyjne i informacyjne pozwolą na podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych związanych z wykorzystywaniem energii i paliw.

Przewiduje się, że realizacja tego celu wpłynie korzystnie na podniesienie świadomości ekologicznej i kompetencji nie tylko użytkowników obiektów, lecz także na wykonawców, 
w tym architektów i projektantów.

Istotne jest zaangażowanie dzieci i młodzieży w ramach kształtowania odpowiednich postaw proekologicznych. Ważne aby jak największa grupa mieszkańców gminy brała czynny udział w proekologicznych działaniach władz samorządowych.

Cel  szczegółowy 8 Promocja i realizacja wizji zrównoważonego transportu - 
z uwzględnieniem transportu publicznego, indywidualnego jak również rowerowego

Wpływ gminy na uczestników transportu jest dość ograniczony. Mimo to istnieje duży wachlarz działań promocyjnych, które mogą bezpośrednio wpływać na zachowania i decyzje podejmowane przez mieszkańców/kierowców. Promocja transportu ekologicznego może przebiegać np. w oparciu o pełnienie roli wzorca, wykorzystującego nowoczesne 
i ekologiczne rozwiązania. Ponadto istotne dla lokalnych władz jest promowanie środków transportu innych niż samochodowy. Komunikacja publiczna powinna stać się prostszym 
i tańszym sposobem podróżowania po obszarze gminy w stosunku do transportu indywidualnego do czego przyczynić się mogą działania inwestycyjne zmierzające do rozwoju systemu transportu publicznego. Celem jest także popularyzacja transportu rowerowego wśród mieszkańców jako zdrowej i ekologicznej alternatywy.

Cel szczegółowy 9 Promocja i wdrażanie idei działań prosumenckich

Budownictwo energooszczędne wymaga zupełnie nowego podejścia do projektowania 
i budowania obiektów. Zachowanie dbałości o środowisko naturalne, racjonalne gospodarowanie zasobami polega nie tylko na wykorzystywaniu energii w budynkach w niewielkiej ilości. Istotne jest również produkowanie energii ze źródeł odnawialnych i wykorzystywanie jej na własny użytek lub sprzedaż. Działania prosumenckie oprócz efektu ekologicznego i ekonomicznego mogą także wpływać na rozpowszechnianie się wiedzy dotyczącej możliwości technicznych i ekonomicznych wykorzystania odnawialnych źródeł energii i przyczyniać się do ich rozwoju.

Cel szczegółowy 10 Promocja wykorzystywania efektywnych energetycznie rozwiązań w oświetleniu

Wykorzystywanie zaawansowanych technologii na obszarze gminy powinno być nieustannie promowane. Energooszczędne rozwiązania w dziedzinie oświetlenia gminnego stają się coraz bardziej popularne oraz coraz mniej kosztowne. Rynek oświetlenia typu LED staje się coraz bardziej prężny dopasowując się do wymagań klientów. Realizacja inwestycji w tym zakresie zmniejszy zużycie energii w systemie oświetlenia ulicznego, mając jednocześnie na celu popularyzację energooszczędnego oświetlenia wśród mieszkańców

## Obszary interwencji / problemowe

Tabela 8-1 Zestawienie celów szczegółowych oraz obszarów problemowych

| Lp. | Obszar problemowe | Cel szczegółowy |
| --- | --- | --- |
| 1 | System zamówień publicznych. Brak funkcjonowania systemu zielonych zamówień publicznych, co za tym idzie gorszy wizerunek gminy jako wzorcowego samorządu, nastawionego prośrodowiskowo. | Cel szczegółowy 1 Cel szczegółowy 6 Cel szczegółowy 10 |
| 2 | Obiekty użyteczności publicznej Rosnące koszty utrzymania budynków użyteczności publicznej, zużycie techniczne elementów systemów grzewczych, stosunkowo niski udział rozwiązań z zakresu OZE w budynkach użyteczności publicznej. Konieczność racjonalizacji wydatków budżetowych na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej. | Cel szczegółowy 1 Cel szczegółowy 2 Cel szczegółowy 3 Cel szczegółowy 4 Cel szczegółowy 5 Cel szczegółowy 6 |
| 3 | Mieszkańcy gminy Wysoki udział niskiej emisji w ogólnej emisji zanieczyszczeń, związany z tradycyjnymi sposobami opalania budynków (wykorzystanie niskiej jakości opału typu flot, miał węglowy). Ograniczone środki finansowe gospodarstw domowych na inwestycje zw. z wymianą źródeł ciepła na bardziej efektywne, roboty termomodernizacyjne w budynkach mieszkalnych czy wykorzystanie OZE. Niedostateczna świadomość mieszkańców odnośnie działań wpływających na stan środowiska i konsekwencji utrzymywania się wysokiego zanieczyszczenia atmosfery. Nieznajomość i/lub niechęć osób prywatnych do korzystania z systemów współfinansowania rozwiązań proekologicznych (np. z programów NFOŚiGW) | Cel szczegółowy 2 Cel szczegółowy 3 Cel szczegółowy 4 Cel szczegółowy 5 Cel szczegółowy 8 Cel szczegółowy 9 Cel szczegółowy 10 |
| 4 | Systemy energetyczne gminy Niedostatecznie rozwinięte systemy sieciowe (w szczególności sieć gazowa, brak sieci ciepłowniczych), do których mogłyby zostać przyłączone budynki z terenu gminy. | Cel szczegółowy 2 Cel szczegółowy 4 Cel szczegółowy 5 Cel szczegółowy 7 |
| 5 | Mieszkańcy gminy / MŚP Ograniczone możliwości finansowe przedsiębiorców utrudniające podejmowanie działań inwestycyjnych wykorzystujących rozwiązania proekologiczne (termomodernizacja, montaż OZE itp.) | Cel szczegółowy 2 Cel szczegółowy 3 Cel szczegółowy 4 |
| 6 | System oświetlenia ulicznego Funkcjonowanie systemu opartego o oprawy rtęciowe i sodowe, utrudniające obniżenie kosztów utrzymania oświetlenia | Cel szczegółowy 2 Cel szczegółowy 4 Cel szczegółowy 5 Cel szczegółowy 6 Cel szczegółowy 10 |
| 7 | Transport indywidualny. Niezadowalający stan techniczny dróg przebiegających przez obszar gminy, wpływający na niską płynność ruchu i prowadzący do zwiększonego zużycia paliwa i w efekcie większego zanieczyszczania. Ograniczone środki finansowe na realizację systemów ścieżek rowerowych, które mogłyby stanowić alternatywny system komunikacji. Transport publiczny Wykorzystywanie mało efektywnych pojazdów przez przewoźników realizujących przejazdy na terenie gminy. Niezadowalający stan techniczny wykorzystywanego taboru. | Cel szczegółowy 2 Cel szczegółowy 4 Cel szczegółowy 7 Cel szczegółowy 8 |

## Projekt działań

W poniższej tabeli przedstawiono projekt działań planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z efektem ekologicznym, nakładami finansowymi oraz roczną oszczędnością energii i kosztów. Zadania realizowane będą na obszarze wszystkich sołectw gminy.

Zestaw działań proponowanych do realizacji został wybrany na podstawie wskaźników ekonomicznych przedstawionych w dalszej części opracowania, ponadto część działań została wskazana przez gminę jako niezbędna do realizacji.

Ponadto wyszczególniono następujące rodzaje działań:

A - zadania budżetowe wpisane do WPF

B - zadania budżetowe realizowane warunkowo oraz nie wpisane do WPF

C - zadania pozabudżetowe

Działania przewidziane do realizacji przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 8-2 Projekt przedsięwzięć wraz z efektem ekologicznym, ekonomicznym i energetycznym

| L.p. | Identyfikator | Sektor | Rodzaj działania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KOR01 | Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna | Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kornowac" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Kornowac" |
| 2 | KOR02 | Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna | Poprawa efektywności energetycznej obiektu szkoły Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kobyli w gminie Kornowac |
| 3 | KOR03 | Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna | Wymiana źródła ciepła w Gimnazjum im. J. Pawła II w Kornowacu wraz z termodernizacją |
| 4 | KOR04 | Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna | Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację pozostałych budynków użyteczności publicznej w Gminie Kornowac z wykorzystaniem oze, a także rozbudowa istniejacych obiektów w podwyższonym standardzie energetycznym |
| 5 | KOR05 | Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna | Wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych |
| 6 | KOR06 | Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna | Modernizacja oświetlenia ulicznego. Wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe i LED oraz redukcja mocy. |
| 7 | KOR07 | Mieszkalnictwo | Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Kornowac - działania związane z dofinasowaniem wymiany źródeł ciepła. |
| 8 | KOR08 | Mieszkalnictwo | Prosumenci w Gminie Kornowac – dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (program PROSUMENT) |
| 9 | KOR09 | Mieszkalnictwo | Przyłączenie pozostałych budynków do sieciowych nośników energii (gaz ziemny) |
| 10 | KOR10 | Mieszkalnictwo | Termomodernizacja budynków mieszkalnych |
| 11 | KOR11 | Mieszkalnictwo | Wspieranie wykorzystania OZE w budynkach mieszkalnych poprzez montaż instalacji solarnych |
| 12 | KOR12 | Mieszkalnictwo | Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii |
| 13 | KOR13 | Handel, usługi, przedsiębiorstwa | Poprawa efektywności energetycznej w grupie handel, usługi, przedsiębiorstwa |
| 14 | KOR14 | Transport | Poprawa infrastruktury drogowej w gminie |
| 15 | KOR15 | Transport | Rozwój systemu ścieżek i dróg rowerowych, parkingów Park&Bike, ciągów pieszych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Kornowac |
| 16 | KOR16 | Transport | Rozwój i wsparcie transportu publicznego |
| 17 | KOR17 | Wszystkie | Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego zapisów mogących wpływać na ograniczenie emisji zanieczyszczeń |

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych przedsięwzięć takie jak: opis działania, zakres, podstawowe założenia, efekty energetyczne i ekologiczne, przedstawiono w kartach przedsięwzięć znajdujących się w załączniku 2 oraz zbiorczo w tabeli głównej PGN – załącznik 3.

Warunkiem realizacji wszystkich działań przedstawionych w niniejszym planie są możliwości techniczne, organizacyjne i finansowe ich przeprowadzenia. Decyzja co do ostatecznej realizacji przedsięwzięć będzie podejmowana w zależności od pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację.

## Analiza potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych. Identyfikacja możliwych do wdrożenia przedsięwzięć wraz z ich opisem i analizą społeczno-ekonomiczną.

Środki do osiągnięcia wymaganego celu opisano w niniejszym rozdziale kładąc nacisk głównie na wszelkie działania gminy mające bezpośredni wpływ na zmniejszenie zużycia energii. Analiza wykazała, że aby osiągnąć cel konieczne jest by przedsięwzięcia skupiały jak największą liczbę użytkowników energii. Każde z działań zaliczono do odpowiedniej grupy kosztowej:

- działania wysokonakładowe,

- działania nisko lub beznakładowe.

W dalszej części rozdziału przedstawiono opis poszczególnych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji. Każde z przedsięwzięć posiada także swoją "kartę przedsięwzięcia" mającą stanowić pomoc w łatwej orientacji pomiędzy działaniami przewidzianymi do realizacji. Karty przedsięwzięć umieszczono w załączniku 2.

| KOR01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sektor docelowy | Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna |  |  |
| Organ zarządzający | Gmina Kornowac |  |  |
| Rodzaj działania | Średnionakładowe |  |  |
| Opis działania | Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kornowac" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Kornowac" |  |  |
| Zmniejszenie zużycia energii MWh/rok | - | Zmniejszenie emisji CO2 MgCO2/rok | - |
| Szacowany koszt zł | 30 000 zł |  |  |
| Korzyści społeczne | Umożliwienie mieszkańcom oraz podmiotom (interesariuszom) uczestnictwa w procesie planowania oraz zarządzania energią a także informowanie o planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w gminie - dokumenty są publicznie dostępne i konsultowane społecznie (w sposób zwyczajowo przyjęty). |  |  |

Przedsięwzięcie polegać będzie na przygotowaniu aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" w zakresie wynikającym z Ustawy - Prawo energetyczne, a także monitorowania działań prowadzonych w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej. Istotne z punktu widzenia dalszych działań jest uzupełnianie (w miarę możliwości) bazy danych o emisji CO2 przy jednoczesnym wykonywaniu reinwentaryzacji emisji w trybie kilkuletnim, tak aby zweryfikować korelację pomiędzy prognozą, planem  a rzeczywistością. Przyjęto że działania prowadzone będą w następnych latach zgodnie z harmonogramem zawartym w PGN (załącznik 3)

| KOR02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sektor docelowy | Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna |  |  |
| Organ zarządzający | Gmina Kornowac |  |  |
| Rodzaj działania | Wysokonakładowe |  |  |
| Opis działania | Poprawa efektywności energetycznej obiektu szkoły Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kobyli w gminie Kornowac |  |  |
| Zmniejszenie zużycia energii MWh/rok | 83 | Zmniejszenie emisji CO2 MgCO2/rok | 28 |
| Szacowany koszt zł | 1 400 000 zł |  |  |
| Korzyści społeczne | Zwiększenie komfortu cieplnego w budynkach gminnych, polepszenie jakości usług danych jednostek użyteczności publicznej, ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi. |  |  |

Projekt obejmuje roboty termomodernizacyjne w obiekcie szkoły funkcjonującej w ramach ZSP w Kobyli, w tym m.in. zmianę pokrycia dachu, dodatkowe źródło ciepła pozwalające na ogrzanie zwiększonej powierzchni, instalację kolektorów słonecznych.

| KOR03 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sektor docelowy | Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna |  |  |
| Organ zarządzający | Gmina Kornowac |  |  |
| Rodzaj działania | Wysokonakładowe |  |  |
| Opis działania | Wymiana źródła ciepła w Gimnazjum im. J. Pawła II w Kornowacu wraz z termodernizacją |  |  |
| Zmniejszenie zużycia energii MWh/rok | 59 | Zmniejszenie emisji CO2 MgCO2/rok | 20 |
| Szacowany koszt zł | 300 000 zł |  |  |
| Korzyści społeczne | Zwiększenie komfortu cieplnego w budynkach gminnych, polepszenie jakości usług danych jednostek użyteczności publicznej, ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi. |  |  |

Projekt polegał będzie na kompleksowej termomodernizacji obiektu Gimnazjum w Kornowacu z uwzględnieniem docieplenia przegród zewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła na nowe o wyższej sprawności.

| KOR04 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sektor docelowy | Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna |  |  |
| Organ zarządzający | Gmina Kornowac |  |  |
| Rodzaj działania | Wysokonakładowe |  |  |
| Opis działania | Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne w pozostałych budynkach użyteczności publicznej z wykorzystanie OZE, a także rozbudowa istniejących i budowa nowych obiektów o podwyższonym standardzie energetycznym |  |  |
| Zmniejszenie zużycia energii MWh/rok | 378 | Zmniejszenie emisji CO2 MgCO2/rok | 155 |
| Szacowany koszt zł | 1 600 000 |  |  |
| Korzyści społeczne | Zwiększenie komfortu cieplnego w budynkach gminnych, polepszenie jakości usług danych jednostek użyteczności publicznej, ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi. Racjonalizacja wydawania środków publicznych. |  |  |

Przedmiotem projektu jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (Przedszkole w Łańcach, ZSP Pogrzebień, domy kultury w Rzuchowie, Kobyli, Łańcach, Pogrzebieniu i Kornowacu), będących własnością Gminy Kornowac. Zakres termomodernizacji będzie wynikał z przeprowadzonych audytów energetycznych (ocieplenie ścian, ocieplenie dachów, wymiana stolarki otworowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji kolektorów słonecznych, modernizacja źródeł ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii itp.). W przypadku rozwoju zakresu usług dopuszcza się przebudowę i/lub budowę nowych obiektów użyteczności publicznej, w tym budowa budynku domu kultury w Kornowacu, przebudowa ZSP w Rzuchowie.

| KOR05 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sektor docelowy | Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna |  |  |
| Organ zarządzający | Gmina Kornowac |  |  |
| Rodzaj działania | Beznakładowe |  |  |
| Opis działania | Wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych |  |  |
| Zmniejszenie zużycia energii MWh/rok | - | Zmniejszenie emisji CO2 MgCO2/rok | - |
| Szacowany koszt zł | - |  |  |
| Korzyści społeczne | Pełnienie wzorowej roli dla innych podmiotów. Sygnał dla innych usługobiorców i konsumentów dotyczący możliwości zamawiania usług i produktów także w oparciu o kryteria ekologiczne (a także ekonomiczne, lecz ze skutkami długofalowymi). |  |  |

Zielone zamówienia publiczne „oznaczają politykę, w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów (procedur udzielania zamówień publicznych) i poszukują rozwiązań ograniczających negatywny wpływ produktów/usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia produktów, a poprzez to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych”.

Za stosowaniem zielonych zamówień publicznych przemawiają artykuły prawne zawarte 
w Prawie zamówień publicznych:

- Art. 30 ust. 6: „Zamawiający może odstąpić od opisywania przedmiotu zamówienia (…), jeżeli zapewni dokładny opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych. Wymaganie te mogą obejmować opis oddziaływania na środowisko”

- Art. 91 ust. 2: „Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia”

W ramach wprowadzania systemu zielonych zamówień publicznych zaleca się włączać kryteria oraz wymagania środowiskowe do procedur udzielania zamówień publicznych, w miarę możliwości stosować ocenę LCA (ocenę cyklu życia), a także poszukiwać rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ wyrobów i usług na środowisko w całym cyklu życia.

Należy pamiętać, że kryteria Zielonych Zamówień Publicznych (GPP) opracowane zostały przez Komisję Europejską i przetłumaczone także na język polski. Dotyczą głównych grup produktowych uznanych za najbardziej odpowiednie do wdrożenia zielonych zamówień 
i zawierają przykłady zapisów możliwych do wykorzystania w specyfikacjach. W dalszej części rozdziału przedstawiono elementy, które należy uwzględniać w ramach zamówień 
w poszczególnych kategoriach. Podstawowe zmiany w wewnętrznych regulacjach powinny uwzględniać te kryteria zarówno w zamówieniach towarów, jak i usług.

Szczegółowe informacje dotyczące zielonych zamówień publicznych można uzyskać:

- na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl -  (przetłumaczone na język polski elementy możliwe do zawarcia SIWZ, poradniki),

- na stronie Komisji Europejskiej www.ec.europa.eu w dziale dotyczącym zielonych zamówień publicznych (GPP - Green Public Procurement),

- na stronie projektu TopTen www.topten.info.pl (elementy do SIWZ, listy najbardziej energooszczędnych produktów),

- na stronie projektu SMART SPP www.smart-spp.eu (setki przykładów wdrożeń zielonych zamówień publicznych).

| KOR06 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sektor docelowy | Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna |  |  |
| Organ zarządzający | Gmina Kornowac |  |  |
| Rodzaj działania | Wysokonakładowe |  |  |
| Opis działania | Modernizacja oświetlenia ulicznego. Wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe i LED oraz redukcja mocy. |  |  |
| Zmniejszenie zużycia energii MWh/rok | 101 | Zmniejszenie emisji CO2 MgCO2/rok | 82 |
| Szacowany koszt zł | 1 000 000 |  |  |
| Korzyści społeczne | Postrzeganie przez mieszkańców systemów gminnych jako przyjazne i ekologiczne. Zwiększenie komfortu wykorzystania przestrzeni publicznej, zwiększenie bezpieczeństwa poruszania się w obrębie gminy, ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi. |  |  |

Projekt polega na wykonaniu kompleksowej modernizacji zużytej i wyeksploatowanej infrastruktury oświetlenia drogowego (w której są zastosowane źródła światła typu rtęciowego i sodowego) na nową z zastosowaniem źródeł światła w technologii LED.

| KOR07 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sektor docelowy | Mieszkalnictwo |  |  |
| Organ zarządzający | Gmina Kornowac |  |  |
| Rodzaj działania | Wysokonakładowe |  |  |
| Opis działania | Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Kornowac - działania związane z dofinasowaniem wymiany źródeł ciepła. |  |  |
| Zmniejszenie zużycia energii MWh/rok | 798 | Zmniejszenie emisji CO2 MgCO2/rok | 302 |
| Szacowany koszt zł | 1 440 000 |  |  |
| Korzyści społeczne | Bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców (zmniejszenie emisji pyłów), zwiększenie ekologicznej świadomości mieszkańców, zaangażowanie mieszkańców w działania proekologiczne. Zachęcenie mieszkańców do korzystania z niskoemisyjnych rozwiązań. |  |  |

Projekt zakłada refinansowanie (lub dotowanie) części poniesionych kosztów na instalacje lub modernizację instalacji grzewczej i instalacji kominowej. Zakłada się, możliwość wymiany starego źródła węglowego na: kotły gazowe kondensacyjne, piece akumulacyjne lub kotły retortowe, węglowe z elektrofiltrem (w klasie 4 lub najwyższej 5 wg obowiązującej europejskiej normy PN–EN 303-5:2012). Zakłada się 120 modernizacji systemów grzewczych węglowych na systemy proekologiczne

| KOR08 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sektor docelowy | Mieszkalnictwo |  |  |
| Organ zarządzający | Gmina Kornowac |  |  |
| Rodzaj działania | Wysokonakładowe |  |  |
| Opis działania | Prosumenci w Gminie Kornowac – dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (program PROSUMENT) |  |  |
| Zmniejszenie zużycia energii MWh/rok | 197 | Zmniejszenie emisji CO2 MgCO2/rok | 154 |
| Szacowany koszt zł | 1 000 000 |  |  |
| Korzyści społeczne | Bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców (zmniejszenie emisji pyłów), zwiększenie ekologicznej świadomości mieszkańców, zaangażowanie mieszkańców w działania proekologiczne. Zachęcenie mieszkańców użytkujących przestarzałe węglowe systemy grzewcze do przejścia na zeroemisyjne rozwiązania. Optymalizacja kosztów utrzymania. |  |  |

Projekt przewiduje wsparcie dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych (dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji OZE) w ramach działania jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:

- energii elektrycznej lub

- ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku),

dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

| KOR09 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sektor docelowy | Mieszkalnictwo |  |  |
| Organ zarządzający | Przedsiębiorstwa energetyczne |  |  |
| Rodzaj działania | Wysokonakładowe |  |  |
| Opis działania | Przyłączenie pozostałych budynków do sieciowych nośników energii (gaz ziemny) |  |  |
| Zmniejszenie zużycia energii MWh/rok | b/d | Zmniejszenie emisji CO2 MgCO2/rok | b/d |
| Szacowany koszt zł | b/d |  |  |
| Korzyści społeczne | Bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców (zmniejszenie emisji Bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców (zmniejszenie emisji pyłów), zwiększenie ekologicznej świadomości mieszkańców, postrzeganie systemów energetycznych gminy jako ekologiczne. |  |  |

Przedsięwzięcie polegać będzie na przyłączaniu budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Kornowac do sieci gazowej. Ilość i lokalizacja budynków uzależniona jest od budowy sieci gazowej przez operatora. Przewiduje się, że w pierwszej kolejności rozbudowa sieci będzie dotyczyć miejscowości Kornowac i Rzuchów, w dalszej kolejności Pogrzebień, Kobyla i Łańce.

| KOR10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sektor docelowy | Mieszkalnictwo |  |  |
| Organ zarządzający | Wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości, indywidualni inwestorzy |  |  |
| Rodzaj działania | Wysokonakładowe |  |  |
| Opis działania | Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie gminy |  |  |
| Zmniejszenie zużycia energii MWh/rok | 2 863 | Zmniejszenie emisji CO2 MgCO2/rok | 1 145 |
| Szacowany koszt zł | 8 922 375 |  |  |
| Korzyści społeczne | Bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców (zmniejszenie emisji pyłów), zwiększenie ekologicznej świadomości mieszkańców, zaangażowanie mieszkańców w działania proekologiczne) |  |  |

Ograniczanie niskiej emisji pyłowej i gazowej na terenie Gminy Kornowac poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych w tym, docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana okien na energooszczędne, modernizacja źródeł ciepła i ciepłej wody użytkowej, modernizację systemów wentylacyjnych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

| KOR11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sektor docelowy | Mieszkalnictwo |  |  |
| Organ zarządzający | Gmina Kornowac |  |  |
| Rodzaj działania | Wysokonakładowe |  |  |
| Opis działania | Wspieranie wykorzystania OZE w budynkach mieszkalnych poprzez montaż instalacji solarnych |  |  |
| Zmniejszenie zużycia energii MWh/rok | 1 256 | Zmniejszenie emisji CO2 MgCO2/rok | 402 |
| Szacowany koszt zł | 4 800 000 |  |  |
| Korzyści społeczne | Partycypacja społeczności lokalnej w działaniach na rzecz niskoemisyjności, zwiększenie ekologicznej świadomości mieszkańców, kształtowanie norm dla energooszczędnych zachowań, zaangażowanie mieszkańców w działania gminy. |  |  |

Działania te obejmuje projekt Gmina Naturalnie Słoneczna obejmujący montaż kolektorów słonecznych na min. 452 budynkach mieszkalnych. Urządzenia instalowane w budynkach służą głównie do celów wspomagania systemu wytwarzania ciepłej wody użytkowej. W kosztach partycypują mieszkańcy gminy.

| KOR12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sektor docelowy | Mieszkalnictwo |  |  |
| Organ zarządzający | Gmina Kornowac |  |  |
| Rodzaj działania | Średnionakładowe |  |  |
| Opis działania | Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii |  |  |
| Zmniejszenie zużycia energii MWh/rok | - | Zmniejszenie emisji CO2 MgCO2/rok | - |
| Szacowany koszt zł | 20 000 |  |  |
| Korzyści społeczne | Partycypacja społeczności lokalnej w działaniach na rzecz niskoemisyjności, zwiększenie ekologicznej świadomości mieszkańców, kształtowanie norm dla energooszczędnych zachowań, zaangażowanie mieszkańców w działania gminy. |  |  |

Działanie to skierowane jest do mieszkańców gminy jako głównych konsumentów energii. Akcja powinna w sposób czytelny przekazywać informacje dotyczące oszczędnego gospodarowania energią, wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, ograniczania emisji, zmiany przyzwyczajeń związanych ze zbyt wielkim zużyciem energii. Forma kampanii może być dowolna (akcja informacyjna, konkursy, plebiscyty). Istotne jest jak intensywniejsze zaangażowanie lokalnej społeczności w tym dzieci i młodzieży.

Możliwe działania w tym zakresie to m.in.:

- udostępnianie materiałów informacyjnych na stronie Urzędu Gminy,

- kampanie w lokalnej prasie,

- organizowanie konkursów i plebiscytów,

- przygotowanie ulotek informacyjnych.

Działania tego rodzaju mimo że skierowane do mieszkańców, będą oddziaływać także na lokalnych przedsiębiorców i wytwórców poprzez propagowanie idei wykorzystania OZE i rozwoju niskoemisyjnego.

| KOR13 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sektor docelowy | Handel, usługi, przedsiębiorstwa |  |  |
| Organ zarządzający | Przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Gminy Kornowac |  |  |
| Rodzaj działania | Wysokonakładowe |  |  |
| Opis działania | Poprawa efektywności energetycznej w grupie handel, usługi, przedsiębiorstwa |  |  |
| Zmniejszenie zużycia energii MWh/rok | 357 | Zmniejszenie emisji CO2 MgCO2/rok | 210 |
| Szacowany koszt zł | 600 000 |  |  |
| Korzyści społeczne | Bezpośredni wpływ na środowisko, oszczędność zużycia i kosztów energii, polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy, polepszenie wizerunku ekologicznego przedsiębiorstw. |  |  |

Działania związane ze zmniejszeniem energochłonności w grupie handel, usługi, przedsiębiorstwa. Działania te prowadzone będą w dużej mierze niezależnie od działań gminy, w zależności od dostępności technicznej i ekonomicznej do odpowiednich technologii. Działania będą wspierane poprzez promowanie przez Gminę idei wykorzystywania OZE w działalności gospodarczej.

| KOR14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sektor docelowy | Transport |  |  |
| Organ zarządzający | Gmina Kornowac, władze powiatowe |  |  |
| Rodzaj działania | Wysokonakładowe |  |  |
| Opis działania | Poprawa infrastruktury drogowej w gminie |  |  |
| Zmniejszenie zużycia energii MWh/rok | 1 492 | Zmniejszenie emisji CO2 MgCO2/rok | 372 |
| Szacowany koszt zł | 5 000 000 |  |  |
| Korzyści społeczne | Pośredni wpływ na jakość życia mieszkańców (potencjalne zmniejszenie emisji pyłów oraz tlenków azotu NOx), poprawa bezpieczeństwa ruchu i pieszych na drogach lokalnych (poprzez zmniejszenie natężenia/upłynnienie ruchu na tych drogach) |  |  |

Przedmiotem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Kornowac. Założenia do analiz: spadek emisji na drogach w wyniku upłynnienia ruchu o 2% w stosunku do roku 2013.

| KOR15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sektor docelowy | Transport |  |  |
| Organ zarządzający | Gmina Kornowac |  |  |
| Rodzaj działania | Wysokonakładowe |  |  |
| Opis działania | Rozwój systemu ścieżek i dróg rowerowych, parkingów Park&Bike, ciągów pieszych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Kornowac |  |  |
| Zmniejszenie zużycia energii MWh/rok | 373 | Zmniejszenie emisji CO2 MgCO2/rok | 93 |
| Szacowany koszt zł | 2 500 000 |  |  |
| Korzyści społeczne | Integracja społeczności lokalnej wokół działań związanych z aktywnością ruchową, wzmocnienie fizycznej kondycji mieszkańców, budowanie relacji pomiędzy mieszkańcami wokół czynności sprzyjających zdrowiu. |  |  |

Przedmiotem projektu jest rozwój systemu ścieżek i dróg rowerowych, parkingów Park&Bike, ciągów pieszych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Kornowac. Założenia do analiz: zakłada się wybudowanie 2,5 km ścieżek rowerowych. spadek emisji na drogach w wyniku upłynniena ruchu o 1% w stosunku do roku 2013.

| KOR16 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sektor docelowy | Transport |  |  |
| Organ zarządzający | Przedsiębiorstwa transportowe |  |  |
| Rodzaj działania | Wysokonakładowe |  |  |
| Opis działania | Rozwój i wsparcie transportu publicznego |  |  |
| Zmniejszenie zużycia energii MWh/rok | 224 | Zmniejszenie emisji CO2 MgCO2/rok | 56 |
| Szacowany koszt zł | 516 800 |  |  |
| Korzyści społeczne | Zwiększenie atrakcyjności komunikacji publicznej, postrzeganie gminy jako gminy stawiającej na transport zrównoważony, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. |  |  |

Projekt zakłada zwiększenie liczby busów realizujących przejazdy w gminie Kornowac. Założenia do analiz: spadek emisji na drogach w wyniku zmniejszenia ruchu w gminie o 0,3% w stosunku do roku 2013.

| KOR17 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sektor docelowy | Wszystkie |  |  |
| Organ zarządzający | Gmina Kornowac |  |  |
| Rodzaj działania | Wysokonakładowe |  |  |
| Opis działania | Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego zapisów mogących wpływać na ograniczenie emisji zanieczyszczeń |  |  |
| Zmniejszenie zużycia energii MWh/rok | - | Zmniejszenie emisji CO2 MgCO2/rok | - |
| Szacowany koszt zł | - |  |  |
| Korzyści społeczne | Tworzenie w gminie przyjaznych dla mieszkańców i środowiska stref użytkowych które zagospodarowane będą z uwzględnieniem zagadnień ekologicznych, związanych ze zrównoważonym rozwojem. |  |  |

Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego zapisów mogących wpływać na ograniczenie emisji zanieczyszczeń w poszczególnych obszarach gminy. Tego typu zapisy mogą dotyczyć zarówno zabudowy (np. określenie minimalnej sprawności montowanych źródeł ciepła), jak i przestrzeni zielonych oraz obszarów wykorzystywanych przez system transportowy. Za opracowanie planów odpowiada gmina, ale wszystkie podmioty z poszczególnych sektorów będą mieć wpływ na zapisy planów na etapie wyłożenia, a po uchwaleniu plany wpłyną na wszystkie sektory. Do przykładowych zapisów można zaliczyć: wprowadzanie odpowiednich obszarów zieleni sąsiadującej w obszarami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową bądź handlowo-usługową, strefy ograniczonego ruchu pojazdów spalinowych,  tworzenie warunków dla zabudowy budynków energooszczędnych i pasywnych czy wykorzystujących odnawialne źródła energii.

## Wskaźniki ekonomiczne przedsięwzięć

Do analizy ekonomicznej wzięto pod uwagę podstawowe wskaźniki ekonomiczne przedsięwzięć:

SPBT - Prosty czas zwrotu nakładów na przedsięwzięcie termomodernizacyjne (SPBT) to okres czasu po jakim sumaryczne oszczędności wynikające z zmniejszenia zużycia energii zrównują się z zainwestowanym kapitałem (własnym i obcym) i zaczynają przynosić inwestorowi zysk w postaci niższych opłat za zużytą energię, przy założeniu stałych cen energii i pominięciu wpływu inflacji.

DGC - Definicja DGC jest dana poniższym wzorem:

DGC

=

KIt – nakłady inwestycyjne poniesione w danym roku;

KEt – koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku;

i – stopa dyskontowa;

t – rok, przyjmuje wartości od 0 do n, gdzie 0 jest rokiem, w którym ponosimy pierwsze koszty, natomiast n jest ostatnim rokiem funkcjonowania inwestycji;

EEt – miara rezultatu,

NPV - o suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych, związanych z przedsięwzięciem w pewnym horyzoncie czasu. Przepływy pieniężne dyskontowane są w momencie  początkowym przedsięwzięcia.

Do analizy DGC i NPV przyjęto następujące założenia:

- stopa dyskonta 3%,

- czas życia projektu 15 lat.

Wyniki analizy przedstawiono w tabeli głównej do PGN (załącznik 3) oraz w kartach przedsięwzięć (załącznik 2).

## Efekt energetyczny i ekologiczny

Przyjmuje się, że gmina jest w stanie osiągnąć zmniejszenie emisji CO2 do roku 2020 o wartości 8% względem emisji prognozowanej na rok 2020, oraz 2 % ograniczenia emisji w stosunku do roku bazowego 2013 (zgodnie z tabelą 8-4 emisja CO2 w roku bazowym wynosiła 34 847 MgCO2/rok). Poprzez prowadzenie działań zawartych w niniejszym planie możliwe jest osiągnięcie poziomu emisji CO2 w wysokości 98% poziomu z roku 2013. W poniższej tabeli przedstawiono obliczenie poziomu docelowego emisji CO2 w roku 2020.

Tabela 8-4 Wyznaczenie celu redukcji emisji CO2 do roku 2020

| Sektor | Emisja CO2 2020 |
| --- | --- |
|  | MgCO2/rok |
| Mieszkalnictwo | 14 912 |
| Użyteczność publiczna | 595 |
| Handel, usługi przedsiębiorstwa | 918 |
| Oświetlenie uliczne | 138 |
| Transport | 20 365 |
| SUMA - BAU* | 36 929 |
| Przewidywane w ramach przedsięwzięć roczne zmniejszenie emisji CO2 (suma efektów przedsięwzięć na podstawie tabeli 8-3) | 3 018 |
| Plan - poziom emisji CO2 w 2020 r. (36 929 MgCO2/rok – 3 018 MgCO2/rok ) | 33 911 |
| Plan - redukcja emisji CO2 względem roku bazowego 2013 (34 847 MgCO2/rok – 33 911 MgCO2/rok) | 937 |

*BAU – biznes jak zwykle (business as usual)

Jak wynika z analizy aby osiągnąć zakładany cel redukcji emisji CO2 do roku 2020 emisja powinna spaść z 34 127 MgCO2/rok  do poziomu wynoszącego 33 911 MgCO2/rok, a więc o wielkość równą 937 MgCO2, co daje średnią redukcji emisji CO2 z uwzględnieniem siedmioletniego okresu realizacji inwestycji równą 134 MgCO2/rok.

Efekt ten można zrealizować jedynie poprzez systemowe działania struktur gminy w zakresie zwiększenia efektywności wykorzystania energii, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz edukacji społecznej. Jednocześnie bardzo istotne będą intensywne działania prowadzone we wszystkich grupach użytkowników energii i paliw takich jak, mieszkańcy gminy czy przedsiębiorstwa.

Ilość zaoszczędzonej / wyprodukowanej energii finalnej w ramach działań przewidzianych w niniejszym PGN wynosi – 8 180 MWh/rok, co oznacza, iż w 2020 roku zużycie energii powinno być niższe o 2,5% niż w roku bazowym 2013.

Udział odnawialnych źródeł energii energii w ramach działań przewidzianych w niniejszym planie powinien wzrosnąć z wartości 3,1% w roku bazowym do ok. 4,2%.

# Realizacja planu

Realizacja Planu stanowi najdłuższy i najbardziej skomplikowany etap realizacji zarówno w sensie technicznym jak i finansowym. Przebieg działań oraz związane z nimi postępy gminy związane są głównie z odpowiednim zarządzaniem w oparciu o wykwalifikowaną kadrę pracowników.

Za realizację planu gospodarki niskoemisyjnej odpowiada Wójt Gminy Kornowac.

W celu odpowiedniego przeprowadzenia wszystkich działań przewidywanych przez PGN konieczna jest współpraca wielu struktur gminy, podmiotów działających na terenie Gminy Kornowac a także indywidualnych  użytkowników energii. Klucz do sukcesu stanowi odpowiednia koordynacja działań wszystkich uczestników procesu. Do głównych działań koordynacyjnych będzie należało:

- Gromadzenie danych niezbędnych do weryfikacji postępów,

- Monitorowanie sytuacji energetycznej na terenie gminy,

- Coroczne kontrolowanie stopnia realizacji celów Planu,

- Przygotowanie krótkoterminowych działań w perspektywie lat 2015 - 2018, 2019 - 2021,

- Sporządzanie raportów z przeprowadzonych działań,

- Prowadzenie działań związanych z realizacją poszczególnych zadań zawartych w PGN,

- Rozwijanie zagadnień zarządzania energią w gminie oraz planowania energetycznego na szczeblu lokalnym,

- Dalsze prowadzenie oraz ekspansja działań edukacyjnych oraz informacyjnych w zakresie racjonalnego gospodarowania energią oraz ochrony środowiska naturalnego (w szczególności zagadnień dotyczących gazów cieplarnianych).

Na potrzeby realizacji PGN powołany zostanie zespół koordynacyjny. Głównym zadaniem zespołu będzie nadzór nad pozyskiwaniem danych oraz przygotowywaniem analiz oraz raportów z realizacji PGN.

## Harmonogram działań

Strategia długoterminowa obejmuje nie tylko efekty działań wprowadzonych przed 2020 rokiem, lecz także procesy o charakterze długofalowym, uzależnione od wielu zewnętrznych czynników. Przykładem takiego działania może być proces termomodernizacji budynków wielorodzinnych lub działania energooszczędne w przedsiębiorstwach.

Należy pamiętać, że harmonogram prowadzenia działań determinuje  w dużym stopniu późniejsze działania  monitoringowe, opisane w rozdziale 9.

Szczegółowy harmonogram poszczególnych działań przedstawiono w tabeli głównej do niniejszego PGN w załączniku 3 – karta główna PGN.

Terminy przedstawione w wymienionej powyższej tabeli stanowią propozycję i mogą ulegać zmianie wraz ze zmianą sytuacji w zakresie dostępności środków finansowych czy możliwości technicznych. Wszelkie modyfikacje należy wprowadzać jednocześnie z prowadzeniem monitoringu efektów wykonanych działań. System monitoringu opisano w rozdziale 9.3.

W celu umożliwienia swobodnego planowania działań przez gminę, w trakcie realizacji Planu, zaleca się realizację poszczególnych zadań opisanych w PGN w miarę możliwości finansowych i technicznych.

## Finansowanie przedsięwzięć

W poniższych tabelach przedstawiono możliwości finansowania działań wg stanu na rok 2014. Należy jednak weryfikować potencjalne źródła finansowania oraz uzupełniać o nowe 
w miarę rozwoju systemów wsparcia inwestycji.

Źródło 1 - Regionalny Program Operacyjny / Program Infrastruktura i Środowisko

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4/Cel tematyczny 4 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Priorytet 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Przykładowe działania:  budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, których celem jest przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu. Beneficjenci: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, - podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST, ich związki i stowarzyszenia, - jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, - podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną, - szkoły wyższe, - organizacje pozarządowe, - spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, - porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowanych przez lidera, - podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego, - organy administracji rządowej. Nabór planowany w formule konkursowej oraz trybie pozakonkursowym- negocjacyjnym.

Warunki finansowania - Program w wersji projektowej

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4/Cel tematyczny 4 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Priorytet 4.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Przykładowe działania: - budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w przedsiębiorstwach - poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, - modernizacja energetyczna budynków. Beneficjenci: - przedsiębiorstwa

Warunki finansowania - Program w wersji projektowej

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4/Cel tematyczny 4 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Priorytet 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym

Przykładowe projekty: Projekty dotyczące: - wymiany/ modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, - podłączenia budynków do sieciowych nośników ciepła, - termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych wraz z instalacją OZE w modernizowanych budynkach. Beneficjenci: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, - podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST, ich związki i stowarzyszenia, - jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, - podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną, - szkoły wyższe, - organizacje pozarządowe, - spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, - towarzystwa budownictwa społecznego, - porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowanych przez lidera, - podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego. Nabór planowany w formule konkursowej oraz trybie pozakonkursowym- negocjacyjnym.

Warunki finansowania - Program w wersji projektowej

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4/Cel tematyczny 4 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Priorytet 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

Przykładowe projekty: Projekty dotyczące: - przebudowy liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane centra przesiadkowe, drogi rowerowe, systemy Park&Ride oraz Bike&Ride, zakup taboru autobusowego, tramwajowego wraz z infrastrukturą na potrzeby transportu publicznego), - wdrażania inteligentnych systemów transportowych, - wymiany oświetlenia w gminach na instalacje o wyższej efektywności energetycznej. Beneficjenci 1. W zakresie "niskoemisyjnego" transportu: - jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, których statutowym zadaniem jest wykonywanie ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie transportu publicznego, - podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, realizujące zadania z zakresu transportu publicznego, wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych, - podmioty, w których większość udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego w związek JST, realizujące na podstawie statutu zadania publiczne z zakresu transportu publicznego, - porozumienia podmiotów wymienionych powyżej reprezentowane przez lidera. W zakresie poprawy efektywności oświetlenia w gminach: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, - podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki i stowarzyszenia, - jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, - spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa, - porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez lidera, - podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie, zgodnie z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno- prywatny, - organy administracji rządowej. Nabór planowany w formule konkursowej oraz trybie pozakonkursowym- negocjacyjnym.

Warunki finansowania - Program w wersji projektowej

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4/Cel tematyczny 4 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Priorytet 4.7 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

Przykładowe rodzaje projektów: Projekty dotyczące: - produkcji energii poprzez wykorzystanie źródeł kogeneracyjnych, za wyjątkiem instalacji wykorzystujących jako paliwo węgiel kamienny lub brunatny. Beneficjenci: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, - podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST, ich związki i stowarzyszenia, - jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, - podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną, - szkoły wyższe, - organizacje pozarządowe, - spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, - przedsiębiorcy, - organy administracji rządowej, - porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowanych przez lidera, - podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego. Tryb konkursowy.

Warunki finansowania - Program w wersji projektowej

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7/Cel tematyczny 7 Transport Priorytet 7.2 Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi

Przykładowe rodzaje projektów: Projekty dotyczące: - rozbudowy i przebudowy kluczowej infrastruktury drogowej regionu Beneficjenci: - Jednostki Samorządu Terytorialnego Procedura pozakonkursowa

Warunki finansowania - Program w wersji projektowej

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7/Cel tematyczny 7 Transport Priorytet 7.4 Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu

Przykładowe rodzaje projektów: Projekty dotyczące: - poprawa infrastruktury transportu kolejowego- modernizacja linii kolejowych, - poprawa jakości taboru. Beneficjenci: - Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A., - Jednostki Samorządu Terytorialnego. Procedura pozakonkursowa

Warunki finansowania - Program w wersji projektowej

Źródło 2- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

|  | Oferta Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - System Zielonych Inwestycji GIS, - Priorytet 3 Ochrona atmosfery, - Działanie 5.8 Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki |
| --- | --- |
| System Zielonych Inwestycji GIS - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - Biogazownie rolnicze - Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę - Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej - Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych - SOWA- Energooszczędne oświetlenie uliczne - GAZELA- Niskoemisyjny transport miejski |  |
| Ochrona atmosfery 1. Poprawa jakości powietrza- część 1) Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych, część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii 2. Poprawa efektywności energetycznej- Część 1) Inteligentne sieci energetyczne, Część 2) LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych, Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 3. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii - Część 1) BOCIAN-Rozproszone, odnawialne źródła energii, Część 2) Program dla przedsięwzięć dla odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej Kogeneracji, Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii |  |
| Działanie 5.8 Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) Audyt energetyczny/ elektroenergetyczny przedsiębiorstwa Część 2) Zwiększenie efektywności energetycznej Część 3) E-KUMULATOR- Ekologiczny akumulator dla przemysłu |  |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach |  |
| W 2014 roku zgodnie z listą przedsięwzięć priorytetowych finansowane są zadania z zakresu: - budowy lub modernizacji systemów ogrzewania na bardziej efektywne ekologicznie i ekonomicznie, - wdrażania obszarowych programów ograniczenia niskiej emisji (PONE), - termoizolacji budynków, - instalacji do produkcji paliw niskoemisyjnych lub biopaliw, - zastosowania odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii, |  |
| Warunki finansowania zależne od rodzaju programu. Z pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji korzystać mogą: - administracja publiczna, - przedsiębiorcy, - instytucje i organizacje pozarządowe, - wspólnoty mieszkaniowe, - osoby fizyczne. Dofinansowanie udzielane przez Fundusz to: - pożyczka, w tym pożyczka pomostowa, - dotacja, przekazanie środków, - umorzenie części wykorzystanej pożyczki, - kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania, - linie kredytowe (dla osób fizycznych i wspólnot). |  |

Źródło 3- Bank Ochrony Środowiska

|  | Oferta Banku Ochrony Środowiska Kredyty proekologiczne |
| --- | --- |
| Bank oferuje następujące kredyty: - Słoneczny EkoKredyt- na zakup i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej, dla klientów indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych, - Kredyt z Dobrą Energią- na realizację przedsięwzięć z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, z przeznaczeniem na finansowanie projektów polegających na budowie: biogazowni, elektrowni wiatrowych, elektrowni fotowoltaicznych, instalacji energetycznego wykorzystania biomasy, innych projektów z zakresu energetyki odnawialnej. Dla JST, spółek komunalnych, dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, - Kredyty na urządzenia ekologiczne- na zakup lub montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska, dla klientów indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych i mikroprzedsiebiorstw, - Kredyt EnergoOszczędny- na inwestycje prowadzące do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w tym: wymiana i/lub modernizacja, w tym rozbudowa, oświetlenia ulicznego, wymiana i/lub modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych, usługowych itp., wymiana przemysłowych silników elektrycznych, wymiana i/lub modernizacja dźwigów, w tym dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych, modernizacja technologii na mniej energochłonną, wykorzystanie energooszczędnych wyrobów i urządzeń w nowych instalacjach oraz inne przedsięwzięcia służące oszczędności energii elektrycznej. Dla mikroprzedsiębiorców i wspólnot mieszkaniowych. - Kredyt EkoOszczędny- na inwestycje prowadzące do oszczędności z tytułu: zużycia (energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, surowców wykorzystywanych do produkcji), zmniejszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zmniejszenia kosztów produkcji ponoszonych w związku z: składowaniem i zagospodarowaniem odpadów, oczyszczaniem ścieków, uzdatnianiem wody, inne przedsięwzięcia ekologiczne przynoszące oszczędności. Dla samorządów, przedsiębiorców (w tym wspólnot mieszkaniowych). - Kredyt z Klimatem- to długoterminowe finansowanie przeznaczone na realizowane przez Klienta przedsięwzięcia dotyczące: 1) Efektywności energetycznej, polegające na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię (cieplną i elektryczną): modernizacja indywidualnych systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych i obiektach wielkopowierzchniowych oraz lokalnych ciepłowni, modernizacja małych sieci ciepłowniczych, prace modernizacyjne budynków, polegające na ich dociepleniu (np. docieplenie elewacji zewnętrznej, dachu, wymiana okien), wymianie oświetlenia bądź instalacji efektywnego systemu wentylacji lub chłodzenia, montaż instalacji odnawialnej energii w istniejących budynkach lub obiektach przemysłowych (piece biomasowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, dopuszcza się integrację OZE z istniejącym źródłem ciepła lub jego zamianę na OZE), likwidacja indywidualnego źródła ciepła i podłączenie budynku do sieci miejskiej, wymiana nieefektywnego oświetlenia ulicznego, instalacja urządzeń zwiększających efektywność energetyczną, instalacja małych jednostek kogeneracyjnych lub trigeneracji. 2) Budowy systemów OZE. Dla JST, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, fundacjom, przedsiębiorstwom komunalnym, dużym przedsiębiorstwom. - Kredyty z linii kredytowej NIB- na projekty związane z gospodarką wodno-ściekową, których celem jest redukcja oddziaływania na środowisko, projekty, których celem jest zmniejszenie oddziaływania rolnictwa na środowisko, projekty dotyczące gospodarki stałymi odpadami komunalnymi, - wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą turbin wiatrowych, termomodernizacja, remont istniejących budynków, o ile przyczyni się do redukcji emisji do powietrza i poprawiają efektywność energetyczną budynku bądź polegają na zamianie paliw kopalnych na energię ze źródeł odnawialnych. Dla MŚP, dużych przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych, JST, przedsiębiorstw komunalnych. |  |
| Warunki kredytowania - zależne od rodzaju kredytu. |  |

Źródło 4- Bank Gospodarstwa Krajowego

|  | Fundusz Termomodernizacji i Remontów |
| --- | --- |
| Z dniem 19 marca 2009 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459), która zastąpiła dotychczasową ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Na mocy nowej ustawy w Banku Gospodarstwa Krajowego rozpoczął działalność Fundusz Termomodernizacji i Remontów, który przejął aktywa i zobowiązania Funduszu Termomodernizacji. |  |
| Warunki kredytowania: - kredyt do 100% nakładów inwestycyjnych , - możliwość otrzymania premii bezzwrotnej: termomodernizacyjnej, remontowej (budynki wielorodzinne, użytkowane przed dniem 14 sierpnia 1961), kompensacyjnej, - wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu, jednak nie więcej niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego; - wysokość premii remontowej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego. |  |

Źródło 5- ESCO

ESCO – Kontrakt gwarantowanych oszczędności

Finansowanie przedsięwzięć zmniejszających zużycie i koszty energii to podstawa działania firm typu ESCO (Energy Service Company). Rzetelna firma ESCO zawiera kontrakt na uzyskanie realnych oszczędności energii, które następnie są przeliczane na pieniądze. Kolejnym elementem podnoszącym wiarygodność firmy ESCO to kontrakt gwarantowanych oszczędności. Aby taki kontrakt zawrzeć firma ESCO dokonuje we własnym zakresie oceny stanu użytkowania energii w obiekcie i proponuje zakres działań, które jej zdaniem są korzystne i opłacalne. Jest w tym miejscu pole do negocjacji odnośnie rozszerzenia zakresu, jak również współudziału klienta w finansowaniu inwestycji. Kluczowym elementem jest jednak to, że po przeprowadzeniu oceny i zaakceptowaniu zakresu firma ESCO gwarantuje uzyskanie rzeczywistych oszczędności energii.

Jest rzeczą oczywistą, że nikt nie robi tego za darmo, więc firma musi zarobić, ale są co najmniej dwa aspekty, które przemawiają na korzyść tego modelu finansowania: - Zaangażowanie środków klienta jest dobrowolne (jeśli chce dokłada się do zakresu inwestycji, ale wówczas efekty są dzielone pomiędzy firmę i klienta); - Pewność uzyskania efektów – oszczędności energii gwarantowane przez firmę. Ze względu na zbyt małą szczegółowość danych oraz analityczne szacowanie wielu wielkości pośrednich opisujących obiekty (cechy geometryczne, sposób i czas użytkowania, itp.) wykonanie wiarygodnej symulacji finansowej dla tego modelu nie jest możliwe. Konieczna byłaby szczegółowa analiza obiektu za obiektem, zarówno od strony technicznej jak i ekonomiczno-finansowej. Model ten powinien być jednak rozważony, gdyż finalnie może się okazać, że ze względu na zagwarantowanie oszczędności w kontrakcie, firma będzie skrupulatnie nadzorowała obiekty i w rzeczywistości uzyska więcej niż zagwarantowała. W takim przypadku nie jest wykluczone, że pomimo wyższych kosztów realizacji przedsięwzięć, koszt uzyskania efektu będzie niższy niż w przypadku realizacji bez angażowania firmy ESCO.

Źródło 6- PolSeff

|  | Program Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce dla małych i średnich przedsiębiorstw |
| --- | --- |
| PolSEFF jest Programem Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce, z linią kredytową o wartości €190 milionów. Oferta PolSEFF jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zainteresowanych inwestycją w nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie energii lub wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych. Finansowanie można uzyskać w formie kredytu lub leasingu w wysokości do 1 miliona EURO za pośrednictwem uczestniczących w Programie instytucji finansowych (banków i instytucji leasingowych). Projekty realizowane w ramach programu PolSEFF można podzielić na trzy główne grupy inwestycji: - Inwestycje bazujące na urządzeniach i rozwiązaniach z listy LEME - Projekty dużej skali z obszaru Efektywności Energetycznej, Energii Odnawialnej oraz Budynków - Projekty inwestycyjne Dostawców |  |

## System monitoringu i oceny - wytyczne

Monitoring efektów jest bardzo istotnym elementem procesu wdrażania PGN. Wskazane jest wykonywanie tzw. raportów z implementacji, z uwzględnieniem aktualizacji inwentaryzacji emisji. Należy jednak pamiętać że tego typu inwentaryzacja wiąże się z dużym wysiłkiem oraz wysokim stopniem zaangażowania środków ludzkich, dlatego też należy wyznaczyć odpowiedni harmonogram monitoringu efektów działań. Realizacja monitoringu przez zespół ds. Realizacji PGN nie będzie się wiązać z dodatkowymi nakładami finansowymi ze strony Gminy.

Elementem systemu będzie przygotowywanie tzw. "Raportów z działań" (nie zawierających aktualizacji inwentaryzacji emisji)  co 2 lata począwszy od przygotowania planu gospodarki niskoemisyjnej. Ponadto w latach 2018 oraz 2021 należy przygotować "Raport z implementacji" zawierający szczegółową inwentaryzację emisji dotyczącą wcześniejszego roku (w 2021 roku raport finalny).

"Raport z działań"  powinien zawierać informacje o procesie wdrażania działań, analizę sytuacji oraz, jeśli to potrzebne, wyniki odpowiednich pomiarów. Zarówno "Raporty z działań" jak i "Raporty z implementacji" powinny być wykonane wg szablonu udostępnionego przez biuro Porozumienia Burmistrzów i NFOŚiGW.

"Raporty z implementacji" powinny być powiązane z poszczególnymi etapami wdrażania PGN.

Sporządzanie "Raportu z implementacji" wiąże się z gromadzeniem danych wejściowych koniecznych do sporządzenia dokładnej aktualizacji inwentaryzacji emisji. Niezbędna jest współpraca z następującymi podmiotami funkcjonującymi na terenie gminy:

- przedsiębiorstwa energetyczne,

- zarządcy nieruchomości,

- firmy i instytucje,

- przedsiębiorstwa produkcyjne,

- mieszkańcy gminy,

- przedsiębiorstwa komunikacyjne.

Ponadto należy rozważyć rozwój systemu monitoringu zużycia energii i paliw w obiektach bezpośrednio zarządzanych przez gminę. Należy wziąć pod uwagę kilka narzędzi możliwych do wykorzystania w tym zakresie:

- monitoring on-line,

- roczne raporty dla administratorów,

- benchmarking obiektów gminnych.

Zaleca się następującą procedurę aktualizacji listy przedsięwzięć:

- Zgłoszenie przedsięwzięcia przez jednostkę odpowiedzialną za jego realizację zawierającego:

- nazwę przedsięwzięcia,

- sektor interwencji,

- lata realizacji.

2. Zakwalifikowanie przez jednostkę odpowiedzialną za realizację danego działania do PGN w ramach jednego z wymienionych już w PGN działań lub stwierdzenie konieczności utworzenia nowego działania ze względu na inną specyfikę działania.

3. W przypadku stwierdzenie konieczności utworzenia nowego działania mogą wystąpić dwa przypadki:

- uwzględnienie przedsięwzięcia w ewentualnej kolejnej aktualizacji PGN,

- zaktualizowanie PGN przed 2017 rokiem jeśli jest realizacja przedsięwzięcia ma być realizowana w latach 2015-2016, ma znaczący wpływ na zmniejszenie emisji CO2 (redukcja minimum 100 MgCO2/rok) i nie ma możliwości przypisania go do już istniejących działań.

4. W przypadku utworzenia nowego działania niezbędne jest określenie następujących wartości:

- nakłady ogólne (zł),

- nakłady miasta (jeśli dotyczą danego działania - zł),

- roczna oszczędność energii (MWh),

- roczne zmniejszenie emisji CO2 (Mg).

5. Wpisanie nowego działania do Wieloletniej Prognozy Finansowej po uzyskaniu informacji o wysokości ewentualnego dofinansowania inwestycji (UWAGA: dotyczy jedynie przedsięwzięć wieloletnich współfinansowanych z budżetu gminy).

6.  Po zakończeniu realizacji danego działania o ile to możliwe należy określić faktycznie uzyskane rezultaty działania, a w szczególności:

- nakłady ogólne (zł),

- nakłady miasta (jeśli dotyczą danego działania - zł),

- roczną oszczędność energii (MWh),

- roczne zmniejszenie emisji CO2 (Mg).

Zmiany dokumentu dotyczące modyfikacji przedsięwzięć lub dodania nowych działań należy podejmować na drodze uchwały w ramach aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej. Jednocześnie należy zauważyć że aktualizacja PGN stanowi naturalny proces związany z realizacją działań niskoemisyjnych przez gminę.

Należy pamiętać o tym jak ważny jest odpowiedni dobór wskaźników monitoringu efektów poszczególnych działań. Proponowane wskaźniki przedstawia poniższa tabela. Wskaźniki wskazują jednocześnie jakie dane należy pozyskiwać podczas przygotowywania raportów dla Komisji Europejskiej.

W poniższych tabelach przedstawiono proponowane wskaźniki monitoringu w oparciu o działania w poszczególnych grupach użytkowników energii. Wskaźniki proponuje się monitorować każdego roku. Większość z nich opartych jest o informacje posiadane przez Urząd Gminy, przedsiębiorstwa energetyczne bądź dane statystyczne udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny.

Tabela 9-2 Wskaźniki monitoringu proponowane dla grupy użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna

| Symbol wskaźnika | Opis wskaźnika | Jednostka | Wartość docelowa | Źródła danych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UP1 | Ilość wykorzystywanej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w gminnych budynkach użyteczności publicznej | MWh/rok | 0,3 | Administratorzy obiektów, funkcjonujący obecnie monitoring zużycia i kosztów nośników energii, przedsiębiorstwa energetyczne |
| UP2 | Udział wykorzystywanej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całkowitej energii zużywanej w gminnych budynkach użyteczności publicznej | % | 10 | Administratorzy obiektów, funkcjonujący obecnie monitoring zużycia i kosztów nośników energii, przedsiębiorstwa energetyczne |
| UP3 | Całkowita powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych | m2 | 20 | Administratorzy obiektów, funkcjonujący obecnie monitoring zużycia i kosztów nośników energii, przedsiębiorstwa energetyczne |
| UP4 | Liczba budynków użyteczności publicznej poddana termomodernizacji po roku 2013 | szt. | 5 | Urząd Gminy w Kornowacu |
| UP5 | Roczna liczba usług/produktów których procedura wyboru oparta została także o kryteria środowiskowe/efektywnościowe (system zielonych zamówień publicznych) | szt./rok | 1 | Urząd Gminy w Kornowacu |
| UP6 | Liczba punktów świetlnych zmodernizowanych po roku 2013 | szt. | 10 | Urząd Gminy w Kornowacu |

Tabela 9-3 Wskaźniki monitoringu proponowane dla sektora mieszkalnictwo

| Symbol wskaźnika | Opis wskaźnika | Jednostka | Wartość docelowa | Źródła danych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Roczna liczba dofinansowanych przez gminę wymian źródeł ciepła w podziale na typy zainstalowanych źródeł | szt. | 7 | Urząd Gminy w Kornowacu |
| M2 | Liczba budynków mieszkalnych podłączonych do sieciowych nośników ciepła po roku 2013 | szt. | 20 | Urząd Gminy w Kornowacu, Przedsiębiorstwa Energetyczne |
| M3 | Liczba osób objętych akcjami społecznymi (konkursy, szkolenia) po roku 2013 | osoby | 1500 | Urząd Gminy w Kornowacu |
| M4 | Długość sieci gazowniczej na terenie gminy | km | 10 | Główny Urząd Statystyczny / przedsiębiorstwa gazownicze |
| M5 | Liczba mieszkań w budynkach ocieplonych po roku 2013 | mieszk. | 50 | Główny Urząd Statystyczny |

Tabela 9-4 Wskaźniki monitoringu proponowane dla sektora handel, usługi, przedsiębiorstwa

| Symbol wskaźnika | Opis wskaźnika | Jednostka | Wartość docelowa | Źródła danych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | Liczba budynków energooszczędnych lub pasywnych oddawanych do użytku po roku 2013 | szt. | 10 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego |
| U2 | Liczba przedsiębiorstw które uzyskały dofinansowanie w ramach RPO na działania związane z ograniczeniem zużycia energii, emisji, oraz wykorzystaniem OZE po roku 2013 | szt. | 4 | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego |
| U3 | Liczba przedsiębiorstw które uzyskały dofinansowanie w ramach funkcjonowania WFOŚiGW w Katowicach na działania związane z ograniczeniem zużycia energii, emisji, oraz wykorzystaniem OZE po roku 2013 | szt. | 3 | WFOŚiGW w Katowicach |

Tabela 9-5 Wskaźniki monitoringu proponowane dla sektora transportowego

| Symbol wskaźnika | Opis wskaźnika | Jednostka | Wartość docelowa | Źródła danych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Łączna długość ścieżek/dróg rowerowych na terenie gminy | km | 50 | Urząd Gminy w Kornowacu |
| T2 | Łączna liczba węzłów przesiadkowych bike&ride na terenie gminy | szt. | 1 | Urząd Gminy w Kornowacu |
| T3 | Liczba pasażerów korzystająca z komunikacji publicznej autobusowej w ciągu roku | osoby/rok | 300 | Przedsiębiorstwa przewozowe |
| T4 | Długość zmodernizowanych dróg na terenie gminy | km | 20 | Urząd Gminy w Kornowacu |

Powyższe wskaźniki stanowią jedynie propozycję w ramach monitoringu efektów działań. W rzeczywistości wskaźników odpowiednich dla specyfiki każdego działania może być znacznie więcej.

Należy pamiętać że powyższe wskaźniki monitorują realizację poszczególnych przedsięwzięć w ramach „Raportów z działań”. Wskaźniki realizacji PGN powinny być wykorzystywane w ramach reinwentaryzacji emisji CO2 podczas przygotowania „Raportu z implementacji”. Wskaźniki te dotyczą:

- redukcja emisji CO2 względem roku bazowego [%],

- redukcja zużycia energii finalnej względem roku bazowego [%],

- udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym gminy [%].

## Struktury organizacyjne

Realizacja poszczególnych działań przypadać będzie na poszczególne referaty Urzędu Gminy. Powołany zespół do realizacji PGN złożony z osób reprezentujących referaty: Referat Promocji, Funduszy Zewnętrznych i  Edukacji oraz Referatu Rozwoju, Infrastruktury i Zasobów Naturalnych . Głównym zadaniem zespołu będzie nadzór nad pozyskiwaniem danych oraz przygotowywaniem analiz oraz raportów z realizacji PGN. Wykonanie analiz i raportów wspomaga baza danych o stanie gospodarki energii w poszczególnych sektorach oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych. Nie przewiduje się przeznaczania dodatkowych środków finansowych na realizację/koordynację działań w ramach PGN – członkowie zespołu będą wykonywać przypisane zadania w ramach standardowego czasu pracy.

Należy także zauważyć że funkcje doradcze w zakresie gospodarki niskoemisyjnej będą sprawowane przez WFOŚiGW w Katowicach w ramach funkcjonowania systemu doradców energetycznych.

## Analiza strategiczna realizacji planu

W poniższej tabeli przedstawiono analizę SWOT związaną z realizacją PGN. Analiza przedstawia mocne i słabe strony gminy oraz szanse i zagrożenia mogące mieć znaczący wpływ na realizację zadań.

Tabela 9-6 Mocne i słabe strony gminy w kontekście realizacji PGN

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| Dotychczasowe doświadczenie Gminy Kornowac w zakresie działań zmniejszających zużycie energii i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych | Niedostateczne środki finansowe w budżecie gminy na realizację działań zawartych w Planie |
| Determinacja gminy w zakresie realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej | Stosunkowo niewielki potencjał wykorzystania odnawialnych źródeł energii odnawialnej na terenie gminy. |
| Dotychczasowe osiągnięcia gminy w dziedzinie termomodernizacji | Brak systemowego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej |
| Planowane inwestycje gminy w zakresie efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE skierowane bezpośrednio do mieszkańców | Brak szczegółowych informacji na temat nośników innych niż sieciowych zużywanych na terenie gminy |
| Plany działań gminy w dziedzinie transportu | Konieczność wykonywania szczegółowych analiz oraz planów wykonawczych poszczególnych przedsięwzięć, możliwość oderwania części działań od koncepcji zaproponowanej w niniejszym planie |
| Dotychczasowe działania a także plany modernizacji oświetlenia | Brak pełnej inwentaryzacji potencjału zwiększenia efektywności energetycznej na terenie gminy |
| Intensywna praca gminy w zakresie pełnienia wzorcowej roli sektora publicznego | Duży udział indywidualnego ogrzewania węglowego w całkowitym bilansie gminy, możliwy brak bodźców do zmiany tej sytuacji |
| Rosnące zainteresowanie ze strony inwestorów, przedsiębiorców działaniami proefektywnościowymi | Bariery techniczne i ekonomiczne zastosowania OZE |
| Osiedlanie się nowych mieszkańców budujących budynki spełniające obowiązujące warunki techniczne oraz standardy energetyczne | Brak intensywnej komunikacji pomiędzy Gminą a przedsiębiorstwami energetycznymi |
| Systematyczna realizacja inwestycji z zakresu usuwania azbestu sprzyjająca wykonywaniu zmiany pokryć dachowych z jednoczesnym ociepleniem dachu | Brak wymiany informacji pomiędzy podmiotami funkcjonującymi na lokalnym rynku energii |
|  | Brak opracowanych założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe |
|  | Niewystarczające zaplecze wyspecjalizowanej kadry do koordynacji realizacji PGN |

Tabela 9-7 Szanse i zagrożenia związane z realizacją PGN

| Szanse | Zagrożenia |
| --- | --- |
| Coraz większy nacisk UE oraz Polski na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii | Brak odpowiednio rozwiniętej komunikacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami na lokalnym rynku energii: przedsiębiorstwami energetycznymi, gminą, kluczowymi odbiorcami |
| Rosnące zapotrzebowanie ze strony użytkowników energii na działania proefektywnościowe | Brak środków zewnętrznych na realizację poszczególnych celów |
| Wdrażanie nowych programów wsparcia dla działań prosumenckich skierowanych dla przedsiębiorstw i osób fizycznych | Brak wystarczającego wsparcia ze strony władz województwa |
| Coraz wyższe koszty energii zwiększające opłacalność działań zmniejszających jej zużycie | Brak odpowiedniej koordynacji działań planistycznych, koncepcyjnych i technicznych, a także „niechęć” do realizacji zadań |
| Coraz większa liczba oferowanych usług wspierających działania wpływające na zmniejszenie zużycia energii (opomiarowanie on-line, ESCO, audyty energetyczne dla budynków) | Podjęcie decyzji o modernizacji źródeł ciepła w oparciu o konwencjonalne technologie węglowe jako najtańsze pod względem kosztów inwestycyjnych |
| Rosnąca świadomość odbiorców w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, coraz większy nacisk z tym związany na racjonalizację zużycia energii | Zaniechanie działań promujących transport publicznych |
| Możliwości wsparcia przez Państwo i UE inwestycji związanych z OZE, termomodernizacją, rozwojem infrastruktury | Zmniejszenie zainteresowania Odnawialnymi Źródłami Energii przez użytkowników energii ze względu na wysoki koszt inwestycyjny |
| Coraz większe zainteresowanie ze strony władz państwowych problemami gmin (opracowywana Krajowa Polityka Miejska) |  |
| Nowe technologie pozytywnie wpływające na energochłonność budynków dostrzegane przez inwestorów |  |

Bezpieczeństwo realizacji PGN należy także postrzegać poprzez pryzmat społecznych korzyści które mogą wystąpić w ramach realizacji poszczególnych zadań. Wszelkie działania podwyższające jakość usług oraz środowiska naturalnego przy jednoczesnym zapewnieniu spełnienia potrzeb mieszkańców w zakresie energetycznym, z pewnością pozytywnie wpłyną na odbiór wszelkich działań gminy przez lokalną opinię publiczną. W poniższej tabeli przedstawiono niektóre z korzyści wynikające z wdrażania Planu.

Tabela 9-8 Korzyści społeczne poszczególnych działań

| L.p. | Identyfikator | Sektor | Nazwa działania | Korzyści społeczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KOR01 | Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna | Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kornowac" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Kornowac" | Umożliwienie mieszkańcom oraz podmiotom (interesariuszom) uczestnictwa w procesie planowania oraz zarządzania energią a także informowanie o planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w gminie - dokumenty są publicznie dostępne i konsultowane społecznie (w sposób zwyczajowo przyjęty). |
| 2 | KOR02 | Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna | Poprawa efektywności energetycznej obiektu szkoły Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kobyli w gminie Kornowac | Zwiększenie komfortu cieplnego w budynkach gminnych, polepszenie jakości usług danych jednostek użyteczności publicznej, ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi. |
| 3 | KOR03 | Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna | Wymiana źródła ciepła w Gimnazjum im. J. Pawła II w Kornowacu wraz z termodernizacją | Zwiększenie komfortu cieplnego w budynkach gminnych, polepszenie jakości usług danych jednostek użyteczności publicznej, ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi. |
| 4 | KOR04 | Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna | Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne w pozostałych budynkach użyteczności publicznej z wykorzystanie OZE, a także rozbudowa istniejących i budowa nowych obiektów o podwyższonym standardzie energetycznym | Zwiększenie komfortu cieplnego w budynkach gminnych, polepszenie jakości usług danych jednostek użyteczności publicznej, ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi. Racjonalizacja wydawania środków publicznych. |
| 5 | KOR05 | Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna | Wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych | "Pełnienie wzorowej roli dla innych podmiotów (także tych korzystających z trybu zamówień publicznych, lub zamawiających usługi w ""klasyczny"" sposób). Sygnał dla innych usługobiorców i konsumentów dotyczący możliwości zamawiania usług i produktów także w oparciu o kryteria ekologiczne (a także ekonomiczne, lecz ze skutkami długofalowymi)"" |
| 6 | KOR06 | Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna | Modernizacja oświetlenia ulicznego. Wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe i LED oraz redukcja mocy. | Postrzeganie przez mieszkańców systemów gminnych jako przyjazne i ekologiczne. Zwiększenie komfortu wykorzystania przestrzeni publicznej, zwiększenie bezpieczeństwa poruszania się w obrębie gminy, ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi. |
| 7 | KOR07 | Mieszkalnictwo | Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Kornowac - działania związane z dofinasowaniem wymiany źródeł ciepła. | Bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców (zmniejszenie emisji pyłów), zwiększenie ekologicznej świadomości mieszkańców, zaangażowanie mieszkańców w działania proekologiczne. |
| 8 | KOR08 | Mieszkalnictwo | Prosumenci w Gminie Kornowac – dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (program PROSUMENT) | Bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców (zmniejszenie emisji pyłów), zwiększenie ekologicznej świadomości mieszkańców, zaangażowanie mieszkańców/przedsiębiorców w działania proekologiczne. Optymalizacja kosztów utrzymania. |
| 9 | KOR09 | Mieszkalnictwo | Przyłączenie pozostałych budynków do sieciowych nośników energii (gaz ziemny) | Bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców (zmniejszenie emisji pyłów), zwiększenie ekologicznej świadomości mieszkańców, postrzeganie systemów energetycznych gminy jako ekologiczne. |
| 10 | KOR10 | Mieszkalnictwo | Termomodernizacja budynków mieszkalnych | Bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców (zmniejszenie emisji pyłów), zwiększenie ekologicznej świadomości mieszkańców, zaangażowanie mieszkańców w działania proekologiczne. |
| 11 | KOR11 | Mieszkalnictwo | Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii | Partycypacja społeczności lokalnej w działaniach na rzecz niskoemisyjności, zwiększenie ekologicznej świadomości mieszkańców, kształtowanie norm dla energooszczędnych zachowań, zaangażowanie mieszkańców w działania gminy. |
| 12 | KOR12 | Handel, usługi, przedsiębiorstwa | Poprawa efektywności energetycznej w grupie handel, usługi, przedsiębiorstwa | Bezpośredni wpływ na środowisko, polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy, polepszenie wizerunku ekologicznego przedsiębiorstw. |
| 13 | KOR13 | Transport | Poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Postrzeganie gminy jako gminy stawiającej na transport zrównoważony, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. |
| 14 | KOR14 | Transport | Rozwój systemu ścieżek i dróg rowerowych, parkingów Park&Bike, ciągów pieszych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Kornowac | Integracja społeczności lokalnej wokół działań związanych z aktywnością ruchową, wzmocnienie fizycznej kondycji mieszkańców, budowanie relacji pomiędzy mieszkańcami wokół czynności sprzyjających zdrowiu. |
| 15 | KOR15 | Transport | Rozwój i wsparcie transportu publicznego | Zwiększenie atrakcyjności komunikacji publicznej, postrzeganie gminy jako gminy stawiającej na transport zrównoważony, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. |
| 16 | KOR16 | Mieszkalnictwo | Wspieranie wykorzystania OZE w budynkach mieszkalnych poprzez montaż instalacji solarnych | Bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców (zmniejszenie emisji pyłów), zwiększenie ekologicznej świadomości mieszkańców, zaangażowanie mieszkańców w działania proekologiczne. |
| 17 | KOR17 | Wszystkie | Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego zapisów mogących wpływać na ograniczenie emisji zanieczyszczeń |  |

# Podsumowanie / streszczenie

- Zawartość opracowania „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kornowac” odpowiada pod względem redakcyjnym i merytorycznym wymogom NFOŚiGW oraz umowy zawartej pomiędzy Gminą Kornowac a Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach.

- Trendy społeczno - gospodarcze gminy stanowiły podstawę do wyznaczenia scenariusza rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Kornowac do 2020 roku.

- Udział emisji zastępczej – pozwalającej na porównanie ze sobą wielu zanieczyszczeń powietrza - z poszczególnych źródeł emisji w całkowitej emisji substancji szkodliwych przeliczonych na emisję równoważną SO2 w Gminie Kornowac w 2013 roku rozkłada się następująco: niska emisja 73%, emisja liniowa  27%.

- Inwentaryzację emisji CO2 do atmosfery wykonano w oparciu o bilans energetyczny Gminy Kornowac. Podstawowe założenia metodyczne: jako rok bazowy inwentaryzacji przyjęto rok 2013. Jest to rok, dla którego udało się zebrać kompleksowe dane we wszystkich grupach odbiorców, wytwórców i dostawców energii. Inwentaryzacja emisji CO2 (bazowa oraz prognoza do roku 2020) została wykonana zgodnie z wytycznymi Porozumienia Burmistrzów (Covenant of Mayors) określonymi m.in. w dokumencie „How to develop a Sustainable Energy Action Plan” (tłumaczenie polskie "Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii").

- Panem objęto następujące sektory odbiorców: sektor obiektów/instalacji użyteczności publicznej, sektor handlowo-usługowy, sektor mieszkalny, sektor przemysłowy, oświetlenie uliczne, sektor transportowy.

- Głównym nośnikiem energii wykorzystywanym w obiektach użyteczności są paliwa stałe wykorzystywane w celach ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej (ponad 83%). Pozostałymi nośnikami energii są: energia elektryczna (ponad 13%) oraz olej opałowy (ponad 3%).

- Głównym nośnikiem energii wykorzystywanym w obiektach mieszkalnych są paliwa stałe wykorzystywane w celach ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej stanowiące ok. 75,6% potrzeb energetycznych w tej grupie odbiorców. Energia elektryczna stanowi ok. 11,2% zużycia a biomasa w postaci drewna ok. 8,5%. Ponadto najczęściej wykorzystywanymi paliwami jest olej opałowy (ok. 2%) i gaz ziemny (ok. 1,4%). Odnawialne źródła energii w mieszkalnictwie pokrywają ok. 0,7% potrzeb.

- Głównym nośnikiem energii wykorzystywanym w przedsiębiorstwach jest energia elektryczna (blisko 39%) i węgiel (ponad 32%). Ponadto najczęściej wykorzystywanymi nośnikami energii są: olej opałowy (ok. 12%) i gaz ziemny (ok. 10,5%).

- Głównymi nośnikami energii wykorzystywanymi w sektorze transportu są: benzyna (ponad 54%) i olej napędowy (blisko 31) i. Udział LPG w bilansie paliwowym wynosi niespełna 15%.

- Największy udział w całkowitym zużyciu energii stanowi sektor transportowy (63%) oraz sektor mieszkalnictwa (ok. 33%). Około 3% całkowitego zużycia energii przypada na sektor handel, usługi, przedsiębiorstwa.

- Sumaryczna wartość emisji CO2 w roku 2013 wynosiła 34 847 MgCO2.

- Najwyższą wartością emisji CO2 charakteryzuje się sektor transportu, stanowiący ok. 55% całkowitej emisji. Ok. 40% emisji powodowane jest przez budynki mieszkalne, a z kolei grupa handel, usług, przemysłu odpowiada za ok. 2,4% wartości emisji CO2.

- Przewiduje się, że w latach 2013 – 2020 wielkość zużycia energii końcowej na terenie Gminy Kornowac wzrośnie o ok. 4,1 W zakresie emisji CO2 w latach 2013 – 2020 prognozuje się wzrost o ok. 5,6%.

- Cel strategiczny PGN: Dążenie do utrzymania niskoemisyjnego rozwoju gospodarczego i zaspokajania potrzeb społeczeństwa, tj. rozwoju gospodarczo-społecznego Gminy Kornowac do 2020 roku następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną

- Cele szczegółowe planu gospodarki niskoemisyjnej:

- Wdrożenie zarządzania rozwojem Gminy Kornowac w sposób zrównoważony i ekologiczny.

- Ograniczenie emisji CO2 oraz emisji zanieczyszczeń z instalacji wykorzystywanych na terenie gminy, a także emisji pochodzącej z transportu, spełnienie norm w zakresie jakości powietrza.

- Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

- Zwiększenie efektywności wykorzystania/wytwarzania/dostarczania energii.

- Rozwój systemów zaopatrzenia w energią zmniejszających występowanie niskiej emisji zanieczyszczeń (w tym emisji pyłów).

- Realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie oszczędnego gospodarowania energią.

- Zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekoenergetyczną oraz jakość powietrza.

- Promocja i realizacja wizji zrównoważonego transportu - z uwzględnieniem transportu publicznego, indywidualnego i rowerowego.

- Promocja i wdrażanie idei działań prosumenckich.

- Promocja efektywnego energetycznie oświetlenia.

- Działania przewidziane w Planie gospodarki niskoemisyjnej:

| 1 | Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kornowac" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Kornowac" |
| --- | --- |
| 2 | Poprawa efektywności energetycznej obiektu szkoły Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kobyli w gminie Kornowac |
| 3 | Wymiana źródła ciepła w Gimnazjum im. J. Pawła II w Kornowacu wraz z termodernizacją |
| 4 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne w pozostałych budynkach użyteczności publicznej z wykorzystanie OZE, a także rozbudowa istniejących i budowa nowych obiektów o podwyższonym standardzie energetycznym |
| 5 | Wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych |
| 6 | Modernizacja oświetlenia ulicznego. Wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe i LED oraz redukcja mocy. |
| 7 | Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Kornowac - działania związane z dofinasowaniem wymiany źródeł ciepła. |
| 8 | Prosumenci w Gminie Kornowac – dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (program PROSUMENT) |
| 9 | Przyłączenie pozostałych budynków do sieciowych nośników energii (gaz ziemny) |
| 10 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych. |
| 11 | Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii |
| 12 | Poprawa efektywności energetycznej w grupie handel, usługi, przedsiębiorstwa |
| 13 | Poprawa infrastruktury drogowej w gminie |
| 14 | Rozwój systemu ścieżek i dróg rowerowych, parkingów Park&Bike, ciągów pieszych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Kornowac |
| 15 | Rozwój i wsparcie transportu publicznego |
| 16 | Wspieranie wykorzystania OZE w budynkach mieszkalnych poprzez montaż instalacji solarnych |
| 17 | Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego zapisów mogących wpływać na ograniczenie emisji zanieczyszczeń |

Warunkiem realizacji wszystkich działań przedstawionych w niniejszym planie są możliwości techniczne, organizacyjne i finansowe ich przeprowadzenia. Decyzja co do ostatecznej realizacji przedsięwzięć będzie podejmowana w zależności od pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację.

Minimalny cel Gminy Kornowac w zakresie ograniczenia emisji to utrzymanie zeroemisyjnego wzrostu gospodarczego i zaspokajania potrzeb społeczeństwa.

- Podstawowe parametry i wskaźniki Planu:

Nakłady ogólne – 29 129 mln. zł

Nakłady gminy – 2 332 mln. zł

Roczna oszczędność energii – 8 180 MWh/rok

Roczne zmniejszenie emisji CO2 – 3 018 MgCO2/rok

Funkcjonowanie zespołu koordynacyjnego (ds. realizacji PGN) nie będzie generowało dodatkowych kosztów, podobnie system monitoringu i ewaluacji wdrażania Planu.

- Przyjmuje się, że gmina jest w stanie osiągnąć zmniejszenie emisji CO2 do roku 2020 o wartości 8% względem emisji prognozowanej na rok 2020, oraz 2 % ograniczenia emisji w stosunku do roku bazowego 2013 (emisja CO2 w roku bazowym wynosiła 34 847 MgCO2/rok). Poprzez prowadzenie działań zawartych w niniejszym planie możliwe jest osiągnięcie poziomu emisji CO2 w wysokości 98% poziomu z roku 2013. poziom docelowy emisji CO2 w roku 2020: 33 911 MgCO2/rok (redukcja o 937 MgCO2)

- Jak wynika z analizy aby osiągnąć zakładany cel redukcji emisji CO2 do roku 2020 emisja powinna spaść z 34 127 MgCO2/rok  do poziomu wynoszącego 33 911 MgCO2/rok, a więc o wielkość równą 937 MgCO2/rok, co daje średnią redukcji emisji CO2 z uwzględnieniem siedmioletniego okresu realizacji inwestycji równą 134 MgCO2/rok.

- Za realizację planu gospodarki niskoemisyjnej odpowiada Wójt Gminy Kornowac, do wdrażania powołuje zespół ds. realizacji PGN.

- Dla monitorowania osiągania celów Planu planuje się przygotowywanie tzw. "Raportów z działań" (nie zawierających aktualizacji inwentaryzacji emisji) co 2 lata począwszy od przygotowania planu gospodarki niskoemisyjnej. Ponadto w latach 2018 oraz 2021 należy przygotować "Raport z implementacji" zawierający szczegółową inwentaryzację emisji dotyczącą wcześniejszego roku (w 2021 roku raport finalny).

Literatura.

1. How to develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP) - Guidebook - Covenant of Mayors (rok 2010)

2. Instrukcje "Jak wypełnić szablon planu działania na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej" - Covenant of Mayors (rok 2012)

3. Załącznik techniczny do instrukcji wypełnienia szablonu SEAP - Covenant of Maorys (rok (2010)

4. "Jak zarządzać energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej" FEWE (rok 2011)

5. "Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć" FEWE (rok 2008)

6. "Praktyczne aspekty planowania energetycznego w gminach" FEWE (rok 2009)

7. "Oszczędzaj energię i środowisko" FEWE (rok 2009)

8. " Energooszczędny sprzęt i urządzenie w domu, w biurze, w firmie. Jak wybrać, kupić

i eksploatować?" FEWE (rok 2010)

Źródła

www.stat.gov.pl

www.kornowac.pl

www.bip.kornowac.pl

www.oze.info.pl

www.energiaisrodowisko.pl

www.uzp.gov.pl

Załączniki

- Lista gminnych obiektów użyteczności publicznej

- Karty przedsięwzięć

- Lista przedsięwzięć przewidzianych do realizacji

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r.. poz. 1059 z późn. zm.)

Lokal składający się z jednej lub kilku izb i pomieszczeń pomocniczych, przeznaczony na stały pobyt osób - wybudowany lub przebudowany do celów mieszkalnych; konstrukcyjnie wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku, do którego to lokalu prowadzi niezależne wejście z klatki schodowej, ogólnego korytarza, wspólnej sieni bądź z ulicy, podwórza lub ogrodu (źródło GUS).

Ciepło spalania gazu jest ilością ciepła wydzieloną przy całkowitym spaleniu 1m3 gazu. Jednostką ciepła spalania gazu jest MJ/m3 gazu w warunkach normalnych tzn. przy ciśnieniu 101,3 kPa i w temperaturze 250C.

Wartość opałowa odpowiada ilości ciepła wydzielonego przy spaleniu 1m3 gazu, gdy woda zawarta w produktach spalania występuje w postaci pary (wartość opałowa jest mniejsza od ciepła spalania o wielkość ciepła skraplania pary wodnej).

klient posiadający zawartą umowę kompleksową, tj. umowę zarówno na sprzedaż jak i na dystrybucję  energii elektrycznej

klient posiadający zawartą umowę tylko i wyłącznie na dystrybucję energii elektrycznej

Dotyczy wariantu 1

Zgodnie z przyjętym w 2009 r. pakietem energetyczno-klimatycznym do 2020 r. Unia Europejska:

-o 20% zredukuje emisje gazów cieplarnianych  w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.;
- o 20% zwiększy udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii ( dla Polski 15 %);
- o 20% zwiększy efektywność energetyczną, w stosunku do prognoz BAU (ang. business as usual ) na rok 2020

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/gpp_introduction_pl.pdf