SPIS TREŚCI

1.	dane ogólne	4

1.1.	Przedmiot opracowania	4

1.2.	Podstawa  opracowania	4

1.3.	Lokalizacja	4

1.4.	Inwestor	4

2.	Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego	4

3.	Przyjęte założenia do obliczeń statycznych i wyniki obliczeń	4

4.	Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe	6

4.1.	Fundamenty.	6

4.2.	Galeria.	6

4.3.	Nadproża, belki i wieńce.	6

4.4.	Słupy.	6

4.5.	Schody.	6

4.6.	Dach.	7

5.	kategoria geotechniczna	7

6.	Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe	8

6.1.	Obciążenie śniegiem.	8

6.2.	Obciążenie wiatrem.	8

6.3.	Obciążenie stałe dachu.	9

6.4.	Obciążenie zmienne dachu.	10

6.5.	Dach.	10

6.6.	Belka B1.	24

6.7.	Płyta P1.	32

6.8.	Belka B2.	33

6.9.	Belka B3.	39

6.10.	Nadproże N1.	45

6.11.	Nadproże N2.	48

6.12.	Nadproże N3.	50

6.13.	Nadproże N4.	53

6.14.	Słup S-01 – część górna.	55

6.15.	Słup S-01 – część dolna.	58

6.16.	Słup S-02.	61

6.17.	Schody bieg górny.	64

6.18.	Schody bieg dolny.	68

6.19.	Belka B4.	72

6.20.	Słup S3	75

6.21.	Stopa fundamentowa St1.	78

6.22.	Stopa fundamentowa St2.	80

6.23.	Stopa fundamentowa St3.	83

6.24.	Stopa fundamentowa St4.	86

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

KOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH MGR INŻ. MICHAŁ WAŁKUSKI

KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO SOIIB MGR INŻ. MICHAŁ WAŁKUSKI

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA MGR INŻ. MICHAŁ WAŁKUSKI

SPIS RYSUNKÓW

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY:

| NR | TYTUŁ | SKALA |
| --- | --- | --- |
| K-01 | SCHEMAT FUNDAMENTÓW | 1:100 |
| K-02 | STOPAFUNDAMENTOWA St1 | 1:20 |
| K-03 | STOPAFUNDAMENTOWA St2 | 1:20 |
| K-04 | STOPAFUNDAMENTOWA St3 | 1:20 |
| K-05 | STOPAFUNDAMENTOWA St4 | 1:20 |
| K-06 | SCHEMAT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH GALERII | 1:100 |
| K-07 | BIEG SCHODOWY DOLNY | 1:20 |
| K-08 | BIEG SCHODOWY GÓRNY | 1:20 |
| K-09 | FUNDAMENT SCHODOWY ORAZ BELKA B4 | 1:20 |
| K-10 | PŁYTA P1 | 1:20 |
| K-11 | BELKA B1, B2 I B3 | 1:20 |
| K-12 | BELKI I NADPROŻA - SCHEMAT | 1:100 |
| K-13 | NADPROŻE N1 I N2 | 1:20 |
| K-14 | NADPROŻE N3 I N4 | 1:20 |
| K-15 | SŁUP S1 – CZĘŚĆ DOLNA | 1:20 |
| K-16 | SŁUP S1 – CZĘŚĆ GÓRNA | 1:20 |
| K-17 | SŁUP S2 | 1:20 |
| K-18 | SŁUP S3 | 1:20 |
| K-19 | WIENIEC +6,66 | 1:100 |
| K-20 | RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ | 1:100 |
| K-21 | WIĄZAR W1 I W2 | 1:100 |

## dane ogólne

### Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest część konstrukcyjna do projektu zmiany sposobu użytkowania zabytkowego kościoła ewangelickiego na centrum wystawiennicze.

### Podstawa  opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Projekt architektoniczny zmiany sposobu użytkowania zabytkowego kościoła ewangelickiego na centrum wystawiennicze

- Aktualne przepisy i normy budowlane

### Lokalizacja

Ul. Kościelna

59-610 Wleń

Działka 129/1

### Inwestor

Miasto i Gmina Wleń

Plac Bohaterów Nysy 7

59-610 Wleń

## Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego

Budynek wykonany w technologii mieszanej, tradycyjnej murowanej ścianowej oraz żelbetowej szkieletowej z dachem spadzistym drewnianym wiązarowym.

Budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia z galeriami w n obrębie naw bocznych. Galerie w budynku wykonane jako żelbetowe monolityczne. Schody na galerie również wykonane jako żelbetowe monolityczne.

Budynek posadowiony bezpośrednio na ławach kamiennych w części istniejącej oraz na żelbetowych stopach fundamentowych w nowej części obiektu.

## Przyjęte założenia do obliczeń statycznych i wyniki obliczeń

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o następujące dokumenty prawne:

| PN-B-02000:1982 | Obciążenia budowli - Zasady ustalania wartości |
| --- | --- |
| PN-B-02001:1982 | Obciążenia budowli - Obciążenia stałe |
| PN-B-02003:1982 | Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe |
| PN-B-02004:1982 | Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Obciążenia pojazdami |
| PN-B-02005:1986 | Obciążenia budowli - Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami |
| PN-B-02010:1980 PN-B-02010:1980/Az1:2006 | Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem |
| PN-B-02011:1977 PN-B-02011:1977/Az1:2009 | Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem |
| PN-B-02013:1987 | Obciążenie budowli - Obciążenia zmienne środowiskowe - Obciążenie oblodzeniem |
| PN-B-02014:1988 | Obciążenia budowli - Obciążenie gruntem |
| PN-B-02015:1986 | Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne środowiskowe - Obciążenie temperaturą |
| PN-B-03001:1976 | Konstrukcje i podłoża budowli - Ogólne zasady obliczeń |
| PN-B-03002:2007 | Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie |
| PN-B-03020:1981 | Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie |
| PN-B-03150:2000 PN-B-03150:2000/Az1:2001 PN-B-03150:2000/Az2:2003 PN-B-03150:2000/Az3:2004 | Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie |
| PN-B-03200:1990 | Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie |
| PN-B-03215:1998 | Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie |
| PN-B-03230:1984 | Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i żebrowych - Obliczenia statyczne i projektowanie |
| PN-B-03263:2000 | Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z kruszywowych betonów lekkich - Obliczenia statyczne i projektowanie |
| PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/Ap1:2004 | Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie |
| PN-B-03300:2006 PN-B-03300:2006/Ap1:2008 | Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe - Obliczenia statyczne i projektowanie |
| PN-EN 1990 | Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji |
| PN-EN 1991 | Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje |
| PN-EN 1992 | Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu |
| PN-EN 1993 | Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych |
| PN-EN 1994 | Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych |
| PN-EN 1995 | Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych |
| PN-EN 1996 | Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych |
| PN-EN 1997 | Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne |
| PN-EN 1999 | Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych |

Obliczenia do projektu przedstawiono w formie załącznika

## Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

### Fundamenty.

Istniejące fundamenty wykonane jako kamienne pozostają bez zmian. Nowe fundamenty należy wykonać jako żelbetowe monolityczne stopy fundamentowe. Stopy fundamentowe wykonać 
z betonu C25/30 zazbrojonych stalą A-IIIN. Fundamenty posadzić na 10 cm warstwie chudego betonu (C8/10) lub ubitego piaski oraz na warstwie foli fundamentowej PVC lub PE gr. 1,0 mm. Boki fundamentu zabezpieczyć przeciwwilgociowo za pomocą grubowarstwowej powłoki bitumiczno-polimerowej. Na wierzchu fundamentu ułożyć warstwę izolacji przeciwwilgociowej z foli fundamentowej PVC lub PE gr. 1,0 mm.

### Galeria.

Galerię wykonać jako żelbetową monolityczną płytę żelbetową gr. 16 cm z betonu C20/25 zbrojone jednokierunkowo stalą A-IIIN. Płytę oprzeć na belkach żelbetowych monolitycznych o wymiarach 45 x 35 cm, zatopionych w płycie galerii. Belki wykonać z betonu C20/25 zbrojone jednokierunkowo stalą A-IIIN.

### Nadproża, belki i wieńce.

Nadproża, wieńce i belki wykonać jako żelbetowe monolityczne z betonu C20/25 zbrojone stalą A-IIIN.

### Słupy.

Słupy wykonać jako żelbetowe monolityczne z betonu C20/25 zbrojone stalą A-IIIN.

### Schody.

Schody wykonać jako żelbetowe monolityczne z betonu C20/25 zbrojone stalą A-IIIN.

### Dach.

Dach z drewna litego C24 wykonany w postaci wiązarów dachowych. Drewno należy zaimpregnować preparatami ogniochronnymi oraz zabezpieczającymi przed korozją biologiczną.

Elementy drewniane należy odizolować od elementów murowych oraz żelbetowych warstwą papy podkładowej bez posypki.

## kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych warunki geotechniczne uznać będzie można za proste a budynek należy zaliczyć do I kategorii geotechnicznej.

## Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe

### Obciążenie śniegiem.

Obciążenie śniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1

- Dach dwuspadowy

- Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu:

- strefa obciążenia śniegiem 1; A = 300 m n.p.m.  Qk = 0,007·A - 1,4 = 0,700 kN/m2

Połać bardziej obciążona:

- Współczynnik kształtu dachu:

nachylenie połaci  = 25,0o

C2 = 0,8+0,4·(-15o)/15o = 0,8+0,4·(25,0o-15o)/15o = 1,067

Obciążenie charakterystyczne dachu:

Sk = Qk·C = 0,700·1,067 = 0,747 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe:

S = Sk·f = 0,747·1,5 = 1,120 kN/m2

Połać mniej obciążona:

- Współczynnik kształtu dachu:

nachylenie połaci  = 25,0o

C1 = 0,8

Obciążenie charakterystyczne dachu:

Sk = Qk·C = 0,700·0,800 = 0,560 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe:

S = Sk·f = 0,560·1,5 = 0,840 kN/m2

### Obciążenie wiatrem.

Obciążenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-3

- Budynek o wymiarach: B = 20,0 m, L = 27,0 m, H = 12,8 m

- Dach dwuspadowy, kąt nachylenia połaci  = 29,0o

- Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru:

- strefa obciążenia wiatrem III; H = 230 m n.p.m.  qk = 300 Pa

qk = 0,300 kN/m2

- Współczynnik ekspozycji:

rodzaj terenu: A; z = H = 12,8 m  Ce(z) = 0,8+0,02·12,8 = 1,06

- Współczynnik działania porywów wiatru:

 = 1,80

- Współczynnik ciśnienia wewnętrznego:

budynek zamknięty  Cw = 0

Połać nawietrzna - wariant I:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego:

Cz = -0,045·(40o-) = -0,045·(40o-29,0o) = -0,495

- Współczynnik aerodynamiczny C:

C = Cz - Cw = -0,495 - 0 = -0,495

Obciążenie charakterystyczne:

pk = qk·Ce·C· = 0,300·1,06·(-0,495)·1,80 = -0,282 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe:

p = pk·f = (-0,282)·1,5 = -0,423 kN/m2

Połać nawietrzna - wariant II:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego:

Cz = 0,015· - 0,2 = 0,015·29,0o - 0,2 = 0,235

- Współczynnik aerodynamiczny C:

C = Cz - Cw = 0,235 - 0 = 0,235

Obciążenie charakterystyczne:

pk = qk·Ce·C· = 0,300·1,06·0,235·1,80 = 0,134 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe:

p = pk·f = 0,134·1,5 = 0,201 kN/m2

Połać zawietrzna:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego:

Cz = -0,4

- Współczynnik aerodynamiczny C:

C = Cz - Cw = -0,4 - 0 = -0,4

Obciążenie charakterystyczne:

pk = qk·Ce·C· = 0,300·1,06·(-0,4)·1,80 = -0,228 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe:

p = pk·f = (-0,228)·1,5 = -0,342 kN/m2

### Obciążenie stałe dachu.

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m2 | f | kd | Obc. obl. kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dachówka ceramiczna karpiówka (podwójnie) [0,950kN/m2] | 0,95 | 1,30 | -- | 1,23 |
| 2. | Wełna mineralna w płytach miękkich grub. 18 cm [0,6kN/m3·0,18m] | 0,11 | 1,30 | -- | 0,14 |
| 3. | Płyty pilśniowa twarda grub. 3 cm [8,0kN/m3·0,03m] | 0,24 | 1,30 | -- | 0,31 |
|  | : | 1,30 | 1,30 | -- | 1,69 |

### Obciążenie zmienne dachu.

Obciążenie użytkowe na pas dolny i górny wiązara dachowego przyjęto:

Obciążenie charakterystyczne 0,3 kN/m2,

Obciążenie obliczeniowe 0,3*1,5=0,45 kN/m2

### Dach.

PRZEKRÓJ Nr: 1                           Nazwa: "IIIa 20x24"

Skala  1:5

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:              Materiał: 96 Drewno C24

------------------------------------------------------------------

Gł.centr.osie bezwładn.[cm]:        Xc=     12,0      Yc=     10,0

alfa=     90,0

Momenty bezwładności  [cm4]:        Jx=   9333,3      Jy=  21373,3

Moment dewiacji       [cm4]:                         Dxy=      0,0

Gł.momenty bezwładn.  [cm4]:        Ix=  21373,3      Iy=   9333,3

Promienie bezwładności [cm]:        ix=      8,7      iy=      5,8

Wskaźniki wytrzymał.  [cm3]:        Wx=   1781,1      Wy=    933,3

Wx=  -1781,1      Wy=   -933,3

Powierzchnia przek.   [cm2]:                           F=    280,0

Masa                 [kg/m]:                           m=      9,8

Moment bezwładn.dla zginania w płaszcz.ukł. [cm4]:   Jzg=   9333,3

------------------------------------------------------------------

Nr.  Oznaczenie       Fi:    Xs:     Ys:     Sx:      Sy:     F:

[deg]  [cm]    [cm]    [cm3]    [cm3]   [cm2]

------------------------------------------------------------------

1  B 70x200          90    0,00    8,50   1190,0      0,0   140,0

2  B 70x200          90    0,00   -8,50  -1190,0      0,0   140,0

------------------------------------------------------------------

PRZEKRÓJ Nr: 2                           Nazwa: "B 100x100"

Skala  1:5

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:              Materiał: 71 Drewno C24

------------------------------------------------------------------

Gł.centr.osie bezwładn.[cm]:        Xc=      5,0      Yc=      5,0

alfa=      0,0

Momenty bezwładności  [cm4]:        Jx=    833,3      Jy=    833,3

Moment dewiacji       [cm4]:                         Dxy=      0,0

Gł.momenty bezwładn.  [cm4]:        Ix=    833,3      Iy=    833,3

Promienie bezwładności [cm]:        ix=      2,9      iy=      2,9

Wskaźniki wytrzymał.  [cm3]:        Wx=    166,7      Wy=    166,7

Wx=   -166,7      Wy=   -166,7

Powierzchnia przek.   [cm2]:                           F=    100,0

Masa                 [kg/m]:                           m=      4,2

Moment bezwładn.dla zginania w płaszcz.ukł. [cm4]:   Jzg=    833,3

------------------------------------------------------------------

Nr.  Oznaczenie       Fi:    Xs:     Ys:     Sx:      Sy:     F:

[deg]  [cm]    [cm]    [cm3]    [cm3]   [cm2]

------------------------------------------------------------------

1  B 100x100          0    0,00    0,00      0,0      0,0   100,0

------------------------------------------------------------------

PRZEKRÓJ Nr: 3                           Nazwa: "B 200x100"

Skala  1:5

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:              Materiał: 71 Drewno C24

------------------------------------------------------------------

Gł.centr.osie bezwładn.[cm]:        Xc=      5,0      Yc=     10,0

alfa=     -0,0

Momenty bezwładności  [cm4]:        Jx=   6666,7      Jy=   1666,7

Moment dewiacji       [cm4]:                         Dxy=      0,0

Gł.momenty bezwładn.  [cm4]:        Ix=   6666,7      Iy=   1666,7

Promienie bezwładności [cm]:        ix=      5,8      iy=      2,9

Wskaźniki wytrzymał.  [cm3]:        Wx=    666,7      Wy=    333,3

Wx=   -666,7      Wy=   -333,3

Powierzchnia przek.   [cm2]:                           F=    200,0

Masa                 [kg/m]:                           m=      8,4

Moment bezwładn.dla zginania w płaszcz.ukł. [cm4]:   Jzg=   6666,7

------------------------------------------------------------------

Nr.  Oznaczenie       Fi:    Xs:     Ys:     Sx:      Sy:     F:

[deg]  [cm]    [cm]    [cm3]    [cm3]   [cm2]

------------------------------------------------------------------

1  B 200x100          0    0,00    0,00      0,0      0,0   200,0

------------------------------------------------------------------

WĘZŁY:

WĘZŁY:

------------------------------------------------------------------

Nr:      X [m]:     Y [m]:       Nr:      X [m]:     Y [m]:

------------------------------------------------------------------

1       0,000      0,000         8      17,256      2,276

2      10,690      5,900         9      14,104      4,015

3       0,840      0,464        10      10,690      2,278

4       4,132      2,281        11       7,275      2,280

5       7,275      4,016        12      14,104      2,277

6      21,380      0,000        13      17,249      0,464

7      20,539      0,464        14       4,130      0,464

------------------------------------------------------------------

PODPORY:                              P o d a t n o ś c i

------------------------------------------------------------------

Węzeł:    Rodzaj:        Kąt:     Dx(Do*):      Dy:         DFi:

[ m / k N ]        [rad/kNm]

------------------------------------------------------------------

4        stała         0,0    0,000E+00   0,000E+00

8     przesuwna        0,0    0,000E+00*

13        stała       -90,0    0,000E+00   0,000E+00

14        stała        90,0    0,000E+00   0,000E+00

------------------------------------------------------------------

OSIADANIA:

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        Kąt:        Wx(Wo*)[m]:     Wy[m]:     FIo[grad]:

------------------------------------------------------------------

B r a k    O s i a d a ń

------------------------------------------------------------------

PRZEKROJE PRĘTÓW:

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    1   3     0,840    0,464   0,960  1,000   3 B 200x100

2   00    3   4     3,292    1,817   3,760  1,000   3 B 200x100

3   00    4   5     3,143    1,735   3,590  1,000   3 B 200x100

4   00    5   2     3,415    1,884   3,900  1,000   3 B 200x100

5   00    2   9     3,414   -1,885   3,900  1,000   3 B 200x100

6   00    9   8     3,152   -1,739   3,600  1,000   3 B 200x100

7   00    8   7     3,283   -1,812   3,750  1,000   3 B 200x100

8   00    7   6     0,841   -0,464   0,961  1,000   3 B 200x100

9   10    8  12    -3,152    0,001   3,152  1,000   3 B 200x100

10   00   12  10    -3,414    0,001   3,414  1,000   3 B 200x100

11   00   10  11    -3,415    0,002   3,415  1,000   3 B 200x100

12   01   11   4    -3,143    0,001   3,143  1,000   3 B 200x100

13   11   10   2     0,000    3,622   3,622  1,000   2 B 100x100

14   11   10   5    -3,415    1,738   3,832  1,000   1 IIIa 20x24

15   11   10   9     3,414    1,737   3,830  1,000   1 IIIa 20x24

16   11   12   9     0,000    1,738   1,738  1,000   2 B 100x100

17   11   11   5    -0,000    1,736   1,736  1,000   2 B 100x100

18   10    7  13    -3,290    0,000   3,290  1,000   3 B 200x100

19   10    3  14     3,290    0,000   3,290  1,000   3 B 200x100

------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

1   280,0   21373    9333     933    933   20,0 96 Drewno C14

2   100,0     833     833     167    167   10,0 71 Drewno C24

3   200,0    6667    1667     667    667   20,0 71 Drewno C24

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[N/mm2]      [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------

71 Drewno C24         11       24,000     5,00E-06

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "Cw_pokrycia"                 Stałe      f= 1,30/0,90

1    Liniowe       0,0       1,300     1,300     0,00    0,96

2    Liniowe       0,0       1,300     1,300     0,00    3,76

3    Liniowe       0,0       1,300     1,300     0,00    3,59

4    Liniowe       0,0       1,300     1,300     0,00    3,90

5    Liniowe       0,0       1,300     1,300     0,00    3,90

6    Liniowe       0,0       1,300     1,300     0,00    3,60

7    Liniowe       0,0       1,300     1,300     0,00    3,75

8    Liniowe       0,0       1,300     1,300     0,00    0,96

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  B  "Śnieg"                       Zmienne    f= 1,50

1    Liniowe-Y     0,0       0,747     0,747     0,00    0,96

2    Liniowe-Y     0,0       0,747     0,747     0,00    3,76

3    Liniowe-Y     0,0       0,747     0,747     0,00    3,59

4    Liniowe-Y     0,0       0,747     0,747     0,00    3,90

5    Liniowe-Y     0,0       0,747     0,747     0,00    3,90

6    Liniowe-Y     0,0       0,747     0,747     0,00    3,60

7    Liniowe-Y     0,0       0,747     0,747     0,00    3,75

8    Liniowe-Y     0,0       0,747     0,747     0,00    0,96

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  C  "Wiatr_L1"                    Zmienne    f= 1,50

1    Liniowe      28,9      -0,423    -0,423     0,00    0,96

2    Liniowe      28,9      -0,423    -0,423     0,00    3,76

3    Liniowe      28,9      -0,423    -0,423     0,00    3,59

4    Liniowe      28,9      -0,423    -0,423     0,00    3,90

5    Liniowe     -28,9      -0,342    -0,342     0,00    3,90

6    Liniowe     -28,9      -0,342    -0,342     0,00    3,60

7    Liniowe     -28,9      -0,342    -0,342     0,00    3,75

8    Liniowe     -28,9      -0,342    -0,342     0,00    0,96

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  D  "Wiatr_L2"                    Zmienne    f= 1,50

1    Liniowe      28,9       0,201     0,201     0,00    0,96

2    Liniowe      28,9       0,201     0,201     0,00    3,76

3    Liniowe      28,9       0,201     0,201     0,00    3,59

4    Liniowe      28,9       0,201     0,201     0,00    3,90

5    Liniowe     -28,9      -0,342    -0,342     0,00    3,90

6    Liniowe     -28,9      -0,342    -0,342     0,00    3,60

7    Liniowe     -28,9      -0,342    -0,342     0,00    3,75

8    Liniowe     -28,9      -0,342    -0,342     0,00    0,96

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  E  "Użytkowe"                    Zmienne    f= 1,50

1    Liniowe       0,0       0,300     0,300     0,00    0,96

2    Liniowe       0,0       0,300     0,300     0,00    3,76

3    Liniowe       0,0       0,300     0,300     0,00    3,59

4    Liniowe       0,0       0,300     0,300     0,00    3,90

5    Liniowe       0,0       0,300     0,300     0,00    3,90

6    Liniowe       0,0       0,300     0,300     0,00    3,60

7    Liniowe       0,0       0,300     0,300     0,00    3,75

8    Liniowe       0,0       0,300     0,300     0,00    0,96

9    Liniowe       0,0       0,300     0,300     0,00    3,15

10    Liniowe       0,0       0,300     0,300     0,00    3,41

11    Liniowe       0,0       0,300     0,300     0,00    3,42

12    Liniowe       0,0       0,300     0,300     0,00    3,14

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I

Teoria I-go rzędu

Kombinatoryka obciążeń

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -"Cw_pokrycia"                   Stałe                 1,30/0,90

B -"Śnieg"                         Zmienne    1   1,00   1,50

C -"Wiatr_L1"                      Zmienne    1   0,00   1,50

D -"Wiatr_L2"                      Zmienne    1   0,00   1,50

E -"Użytkowe"                      Zmienne    1   0,35   1,50

------------------------------------------------------------------

RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Grupa obc.:                     Relacje:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                      ZAWSZE

A -"Cw_pokrycia"                EWENTUALNIE

B -"Śnieg"                      EWENTUALNIE

C -"Wiatr_L1"                   EWENTUALNIE

Nie występuje z: D

D -"Wiatr_L2"                   EWENTUALNIE

Nie występuje z: C

E -"Użytkowe"                   EWENTUALNIE

------------------------------------------------------------------

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Nr:    Specyfikacja:

------------------------------------------------------------------

1      ZAWSZE     :

EWENTUALNIE: A+B+C+D+E

------------------------------------------------------------------

Współczynniki obciążeniowe nie są uwzględniane.

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNĄCE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia char.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

1   0,960      0,161*    0,335     0,039   C

0,960     -1,035*   -2,157     1,085   ABDE

0,960     -1,035    -2,157*    1,085   ABDE

0,960     -1,035    -2,157     1,085*  ABDE

0,000     -0,000    -0,000     0,000*  ABDE

2   1,645      1,815*   -0,117    13,625   ABDE

3,760     -3,460*   -4,871    16,014   ABDE

3,760     -3,460    -4,871*   16,014   ABDE

3,760     -3,460    -4,871    16,014*  ABDE

0,000      0,161    -0,573    -1,321*  C

3   2,019      0,929*   -0,096   -31,337   ABDE

0,000     -3,460*    4,443   -33,618   ABDE

0,000     -3,460     4,443*  -33,618   ABDE

3,590      0,379     0,600     1,032*  C

0,000     -3,217     4,103   -33,807*  ABE

4   1,950      1,779*   -0,257   -20,608   ABDE

3,900     -3,099*   -4,357   -19,188   ABE

3,900     -2,997    -4,641*  -18,406   ABDE

3,900      0,428     0,694     0,956*  C

0,000     -1,677     3,628   -23,593*  ABE

5   2,194      1,579*   -0,112   -21,658   ABE

0,000     -3,099*    4,377   -19,179   ABE

0,000     -3,099     4,377*  -19,179   ABE

0,000      0,428    -0,566     1,027*  C

3,900     -1,591    -3,604   -23,586*  ABE

6   1,575      0,789*   -0,100   -31,430   ABE

3,600     -3,611*   -4,246   -33,717   ABE

3,600     -3,611    -4,246*  -33,717   ABE

0,000      0,263    -0,450     0,877*  C

3,600     -3,611    -4,246   -33,717*  ABE

7   2,109      1,431*    0,231    12,452   ABE

0,000     -3,611*    4,549    14,835   ABE

0,000     -3,611     4,549*   14,835   ABE

0,000     -3,611     4,549    14,835*  ABE

3,750      0,124     0,461    -0,978*  D

8   0,000      0,124*   -0,258     0,039   D

0,000     -0,944*    1,966     1,085   ABE

0,000     -0,944     1,966*    1,085   ABE

0,000     -0,944     1,966     1,085*  ABE

0,961     -0,000     0,000    -0,000*  AB

9   3,152      0,356*    0,718     6,284   CE

1,576     -0,469*    0,005    38,261   ABE

3,152      0,356     0,718*    6,284   CE

3,152      0,016     0,610    38,261*  ABE

0,000      0,000    -0,099    -0,795*  C

0,197     -0,018    -0,083    -0,795*  C

10   3,414      0,482*    0,792    38,261   ABE

1,280     -0,334*   -0,027    38,261   ABE

3,414      0,482     0,792*   38,261   ABE

3,414      0,482     0,792    38,261*  ABE

0,000      0,104    -0,153    -0,795*  C

0,213      0,073    -0,135    -0,795*  C

11   0,000      0,482*   -0,793    38,404   ABE

2,134     -0,341*    0,025    38,977   ABDE

0,000      0,480    -0,794*   38,977   ABDE

3,415      0,006     0,517    38,978*  ABDE

0,000      0,071    -0,133    -1,156*  C

12   0,000      0,358*   -0,717     5,948   CE

1,572     -0,471*   -0,002    38,977   ABDE

0,000      0,358    -0,717*    5,948   CE

3,143     -0,000     0,602    38,978*  ABDE

0,000      0,108    -0,166    -1,156*  C

0,196      0,077    -0,150    -1,156*  C

13   0,000      0,000*    0,000    10,740   ABE

3,622      0,000*    0,000    10,892   ABE

0,000      0,000*    0,000    10,740   ABE

3,622      0,000*    0,000    10,892   ABE

0,000      0,000     0,000*   10,740   ABE

3,622      0,000     0,000*   10,892   ABE

3,622      0,000     0,000    10,892*  ABE

0,000      0,000     0,000    -0,007*  C

14   0,000      0,000*   -0,167   -10,918   ABDE

3,832     -0,000*    0,167   -10,748   ABDE

1,916     -0,160*   -0,000   -10,833   ABDE

0,000      0,000    -0,167*  -10,918   ABDE

3,832     -0,000     0,167*  -10,748   ABDE

3,832     -0,000     0,167     1,004*  C

0,000      0,000    -0,167   -10,918*  ABDE

15   1,915      0,160*    0,000    -9,611   ABE

0,000      0,000*    0,167    -9,696   ABE

3,830      0,000*   -0,167    -9,525   ABE

0,000      0,000     0,167*   -9,696   ABE

3,830      0,000    -0,167*   -9,525   ABE

3,830      0,000    -0,167     0,896*  D

0,000      0,000     0,167    -9,696*  ABE

16   0,000      0,000*    0,000     1,370   CE

1,738      0,000*    0,000     1,443   CE

0,000      0,000*    0,000     1,370   CE

1,738      0,000*    0,000     1,443   CE

0,000      0,000     0,000*    1,370   CE

1,738      0,000     0,000*    1,443   CE

1,738      0,000     0,000     1,443*  CE

0,000      0,000     0,000     0,079*  AB

17   0,000      0,000*   -0,000     1,372   CE

1,736      0,000*    0,000     1,445   CE

0,000      0,000*   -0,000     1,372   CE

1,736      0,000*    0,000     1,445   CE

0,000      0,000    -0,000*    1,372   CE

1,736      0,000     0,000*    1,445   CE

1,736      0,000     0,000     1,445*  CE

0,000      0,000    -0,000     0,081*  ABD

18   0,000      0,000*   -0,138   -10,790   ABE

1,645     -0,114*   -0,000   -10,790   ABE

0,000      0,000    -0,138*  -10,790   ABE

0,000      0,000    -0,138     1,238*  D

1,645     -0,114    -0,000     1,238*  D

0,000      0,000    -0,138   -10,790*  ABE

1,645     -0,114    -0,000   -10,790*  ABE

19   1,645      0,114*   -0,000   -12,125   ABDE

0,000      0,000*    0,138   -12,125   ABDE

0,000      0,000     0,138*  -12,125   ABDE

0,000      0,000     0,138     1,630*  C

1,645      0,114     0,000     1,630*  C

0,000      0,000     0,138   -12,125*  ABDE

1,645      0,114    -0,000   -12,125*  ABDE

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia char.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

4     0,251*   27,361    27,362            ABCE

-0,245*    3,277     3,286            D

-0,026    32,754*   32,754            ABDE

0,033    -2,116*    2,117            C

-0,026    32,754    32,754*           ABDE

8     0,000*   31,744    31,744            ABE

-0,000*   -1,582     1,582            C

0,000*    2,241     2,241

0,000    31,744*   31,744            ABE

-0,000    -1,582*    1,582            C

0,000    31,744    31,744*           ABE

13    10,790*    0,138    10,791            ABE

-1,238*    0,138     1,246            D

10,790     0,138*   10,791            ABE

-1,238     0,138*    1,246            D

0,604     0,138*    0,620

10,790     0,138    10,791*           ABE

14     1,630*    0,138     1,636            C

-12,125*    0,138    12,126            ABDE

1,630     0,138*    1,636            C

-12,125     0,138*   12,126            ABDE

-0,623     0,138*    0,638

-12,125     0,138    12,126*           ABDE

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

Pręt nr 7

Zadanie  Wiązar

Przekrój: 3  „B 200x100”

Wymiary przekroju:

h=200,0 mm  b=100,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=6666,7;  Jzg=1666,7 cm4;  A=200,00 cm2;  iy=5,8; iz=2,9 cm;  Wy=666,7; Wz=333,3 cm3.

Własności techniczne drewna

Przyjęto 2 klasę użytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotności powyżej 85% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klasę trwania obciążenia: Średniotrwałe (1 tydzień - 6 miesięcy, np. obciążenie użytkowe).

Kmod = 0,80	γ M =1,3

Cechy drewna: Drewno C24.

f m,k = 24,00	f m,d = 14,77 MPa

f t,0,k = 14,00	f t,0,d = 8,62 MPa

f t,90,k = 0,50	f t,90,d = 0,31 MPa

f c,0,k = 21,00	f c,0,d = 12,92 MPa

f c,90,k = 2,50	f c,90,d = 1,54 MPa

f v,k = 2,50	f v,d = 1,54 MPa

E 0,mean = 11000 MPa

E 90,mean = 370 MPa

E 0,05 = 7400 MPa

G mean = 690 MPa

ρ k = 350 kg/m3

Sprawdzenie nośności pręta nr 7

Sprawdzenie nośności przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzględniono ekstremalne wartości wielkości statycznych przy uwzględnieniu niekorzystnych kombinacji obciążeń.

Nośność na rozciąganie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=3,75 m, przy obciążeniach „ABE”.

Pole powierzchni przekroju netto  An = 200,00 cm2.

σ t,0,d = N / An = 20,313 / 200,00 ×10 = 1,02 < 8,62 = f t,0,d

Nośność na ściskanie

Wyniki dla  xa=3,75 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach „D”.

- długość wyboczeniowa w płaszczyźnie układu(wyznaczona na podstawie podatności węzłów):

l c = μ l = 0,833×3,750 = 3,124 m

- długość wyboczeniowa w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu:

l c = μ l = 1,000×0,350 = 0,350 m

Długości wyboczeniowe dla wyboczenia w płaszczyznach prostopadłych do osi głównych przekroju, wynoszą:

l c,y = 3,116 m;	lc,z = 0,350 m

Współczynniki wyboczeniowe:

λ y = l c,y / iy = 3,116 / 0,0577 = 53,97

λ z = l c,z / iz = 0,350 / 0,0289 = 12,12

σ c,crit,y = π2 E0,05 / λ2y = 9,87×7400 / (53,97)2 = 25,07 MPa

σ c,crit,z = π2 E0,05 / λ2z = 9,87×7400 / (12,12)2 = 496,84 MPa

λ rel,y = =

λ rel,z = =

ky = 0,5 [1 + βc (λ rel,y - 0,5) + λ2rel,y] = 0,5×[1+0,2×(0,915 - 0,5) + (0,915)2] = 0,960

kz = 0,5 [1 + βc (λ rel,z - 0,5) + λ2rel,z] = 0,5×[1+0,2×(0,206 - 0,5) + (0,206)2] = 0,492

k c,y =  =

k c,z =  =

Powierzchnia obliczeniowa przekroju  Ad = 200,00 cm2.

Nośność na ściskanie:

σ c,0,d = N / Ad = 1,721 / 200,00 ×10 = 0,09 < 10,33 = 0,799×12,92 = k c f c,0,d

Ściskanie ze zginaniem dla  xa=0,00 m; xb=3,75 m, przy obciążeniach „C”:

= 0,072 < 1

= 0,051 < 1

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=3,75 m, przy obciążeniach „ABE”.

Długość obliczeniowa dla pręta swobodnie podpartego, obciążonego równomiernie lub momentami na końcach, przy obciążeniu przyłożonym do powierzchni górnej, wynosi:

l d = 1,00×3750 + 200 + 200 = 4150 mm

λ rel,m =  =  ×  = 0,459

Wartość współczynnika zwichrzenia:

dla λ rel,m ≤ 0,75	k crit = 1

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 4,958 / 666,67 ×103 = 7,44 < 14,77 = 1,000×14,77 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=0,00 m; xb=3,75 m, przy obciążeniach „ABE”:

= 0,621 < 1

= 0,470 < 1

Nośność ze ściskaniem dla  xa=0,00 m; xb=3,75 m, przy obciążeniach „C”:

= 0,065 < 1

= 0,046 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=3,75 m, przy obciążeniach „ABE”.

Naprężenia tnące:

τ z,d = 1,5 V z / A = 1,5×6,251 / 200,00 ×10 = 0,47 MPa

τ y,d = 1,5 V y / A = 1,5×0,000 / 200,00 ×10 = 0,00 MPa

Przyjęto  k v = 1,000.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,47 < 1,54 = 1,000×1,54 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=3,05 m; xb=0,70 m, przy obciążeniach „aBE”.

Ugięcie graniczne

u net,fin = l / 150 = 25,0 mm

Ugięcia od obciążeń stałych (ciężar własny + „a”):

u z,fin = u z,inst [1 + 19,2 (h/L)2](1+k def) = -2,6×[1 + 19,2×(200,0/3750)2](1 + 0,60) = -4,4 mm

u y,fin = u y,inst (1+k def) = 0,0×(1 + 0,60) = 0,0 mm

Ugięcia od obciążeń zmiennych („BE”):

Klasa trwania obciążeń zmiennych: Stałe (więcej niż 10 lat, np. ciężar własny).

u z,fin = u z,inst [1 + 19,2 (h/L)2](1+k def) = -1,9×[1 + 19,2×(200,0/3750)2](1 + 0,60) = -3,1 mm

u y,fin = u y,inst (1+k def) = 0,0×(1 + 0,60) = 0,0 mm

Ugięcie całkowite:

u z,fin = -4,4 + -3,1 = 7,5 < 25,0 = u net,fin

WYTĘŻENIE ELEMENTÓW:

### Belka B1.

SZKIC BELKI

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 35,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 45,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Przypadek: P1: obc.stałe

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | stałe | 4,63 | 1,20 | -- | 5,56 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki [0,35m·0,45m·25,0kN/m3] | 3,94 | 1,10 | -- | 4,33 | cała belka |
|  | : | 8,57 | 1,15 |  | 9,89 |  |

Schemat statyczny belki

Przypadek: P2: obc.zmienne przęsło A-B

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | z dachu [30,000kN/m] | 30,00 | 1,20 | 0,80 | 36,00 | przęsło A-B |
|  | : | 30,00 | 1,20 |  | 36,00 |  |

Schemat statyczny belki

Przypadek: P3: obc.zmienne przęsło B-C

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | z dachu [30,000kN/m] | 30,00 | 1,20 | 0,80 | 36,00 | przęsło B-C |
|  | : | 30,00 | 1,20 |  | 36,00 |  |

Schemat statyczny belki

Przypadek: P4: obc.zmienne przęsło C-D

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | z dachu [30,000kN/m] | 30,00 | 1,20 | 0,80 | 36,00 | przęsło C-D |
|  | : | 30,00 | 1,20 |  | 36,00 |  |

Schemat statyczny belki

Przypadek: P5: obc.zmienne przęsło D-E

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | z dachu [30,000kN/m] | 30,00 | 1,20 | 0,80 | 36,00 | przęsło D-E |
|  | : | 30,00 | 1,20 |  | 36,00 |  |

Schemat statyczny belki

Przypadek: P6: obc.zmienne przęsło E-F

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | z dachu [30,000kN/m] | 30,00 | 1,20 | 0,80 | 36,00 | przęsło E-F |
|  | : | 30,00 | 1,20 |  | 36,00 |  |

Schemat statyczny belki

Przypadek: P7: obc.zmienne przęsło F-G

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | z dachu [30,000kN/m] | 30,00 | 1,20 | 0,80 | 36,00 | przęsło F-G |
|  | : | 30,00 | 1,20 |  | 36,00 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 8 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 2,88

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów górnych  	g = 12 mm

Średnica prętów dolnych  	d = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-I (St3S-b)    fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 265 MPa

Średnica strzemion  	s = 8 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)

Średnica prętów  	 = 12 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	c = 5 mm

   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugięcie na wspornikach  	alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Przypadek: P1: obc.stałe

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Przypadek: P2: obc.zmienne przęsło A-B

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Przypadek: P3: obc.zmienne przęsło B-C

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Przypadek: P4: obc.zmienne przęsło C-D

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Przypadek: P5: obc.zmienne przęsło D-E

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Przypadek: P6: obc.zmienne przęsło E-F

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Przypadek: P7: obc.zmienne przęsło F-G

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 109,52 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 6,76 cm2. Przyjęto 612 o As = 6,79 cm2   ( = 0,47%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 109,52 kNm  <  MRd = 109,86 kNm     (99,7%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)114,34 kN

Zbrojenie strzemionami czterociętymi 8 co 270 mm na odcinku 135,0 cm przy

prawej podporze oraz co 310 mm na pozostałej części przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)114,34 kN  <  VRd3 = 117,10 kN     (97,6%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 91,90 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 76,82 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,257 mm  <  wlim = 0,3 mm     (85,6%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 14,08 mm  <  alim = 5000/200 = 25,00 mm     (56,3%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 94,59 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,249 mm  <  wlim = 0,3 mm     (82,9%)

Podpora B:

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)133,68 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 8,42 cm2. Przyjęto 812 o As = 9,05 cm2   ( = 0,62%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)133,68 kNm  <  MRd = 142,61 kNm     (93,7%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)112,27 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)94,32 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,214 mm  <  wlim = 0,3 mm     (71,3%)

Przęsło B - C:

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 79,32 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 4,79 cm2. Przyjęto 512 o As = 5,65 cm2   ( = 0,39%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 79,32 kNm  <  MRd = 92,76 kNm     (85,5%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 106,56 kN

Zbrojenie strzemionami czterociętymi 8 co 280 mm na odcinku 112,0 cm przy lewej podporze

i na odcinku 84,0 cm przy prawej podporze oraz co 310 mm na pozostałej części belki

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 106,56 kN  <  VRd3 = 112,92 kN     (94,4%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 66,38 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 54,52 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,224 mm  <  wlim = 0,3 mm     (74,8%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 9,95 mm  <  alim = 5000/200 = 25,00 mm     (39,8%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 88,62 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,245 mm  <  wlim = 0,3 mm     (81,6%)

Podpora C:

Zginanie: (przekrój d-d)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)123,95 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 7,74 cm2. Przyjęto 712 o As = 7,92 cm2   ( = 0,54%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)123,95 kNm  <  MRd = 126,48 kNm     (98,0%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)103,94 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)86,53 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,235 mm  <  wlim = 0,3 mm     (78,2%)

Przęsło C - D:

Zginanie: (przekrój e-e)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 94,46 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 5,77 cm2. Przyjęto 612 o As = 6,79 cm2   ( = 0,47%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 94,46 kNm  <  MRd = 109,86 kNm     (86,0%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 108,06 kN

Zbrojenie strzemionami czterociętymi 8 co 280 mm na odcinku 112,0 cm przy podporach

oraz co 310 mm w środku rozpiętości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 108,06 kN  <  VRd3 = 112,92 kN     (95,7%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 79,09 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 65,24 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,213 mm  <  wlim = 0,3 mm     (71,0%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 11,49 mm  <  alim = 5000/200 = 25,00 mm     (46,0%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 89,36 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,241 mm  <  wlim = 0,3 mm     (80,2%)

Podpora D:

Zginanie: (przekrój f-f)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)119,64 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 7,45 cm2. Przyjęto 712 o As = 7,92 cm2   ( = 0,54%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)119,64 kNm  <  MRd = 126,48 kNm     (94,6%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)100,35 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)83,66 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,226 mm  <  wlim = 0,3 mm     (75,4%)

Przęsło D - E:

Zginanie: (przekrój g-g)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 79,32 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 4,79 cm2. Przyjęto 512 o As = 5,65 cm2   ( = 0,39%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 79,32 kNm  <  MRd = 92,76 kNm     (85,5%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)122,22 kN

Zbrojenie strzemionami czterociętymi 8 co 250 mm na odcinku 100,0 cm przy lewej podporze

i na odcinku 125,0 cm przy prawej podporze oraz co 300 mm na pozostałej części belki

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)122,22 kN  <  VRd3 = 124,03 kN     (98,5%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 66,38 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 54,52 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,224 mm  <  wlim = 0,3 mm     (74,8%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-)10,76 mm  <  alim = 5000/200 = 25,00 mm     (43,0%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 98,81 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,242 mm  <  wlim = 0,3 mm     (80,6%)

Podpora E:

Zginanie: (przekrój h-h)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)193,97 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 13,26 cm2. Przyjęto 1212 o As = 13,57 cm2   ( = 0,95%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)193,97 kNm  <  MRd = 197,75 kNm     (98,1%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)162,50 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)134,51 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,191 mm  <  wlim = 0,3 mm     (63,5%)

Przęsło E - F:

Zginanie: (przekrój i-i)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 193,41 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 13,21 cm2. Przyjęto 1212 o As = 13,57 cm2   ( = 0,95%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 193,41 kNm  <  MRd = 197,75 kNm     (97,8%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 195,78 kN

Zbrojenie strzemionami czterociętymi 8 co 140 mm na odcinku 196,0 cm przy lewej podporze

i na odcinku 98,0 cm przy prawej podporze oraz co 300 mm na pozostałej części belki

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 195,78 kN  <  VRd3 = 221,49 kN     (88,4%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 161,81 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 132,76 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,188 mm  <  wlim = 0,3 mm     (62,6%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 16,50 mm  <  alim = 5000/200 = 25,00 mm     (66,0%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 158,42 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,266 mm  <  wlim = 0,3 mm     (88,7%)

### Płyta P1.

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Obciążenia powierzchniowe [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Warstwa cementowa grub. 3 cm [21,0kN/m3·0,03m] | 0,63 | 1,30 | -- | 0,82 |
| 2. | Płyta żelbetowa grub.16 cm | 4,00 | 1,10 | -- | 4,40 |
| 3. | Obciążenie zmienne (trybuny nadziemnie (stalowo-żelbetowe itp.) bez stałych miejsc siedzących) [8,0kN/m2] | 8,00 | 1,20 | 0,80 | 9,60 |
|  | : | 12,63 | 1,17 |  | 14,82 |

SCHEMAT STATYCZNY

Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 2,01 m

Grubość płyty  	16,0 cm

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSd = 7,48 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSk = 6,38 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 5,57 kNm/m

Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 14,89 kN/m

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy betonu  	 = 25 kN/m3

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 2,98

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów w przęśle  	d = 12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów  	 = 12 mm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia prętów z góry płyty  	cnom,g = 20 mm

Nominalna grubość otulenia prętów z dołu płyty  	cnom,d = 20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,74 cm2/mb.  Przyjęto 12 co 19,0 cm o As = 5,95 cm2/mb   ( = 0,44%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 7,48 kNm/mb  <  MRd = 31,16 kNm/mb     (24,0%)

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,81 mm  <  alim = 10,05 mm     (8,1%)

Podpora:

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 14,89 kN/mb    <    VRd1 = 88,61 kN/mb     (16,8%)

Przyjęto zbrojenie rozdzielcze 12 co max.30,0 cm o As = 3,77 cm2/mb

### Belka B2.

SZKIC BELKI

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 35,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 45,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Przypadek: P1: obc.stałe

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | stałe | 4,63 | 1,20 | -- | 5,56 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki [0,35m·0,45m·25,0kN/m3] | 3,94 | 1,10 | -- | 4,33 | cała belka |
|  | : | 8,57 | 1,15 |  | 9,89 |  |

Schemat statyczny belki

Przypadek: P2: obc.zmienne przęsło A-B

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (trybuny nadziemnie (stalowo-żelbetowe itp.) bez stałych miejsc siedzących) szer.3,00 m [8,0kN/m2·3,00m] | 24,00 | 1,20 | 0,80 | 28,80 | przęsło A-B |
|  | : | 24,00 | 1,20 |  | 28,80 |  |

Schemat statyczny belki

Przypadek: P3: obc.zmienne przęsło B-C

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (trybuny nadziemnie (stalowo-żelbetowe itp.) bez stałych miejsc siedzących) szer.3,00 m [8,0kN/m2·3,00m] | 24,00 | 1,20 | 0,80 | 28,80 | przęsło B-C |
|  | : | 24,00 | 1,20 |  | 28,80 |  |

Schemat statyczny belki

Przypadek: P4: obc.zmienne przęsło C-D

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (trybuny nadziemnie (stalowo-żelbetowe itp.) bez stałych miejsc siedzących) szer.3,00 m [8,0kN/m2·3,00m] | 24,00 | 1,20 | 0,80 | 28,80 | przęsło C-D |
|  | : | 24,00 | 1,20 |  | 28,80 |  |

Schemat statyczny belki

Przypadek: P5: obc.zmienne przęsło D-E

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (trybuny nadziemnie (stalowo-żelbetowe itp.) bez stałych miejsc siedzących) szer.3,00 m [8,0kN/m2·3,00m] | 24,00 | 1,20 | 0,80 | 28,80 | przęsło D-E |
|  | : | 24,00 | 1,20 |  | 28,80 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 8 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 2,92

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów górnych  	g = 12 mm

Średnica prętów dolnych  	d = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-I (St3S-b)    fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 265 MPa

Średnica strzemion  	s = 8 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)

Średnica prętów  	 = 12 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	c = 5 mm

   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugięcie na wspornikach  	alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Przypadek: P1: obc.stałe

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Przypadek: P2: obc.zmienne przęsło A-B

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Przypadek: P3: obc.zmienne przęsło B-C

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Przypadek: P4: obc.zmienne przęsło C-D

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Przypadek: P5: obc.zmienne przęsło D-E

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 90,56 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 5,51 cm2. Przyjęto 512 o As = 5,65 cm2   ( = 0,39%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 90,56 kNm  <  MRd = 92,76 kNm     (97,6%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)96,51 kN

Zbrojenie strzemionami czterociętymi 8 co 310 mm na odcinku 93,0 cm przy

prawej podporze oraz co 310 mm na pozostałej części przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)96,51 kN  <  VRd3 = 101,99 kN     (94,6%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 76,10 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 64,15 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,273 mm  <  wlim = 0,3 mm     (91,1%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 13,04 mm  <  alim = 5000/200 = 25,00 mm     (52,2%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 80,72 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,239 mm  <  wlim = 0,3 mm     (79,6%)

Podpora B:

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)113,28 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 7,02 cm2. Przyjęto 712 o As = 7,92 cm2   ( = 0,54%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)113,28 kNm  <  MRd = 126,48 kNm     (89,6%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)95,28 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)80,81 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,218 mm  <  wlim = 0,3 mm     (72,6%)

Przęsło B - C:

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 66,93 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 4,00 cm2. Przyjęto 412 o As = 4,52 cm2   ( = 0,31%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 66,93 kNm  <  MRd = 75,17 kNm     (89,0%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 90,41 kN

Zbrojenie strzemionami czterociętymi 8 co 310 mm na odcinku 93,0 cm przy podporach

oraz co 310 mm w środku rozpiętości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 90,41 kN  <  VRd3 = 101,99 kN     (88,6%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 56,07 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 46,41 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,256 mm  <  wlim = 0,3 mm     (85,3%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 9,61 mm  <  alim = 5000/200 = 25,00 mm     (38,4%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 75,95 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,179 mm  <  wlim = 0,3 mm     (59,6%)

Podpora C:

Zginanie: (przekrój d-d)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)94,80 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 5,79 cm2. Przyjęto 612 o As = 6,79 cm2   ( = 0,47%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)94,80 kNm  <  MRd = 109,86 kNm     (86,3%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)79,59 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)66,73 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,219 mm  <  wlim = 0,3 mm     (72,9%)

Przęsło C - D:

Zginanie: (przekrój e-e)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 66,93 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 4,00 cm2. Przyjęto 412 o As = 4,52 cm2   ( = 0,31%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 66,93 kNm  <  MRd = 75,17 kNm     (89,0%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)90,41 kN

Zbrojenie strzemionami czterociętymi 8 co 310 mm na odcinku 93,0 cm przy podporach

oraz co 310 mm w środku rozpiętości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)90,41 kN  <  VRd3 = 101,99 kN     (88,6%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 56,07 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 46,41 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,256 mm  <  wlim = 0,3 mm     (85,3%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 9,61 mm  <  alim = 5000/200 = 25,00 mm     (38,4%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 75,95 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,211 mm  <  wlim = 0,3 mm     (70,4%)

Podpora D:

Zginanie: (przekrój f-f)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)113,28 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 7,02 cm2. Przyjęto 712 o As = 7,92 cm2   ( = 0,54%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)113,28 kNm  <  MRd = 126,48 kNm     (89,6%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)95,28 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)80,81 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,218 mm  <  wlim = 0,3 mm     (72,6%)

Przęsło D - E:

Zginanie: (przekrój g-g)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 90,56 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 5,51 cm2. Przyjęto 512 o As = 5,65 cm2   ( = 0,39%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 90,56 kNm  <  MRd = 92,76 kNm     (97,6%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 96,51 kN

Zbrojenie strzemionami czterociętymi 8 co 310 mm na odcinku 93,0 cm przy

lewej podporze oraz co 310 mm na pozostałej części przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 96,51 kN  <  VRd3 = 101,99 kN     (94,6%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 76,10 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 64,15 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,273 mm  <  wlim = 0,3 mm     (91,1%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 13,04 mm  <  alim = 5000/200 = 25,00 mm     (52,2%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 80,72 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,239 mm  <  wlim = 0,3 mm     (79,6%)

### Belka B3.

SZKIC BELKI

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 35,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 45,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Przypadek: P1: obc.stałe

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | stałe | 4,63 | 1,20 | -- | 5,56 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki [0,35m·0,45m·25,0kN/m3] | 3,94 | 1,10 | -- | 4,33 | cała belka |
|  | : | 8,57 | 1,15 |  | 9,89 |  |

Schemat statyczny belki

Przypadek: P2: obc.zmienne przęsło A-B

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (trybuny nadziemnie (stalowo-żelbetowe itp.) bez stałych miejsc siedzących) szer.3,00 m [8,0kN/m2·3,00m] | 24,00 | 1,20 | 0,80 | 28,80 | przęsło A-B |
|  | : | 24,00 | 1,20 |  | 28,80 |  |

Schemat statyczny belki

Przypadek: P3: obc.zmienne przęsło B-C

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (trybuny nadziemnie (stalowo-żelbetowe itp.) bez stałych miejsc siedzących) szer.3,00 m [8,0kN/m2·3,00m] | 24,00 | 1,20 | 0,80 | 28,80 | przęsło B-C |
|  | : | 24,00 | 1,20 |  | 28,80 |  |

Schemat statyczny belki

Przypadek: P4: obc.zmienne przęsło C-D

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (trybuny nadziemnie (stalowo-żelbetowe itp.) bez stałych miejsc siedzących) szer.3,00 m [8,0kN/m2·3,00m] | 24,00 | 1,20 | 0,80 | 28,80 | przęsło C-D |
|  | : | 24,00 | 1,20 |  | 28,80 |  |

Schemat statyczny belki

Przypadek: P5: obc.zmienne przęsło D-E

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (trybuny nadziemnie (stalowo-żelbetowe itp.) bez stałych miejsc siedzących) szer.3,00 m [8,0kN/m2·3,00m] | 24,00 | 1,20 | 0,80 | 28,80 | przęsło D-E |
|  | : | 24,00 | 1,20 |  | 28,80 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 8 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 3,17

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów górnych  	g = 12 mm

Średnica prętów dolnych  	d = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-I (St3S-b)    fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 265 MPa

Średnica strzemion  	s = 8 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)

Średnica prętów  	 = 12 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	c = 5 mm

   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugięcie na wspornikach  	alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Przypadek: P1: obc.stałe

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Przypadek: P2: obc.zmienne przęsło A-B

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Przypadek: P3: obc.zmienne przęsło B-C

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Przypadek: P4: obc.zmienne przęsło C-D

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Przypadek: P5: obc.zmienne przęsło D-E

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 97,77 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 5,98 cm2. Przyjęto 612 o As = 6,79 cm2   ( = 0,47%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 97,77 kNm  <  MRd = 109,86 kNm     (89,0%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)95,60 kN

Zbrojenie strzemionami czterociętymi 8 co 310 mm na odcinku 93,0 cm przy

prawej podporze oraz co 310 mm na pozostałej części przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)95,60 kN  <  VRd3 = 101,99 kN     (93,7%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 82,12 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 69,08 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,228 mm  <  wlim = 0,3 mm     (75,8%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 12,88 mm  <  alim = 5000/200 = 25,00 mm     (51,5%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 80,05 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,235 mm  <  wlim = 0,3 mm     (78,2%)

Podpora B:

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)108,72 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 6,71 cm2. Przyjęto 612 o As = 6,79 cm2   ( = 0,47%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)108,72 kNm  <  MRd = 109,86 kNm     (99,0%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)91,42 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)77,43 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,259 mm  <  wlim = 0,3 mm     (86,3%)

Przęsło B - C:

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 60,18 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 3,58 cm2. Przyjęto 412 o As = 4,52 cm2   ( = 0,31%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 60,18 kNm  <  MRd = 75,17 kNm     (80,1%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)97,86 kN

Zbrojenie strzemionami czterociętymi 8 co 310 mm na odcinku 93,0 cm przy podporach

oraz co 310 mm w środku rozpiętości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)97,86 kN  <  VRd3 = 101,99 kN     (96,0%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 50,36 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 41,36 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,217 mm  <  wlim = 0,3 mm     (72,3%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-)10,43 mm  <  alim = 5000/200 = 25,00 mm     (41,7%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 80,56 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,238 mm  <  wlim = 0,3 mm     (79,2%)

Podpora C:

Zginanie: (przekrój d-d)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)156,73 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 10,07 cm2. Przyjęto 912 o As = 10,18 cm2   ( = 0,70%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)156,73 kNm  <  MRd = 158,26 kNm     (99,0%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)131,43 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)109,43 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,213 mm  <  wlim = 0,3 mm     (71,1%)

Przęsło C - D:

Zginanie: (przekrój e-e)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 160,04 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 10,41 cm2. Przyjęto 1012 o As = 11,31 cm2   ( = 0,78%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 160,04 kNm  <  MRd = 171,91 kNm     (93,1%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 160,18 kN

Zbrojenie strzemionami czterociętymi 8 co 190 mm na odcinku 171,0 cm przy lewej podporze

i na odcinku 76,0 cm przy prawej podporze oraz co 300 mm na pozostałej części belki

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 160,18 kN  <  VRd3 = 165,12 kN     (97,0%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 134,02 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 110,62 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,193 mm  <  wlim = 0,3 mm     (64,2%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 14,93 mm  <  alim = 5000/200 = 25,00 mm     (59,7%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 131,09 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,267 mm  <  wlim = 0,3 mm     (88,8%)

### Nadproże N1.

SZKIC BELKI

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 49,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 25,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ze ściany | 14,00 | 1,20 | -- | 16,80 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki [0,49m·0,25m·25,0kN/m3] | 3,06 | 1,10 | -- | 3,37 | cała belka |
|  | : | 17,06 | 1,18 |  | 20,17 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 8 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 2,96

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów górnych  	g = 12 mm

Średnica prętów dolnych  	d = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-I (St3S-b)    fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 265 MPa

Średnica strzemion  	s = 8 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)

Średnica prętów  	 = 12 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	c = 5 mm

   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugięcie na wspornikach  	alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 6,29 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,38 cm2. Przyjęto 212 o As = 2,26 cm2   ( = 0,21%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 6,29 kNm  <  MRd = 19,83 kNm     (31,7%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 9,05 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterociętymi 8 co 160 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 9,05 kN  <  VRd1 = 65,91 kN     (13,7%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 5,32 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 5,32 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,27 mm  <  alim = 1580/200 = 7,90 mm     (3,4%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 11,34 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

### Nadproże N2.

SZKIC BELKI

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 68,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 25,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ze ściany | 16,00 | 1,20 | -- | 19,20 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki [0,68m·0,25m·25,0kN/m3] | 4,25 | 1,10 | -- | 4,68 | cała belka |
|  | : | 20,25 | 1,18 |  | 23,88 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 8 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 2,92

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów górnych  	g = 12 mm

Średnica prętów dolnych  	d = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-I (St3S-b)    fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 265 MPa

Średnica strzemion  	s = 8 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)

Średnica prętów  	 = 12 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	c = 5 mm

   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugięcie na wspornikach  	alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 8,42 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,91 cm2. Przyjęto 212 o As = 2,26 cm2   ( = 0,15%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 8,42 kNm  <  MRd = 20,02 kNm     (42,1%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)11,91 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami sześciociętymi 8 co 160 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)11,91 kN  <  VRd1 = 89,76 kN     (13,3%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 7,14 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 7,14 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,29 mm  <  alim = 1680/200 = 8,40 mm     (3,5%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 14,48 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

### Nadproże N3.

SZKIC BELKI

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 72,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 25,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ze ściany | 16,00 | 1,20 | -- | 19,20 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki [0,72m·0,25m·25,0kN/m3] | 4,50 | 1,10 | -- | 4,95 | cała belka |
|  | : | 20,50 | 1,18 |  | 24,15 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 8 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 2,92

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów górnych  	g = 12 mm

Średnica prętów dolnych  	d = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-I (St3S-b)    fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 265 MPa

Średnica strzemion  	s = 8 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)

Średnica prętów  	 = 12 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	c = 5 mm

   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugięcie na wspornikach  	alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 13,44 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,02 cm2. Przyjęto 212 o As = 2,26 cm2   ( = 0,15%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 13,44 kNm  <  MRd = 20,05 kNm     (67,0%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)17,24 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami sześciociętymi 8 co 160 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)17,24 kN  <  VRd1 = 94,78 kN     (18,2%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 11,41 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 11,41 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,70 mm  <  alim = 2110/200 = 10,55 mm     (6,6%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 19,06 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

### Nadproże N4.

SZKIC BELKI

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 70,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 25,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ze ściany | 20,00 | 1,20 | -- | 24,00 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki [0,70m·0,25m·25,0kN/m3] | 4,38 | 1,10 | -- | 4,82 | cała belka |
|  | : | 24,38 | 1,18 |  | 28,82 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 8 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 2,92

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów górnych  	g = 12 mm

Średnica prętów dolnych  	d = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-I (St3S-b)    fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 265 MPa

Średnica strzemion  	s = 8 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)

Średnica prętów  	 = 12 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	c = 5 mm

   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugięcie na wspornikach  	alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 31,35 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 3,59 cm2. Przyjęto 512 o As = 5,65 cm2   ( = 0,37%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 31,35 kNm  <  MRd = 48,28 kNm     (64,9%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)32,68 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami sześciociętymi 8 co 160 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)32,68 kN  <  VRd1 = 98,85 kN     (33,1%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 26,52 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 26,52 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,232 mm  <  wlim = 0,3 mm     (77,4%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 7,10 mm  <  alim = 2950/200 = 14,75 mm     (48,2%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 32,91 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

### Słup S-01 – część górna.

SZKIC SŁUPA

GEOMETRIA SŁUPA

Wymiary przekroju słupa:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	b = 35,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 35,0 cm

Wymiary słupa:

Węzeł górny:

- Wysokość rygla lewego  	45,00 cm

- Wysokość rygla prawego  	45,00 cm

Wysokość kondygnacji  	hkond =4,70 m

Węzeł dolny:

- Szerokość słupa dolnego  	35,00 cm

- Wysokość rygla lewego  	45,00 cm

- Wysokość rygla prawego  	45,00 cm

   przyjęto wysokość słupa  	lcol = 4,70 m

Rodzaj słupa:  	monolityczny

Model wyboczeniowy słupa:

Numer kondygnacji od góry:  	1

W płaszczyźnie obciążenia:

- konstrukcja przesuwna

- współczynnik długości wyboczeniowej  	x = 2,00

Z płaszczyzny obciążenia:

- konstrukcja przesuwna

- współczynnik długości wyboczeniowej  	y = 2,00

OBCIĄŻENIA SŁUPA

|  | typ wykresu | NSd [kN] | NSd,lt [kN] | M1Sd,x [kNm] | M3Sd,x [kNm] | M2Sd,x [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | prostoliniowy | 300,00 | 300,00 | 9,00 | -- | 9,00 |

Dodatkowo uwzględniono ciężar własny słupa o wartości No = 15,83 kN

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia:  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 2,94

Zbrojenie podłużne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Zbrojenie wzdłuż boku "b"

Średnica prętów  	 = 12 mm

Zbrojenie wzdłuż boku "h"

Średnica prętów  	 = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-I (St3S-b)    fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 265 MPa

Średnica strzemion  	s = 8 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)

Średnica prętów  	 = 12 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	c = 5 mm

   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Ściskanie ze zginaniem:

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "b":

Zbrojenie potrzebne po 212 o As = 2,26 cm2

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "h":

Zbrojenie potrzebne po 212 o As = 2,26 cm2

Łącznie przyjęto 412 o As = 4,52 cm2 ( = 0,37%)

Warunek nośności:

- dla Nd = 315,83kN :    Md,x = 27,66 kNm  <  MRd,x,odp,max = 71,29 kNm

- dla Md,x = 27,66kNm :    Nd = 315,83 kN  <  NRd,odp,max = 1644,84 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zakładu zbrojenia głównego 8 co max. 180 mm

- na odcinkach zakładu zbrojenia głównego 8 co max. 90 mm

SGU:

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%)

Uwaga:

Dodatkowo należy przeanalizować wpływ ścinania oraz przemieszczenie słupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

Wartości ekstremalne wykresu M-N:

MRd,x,max = 97,50 kNm;   NRd,odp = 740,30 kN

MRd,x,min = -97,50 kNm;   NRd,odp = 740,30 kN

MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,max = 1814,29 kN

MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,min = -190,00 kN

### Słup S-01 – część dolna.

SZKIC SŁUPA

GEOMETRIA SŁUPA

Wymiary przekroju słupa:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	b = 35,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 35,0 cm

Wymiary słupa:

Węzeł górny:

- Szerokość słupa górnego  	35,00 cm

- Wysokość rygla lewego  	45,00 cm

- Wysokość rygla prawego  	45,00 cm

Wysokość kondygnacji  	hkond =3,85 m

Odległość od górnej powierzchni fundamentu do kondygnacji 1,25 m

Węzeł dolny:

- Fundament

   przyjęto wysokość słupa  	lcol = 4,88 m

Rodzaj słupa:  	monolityczny

Model wyboczeniowy słupa:

Numer kondygnacji od góry:  	1

W płaszczyźnie obciążenia:

- konstrukcja przesuwna

- współczynnik długości wyboczeniowej  	x = 2,00

Z płaszczyzny obciążenia:

- konstrukcja przesuwna

- współczynnik długości wyboczeniowej  	y = 2,00

OBCIĄŻENIA SŁUPA

|  | typ wykresu | NSd [kN] | NSd,lt [kN] | M1Sd,x [kNm] | M3Sd,x [kNm] | M2Sd,x [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | prostoliniowy | 550,00 | 550,00 | 17,00 | -- | 17,00 |

Dodatkowo uwzględniono ciężar własny słupa o wartości No = 16,42 kN

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia:  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 2,94

Zbrojenie podłużne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Zbrojenie wzdłuż boku "b"

Średnica prętów  	 = 12 mm

Zbrojenie wzdłuż boku "h"

Średnica prętów  	 = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-I (St3S-b)    fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 265 MPa

Średnica strzemion  	s = 8 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)

Średnica prętów  	 = 12 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	c = 5 mm

   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Ściskanie ze zginaniem:

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "b":

Zbrojenie potrzebne po 412 o As = 4,52 cm2

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "h":

Zbrojenie potrzebne po 212 o As = 2,26 cm2

Łącznie przyjęto 812 o As = 9,05 cm2 ( = 0,74%)

Warunek nośności:

- dla Nd = 566,42kN :    Md,x = 105,60 kNm  <  MRd,x,odp,max = 118,31 kNm

- dla Md,x = 97,39kNm :    Nd = 550,00 kN  <  NRd,odp,max = 1207,99 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zakładu zbrojenia głównego 8 co max. 180 mm

- na odcinkach zakładu zbrojenia głównego 8 co max. 90 mm

SGU:

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%)

Uwaga:

Dodatkowo należy przeanalizować wpływ ścinania oraz przemieszczenie słupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

Wartości ekstremalne wykresu M-N:

MRd,x,max = 124,19 kNm;   NRd,odp = 741,05 kN

MRd,x,min = -124,19 kNm;   NRd,odp = 741,05 kN

MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,max = 1995,24 kN

MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,min = -380,01 kN

### Słup S-02.

SZKIC SŁUPA

GEOMETRIA SŁUPA

Wymiary przekroju słupa:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	b = 35,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 35,0 cm

Wymiary słupa:

Węzeł górny:

- Szerokość słupa górnego  	35,00 cm

- Wysokość rygla lewego  	45,00 cm

- Wysokość rygla prawego  	45,00 cm

Wysokość kondygnacji  	hkond =3,85 m

Odległość od górnej powierzchni fundamentu do kondygnacji 1,25 m

Węzeł dolny:

- Fundament

   przyjęto wysokość słupa  	lcol = 4,88 m

Rodzaj słupa:  	monolityczny

Model wyboczeniowy słupa:

Numer kondygnacji od góry:  	1

W płaszczyźnie obciążenia:

- konstrukcja przesuwna

- współczynnik długości wyboczeniowej  	x = 2,00

Z płaszczyzny obciążenia:

- konstrukcja przesuwna

- współczynnik długości wyboczeniowej  	y = 2,00

OBCIĄŻENIA SŁUPA

|  | typ wykresu | NSd [kN] | NSd,lt [kN] | M1Sd,x [kNm] | M3Sd,x [kNm] | M2Sd,x [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | prostoliniowy | 550,00 | 550,00 | 17,00 | -- | 17,00 |

Dodatkowo uwzględniono ciężar własny słupa o wartości No = 16,42 kN

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia:  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 2,94

Zbrojenie podłużne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Zbrojenie wzdłuż boku "b"

Średnica prętów  	 = 12 mm

Zbrojenie wzdłuż boku "h"

Średnica prętów  	 = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-I (St3S-b)    fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 265 MPa

Średnica strzemion  	s = 8 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)

Średnica prętów  	 = 12 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	c = 5 mm

   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Ściskanie ze zginaniem:

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "b":

Zbrojenie potrzebne po 412 o As = 4,52 cm2

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "h":

Zbrojenie potrzebne po 212 o As = 2,26 cm2

Łącznie przyjęto 812 o As = 9,05 cm2 ( = 0,74%)

Warunek nośności:

- dla Nd = 566,42kN :    Md,x = 105,60 kNm  <  MRd,x,odp,max = 118,31 kNm

- dla Md,x = 97,39kNm :    Nd = 550,00 kN  <  NRd,odp,max = 1207,99 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zakładu zbrojenia głównego 8 co max. 180 mm

- na odcinkach zakładu zbrojenia głównego 8 co max. 90 mm

SGU:

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%)

Uwaga:

Dodatkowo należy przeanalizować wpływ ścinania oraz przemieszczenie słupa

### Schody bieg górny.

GEOMETRIA SCHODÓW

Wymiary schodów :

Długość biegu  	ln = 3,00 m

Różnica poziomów spoczników  	h = 1,93 m

Liczba stopni w biegu  	n = 11 szt.

Grubość płyty  	t = 12,0 cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokość biegu  	1,30 m

- Schody dwubiegowe

Dusza schodów  	10,0 cm

Oparcia : (szerokość / wysokość)

Belka dolna podpierająca bieg schodowy  	b = 35,0 cm,  h = 45,0 cm

Belka górna podpierająca bieg schodowy  	b = 75,0 cm,  h = 16,0 cm

Oparcie belek:

Długość podpory lewej  	tL = 20,0 cm

Długość podpory prawej  	tP = 20,0 cm

OBCIĄŻENIA NA SCHODACH

Płyta

Obciążenia zmienne [kN/m2]:

| Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenie zmienne (domy towarowe, sklepy, hale targowe) [6,0kN/m2] | 6,00 | 1,20 | 0,35 | 7,20 |

Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okładzina górna biegu grub.2 cm 0,00·(1+17,5/30,0) | 0,00 | 1,20 | 0,00 |
| 2. | Płyta żelbetowa biegu grub.12 cm + schody 17,5/30 | 5,66 | 1,10 | 6,23 |
| 3. | Okładzina dolna biegu grub.2 cm | 0,00 | 1,20 | 0,00 |
|  | : | 5,66 | 1,10 | 6,23 |

Schemat statyczny schodów

Belka A

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Max. reakcja podporowa z płyty schodowej | 18,04 | 1,15 | 0,67 | 20,77 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki | 3,94 | 1,10 | -- | 4,33 | cała belka |
|  | : | 21,98 | 1,14 |  | 25,10 |  |

Schemat statyczny belki

Belka B

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Max. reakcja podporowa z płyty schodowej | 18,19 | 1,15 | 0,67 | 20,94 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki | 3,00 | 1,10 | -- | 3,30 | cała belka |
|  | : | 21,19 | 1,14 |  | 24,24 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 3,18

Zbrojenie główne - płyta:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów  	 = 12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - płyta:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica prętów  	 = 6 mm

Maksymalny rozstaw prętów rozdzielczych  	30 cm

Zbrojenie główne - belki spocznikowe:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów  	 = 12 mm

Stzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali  A-I (St3S-b)    fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 265 MPa

Średnica stzrmion  	s = 8 mm

Zbrojenie montażowe - belki spocznikowe:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów  	 = 12 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	c = 5 mm

   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe założenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PŁYTA

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH

Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy   	MSd = 16,33 kNm/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,A = 20,77 kN/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,B = 20,94 kN/mb

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Obwiednia sił wewnętrznych:

Momenty zginające [kNm/mb]:

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 16,33 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 4,47 cm2/mb.  Przyjęto 12 co 14,0 cm o As = 8,08 cm2/mb   ( = 0,86%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 16,33 kNm/mb  <  MRd = 27,58 kNm/mb     (59,2%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 20,14 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 20,14 kN/mb  <  VRd1 = 43,25 kN/mb     (46,6%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 14,18 kNm/mb

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 9,44 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,156 mm  <  wlim = 0,3 mm     (52,1%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 14,60 mm  <  alim = 3120/200 = 15,60 mm     (93,6%)

### Schody bieg dolny.

SZKIC SCHODÓW

GEOMETRIA SCHODÓW

Wymiary schodów :

Długość biegu  	ln = 2,70 m

Różnica poziomów spoczników  	h = 1,75 m

Liczba stopni w biegu  	n = 10 szt.

Grubość płyty  	t = 12,0 cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokość biegu  	1,30 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokość / wysokość)

Belka dolna podpierająca bieg schodowy  	b = 30,0 cm,  h = 80,0 cm

Belka górna podpierająca bieg schodowy  	b = 35,0 cm,  h = 45,0 cm

Oparcie belek:

Długość podpory lewej  	tL = 35,0 cm

Długość podpory prawej  	tP = 35,0 cm

OBCIĄŻENIA NA SCHODACH

Płyta

Obciążenia zmienne [kN/m2]:

| Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenie zmienne (domy towarowe, sklepy, hale targowe) [6,0kN/m2] | 6,00 | 1,20 | 0,35 | 7,20 |

Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okładzina górna biegu (Warstwa cementowa [21,0kN/m3]) grub.2 cm 0,42·(1+17,5/30,0) | 0,66 | 1,20 | 0,80 |
| 2. | Płyta żelbetowa biegu grub.12 cm + schody 17,5/30 | 5,66 | 1,10 | 6,23 |
| 3. | Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowa [21,0kN/m3]) grub.2 cm | 0,49 | 1,20 | 0,58 |
|  | : | 6,81 | 1,12 | 7,61 |

Schemat statyczny schodów

Belka A

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Max. reakcja podporowa z płyty schodowej | 17,90 | 1,16 | 0,70 | 20,68 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki | 6,00 | 1,10 | -- | 6,60 | cała belka |
|  | : | 23,90 | 1,14 |  | 27,28 |  |

Schemat statyczny belki

Belka B

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Max. reakcja podporowa z płyty schodowej | 18,06 | 1,16 | 0,70 | 20,88 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki | 3,94 | 1,10 | -- | 4,33 | cała belka |
|  | : | 22,00 | 1,15 |  | 25,21 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 3,18

Zbrojenie główne - płyta:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów  	 = 12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - płyta:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów  	 = 12 mm

Maksymalny rozstaw prętów rozdzielczych  	30 cm

Zbrojenie główne - belki spocznikowe:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów  	 = 12 mm

Stzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali  A-I (St3S-b)    fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 265 MPa

Średnica stzrmion  	s = 6 mm

Zbrojenie montażowe - belki spocznikowe:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica prętów  	 = 10 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	c = 5 mm

   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe założenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczne ugięcie  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PŁYTA

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH

Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy   	MSd = 14,71 kNm/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,A = 20,68 kN/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,B = 20,88 kN/mb

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Obwiednia sił wewnętrznych:

Momenty zginające [kNm/mb]:

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 14,71 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 3,99 cm2/mb.  Przyjęto 12 co 14,0 cm o As = 8,08 cm2/mb   ( = 0,86%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 14,71 kNm/mb  <  MRd = 27,58 kNm/mb     (53,4%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 19,99 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 19,99 kN/mb  <  VRd1 = 43,25 kN/mb     (46,2%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 12,73 kNm/mb

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 8,85 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,143 mm  <  wlim = 0,3 mm     (47,6%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 11,06 mm  <  alim = 2820/200 = 14,10 mm     (78,5%)

### Belka B4.

SZKIC BELKI

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 35,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 45,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ze schodów | 35,00 | 1,30 | -- | 45,50 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki [0,35m·0,45m·25,0kN/m3] | 3,94 | 1,10 | -- | 4,33 | cała belka |
|  | : | 38,94 | 1,28 |  | 49,83 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 8 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 3,11

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów górnych  	g = 12 mm

Średnica prętów dolnych  	d = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-I (St3S-b)    fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 265 MPa

Średnica strzemion  	s = 8 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)

Średnica prętów  	 = 12 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	c = 5 mm

   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyżulców bet.   	cot = 2,00

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie w przęsłach  	alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugięcie na wspornikach  	alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8)

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 8,07 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,89 cm2. Przyjęto 212 o As = 2,26 cm2   ( = 0,16%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 8,07 kNm  <  MRd = 38,55 kNm     (20,9%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)49,33 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterociętymi 8 co 310 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)49,33 kN  <  VRd1 = 79,90 kN     (61,7%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 6,30 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)42,36 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)42,36 kNm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-)0,28 mm  <  alim = 2150/200 = 10,75 mm     (2,6%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 54,74 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

Prawy wspornik:

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)54,21 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 3,21 cm2. Przyjęto 412 o As = 4,52 cm2   ( = 0,31%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)54,21 kNm  <  MRd = 75,17 kNm     (72,1%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 44,05 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterociętymi 8 co 310 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 44,05 kN  <  VRd1 = 79,90 kN     (55,1%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = (-)42,36 kNm

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)42,36 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,225 mm  <  wlim = 0,3 mm     (75,0%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 4,17 mm  <  alim = 1475/150 = 9,83 mm     (42,4%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 50,62 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

### Słup S3

SZKIC SŁUPA

GEOMETRIA SŁUPA

Wymiary przekroju słupa:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	b = 35,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 35,0 cm

Wymiary słupa:

Węzeł górny:

- Wysokość rygla lewego  	45,00 cm

- Wysokość rygla prawego  	45,00 cm

Wysokość kondygnacji  	hkond =1,93 m

Odległość od górnej powierzchni fundamentu do kondygnacji 1,25 m

Węzeł dolny:

- Fundament

   przyjęto wysokość słupa  	lcol = 2,95 m

Rodzaj słupa:  	monolityczny

Model wyboczeniowy słupa:

Numer kondygnacji od góry:  	1

W płaszczyźnie obciążenia:

- konstrukcja przesuwna

- współczynnik długości wyboczeniowej  	x = 2,00

Z płaszczyzny obciążenia:

- konstrukcja przesuwna

- współczynnik długości wyboczeniowej  	y = 2,00

OBCIĄŻENIA SŁUPA

|  | typ wykresu | NSd [kN] | NSd,lt [kN] | M1Sd,x [kNm] | M3Sd,x [kNm] | M2Sd,x [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | prostoliniowy | 152,00 | 152,00 | 54,00 | -- | 54,00 |

Dodatkowo uwzględniono ciężar własny słupa o wartości No = 9,94 kN

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia:  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 2,94

Zbrojenie podłużne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Zbrojenie wzdłuż boku "b"

Średnica prętów  	 = 12 mm

Zbrojenie wzdłuż boku "h"

Średnica prętów  	 = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-I (St3S-b)    fyk = 240 MPa, fyd = 210 MPa, ftk = 265 MPa

Średnica strzemion  	s = 8 mm

Zbrojenie montażowe:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)

Średnica prętów  	 = 12 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	c = 5 mm

   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Ściskanie ze zginaniem:

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "b":

Zbrojenie potrzebne po 412 o As = 4,52 cm2

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "h":

Zbrojenie potrzebne po 212 o As = 2,26 cm2

Łącznie przyjęto 812 o As = 9,05 cm2 ( = 0,74%)

Warunek nośności:

- dla Nd = 152,00kN :    Md,x = 63,06 kNm  <  MRd,x,odp,max = 77,05 kNm

- dla Md,x = 63,67kNm :    Nd = 161,94 kN  <  NRd,odp,max = 1567,14 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zakładu zbrojenia głównego 8 co max. 180 mm

- na odcinkach zakładu zbrojenia głównego 8 co max. 90 mm

SGU:

Momenty charakterystyczne  MSk = 45,00 kNm, MSk,lt = 45,00 kNm

Siły charakterystyczne  NSk = 126,67 kN, NSk,lt = 126,67 kN

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,205 mm  <  wlim = 0,3 mm     (68,2%)

Uwaga:

Dodatkowo należy przeanalizować wpływ ścinania oraz przemieszczenie słupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

Wartości ekstremalne wykresu M-N:

MRd,x,max = 124,19 kNm;   NRd,odp = 741,05 kN

MRd,x,min = -124,19 kNm;   NRd,odp = 741,05 kN

MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,max = 1995,24 kN

MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,min = -380,01 kN

### Stopa fundamentowa St1.

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: 	stopa prostopadłościenna

B = 1,50 m 	L = 1,50 m 	H = 0,45 m

Bs = 0,35 m 	Ls = 0,35 m 	eB = 0,00 m 	eL = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 1,70 m 	Dmin = 1,70 m

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODŁOŻA

Szkic uwarstwienia podłoża:

Zestawienie warstw podłoża

| Nr | nazwa gruntu | h [m] | nawodniona | o(n) [t/m3] | f,min | f,max | u(r) [o] | cu(r) [kPa] | M0 [kPa] | M [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gliny pylaste | 5,00 | nie | 2,00 | 0,90 | 1,10 | 16,26 | 28,14 | 28843 | 32045 |

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN] | TB [kN] | MB [kNm] | TL [kN] | ML [kNm] | e [kPa] | e [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | długotrwałe | 570,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:

Ciężar objętościowy:  	20,0 kN/m3

Współczynniki obciążenia:  	f,min = 0,90;  f,max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30)    fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  	f,min = 0,90;  f,max = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  	B = 12 mm

Średnica prętów wzdłuż boku L  	L = 12 mm

Maksymalny rozstaw prętów  	L = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  	cnom = 50 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  	cnom,b = 25 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej  m = 0,81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72

- dla stateczności na obrót  m = 0,72

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża:  = 1,50

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 1671,9 kN

Nr = 660,6 kN   <  m·QfN = 0,81·1671,9 kN = 1354,2 kN 	(48,8%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 217,0 kN

Tr = 0,0 kN   <   m·QfT = 0,72·217,0 kN = 156,2 kN 	(0,0%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 20,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 479,80 kNm

Mo = 20,00 kNm   <  m·Mu = 0,72·479,8 kNm = 345,5 kNm 	(5,8%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,77 cm, wtórne  s''= 0,11 cm, całkowite s = 0,89 cm

s = 0,89 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(88,6%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nośność na przebicie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokąta A = 0,25 m2

Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 80,8 kN

Nośność na przebicie NRd = 343,6 kN

NSd = 80,8 kN   <  NRd = 343,6 kN 	(23,5%)

Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdłuż boku B:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 6,63 cm2

Przyjęto konstrukcyjnie 9 prętów 12 mm  o As = 10,18 cm2

Wzdłuż boku L:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 6,63 cm2

Przyjęto konstrukcyjnie 9 prętów 12 mm o As = 10,18 cm2

### Stopa fundamentowa St2.

SZKIC FUNDAMENTU

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: 	stopa prostopadłościenna

B = 1,50 m 	L = 1,50 m 	H = 0,45 m

Bs = 0,35 m 	Ls = 0,35 m 	eB = 0,10 m 	eL = 0,10 m

Posadowienie fundamentu:

D = 1,70 m 	Dmin = 1,70 m

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODŁOŻA

Szkic uwarstwienia podłoża:

Zestawienie warstw podłoża

| Nr | nazwa gruntu | h [m] | nawodniona | o(n) [t/m3] | f,min | f,max | u(r) [o] | cu(r) [kPa] | M0 [kPa] | M [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gliny pylaste | 5,00 | nie | 2,00 | 0,90 | 1,10 | 16,26 | 28,14 | 28843 | 32045 |

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN] | TB [kN] | MB [kNm] | TL [kN] | ML [kNm] | e [kPa] | e [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | długotrwałe | 570,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:

Ciężar objętościowy:  	20,0 kN/m3

Współczynniki obciążenia:  	f,min = 0,90;  f,max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30)    fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  	f,min = 0,90;  f,max = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  	B = 12 mm

Średnica prętów wzdłuż boku L  	L = 12 mm

Maksymalny rozstaw prętów  	L = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  	cnom = 50 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  	cnom,b = 25 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej  m = 0,81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72

- dla stateczności na obrót  m = 0,72

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża:  = 1,50

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfNB = 1298,8 kN, QfNL = 1299,8 kN

Nr = 660,6 kN   <  m·QfN = 0,81·1298,8 kN = 1052,0 kN 	(62,8%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 210,3 kN

Tr = 0,0 kN   <   m·QfT = 0,72·210,3 kN = 151,4 kN 	(0,0%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 20,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 423,08 kNm

Mo = 20,00 kNm   <  m·Mu = 0,72·423,1 kNm = 304,6 kNm 	(6,6%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,77 cm, wtórne  s''= 0,11 cm, całkowite s = 0,89 cm

s = 0,89 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(88,6%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nośność na przebicie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokąta A = 0,39 m2

Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 141,7 kN

Nośność na przebicie NRd = 343,6 kN

NSd = 141,7 kN   <  NRd = 343,6 kN 	(41,3%)

Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdłuż boku B:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 10,56 cm2

Przyjęto 10 prętów 12 mm  o As = 11,31 cm2

Wzdłuż boku L:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 11,55 cm2

Przyjęto 11 prętów 12 mm o As = 12,44 cm2

### Stopa fundamentowa St3.

SZKIC FUNDAMENTU

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: 	stopa prostopadłościenna

B = 0,90 m 	L = 1,10 m 	H = 0,45 m

Bs = 0,35 m 	Ls = 0,35 m 	eB = 0,00 m 	eL = 0,10 m

Posadowienie fundamentu:

D = 1,70 m 	Dmin = 1,70 m

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODŁOŻA

Szkic uwarstwienia podłoża:

Zestawienie warstw podłoża

| Nr | nazwa gruntu | h [m] | nawodniona | o(n) [t/m3] | f,min | f,max | u(r) [o] | cu(r) [kPa] | M0 [kPa] | M [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gliny pylaste | 5,00 | nie | 2,00 | 0,90 | 1,10 | 16,26 | 28,14 | 28843 | 32045 |

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN] | TB [kN] | MB [kNm] | TL [kN] | ML [kNm] | e [kPa] | e [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | długotrwałe | 250,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:

Ciężar objętościowy:  	20,0 kN/m3

Współczynniki obciążenia:  	f,min = 0,90;  f,max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30)    fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  	f,min = 0,90;  f,max = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  	B = 12 mm

Średnica prętów wzdłuż boku L  	L = 12 mm

Maksymalny rozstaw prętów  	L = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  	cnom = 50 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  	cnom,b = 25 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej  m = 0,81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72

- dla stateczności na obrót  m = 0,72

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża:  = 1,50

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfNB = 549,7 kN, QfNL = 549,9 kN

Nr = 287,8 kN   <  m·QfN = 0,81·549,7 kN = 445,2 kN 	(64,6%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 91,5 kN

Tr = 0,0 kN   <   m·QfT = 0,72·91,5 kN = 65,8 kN 	(0,0%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 10,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 125,61 kNm

Mo = 10,00 kNm   <  m·Mu = 0,72·125,6 kNm = 90,4 kNm 	(11,1%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,52 cm, wtórne  s''= 0,08 cm, całkowite s = 0,60 cm

s = 0,60 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(60,2%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nośność na przebicie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokąta A = 0,08 m2

Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 15,5 kN

Nośność na przebicie NRd = 291,0 kN

NSd = 15,5 kN   <  NRd = 291,0 kN 	(5,3%)

Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdłuż boku B:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 2,21 cm2

Przyjęto konstrukcyjnie 7 prętów 12 mm  o As = 7,92 cm2

Wzdłuż boku L:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 2,99 cm2

Przyjęto konstrukcyjnie 6 prętów 12 mm o As = 6,79 cm2

### Stopa fundamentowa St4.

SZKIC FUNDAMENTU

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: 	stopa prostopadłościenna

B = 0,90 m 	L = 0,90 m 	H = 0,45 m

Bs = 0,35 m 	Ls = 0,35 m 	eB = 0,00 m 	eL = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 1,70 m 	Dmin = 1,70 m

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODŁOŻA

Szkic uwarstwienia podłoża:

Zestawienie warstw podłoża

| Nr | nazwa gruntu | h [m] | nawodniona | o(n) [t/m3] | f,min | f,max | u(r) [o] | cu(r) [kPa] | M0 [kPa] | M [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gliny pylaste | 5,00 | nie | 2,00 | 0,90 | 1,10 | 16,26 | 28,14 | 28843 | 32045 |

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN] | TB [kN] | MB [kNm] | TL [kN] | ML [kNm] | e [kPa] | e [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | długotrwałe | 180,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:

Ciężar objętościowy:  	20,0 kN/m3

Współczynniki obciążenia:  	f,min = 0,90;  f,max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30)    fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Ciężar objętościowy  	 = 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  	f,min = 0,90;  f,max = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  	B = 12 mm

Średnica prętów wzdłuż boku L  	L = 12 mm

Maksymalny rozstaw prętów  	L = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  	cnom = 50 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  	cnom,b = 25 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej  m = 0,81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72

- dla stateczności na obrót  m = 0,72

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża:  = 1,50

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 505,3 kN

Nr = 210,2 kN   <  m·QfN = 0,81·505,3 kN = 409,3 kN 	(51,4%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 68,4 kN

Tr = 0,0 kN   <   m·QfT = 0,72·68,4 kN = 49,3 kN 	(0,0%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 10,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 91,50 kNm

Mo = 10,00 kNm   <  m·Mu = 0,72·91,5 kNm = 65,9 kNm 	(15,2%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,42 cm, wtórne  s''= 0,07 cm, całkowite s = 0,49 cm

s = 0,49 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(48,5%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nośność na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzać nośności na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdłuż boku B:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 1,40 cm2

Przyjęto konstrukcyjnie 6 prętów 12 mm  o As = 6,79 cm2

Wzdłuż boku L:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 1,40 cm2

Przyjęto konstrukcyjnie 6 prętów 12 mm o As = 6,79 cm2