SIMAF Sp. z o.o.

44-100    GLIWICE     ul. Karolinki 58

-------------------------------------------------------------------------------------

NIP 6312652170     REGON    243478331

INWESTOR:          GMINA WLEŃ

PLAC BOHATEROW NYSY 7

59-610 WLEŃ

OBIEKT :  REMONT , PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU PO KOŚCIELE

EWANGELICKIM W MIEJSCOWOŚCI  WLEŃ ZWIĄZANY Z

REWITALIZACJĄ,

dz. nr 129/1 , obręb 0002 , jedn. ewid. 021205_4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANO – REMONTOWYCH

Kody CPV  i nazwy robót budowlanych :

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45453000-7    Roboty remontowe i renowacyjne

45410000-4    Tynkowanie. Wykonanie tynków

szlachetnych wewnętrznych

i zewnętrznych

45421100-5    Montaż drzwi i okien

45442100-8    Roboty malarskie

45261000       Wykonywanie pokryć dachowych

i konstrukcji dachowych

45250000       Pozostałe specjalistyczne roboty

budowlane

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKTANT PROWADZĄCY :                                            OPRACOWANIE DOKUMENTACJI:

mgr inż. arch. Anna Chaberko – Łuczak

upr. bud. nr 8/SLOKK/2013

SPIS TREŚCI

Str.

- Wstęp

  - Przedmiot specyfikacji Technicznej

  - Przedmiot i cel inwestycji

  - Zakres stosowania ST

  - Zakres robót

  - Określenia podstawowe

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

    - Przekazanie budowy

    - Dokumentacja Projektowa

    - Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

    - Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę

    - Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST

    - Zabezpieczenie Placu Budowy

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

    - Ochrona przeciwpożarowa

    - Materiały szkodliwe dl otoczenia

    - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

    - Zabezpieczenie robót

    - Zgodność z prawem i innymi przepisami

    - Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

- Materiały

2.1 Wymagania ogólne

2.2 Pozyskiwanie materiałów

2.3 Materiały niezgodne ze ST

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów

  - Wariantowe stosowanie materiałów

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

  - Dokumenty budowy

- Odbiór robót

6.1 Rodzaje odbiorów

6.2 Odbiór robót zanikających i ulegających odkryciu

  - Odbiór końcowy

- Podstawa płatności

- Przepisy związane

1.WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem , przebudową i nadbudową budynku po kościele ewangelickim w miejscowości  Wleń związanym z rewitalizacją,

dz. nr 129/1 , obręb 0002 , jedn. ewid. 021205_4

  - Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem robót jest :

- rozbiórka istniejących murów ceglanych i zamurowań

- rozbiórka istniejącej konstrukcji żelbetowej podtrzymującej dach

- wykonanie nowego zadaszenia – konstrukcja wiązarowa drewniana

- dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczeń toalet

- wykonanie nowej posadzki na gruncie

- szlifowanie powierzchni posadzki

- skucie istniejących tynków wewnętrznych i zewnętrznych

- nadbudowa ścian warstwowych z bloczków typu porotherm lub równoważnych

- wykonanie konstrukcji żelbetowej słupy  i belki

- wykonanie płyt podłogowych galerii i schodów żelbetowych

- wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na galeriach i schodach - podłogi

- wydzieleniem nowych pomieszczeń ścianami z płyt GKB na szkielecie stalowym systemowym,

- wykonanie okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych w wydzielonych pomieszczeniach

- docieplenie dachu budynku,

- wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej.

- wykonanie nowych tynków wewnętrznych i zewnętrznych

- malowanie powierzchni ścian

- wykonanie zdobień i detalu architektonicznego w tynku na elewacjach

- wykonanie ocieplenia i izolacji pionowej murów fundamentowych

- wykonanie barierek przy balustradach jako pełne płycinowe z płaskim szerokim pochwytem z konglomeratu kwarcowego

- wykonanie barierek przychodowych jako ażurowych stalowych

Celem wykonania remontu jest przywrócenie warunków eksploatacyjnych obiektu oraz poprawa jego warunków  estetycznych.

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać  i rozumieć w zaleceniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt.1.2 jako część Dokumentów Przetargowych.

1.4   Zakres robót

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty budowlane powinny być wykonane na podstawie ustaleń organizacyjnych realizacji robót   zakresie czasowym i rzeczowym. Powyższe ustalenia powinny być uzgodnione z inspektorem nadzoru ustanowionym przez Inwestora oraz w uzgodnieniu z lokatorami zajmującymi poszczególne remontowane lokale. Ustalony front robót powinien uwzględniać uwarunkowania wynikające ze specyfiki budynku.

Przy realizowanych robotach objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy wynikające z Prawa Budowlanego oraz przepisów obowiązujących przy prowadzeniu robót budowlano – montażowych i remontowych . Patrz pkt.10 n/n specyfikacji.

    - Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekaże powierzone zadanie ze stosownymi dokumentami i dokumentacją techniczną potwierdzonych protokołem przekazania na warunkach szczegółowych ustalonych w umowie.

    - Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa obejmuje część budowlaną przedmiotowego zakresu przebudowy i dobudowy podjazdu z wszelkimi robotami dodatkowymi i uzupełniającymi umożliwiającymi realizację zadania w całości od wejścia do protokolarnego przekazania robót Zamawiającemu.

Opracowana dokumentacja rozwiązuje wszystkie zagadnienia wynikające z istniejących nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa użytkowania obiektu – nośności stropu nad piwnicą, wytrzymałości konstrukcji dachu, systemu wentylacji grawitacyjnej oraz w zakresie zapewnienia odpowiedniego zgodnego z normami komfortu cieplnego i izolacyjnego budynku.

Dokumentacja podlega procedurze zatwierdzenia i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

    - Zgodność robót z dokumentacją projektową Specyfikacją Techniczną

Dokumentacja projektowa , Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w co najmniej jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy dla całości wykonywanych robót. Wszelkie odstępstwa od przyjętego zakresu pod względem technicznym i ilościowym muszą być uzgodnione z Zamawiającym.

    - Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót miejscowo na warunkach przepisów ogólnych oraz ogólnie na warunkach ustalonych w „Informacji o bezpieczeństwie” stanowiącej integralną część dokumentacji. Wykonawca we własnym zakresie stworzy warunki zabezpieczenia wyznaczonego przez Zamawiającego miejsca składowania materiałów budowlanych i narzędzi przeznaczonych do realizacji robót budowlanych. Wykonawca w przekazanym miejscu gromadzić będzie jedynie tę ilość materiałów , która na bieżąco będzie wykorzystywana w wykonywanych robotach budowlanych.

Koszt zabezpieczenia prac i materiałów nie podlega odrębnej zapłacie

i przyjmuje się , że jest włączony w cenę umowną.

1.4.5  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek w czasie prowadzenia robót uwzględnić fakt wykonania ich w obiekcie zamieszkałym.

W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu ochronę środowiska w zakresie czynnym stosując materiały dopuszczone do stosowania z tego punktu widzenia oraz biernym przez utylizację materiałów odpadowych zgodnie z ustawą o odpadach. Jest odpowiedzialny za właściwą segregację, transport, składowanie i utylizację. Na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić stosowne dowody dotyczące składowania i utylizacji. Koszty związane z wykonywaniem tych czynności powinny być uwzględnione w cenie ofertowej.

    - Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy na stanowisku pracy wymagany przez przepisy dla określonych wykonywanych robót i czynności.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót.

1.4.7   Materiały szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza się użycia materiałów, które są szkodliwe dla pracowników i otoczenia o wartościach większych od dopuszczalnych , określonych przepisami szczegółowymi i warunkami ich stosowania w określonym środowisku.

    - Ochrona własności.

Wykonawca musi być świadom, że odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego szkody. Obszar realizacji robót zostanie przekazany Zamawiającemu w stanie określonym w umowie.

W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót przekazanego obszaru Wykonawca dokona ich naprawy i przywrócenia stanu pierwotnego, a w przypadku niemożności ich likwidacji poniesie koszty odszkodowania lub zadość uczynienia.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona zdrowia.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wyszczególnionych w pkt.10 Specyfikacji.

Na podstawie „Informacji o bezpieczeństwie ” stanowiącej integralną część dokumentacji Kierownik budowy zagwarantuje realizację i sporządzi „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” , uwzględniając specyfikę istniejącego obiektu budowlanego i warunki prowadzenia w nim robót budowlanych.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych i higienicznych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające: potrzeby socjalne, maszyny i narzędzia oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochronną dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i bezpieczeństwa publicznego . Kierownik każdorazowo przed rozpoczęciem nowej fazy robót udzieli instruktażu udzielając informacji o stanie i możliwości zagrożeń dla pracowników i osób postronnych. Ustanowi osoby odpowiedzialne za przestrzeganie zaleceń i wskazówek realizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa wykonywania prac.

    - Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót , za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia , tj. do wydania potwierdzenia o zakończeniu przez Inspektora Nadzoru . Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego w sposób nieprzerwany.

    - Stosownie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować przepisy wydane przez władze resortowe centralne i miejscowe i inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane iż powierzonym zakresem robót i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA

  - Rodzaje

Do realizacji zadania przewiduje się użycia

- wyłącznie materiałów zastosowanych w dokumentacji projektowej, powszechnego dostępu, spełniających określone prawem standardy i atesty do stosowania w budownictwie na terenie Polski

- stosowanie rusztowań zgodnie z przepisami posiadających stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.

  - Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną wykluczone przez Inspektora Nadzoru ze stosowania w robotach budowlanych pod rygorem naruszenia warunków umownych między Zamawiającym a Wykonawcą.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów .

Materiały, urządzenia i narzędzia przechowuje i składuje Wykonawca w przekazanym mu przez Zamawiającego pomieszczeniach, zapewniając dowóz w miarę postępujących robót. Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań jakościowych stosowanych materiałów.

Obciążenie stropów składowanymi materiałami podręcznymi przeznaczonymi do bieżących robót nie może przekraczać 0,5 kN/m2.

3.SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie zgodny z normami środowiska i przepisami dopuszczającymi go do stosowania.

  - Sprzęt do realizacji zadania

Do realizacji zadania może być użyty sprzęt, który pod względem typu i ilości Wykonawca dostosuje do rodzaju prowadzonej roboty i czynności. W szczególności

Użyty sprzęt musi mieć dopuszczenia do użytkowania przez Państwową Inspekcję Pracy. Zastosowany sprzęt musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

4.TRANSPORT

Wykonawca zabezpieczy transport zewnętrzny i jego warunki realizacji adekwatnie do zakresu robót i warunków realizacji zadania. Dobór środków transportu pozostaje w gestii Wykonawcy.

Transport wewnętrzny materiałów drobnych, przy użyciu sprzętu ręcznego i drobnych urządzeń podnośnikowo – dźwigowych o napędzie ręcznym lub elektrycznym.

Zabezpieczenie i realizacja transportu i jego warunki realizacji pozostają w odpowiedzialności i kompetencji Wykonawcy.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

  - Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową , dokumentacją projektową , wymaganiami ST , w oparciu o ustalenia organizacyjne realizacji robót uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie , dokumentacji projektowej i w ST, a także w przepisach szczególnych.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą zatrzymania robót. Skutki prawne i finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

  - Kolejność robót

- czynności przygotowawcze i obmiar wstępny

- zabezpieczenie stanowiska pracy i przygotowanie do realizacji robót i czynności

- zabezpieczenie otoczenia sąsiadującego ze stanowiskiem

- wykonanie niezbędnych demontaży, rozbiórek i przebić oraz przygotowania powierzchni

- wywóz materiałów rozbiórkowych i ich utylizacja

- realizacja robót zasadniczych na stanowisku zgodnie z dokumentacją projektową z odbiorami miedzy fazowymi, murowanie, tynkowanie, malowanie zabezpieczenie powierzchni

-odtworzenie prawidłowych warunków użytkowania urządzeń współpracujących i kolidujących z realizowanym zakresem robót

-ostateczne uporządkowanie i oddanie prac

  - Technologia prac budowlanych

W ramach czynności przygotowawczych należy uzgodnić z Inwestorem szczegółowy harmonogram prac. Wszystkie realizowane roboty zaprojektowano w technologiach powszechnego stosowania metodami tradycyjnymi.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założony dokumentacją cel realizacyjny i jakościowy.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania , zgodności ich wykonania z projektem, przedmiarem i niniejszą specyfikacją i szczególną starannością w robotach wykończeniowych.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi robót są analogicznie do pozycji przedmiaru robót budowlanych  1m2, 1m3, 1mb, 1szt., 1 kpl, 1 tona.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegać będą następującym etapom:

  - odbiór zabezpieczeń

  - odbiór robót zanikowych, wzmocnień , stężeń, konstrukcji nośnej stropu i dachu

  - odbiory międzyoperacyjne ( np. roboty murowane, tynkowanie, malowanie, roboty montażu urządzeń towarzyszących)

  - odbiory częściowe np.: pojedynczego przewodu

  - odbiór końcowy

Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, i jakości i wartości. Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, zgodnie z projektem, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ  i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli warunki wymienione w pkt. 6 dały wynik pozytywny.

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca . Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i ST.

Integralną częścią protokołu końcowego odbioru robót jest ekspertyza kominiarska powykonawcza stwierdzająca zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną powykonawczą, której formę i treść przedłoży Zamawiającemu Wykonawca.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedłoży inne ustalone w umowie dokumenty.

Wykonanie robót poprawkowych ustala komisja wskazując zakres ich wykonania , termin i sposób realizacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą realizacji płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę w procedurze przekazania robót ustalonej przez Zamawiającego.

Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na jej wykonanie określonej dla przedmiotowych robót dokumentacji projektowej i ST.

Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji robót budowlanych obejmować będą:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami

- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkami na budowie i w transporcie

- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami

- koszty transportu i utylizacji odpadów

- koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny, ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami