Założenia do planu zaopatrzenia

gminy Wieczfnia Kościelna

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

(projekt)

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. wykonała projekt

pt. „Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Wieczfnia Kościelna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” na podstawie umowy z dnia 20 lutego 2012 roku.

Warszawa, maj 2012

TYTUŁ PROJEKTU:

„Założenia do planu zaopatrzenia gminy Wieczfnia Kościelna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”

OPIS TECHNICZNY

Zespół roboczy:

mgr inż. Michał Kasjaniuk

mgr Monika Zawadzka

Spis treści

1. Wstęp	5

1.1. Podstawa prawna i formalna opracowania	5

2. Ogólna charakterystyka gminy Wieczfnia Kościelna	7

2.1. Położenie i warunki naturalne	7

2.2. Ludność	15

2.2.1. Prognoza liczby ludności	18

2.3. Mieszkalnictwo	20

2.4. Charakterystyka infrastruktury technicznej	26

2.4.1. Wodociągi i kanalizacja	26

2.4.2. Komunikacja	28

2.4.3. Gospodarka	29

3. Ciepłownictwo	35

3.1 Prognoza zapotrzebowania na moc i energię cieplną do roku 2030	38

3.2. Wpływ przedsięwzięć termo modernizacyjnych na bilans zapotrzebowania ciepła	47

4. Elektroenergetyka	49

4.1 Charakterystyka stanu obecnego	49

4.2. Prognoza zużycia energii elektrycznej.	51

4.3. Wpływ wzrostu zapotrzebowania mocy na system zasilający	54

4.3 Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej	55

4.4 Modernizacja i rozbudowa systemu energetycznego	59

5. Gazownictwo	60

5.1. Obecny stan gazyfikacji gminy	60

5.2. Prognoza zużycia paliw gazowych w gminie Wieczfnia Kościelna do roku 2030	63

6. Bilans paliw	65

7. Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej	68

7.1 Biomasa i biogaz	68

7.1.1. Biomasa stała	69

7.1.2. Biopaliwa	70

7.1.3. Biogaz	71

7.2. Energia wiatrowa	72

7.3. Energia słoneczna	75

7.4. Energia geotermalna	77

7.5. Pompy ciepła	80

7.6. Energia wodna	82

7.7. Kogeneracja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	83

7.8. Wnioski - OZE	83

8. Współpraca w zakresie z energetyki z gminami ościennymi	85

# 1. Wstęp

## 1.1. Podstawa prawna i formalna opracowania

Podstawą prawną do opracowania „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Wieczfnia Kościelna” jest ustawa - prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 89 poz. 625). przypisująca gminie zadanie własne planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy (Art. 18) 
i zobowiązująca wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do opracowania „Założeń do planu...” i ich aktualizacji co najmniej raz na 3 lata (Art. 19) i „Projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” (Art. 20 Ustawy).

Podstawą formalną opracowania „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Wieczfnia Kościelna” jest Umowa 
zawarta w dniu 20 lutego 2012 roku.

Treść niniejszego opracowania odpowiada wymogom ustawy – prawo energetyczne zawartym w art. 19 pkt. 3, tj. zawiera:

- ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

- przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;

- możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw 
i energii z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych 
w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej 
w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

- zakres współpracy z innymi gminami.

Celem opracowania jest określenie prognozy potrzeb energetycznych oraz wskazanie kierunków i przedstawienie możliwości do: racjonalizacji zużycia energii cieplnej (oszczędności energii cieplnej), zagospodarowania lokalnych zasobów energii odnawialnej, zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza, wyboru strategii zaopatrzenia w energię mieszkańców i podmiotów gospodarczych.

Niniejsze opracowanie zostało wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.

# 2. Ogólna charakterystyka gminy Wieczfnia Kościelna

## 2.1. Położenie i warunki naturalne

Gmina Wieczfnia Kościelna, jest gminą wiejską, położoną w północno-wschodniej części powiatu mławskiego w województwie mazowieckim. Gmina zajmuje 119,81 km2,co stanowi 10,23 % ogólnej powierzchni powiatu. Gminę zamieszkuje ok. 4 280 mieszkańców, tj. 5,6 % ogólnej liczby ludności powiatu i ok. 0,08 % ludności województwa mazowieckiego. Poniżej zostało przedstawione położenie powiatu, w którym leży omawiana gmina, w województwie mazowieckim.

Ryc.2.1. Położenie powiatu mławskiego w województwie mazowieckim.

Źródło: www.albumpolski.pl.

Ryc.2.2. Położenie gminy Wieczfnia Kościelna w powiecie mławskim.

Źródło: www.osp.org.pl.

Gmina Wieczfnia Kościelna graniczy z dwoma gminami należącymi do województwa warmińsko-mazurskiego:

- Iłowo (Powiat Działdowski),

- Janowiec Kościelny (Powiat Nidzicki),

oraz z trzema gminami województwa mazowieckiego w powiecie mławskim:

- Szydłowo,

- Dzierzgowo,

- Mława.

W granicach gminy Wieczfnia Kościelna znajdują się 24 sołectwa, są to: Bąki, Bonisław, Chmielewko, Chmielewo Wielkie, Długokąty, Grzebsk, Grzybowo, Grzybowo-Kapuśnik, Kobiałki, Kuklin, Kulany, Łęg, Michalinowo, Uniszki-Cegielnia, Uniszki Gumowskie, Uniszki Zawadzkie, Pepłowo, Pogorzel, Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Wąsosze, Windyki, Załęże, Zakrzewo Wielkie. Największą pod względem zaludnienia miejscowością są Uniszki Zawadzkie, które liczą 571 mieszkańców (stan na 31.12.2011). Siedzibą gminy jest miejscowość Wieczfnia Kościelna, która liczy 331 osoby. Większą ilość mieszkańców posiadają jeszcze Windyki – 454, Grzebsk – 404 i Kuklin – 387. Siedzibą gminy jest wieś Wieczfnia Kościelna.

Wiejski charakter gminy determinuje struktura gruntów. Podział gruntów gminie został przedstawiony tabeli.1.1. oraz na wykresie 1.1.

Tabela 1.1. Podział struktury użytkowania gruntów w gminie Wieczfnia Kościelna.

| Rodzaj użytku | Powierzchnia w ha | Udział użytku w % |
| --- | --- | --- |
| Użytki rolne | 9 262 | 77,3 |
| Las i grunty leśne | 2 020 | 16,86 |
| Pozostałe | 699 | 5,84 |

Źródło: dane Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna.

Wykres 2.1. Procentowy podział struktury użytkowania gruntów w gminie Wieczfnia Kościelna.

Źródło: dane Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna.

Gmina Wieczfnia Kościelna charakteryzuje się znaczną powierzchnią gruntów rolnych. Natomiast wskaźnik lesistości w gminie wynosi 16,86% i jest niższy od wskaźnika lesistości w województwie mazowieckim, który wynosi 23%.

Warunki fizycznogeograficzne

Według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski J. Kondrackiego, obszar gminy Gmina Wieczfnia Kościelna leży w makroregionie Nizina Północnomazowiecka, w północnej części mezoregionu – Wzniesienia Mławskie. Rzeźba terenu Wzniesień Mławskich, przypomina młody krajobraz pojezierny, chociaż brak tu jezior. Dominującym elementem rzeźby terenu są wzgórza i wały moreny czołowej zajmujące w większości zachodnią i środkową część gminy. Położone są na wysokości 165 – 200 m n.p.m. Wśród nich wyróżnić można dwa odrębne wały morenowe: wschodni i zachodni, rozcięte doliną rzeki Wieczfnianki. Przebieg ich zbliżony jest do południkowego, a rzeźba zdecydowanie odróżnia się od moren leżących w południowej części gminy. W okolicach miejscowości: Załęże, Pogorzel i Grzybowo występują pojedyncze (odizolowane) wzgórza moreny czołowej położone na wysokości 137 – 140 m n.p.m. Wzdłuż wzgórz i wałów moreny czołowej, po ich wschodniej i zachodniej stronie rozciąga się wysoczyzna morenowa pagórkowata. Położona jest na wysokości 150 -165 m n.p.m. Powierzchnia jej jest dość urozmaicona, występują tu liczne izolowane pagórki oraz dolinki cieków 
i zagłębień. W południowo-wschodniej części gminy w strefach licznych cieków występują zagłębienia i obniżenia, różnej wielkości i kształtu. Na terenie gminy występują znaczące deniwelacje terenu, dochodzące do 62 m. Najwyższe wzniesienia o wysokości 199 m n.p.m. znajdują się w północno-zachodniej części gminy, na południowy zachód od miejscowości Turowo. Najniżej położone obszary na wysokości 137 m n.p.m. znajdują się w dolinie rzeki Orzyc, w północno-wschodniej części gminy.

Gleby w gminie Wieczfnia Kościelna składają się głównie z piasków i glin. Występuje tu znaczna zmienność gleb pod względem uziarnienia. Do najlepszych gleb na terenie gminy należą czarne ziemie występujące w rejonie wsi Grzebsk, Chmielewo wielkie,  Turowo, Łęg, Kobiałki oraz pseudobielicowe w północno-wschodniej 
i środkowo-zachodniej części gminy. Pod względem przydatności rolniczej zaliczane są do kompleksu 5-go (żytni dobry), rzadziej 8-go (zbożowo-pastewny mocny), lokalnie do 4-go (pszenny dobry), a w klasyfikacji bonitacyjnej do klas III a, III b i IV a. Gleby te zajmują dość małą powierzchnię gminy, ok. 10% ogółu gruntów ornych. Gleby średniej jakości to przeważnie gleby brunatne wyługowane i pseudobielicowe sporadycznie czarne ziemie. Zajmują ok. 20% gruntów ornych i zaliczane są do klasy bonitacyjnej IV b rzadziej IV a. Są to gleby przydatne do upraw żytnio – ziemniaczanych, a w warunkach wysokiej kultury można uprawiać mniej wymagające odmiany pszenic. Głównie na obszarze gminy dominują gleby słabe jakościowo (ok.70% gruntów ornych) zaliczane głównie do kompleksu 6-go (żytni słaby), 7-go (żytni bardzo słaby), rzadziej do 9-go (zbożowo-pastewny słaby). Są to gleby przydatne do upraw roślin mało wymagających (żyto, ziemniaki, łubin) a plony 
w dużym stopniu uzależnione są od ilości i rozkładu opadów w okresie wegetacyjnym.

Hydrologicznie przeważająca część obszaru Gminy Wieczfnia Kościelna znajduje się w zlewni rzeki Orzyc – prawobrzeżnego dopływu rzeki Narwi o całkowitej długości ok. 143 km i powierzchni zlewni ok. 2076 km2 oraz jej dopływu – rzeki Wieczfnianki. Niewielki południowo – zachodni fragment gminy odwadniany jest przez rzekę Mławkę – lewobrzeżny dopływ Wkry. Z kierunku północnego na południe biegnie linia wododziałowa oddzielająca dorzecze Wkry i Orzyca. Wśród dolin rzecznych największą na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna jest dolina rzeki Orzyc. Zajmuje ona wschodnią i południową część gminy, stanowiąc jednocześnie granice gminy. Na całej długości Orzyc przyjmuje szereg dopływów, z których na analizowanym terenie najważniejszymi są Wieczfnianka i Dąbrówka stanowiąca na niewielkim odcinku północną granicę gminy. Pozostałe doliny: rzeki Mławki 
i Wieczfnianki są formami niewielkimi o dnach również podmokłych i zabagnionych, których źródła znajdują się na terenie gminy. Wszystkie rzeki zostały zakwalifikowane do kategorii rzek o ograniczonych zasobach, nie gwarantujących w pełni pokrycia potrzeb wodnych, natomiast zlewnie tych rzek do zlewni zagrożonych deficytem wód powierzchniowych. Sytuację hydrologiczną gminy w znacznej mierze determinują również zasoby wód podziemnych. Na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna 
w większości występują średnio korzystne i korzystne warunki zaopatrzenia w wodę. Mało korzystne warunki panują w północno zachodniej części gminy w rejonie Kuklin – Białuty. Wody podziemne rozpoznane zostały w utworach czwartorzędowych, 
w których na ogół występują dwa poziomy wodonośne. Pierwszy, przypowierzchniowy poziom narażony jest na skażenie zanieczyszczeniami 
z powierzchni. Zasadniczy poziom wodonośny występuje na głębokości kilkudziesięciu metrów, miejscami np. w rejonie ujęcia dla zakładu eksploatującego kruszywo w rejonie wsi Uniszki – Cegielnia na głębokości 129 m pod powierzchnią terenu. Wydajności, istniejących na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna, studni są zróżnicowane. Niewielki fragment gminy Wieczfnia Kościelna w zachodniej jej części leży w zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych „Działdowo”. W obrębie wymienionego zbiornika, w granicach gminy wyróżnia się fragment obszaru najwyższej ochrony wód podziemnych (ONO). W gminie występują strefy ochrony sanitarnej dla ujęć wody. Strefy te wyznaczone są dla:

- ujęcia wody w Uniszkach Zawadzkich, które składa się z dwóch studni głębinowych (strefa bezpośredniej ochrony sanitarnej wygrodzona jest łącznie dla obydwu studni wraz ze stacją wodociągową),

- ujęcia wody w Grzebsku, które składa się z 3 studni głębinowych ( jedna studnia głębinowa znajduje się we wspólnym ogrodzeniu ze stacją uzdatniania wody. Na zachód od stacji wodociągowej, w odległości kilkudziesięciu metrów znajdują się pozostałe studnie we wspólnej wygrodzonej strefie bezpośredniej ochrony sanitarnej).

Klimat

Pod względem klimatycznym gmina położona jest w obrębie terenów będących w zasięgu klimatu Regionu Mazurskiego, który kształtuje się pod wpływem Bałtyku modyfikowanym pod wpływem klimatu kontynentalnego. Odbija się to 
w: wzrastających amplitudach temperatury w kierunku wschodnim, przedłużającej się zimie na ogół chłodniejszej w części wschodniej i północnej regionu, zwiększonej liczbie dni pochmurnych.

Średnia roczna temperatura powietrza kształtuje się na poziomie 6,6˚C. Średnia temperatura lipca wynosi 17,8˚C, natomiast najchłodniejszego miesiąca stycznia –3,0˚C. Okres wegetacyjny ze średnią temperaturą powyżej 5˚C jest stosunkowo długi, zaczyna się średnio w kwietniu i trwa do października. Średni roczny opad na tym terenie wynosi 576 mm, najniższy opad w ciągu roku występuje na początku wiosny, natomiast najwyższy od maja do września z maksimum w lipcu.

Zgodnie z normą PN-82-B-02403 pt. „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” gmina Brańszczyk leży w III strefie klimatycznej podziału Polski  (ryc. 1.3.), w której obliczeniowa temperatura zewnętrzna dla potrzeb ogrzewania wynosi: T zew = -20 0C.

Ryc. 2.3. Podział Polski na strefy klimatyczne wg normy PN-82-B-02403.

Źródło: norma PN-82-B-02403.

Środowisko przyrodnicze

Gmina Wieczfnia Kościelna zaliczana jest do ekologicznie najczystszych regionów Województwa Mazowieckiego. Jest to zarówno efektem zdecydowanie rolniczego charakteru gospodarki, jak i proekologicznej strategii rozwoju, przyjętej 
i realizowanej od lat przez lokalne władze samorządowe. Doliny rzek Orzyc 
i Wieczfnianka stanowią cenne walory środowiska naturalnego.

Na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna występuje duże zróżnicowanie roślinności. Oprócz tych przekształceń roślinność została zmieniona pośrednio poprzez zmianę warunków siedliskowych w wyniku melioracji i innych zabiegów. 
W krajobrazie dominują pola uprawne oraz zabudowa zwarta i rozproszona wraz 
z towarzyszącą jej zielenią – rośliny uprawne i ozdobne oraz zbiorowiska chwastów ruderalnych. Znaczne powierzchnie (wschodnia i południowo-wschodnia część gminy) przypadają na półnaturalne zbiorowiska łąkowe i bagienne. Analizowany obszar charakteryzuje się występowaniem dwóch skupisk terenów biologicznie aktywnych, kształtujących środowisko przyrodnicze gminy:

- rozproszone na północy – zwarte w części środkowej gminy kompleksy leśne oraz kompleks łąk w rejonie doliny rzeki Wieczfnianki;

- oraz w części wschodniej i południowo-wschodniej kompleksy trwałych użytków zielonych i lasów z rejonu wsi Grzybowo –Kapuśnik, powiązanych doliną rzeki Orzyc i jej dopływów.

Na obszarze gminy tereny lasów i zadrzewień zajmują 16,86 % powierzchni gminy. Występują w postaci dużych i zwartych kompleksów głównie w rejonie wsi Turowo, Wieczfnia Kościelna, na zachód od wsi Pepłowo oraz w rejonie wsi Uniszki Gumowskie, Uniszki Zawadzkie i Uniszki – Cegielnia. Lasy państwowe, które stanowią 40,3% terenów lasów i zadrzewień w gminie, zarządzane są przez Nadleśnictwo Dwukoły. Lasy prywatne obejmują rozdrobnione zalesienia oraz fragmenty większych kompleksów, głównie na obrzeżach lasów państwowych. 
W lasach na terenie gminy przeważają drzewostany sosnowe z niewielkim udziałem dębu, brzozy i świerku w wieku poniżej 40 lat. Mają one średnią odporność na antropopresję, mogą więc stanowić jedynie teren pieszych wędrówek po wyznaczonych trasach. Lasy mieszane świeże występują głównie w zachodniej części gminy, w rejonie wsi Michalinowo. W drzewostanach dominuje sosna z dużym udziałem drzew liściastych: dębu, brzozy, grabu i osiki. Lasy te charakteryzują się korzystnym klimatem, znaczną atrakcyjnością krajobrazową i odpornością na antropopresję. W dolinach rzek: Orzyc Wieczfnianki i Mławki oraz obniżeniach skupiają się siedliska podmokłe i bagienne. W drzewostanie dominuje olcha 
w różnych klasach wiekowych. Lasy te cechują się niekorzystnymi warunkami klimatycznymi oraz małą odpornością na antropopresję. Dostępność tych lasów jest niewielka ze względu na okresowe lub stale podmokłe podłoże.

Do obszarów objętych ochroną prawną należą:

- Zieluńsko – Rzęgnowski obszar chronionego krajobrazu – obejmuje powierzchnie 3 440,32 ha, co stanowi 28,7% ogólnej powierzchni gminy;

- Pozostałości Parku podworskiego w Grzebsku o powierzchni 2,74 ha z XVIII 
w i osada wczesnośredniowieczna oraz cmentarzysko wczesnośredniowieczne;

- Park podworski w Uniszkach Zawadzkich o powierzchni 0,33 ha z XIX w.

Powyższe tereny chronione są mocą ustawy z dnia 16.10.1991r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 99, poz. 1079 ze zm. Z 2001 r.) i ustawy z dnia 23.07.2003r. o odnowie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568). Drzewostan parków stanowią rodzime gatunki drzew i krzewów. Widoczne są znaczne ubytki powierzchni parkowej, co jest związane z naturalnym procesem starzenia się i obumierania drzew oraz negatywnym skutkiem działalności człowieka m. in. wycinaniem drzew, zanieczyszczeniem powietrza i gleb.

Powiat Mławski należy do powiatów posiadających największą powierzchnię 
o szczególnych walorach przyrodniczych i posiadający średnią liczbę pomników przyrody. Do lokalnych wartości środowiska gminy należą:

- atrakcyjny krajobraz – związane z położeniem gminy w strefie czołowo – morenowej o urozmaiconej rzeźbie oraz występowaniem dużych kompleksów leśnych;

- doliny rzeczne (Orzyc, Wieczfnianka, Mławka) stanowiące ekosystemy 
o bogatych i zróżnicowanych zbiorowiskach roślinności łąkowej i bagiennej, pełnią funkcję ciągów naturalnych powiązań przyrodniczych oraz układów wentylacyjnych i odwadniających. Najważniejszym elementem sieci powiązań przyrodniczych jest dolina rzeki Orzyc, będąca jednocześnie ostoją ptaków 
o randze krajowej;

- kompleksy leśne, parki oraz skupiska zieleni wysokiej (szpalery drzew przydrożnych, zieleń towarzysząca cmentarzom i obiektom sakralnym) pełniące funkcje ekologiczne, klimatotwórcze, retencyjne i krajobrazowe;

- złoża kruszywa naturalnego ( piasek i żwir);

- wody podziemne wysokiej jakości w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych „Działdowo”.

## 2.2. Ludność

Według danych GUS pod koniec roku 2010 gminę Wieczfnia Kościelna zamieszkiwało  4 176 osób (stan na 31.12.2010). Daje to średnią gęstość zaludnienia gminy równą 35 osób/km2. Lokalne uwarunkowania demograficzne kształtują głównie:

- niski wskaźnik gęstości zaludnienia;

- względna równowaga płci z lekką przewagą mężczyzn (współczynnik feminizacji kształtuje się na poziomie około 97%);

- osłabienie przyrostu naturalnego w ostatnich latach;

- przewaga ujemnego salda migracji w poszczególnych latach;

- stosunkowo szybki przyrost odsetka osób w wieku produkcyjnym.

Podstawowe dane o liczbie ludności i wskaźnikach demograficznych 2002-2010 przedstawiono w Tabeli 2.2.

Tabela 2.2. Czynniki demograficzne w gminie Wieczfnia Kościelna w latach 2002-2010.

| - | rok | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność ogółem | osoba | 4204 | 4191 | 4190 | 4207 | 4208 | 4222 | 4207 | 4188 | 4176 |
| kobiety na 100 mężczyzn | osoba | 96 | 97 | 98 | 97 | 97 | 96 | 97 | 97 | 97 |
| ludność na 1 km2 (gęstość zaludnienia) | osoba | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Urodzenia | osoba | 46 | 48 | 46 | 50 | 53 | 52 | 53 | 51 | 50 |
| Zgony | osoba | 48 | 48 | 39 | 42 | 39 | 44 | 47 | 54 | 55 |
| Przyrost naturalny | osoba | -2 | 0 | 7 | 8 | 14 | 8 | 6 | -3 | -5 |
| Przyrost naturalny na 1000 ludności | - | -0,5 | 0,0 | 1,7 | 1,9 | 3,3 | 1,9 | 1,4 | -0,7 | -1,2 |
| Saldo migracji | osoba | 2 | -13 | -8 | 9 | -13 | 6 | -21 | -16 | -7 |

Źródło: dane GUS.

Dane zestawione w Tabeli 2.2. wskazują na bardzo duże zróżnicowanie ogólnego salda migracji w latach 2002-2010, od wartości „-21” do +9 
w poszczególnych latach. Liczba zgonów w ostatnich latach rosła szybciej niż liczba urodzeń, co skutkowało ujemnym przyrostem naturalnym w ostatnich latach. Całkowita liczba ludności gminy w latach 2002-2010 nie uległa większym zmianom (uległa w tym okresie obniżeniu o niecały 1%), jej wahania obrazuje poniższy wykres.

Wykres 2.2. Zmiana liczby ludności w gminie Wieczfnia Kościelna w latach 2002-2010.

Źródło: opracowanie własne.

W Tabeli 2.3. przedstawiono podział (według udziałów procentowych) ludności gminy Wieczfnia Kościelna na grupy ekonomiczne w latach 2004-2010.

Tabela 2.3. Struktura ekonomiczna gminy Wieczfnia Kościelna w latach 2004-2010.

|  | rok | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność w wieku przedprodukcyjnym | % | 27,4 | 26,9 | 26,0 | 25,5 | 25,1 | 24,7 | 24,2 | 23,6 | 23,1 |
| Ludność w wieku produkcyjnym | % | 56,3 | 57,2 | 57,8 | 58,4 | 58,8 | 59,5 | 60,0 | 60,5 | 61,2 |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym | % | 16,3 | 15,9 | 16,2 | 16,1 | 16,1 | 15,9 | 15,8 | 15,9 | 15,7 |

Źródło: dane GUS.

Obecną sytuację struktury ekonomicznej ludności obrazuje poniższy wykres.

Wykres 2.3. Obecna struktura ekonomiczna ludności w gminie Wieczfnia Kościelna.

Źródło: opracowanie własne.

W ogólnej liczbie mieszkańców gminy 23 % stanowią dzieci i młodzież 
w wieku przedprodukcyjnym (osoby w wieku przedprodukcyjnym to mężczyźni 
i kobiety w wieku 0-17lat), niemal 2/3 populacji (dokładnie 61%) to osoby w wieku produkcyjnym (za osoby w wieku produkcyjnym uznaje się mężczyzn w wieku 18-64 lata i kobiety w wieku 18-59). Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym wynosi 16% 
i jest on bardzo niski (w porównaniu do innych gmin podobnej wielkości). Odsetek osób w wieku produkcyjnym w ciągu ostatnich 8 lat zwiększył się o około 5%, co  połączeniu z niskim (i stale malejącym) odsetkiem osób w wieku poprodukcyjnym wpływa korzystnie na sytuację ekonomiczną gminy. Jednak odsetek osób najmłodszych, które w przyszłości będą „wchodziły” na rynek pracy stale maleje, co należy uznać za niekorzystne dla przyszłej sytuacji gospodarczej  mieszkańców gminy.

Przy obecnie występujących tendencjach demograficznych w regionie oraz 
z uwagi na coraz wyższą średnią długość życia w społeczeństwie, można założyć, że pomimo powyżej przedstawionych statystyk w przyszłości będzie postępowało powolne starzenie się społeczeństwa. Ujemne wartości salda migracji w niektórych latach ostatniej dekady mogą być spowodowane wzrostem poziomu edukacyjnego młodzieży z gminy, która wyjeżdżała na studia do większych miast. W najbliższych latach należy się jednak spodziewać także dodatniego salda migracji, które związane jest z powszechnym zjawiskiem suburbanizacji, czyli przenoszenia się mieszkańców miast na tereny wiejskie.

### 2.2.1. Prognoza liczby ludności

Tabela 2.4. pokazuje prognozę wzrostu liczby ludności w latach 2015-2030 dla Polski, Województwa Mazowieckiego i Powiatu Mławskiego (ludność Powiatu w 2010 - 73 125).

Tabela 2.4. Prognoza wzrostu liczby ludności w latach 2015-2030 dla Polski, Województwa Mazowieckiego i Powiatu Mławskiego.

|  | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Polska* |  |  |  |  |
| ogółem | 38 016 059 | 37 829 889 | 37 438 095 | 36 796 020 |
| wieś | 15 118 373 | 15 180 163 | 15 139 070 | 14 996 483 |
| Mazowieckie* |  |  |  |  |
| ogółem | 5 353 636 | 5 429 840 | 5 471 012 | 5 480 198 |
| wieś | 1 878 773 | 1 886 722 | 1 881 189 | 1 863 607 |
| powiat wyszkowski** |  |  |  |  |
| ogółem | 72 166 | 71 352 | 70 087 | 68 240 |

*Dane według GUS „Prognoza ludności na lata 2008-2035”

**Dane według GUS „Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2011 – 2035”

Źródło: dane GUS.

Najważniejszymi przesłankami dalszego rozwoju demograficznego gminy Wieczfnia Kościelna są:

- tempo i struktura przyrostu naturalnego

- skala migracji

- położenie geograficzne

Do najważniejszych cech demograficznych mających wpływ na rozwój społeczno -gospodarczy na obszarze gminy należy zaliczyć następujące fakty:

- niski wskaźnik gęstości zaludnienia;

- zapleczem demograficznym gminy w przyszłości będzie przede wszystkim ludność przekształcanych terenów miejskich w tym z Mławy,

- utrzymanie się względnej równowagi płci z przewagą kobiet,

- korzystny układ grup wiekowych mieszkańców z przewagą osób w wieku przedprodukcyjnym (28,05%) i produkcyjnym (55,7%).

W prognozie liczby ludności uwzględniono ogólne tendencje Powiatu Mławskiego, dla którego według prognoz GUS liczba ludności będzie ulegała systematycznemu obniżeniu. Wzięto pod uwagę również fakt, iż będzie następował systematyczny napływ ludności do gminy Wieczfnia Kościelna w okolicznych większych miast, głównie z Mławy.

Tabela 2.5. Ludność w latach 2010-2030.

| Rok | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba ludności | 4176 | 4169 | 4123 | 4051 | 3945 |

Źródło: dane GUS.

## 2.3. Mieszkalnictwo

Na terenie gminy dominuje zabudowa zwarta, kolonijna, zagrodowa 
i nierolnicza.Na terenie gminy Wieczfnia Kościelna znajduje się (według danych GUS na 31.12.2010)  1 089 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 86 914 m2. Przeciętna liczba osób w 1 mieszkaniu wynosi 3,85 (wskaźnik dla województwa oscyluje w okolicach 3). Przeciętna powierzchnia użytkowa przypadająca na 
1 mieszkanie wynosi 79,8 m2, a na 1 mieszkańca 20,7 m2 (są to wartości bliskie analogicznym danym dla innych gmin o podobnej wielkości na terenie Mazowsza). Tabela 2.6. przedstawia zmiany w zasobach mieszkaniowych w gminie Wieczfnia Kościelna w latach 2002-2010.

Tabela 2.6. Zmiany w zasobach mieszkaniowych w gminie Wieczfnia Kościelna w latach 2002-2010.

|  | rok | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mieszkania | mieszk. | 1057 | 1060 | 1063 | 1064 | 1067 | 1073 | 1081 | 1083 | 1089 |
| izby | izba | 4120 | 4139 | 4151 | 4155 | 4171 | 4206 | 4256 | 4273 | 4305 |
| powierzchnia użytkowa mieszkań | m2 | 82581 | 82918 | 83361 | 83403 | 83782 | 84507 | 85622 | 86118 | 86914 |

Źródło: dane GUS.

Ogólna liczba mieszkań na terenie gminy w latach 2002-2010 wzrosła o około 3%, podczas gdy ich całkowita powierzchnia użytkowa wzrosła o około  5,25%. Świadczy to o niewielkim wzroście przeciętnej powierzchni mieszkań w gminie, co potwierdza Tabela 2.7.

Tabela 2.7. Ogólna liczba mieszkań na terenie gminy w latach 2002-2010.

|  |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 mieszkania | m2 | 78,1 | 78,2 | 78,4 | 78,4 | 78,5 | 78,8 | 79,2 | 79,5 | 79,8 |
| na 1 osobę | m2 | 20,0 | 19,9 | 19,9 | 19,8 | 19,8 | 19,9 | 20,3 | 20,4 | 20,7 |

Źródło: dane GUS.

Struktura nowododanych mieszkań w ostatnich 8 latach kształtowała się następująco:

Tabela 2.8. Struktura nowododanych mieszkań na terenie gminy w latach 2002-2010.

|  | rok | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mieszkania | mieszk. | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 |
| izby | izba | 0 | 19 | 12 | 4 | 22 | 35 | 50 | 21 | 32 |
| powierzchnia użytkowa | m2 | 0 | 337 | 443 | 42 | 541 | 725 | 1115 | 576 | 796 |

Źródło: dane GUS.

Budynki oddane do użytkowania w latach 2004-2010 przedstawia Tabela 2.9.

Tabela 2.9. Budynki oddane do użytkowania w gminie w latach 2004-2010.

|  | rok |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ogółem |  | bud. | - | - | 7 | 12 | 8 | 25 | 15 | 10 | 9 |
| mieszkalne |  | bud. | - | - | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 |
| niemieszkalne |  | bud. | - | - | 4 | 11 | 4 | 19 | 8 | 7 | 4 |
| powierzchnia użytkowa mieszkań w nowych budynkach mieszkalnych |  | m2 | - | - | 443 | 42 | 541 | 725 | 1006 | 576 | 722 |
| powierzchnia użytkowa nowych budynków niemieszkalnych |  | m2 | - | - | 846 | 8805 | 1200 | 13306 | 3596 | 2672 | 5506 |
| kubatura nowych budynków ogółem |  | m3 | - | - | 6839 | 41760 | 7828 | 77476 | 23290 | 17545 | 29143 |
| kubatura nowych budynków mieszkalnych |  | m3 | - | - | 2435 | 300 | 2789 | 3519 | 5578 | 3014 | 3653 |
| budownictwo indywidualne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ogółem | bud. |  | - | - | 7 | 12 | 8 | 21 | 15 | 9 | 9 |
| mieszkalne | bud. |  | - | - | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 |
| kubatura nowych budynków ogółem | m3 |  | - | - | 6839 | 41760 | 7828 | 53789 | 23290 | 16548 | 29143 |
| kubatura nowych budynków mieszkalnych | m3 |  | - | - | 2435 | 300 | 2789 | 3519 | 5578 | 3014 | 3653 |

Źródło: dane GUS.

Według danych zawartych w Tabelach 2.8. i 2.9. przeciętny roczny przyrost powierzchni użytkowej  w ostatnich latach budynkach mieszkalnych wynosił około 653 m2, natomiast w przypadku obiektów niemieszkalnych wzrost kształtował się przeciętnie na poziomie ok. 5133 m2.

Natomiast struktura zasobów mieszkaniowych według form własności przedstawiona została w tabeli 2.10.

Tabela 2.10. Struktura zasobów mieszkaniowych wg form własności w gminie w latach 2002-2010.

|  | rok | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zasoby gmin (komunalne) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mieszkania | mieszk. | 9 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | - | - | - |
| zasoby zakładów pracy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mieszkania | mieszk. | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| zasoby osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mieszkania | mieszk. | 1030 | 1033 | 1036 | 1039 | 1042 | 1048 | - | - | - |
| zasoby pozostałych podmiotów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mieszkania | mieszk. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - |

Źródło: dane GUS.

Według najbardziej aktualnych danych dostępnych w GUS (stan na 31.12.2007) struktura zasobów mieszkaniowych w gminie Wieczfnia Kościelna wyglądała tak jak przedstawiono ją w tabeli i na wykresie poniżej.

Tabela. 2.11. Struktura zasobów mieszkaniowych w gminie Wieczfnia Kościelna.

| mieszkania | jako % ogółu |
| --- | --- |
| zasoby gmin (komunalne) | 1,40 |
| zasoby zakładów pracy | 0,28 |
| zasoby osób fizycznych | 97,7 |
| zasoby pozostałych pomiotów | 0,62 |

Źródło: dane GUS.

Wykres 2.4. Struktura zasobów mieszkaniowych w gminie Wieczfnia Kościelna.

Źródło: opracowanie własne.

Według najbardziej aktualnych danych, tj. według stanu na 31.12.2007 niemal całość zasobów mieszkaniowych w gminie Wieczfnia Kościelna stanowią obiekty należące do osób fizycznych – 97,7%.

Mieszkania zamieszkane stale według okresu budowy – stan na 31.12.2010.

Tabela 2.12. Mieszkania zamieszkane stale według okresu budowy.

| Mieszkania zamieszkane wg okresu budowy budynku |  |  |
| --- | --- | --- |
| przed 1918 |  |  |
| mieszkania | mieszk. | 25 |
| powierzchnia użytkowa | m2 | 1602,0 |
| 1918 - 1944 |  |  |
| mieszkania | mieszk. | 92 |
| powierzchnia użytkowa | m2 | 5556,0 |
| 1945 - 1970 |  |  |
| mieszkania | mieszk. | 459 |
| powierzchnia użytkowa | m2 | 32780,0 |
| 1971 - 1978 |  |  |
| mieszkania | mieszk. | 204 |
| powierzchnia użytkowa | m2 | 16020,0 |
| 1979 - 1988 |  |  |
| mieszkania | mieszk. | 152 |
| powierzchnia użytkowa | m2 | 14327,0 |
| 1989 - 2002 |  |  |
| mieszkania | mieszk. | 78 |
| powierzchnia użytkowa | m2 | 9036,0 |
| 2002 - 2010 |  |  |
| mieszkania | mieszk. | 79 |
| powierzchnia użytkowa | m2 | 7593,0 |

Źródło: dane GUS.

Według danych zawartych w Tabeli 2.12. struktura mieszkalnictwa w gminie Wieczfni Kościelnej jest przestarzała z punktu widzenia efektywności energetycznej, blisko ¾ całkowitej powierzchni użytkowej stanowią obiekty wybudowane przed rokiem 1985. Odsetek ten jest bardzo wysoki, co przekłada się na duże zapotrzebowanie jednostkowe na energię do ogrzewania mieszkań, lecz z drugiej strony stwarza możliwość do bardzo wysokich oszczędności energetycznych z tytułu wykonania termorenowacji obiektów. Dodatkowo należy wspomnieć, że w obszarze gminy Wieczfnia Kościelna występują obiekty wybudowane jeszcze w XIX wieku lub na przełomie wieków XIX i XX, a wiele z nich jest wpisanych do rejestru obiektów chronionych.

Zmiany w wyposażeniu mieszkań w gminie Wieczfnia Kościelna w latach 2002-2010 zostały podane w Tabeli 2.13.

Tabela 2.13. Zmiany w wyposażeniu mieszkań w gminie Wieczfnia Kościelna w latach 2002-2010.

|  | rok | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wodociąg | mieszk. | 1001 | 986 | 989 | 990 | 993 | 999 | 1007 | 1009 | 1015 |
| ustęp spłukiwany | mieszk. | 754 | 746 | 749 | 750 | 753 | 759 | 767 | 769 | 775 |
| łazienka | mieszk. | 729 | 728 | 731 | 732 | 735 | 741 | 749 | 751 | 757 |
| centralne ogrzewanie | mieszk. | 634 | 632 | 635 | 636 | 639 | 645 | 653 | 655 | 661 |
| gaz sieciowy | mieszk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 61 | 61 |

Źródło: dane GUS.

W roku 2010  z ogólnej liczby 1089 mieszkań 1015, czyli 93,2%  było wyposażone w wodociąg, natomiast w pozostałe instalacje kolejno: ustęp spłukiwany – 71,1%, łazienka – 69,5%, centralne ogrzewanie – 60,7%, oraz gaz sieciowy – 5,6%. Porównując te statystyki z adekwatnymi danymi w innych gminach o podobnej wielkości z terenu Mazowsza, należy stwierdzić iż wyposażenie mieszkań w gminie Wieczfnia Kościelna prezentuje przeciętny standard. Szczególnie zauważalny jest niski stopień gazyfikacji gminy (istnieje jednak koncepcja większej gazyfikacji Wieczfni Kościelnej).

Tabela 2.14. Wyposażenie gminy w instalacje techniczno – sanitarne w latach 2003-2010.

|  | rok | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wodociąg | % | - | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,1 | 93,1 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
| łazienka | % | - | 68,7 | 68,8 | 68,8 | 68,9 | 69,1 | 69,3 | 69,3 | 69,5 |
| centralne ogrzewanie | % | - | 59,6 | 59,7 | 59,8 | 59,9 | 60,1 | 60,4 | 60,5 | 60,7 |

Źródło: dane GUS.

Dane w Tabeli pokazują, że odsetek mieszkań wyposażonych w poszczególne instalacje na przestrzeni lat 2003-2010 nie wykazywał większych zmian, niemniej jednak jako pozytywne należy uznać utrzymywanie się minimalnej tendencji poprawy wyposażenia w przypadku każdego rodzaju instalacji.

## 2.4. Charakterystyka infrastruktury technicznej

### 2.4.1. Wodociągi i kanalizacja

Pod pojęciem infrastruktury technicznej rozumieć należy urządzenia, sieci przesyłowe i związane z nimi obiekty świadczące niezbędne i podstawowe usługi dla określonej jednostki przestrzenno– gospodarczej w zakresie m.in. dostarczania ciepła, wody, usuwania ścieków i odpadów oraz transportu.

Infrastruktura wodociągowa obejmuje ponad 90% gminy Wieczfnia Kościelna, bazuje ona na dwóch ujęciach wody w Grzebsku i Uniszkach Zawadzkich:

- wodociąg „Uniszki Zawadzkie” – długości 78,9 km zaopatruje w wodę mieszkańców 16 wsi położonych w środkowej i zachodniej części gminy: Uniszki Zawadzkie, Kuklin, Michalinowo, Windyki, Wieczfnia Kościelna, Uniszki Gumowskie, Kulany, Pepłowo, Bąki, Pogorzel, Chmielewko, Wąsosze, Grzybowo, Bonisław, Wieczfnia – Kolonia, Uniszki – Cegielnia (715 połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych, w tym budynków zbiorowego zamieszkania). Wodociąg „Uniszki Zawadzkie” ma największy zasięg 
i znaczenie dla mieszkańców gminy. Ujmowana woda charakteryzuje się naturalnym składem chemicznym, wymaga uzdatniania jedynie z uwagi na zawartość związków żelaza i manganu, które są genetycznie związane 
z utworami budującymi warstwę wodonośną.

- wodociąg „Grzebsk”- długości 31,8 km zaopatruje w wodę mieszkańców 6 wsi położonych w północno-wschodniej i wschodniej części gminy: Grzebsk, Zakrzewo Wielkie, Turowo, Chmielewo Wielkie, Długokąty, Kobiałki, Łęg 
i Załęże (178 połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych, w tym budynków zbiorowego zamieszkania).

Poniżej w tabeli 2.4.1. została przedstawiona długość i charakterystyka sieci wodociągowej w gminie Wieczfnia Kościelna na przestrzeni 20 lat.

Tabela 2.4.1. Charakterystyka sieci wodociągowej w gminie Wieczfnia Kościelna na przestrzeni lat.

| Wodociągi | 1995 | 2000 |  | 2005 |  | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Długość czynnej sieci rozdzielczej (km) | 72,8 |  | 97,8 |  | 102,1 |  | 109,2 |
| Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania (szt.) | 833 |  | 771 |  | 810 |  | 887 |
| Woda dostarczona gospodarstwom domowym (dam3) | 94,8 |  | 85,0 |  | 118,5 |  | 153,3 |
| Ludność korzystająca z sieci wodociągowej (osoba) | - |  | - |  | 3737 |  | 3770 |

Źródło: dane statystyczne GUS.

Na podstawie wyżej przedstawionych danych stwierdzić można, że największy rozwój sieci wodociągowej w gminie nastąpił w latach 1995 – 2000. Jest to stosunkowo nowy system. Według danych GUS z infrastruktury wodociągowej 
w gminie Wieczfnia Kościelna w 2010 roku skorzystało 3 770 osoby., co stanowi ponad 88% ogółu ludności gminy i można to uznać za dość dobry wynik.

Systematyczny wzrost ilości wody dostarczanej do kolejnych miejscowości poprzez rozbudowę wiejskich wodociągów spowodował decyzję o wybudowaniu 
w 2010 roku w gminie oczyszczalni ścieków, znajduje się ona w miejscowości Grzebsk.

Do tej pory przeważająca ilość ścieków bytowo-gospodarczych powstająca na terenach wiejskich gromadzona była w osadnikach bezodpływowych, skąd wywożona była wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego na miejską oczyszczalnię ścieków w Mławie. Komunalna oczyszczalnia ścieków umożliwiła wysoką redukcję zanieczyszczeń oraz zmniejszenie obciążenia rzeki Mławki ładunkiem zanieczyszczeń odprowadzanych z Mławy oraz dowożonych z okolic m.in. z Gminy Wieczfnia Kościelna. Część ścieków w sposób nie nadzorowany była wywożona na pola, do lasu lub wylewana do rowów melioracyjnych itp. W związku 
z powstaniem gminnej oczyszczalni ścieków, rozpoczęta została budowa sieci kanalizacyjnej. Obecnie inwestycja jest w trakcie realizacji.

Odpady komunalne z terenu gminy Wieczfnia Kościelna trafiają na składowisko w Uniszkach – Cegielni.

### 2.4.2. Komunikacja

Gmina Wieczfnia Kościelna jest dość dobrze skomunikowana. Leży w zasięgu oddziaływania miasta Mława, które położone jest na północny wschód od gminy. Odległość ośrodka gminnego (wieś Wieczfnia Kościelna) od miasta wynosi ok. 11 km na południe. Innym miastem leżącym blisko gminy jest Nidzica, oddalona ok. 23 km na północ. Dobre komunikacyjne powiązanie drogowe zapewnia, za pośrednictwem dróg powiatowych i gminnych, droga krajowa nr 7 (Gdańsk – Warszawa - Kraków - Chyżne) oraz magistrala kolejowa E-65 (Gdańsk -Warszawa). Odległość do dworca kolejowego w Mławie z najdalej położonej miejscowości - Grzebsk wynosi ok. 20 km.

Droga krajowa nr 7, przebiegająca przez teren gminy na długości ok. 9,3 km posiada nawierzchnię twardą - bitumiczną stanowi powiązanie międzyregionalne, prowadzi ruch przede wszystkim tranzytowy, głównie o charakterze rekreacyjnym. Droga nr 7 przebiega przez obszary wsi: Uniszki - Cegielnia, Uniszki Zawadzkie, Michalinowo, Kuklin i Pepłowo, przecina zwartą zabudowę wsi Uniszki Zawadzkie.

Natomiast sieć dróg powiatowych na terenie gminy stanowi dziesięć dróg 
o łącznej długości ok. 54km. Drogi te w całości posiadają nawierzchnię utwardzoną – bitumiczną, jednakże w znacznym stopniu nie spełniają wymogów technicznych dróg V kl. głównie ze względu na zbyt wąskie jezdnie i brak poboczy.

Drogi gminne o łącznej długości ok. 134,09 km (stan na 31.12.2011), stanowią uzupełnienie układu drogowego. Obsługują przede wszystkim zabudowę kolonijną oraz stanowią połączenia między wsiami i ułatwiają dojazdy do użytków rolnych. Są to drogi w większości nieutwardzone: gruntowe i żwirowe - 86,22 km (64,3%) i drogi o nawierzchni utwardzonej – bitumicznej - 47,87 km (35,7 %).

Łączna długość wszystkich dróg na terenie gminy Wieczfnia Kościelna wynosi ok. 193km. Poniżej na wykresie 2.4.2. graficznie został przedstawiony podział dróg ze względu na ich rodzaj na terenie gminy.

Wykres. 2.4.2. Długości dróg na terenie gminy Wieczfnia Kościelna ze względu na ich rodzaj.

Źródło: dane Urzędu Gminy w Wieczfni Kościelnej.

Przez teren gminy nie przebiega linia kolejowa. Najbliższa stacja kolejowa znajduje się w Mławie. Natomiast w zakresie komunikacji zbiorowej, głównym przewoźnikiem jest PKS, obsługujący większość miejscowości w gminie.

### 2.4.3. Gospodarka

Wieczfnię Kościelną w ostatnich latach charakteryzował szybki przyrost podmiotów i obiektów działalności gospodarczej oraz stosunkowo równomierne rozmieszczenie inwestycji na obszarze gminy, z koncentracją działań w rejonie 
m. Mławy (Uniszki Zawadzkie -17% decyzji) i w ośrodku gminnym (10% decyzji).

Do najważniejszych obiektów związanych z działalnością produkcyjną można zaliczyć:

- zakład HERMAR - Uniszki – Cegielnia,

- tartak – Kuklin,

- stolarnie - Kuklin i Wieczfnia Kościelna,

- zakład prod. rolno - spoż. - Uniszki – Cegielnia,

- chlewnie - Pogorzel, Chmielewko, Wieczfnia – Kolonia i Uniszki Gumowskie,

- kurniki - Uniszki Zawadzkie, Kuklin, Windyki

- obora - Wąsosze, Grzebsk, Grzybowo, Turowo.

Według danych GUS dnia 31.12.2010 roku na terenie gminy Wieczfnia Kościelna zarejestrowanych było 479 podmiotów gospodarki narodowej. Ich ogólna liczba zwiększyła się w ciągu ostatnich 8 lat o około 7,4%, co oznacza przeciętny roczny wzrost o niemal 1%.  Wśród podmiotów gospodarczych gminy Wieczfnia Kościelna w roku 2010 jedynie 4,6% stanowiły podmioty sektora publicznego (22 podmioty), natomiast pozostałe 95,4% przynależało do sektora prywatnego. W latach 2002-2010 rozkład udziału poszczególnych sektorów utrzymywał się na względnie stałym poziomie. Tabela 2.15. przedstawia zmiany w liczebności poszczególnych sektorów i podsektorów w latach 2002-2010.

Tabela 2.15. Zmiany w liczebności poszczególnych sektorów i podsektorów w gminie w latach 2002-2010.

|  | rok | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednostki wpisane wg sektorów własnościowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podmioty gospodarki narodowej ogółem | jed.gosp. | 197 | 208 | 156 | 149 | 151 | 153 | 165 | 167 | 170 |
| sektor publiczny - ogółem | jed.gosp. | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego | jed.gosp. | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| sektor prywatny - ogółem | jed.gosp. | 186 | 198 | 146 | 139 | 141 | 143 | 156 | 159 | 162 |
| sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | jed.gosp. | 157 | 168 | 116 | 109 | 109 | 110 | 123 | 127 | 129 |
| sektor prywatny - spółki handlowe | jed.gosp. | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego | jed.gosp. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| sektor prywatny - spółdzielnie | jed.gosp. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne | jed.gosp. | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |

Źródło: dane GUS.

Według danych zawartych w Tabeli 2.15. na przestrzeni lat 2002-2010 nastąpił  spadek ogólnej liczby podmiotów gospodarczych, co częściowo może być tłumaczone proporcjonalnym spadkiem liczby ludności w tym samym okresie. Zmniejszenie liczby podmiotów gospodarczych zostało zanotowane na przełomie lat 2003-2004, natomiast w okresie od 2004 do roku 2010, postępował ich systematyczny wzrost, co świadczy o pozytywnym trendzie w sektorze gospodarczym gminy. Z danych przedstawionych przez GUS wynika, że pod koniec roku 2010 podmioty należące do sektora prywatnego stanowiły aż 95,3% całości rynku.

Tabela 2.16. pokazuje zmiany sytuacji na rynku pracy w gminie Wieczfnia Kościelna na przełomie lat 2002-2010.

Tabela 2.16. Zmiany sytuacji na rynku pracy w gminie na przełomie lat 2002-2010.

|  | rok |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pracujący wg płci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ogółem |  | osoba | 614 | 615 | 586 | 709 | 832 | 877 | 898 | 935 | 983 |
| mężczyźni |  | osoba | 286 | 283 | 288 | 365 | 459 | 506 | 498 | 512 | 582 |
| kobiety |  | osoba | 328 | 332 | 298 | 344 | 373 | 371 | 400 | 423 | 401 |

Źródło: dane GUS.

Według danych w Tabeli 2.16. ogólna liczba osób pracujących w okresie od 2002 do 2010 wzrosła o około 60%, co jest ogromną zmianą, szczególnie jeśli uwzględni się fakt, że całkowita liczb ludności gminy w tym okresie praktycznie się nie zmieniła. Szczególnie wyraźny był wzrost zatrudnienia w przypadku mężczyzn - dwukrotnie więcej pracujących niż 8 lat wcześniej. Pozytywną tendencję rynku pracy w gminie Wieczfnia Kościelna potwierdza Tabela 2.17. przedstawiająca udział osób bezrobotnych w ogólnej liczbie mieszkańców gminy.

Tabela 2.17. Udział osób bezrobotnych w ogólnej liczbie mieszkańców gminy.

|  | rok | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezrobotni zarejestrowani wg płci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ogółem | osoba | - | 510 | 483 | 344 | 232 | 176 | 173 | 216 | 215 |
| mężczyźni | osoba | - | 263 | 235 | 154 | 95 | 66 | 66 | 94 | 101 |
| kobiety | osoba | - | 247 | 248 | 190 | 137 | 110 | 107 | 122 | 114 |
| Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ogółem | % | - | 21,4 | 19,9 | 14,0 | 9,3 | 7,0 | 6,8 | 8,5 | 8,3 |
| mężczyźni | % | - | 20,1 | 17,8 | 11,6 | 7,1 | 4,8 | 4,8 | 6,7 | 7,2 |
| kobiety | % | - | 23,0 | 22,5 | 16,8 | 12,0 | 9,5 | 9,2 | 10,5 | 9,8 |

Źródło: dane GUS.

Statystyki zawarte w Tabeli 2.17. wskazują na systematyczny i bardzo dynamiczny spadek odsetka osób bezrobotnych od roku 2002 do roku 2008, po czym nastąpił jego niewielki wzrost, który może być związany z ogólnym kryzysem rynkowym. Obecna wartość stopy bezrobocia jest jednak niższa od tej z roku 2002 
o około 13% w skali ogółu ludności w wieku produkcyjnym.

Strukturę dochodów i wydatków budżetowych gminy Wieczfnia Kościelna przedstawia Tabela 2.18. Według danych z Tabeli przeciętny dochód na jednego mieszkańca gminy w roku 2010 wyniósł 5362 zł. Jest to wartość około dwukrotnie wyższa niż przeciętna  do innych gmin o podobnej liczebności (w woj. mazowieckim). Dodatkowo zanotowano 85% wzrost w skali jednego roku, a na przestrzeni ostatnich 8 lat przeciętny dochód budżetowy w odniesieniu do 1 mieszkańca wzrósł o 290%. Udział dochodów własnych w dochodzie ogólnym zwiększył się z 32% (podobna wartość występowała w poprzednich latach) w roku 2009 do około 62% w roku 2010. W całym rozpatrywanym okresie, w tym także w roku 2010 wysokość wydatków 
w odniesieniu do jednego mieszkańca gminy kształtowała się na poziomie bardzo zbliżonym do dochodów (w 2010 dochody przewyższyły wydatki). Poziom średnich dochodów i wydatków na 1 mieszkańca (w złotówkach) na przestrzeni lat 2002-2010 przedstawia poniższy wykres.

Wykres 2.5. Poziom średnich dochodów i wydatków na 1 mieszkańca (w złotówkach) w gminie na przestrzeni lat 2002-2010.

Źródło: opracowanie własne.

Dane na wykresie pokazują, że dochody i wydatki budżetowe w odniesieniu do jednego mieszkańca  w gminie Wieczfnia Kościelna w okresie 2002-2010 kształtowały się na niemal identycznym poziomie.

W poniższej tabeli ostały przedstawione dochody i wydatki budżetowe gminy Wieczfnia Kościelna.

|  | rok | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gminy łącznie z miastami na prawach powiatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ogółem | zł | 5702495,00 | 5949778,00 | 7203545,00 | 7221938,00 | 9293736,65 | 10436425,49 | 11898866,17 | 12169475,50 | 22630804,35 |
| Dochody własne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gminy łącznie z miastami na prawach powiatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| razem | zł | 1522395,00 | 1648419,00 | 1702115,00 | 2126401,00 | 2854066,59 | 2961588,50 | 4153886,71 | 3901626,71 | 14013959,77 |
| Dotacje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gminy łącznie z miastami na prawach powiatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dotacje ogółem (celowe + dotacje §§ 200, 620) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ogółem | zł | - | - | - | - | - | - | - | 2689151,79 | 3237659,58 |
| inwestycyjne | zł | - | - | - | - | - | - | - | 58725,00 | 407662,00 |
| Dochody na 1 mieszkańca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gminy łącznie z miastami na prawach powiatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ogółem | zł | 1374,43 | 1436,10 | 1726,64 | 1716,65 | 2212,79 | 2460,84 | 2814,97 | 2898,18 | 5362,75 |
| dochody własne | zł | 366,93 | 397,88 | 407,99 | 505,44 | 679,54 | 698,32 | 982,70 | 929,18 | 3320,84 |
| Wydatki z budżetu ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gminy łącznie z miastami na prawach powiatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ogółem | zł | 5905421,00 | 6020785,00 | 7144123,00 | 7147466,00 | 9215487,38 | 9744958,30 | 12232673,15 | 12203729,05 | 21098327,46 |
| Wydatki na 1 mieszkańca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gminy łącznie z miastami na prawach powiatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ogółem | zł | 1423,34 | 1453,24 | 1712,40 | 1698,95 | 2194,16 | 2297,80 | 2893,94 | 2906,34 | 4999,60 |
| na oświatę i wychowanie | zł | 760,52 | 768,92 | 702,95 | 773,08 | 795,23 | 915,67 | 1012,23 | 1036,10 | 1240,64 |
| na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego | zł | 9,64 | 11,89 | 13,34 | 14,21 | 13,29 | 13,20 | 20,07 | 35,23 | 73,90 |

Źródło: dane GUS

# 3. Ciepłownictwo

Na obszarze gminy Wieczfnia Kościelna nie funkcjonują scentralizowane systemy ogrzewania. Mieszkańcy gminy w energię cieplną zaopatrywani są 
w większości indywidualnie z własnych kotłowni na paliwo stałe, gaz płynny lub 
z kotłowni olejowych. W przyszłości przewiduje się wykorzystanie gazu ziemnego na cele grzewcze zgodnie z koncepcją gazyfikacji gminy. Rozwinięta w gminie sieć gazowa stwarza możliwość zwiększania ilości podmiotów zasilanych energią cieplną pochodzącą ze spalania gazu.

Z uwagi na brak szczegółowych danych statystycznych, dotyczących zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, ciepłą wodę użytkową oraz ciepło potrzebne do przygotowywania posiłków, a tym samym – danych dotyczących zużycia paliw na wymienione cele w gospodarstwach indywidualnych (jak i 
w obiektach usługowych), przy obliczaniu zapotrzebowania na moc i energię cieplną zastosowano metodę opierającą się na wskaźnikach (założeniach) przy wykorzystaniu informacji zawartych w Rocznikach Statystycznych Województwa Mazowieckiego i Narodowym Spisie Powszechnym Gminy Wieczfnia Kościelna  2002 oraz danych udostępnionych przez Urząd Gminy (dotyczących powierzchni obiektów użyteczności publicznej).

Aktualne zapotrzebowanie energii i mocy cieplnej zostało policzone przy założeniach:

- orientacyjne zapotrzebowanie na ciepło dla budynków sektora mieszkaniowego kształtuje się następująco:

- 300 kWh/m²/rok dla budynków wybudowanych do roku 1985

- 120 kWh/m²/rok dla budynków wybudowanych w latach 1985-2000

- 90 kWh/m²/rok dla budynków wybudowanych po roku 2000;

- prace termo renowacyjne wykonane na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat na terenie gminy Wieczfnia Kościelna pozwoliły na obniżenie przeciętnego zapotrzebowania na moc cieplną na poziomie ok. 15%;

- zapotrzebowanie jednostkowe (J/m2) ciepła dla budynków użyteczności publicznej kształtuje się przeciętnie na poziomie identycznym jak w przypadku mieszkalnictwa;

- zapotrzebowanie ciepła na cele ciepłej wody użytkowej stanowi około 20% zapotrzebowania na cele grzewcze;

- w całkowitej sumie zapotrzebowania na energię cieplną uwzględniono budynki mieszkalne oraz budynki niemieszkalne (w tym budynki użyteczności publicznej i obiekty handlowo-usługowych).

Uwzględniając powyższe założenia i wielkości szacunkowe obliczono roczne zapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze oraz ciepłą wodę użytkową. Podane wartości zostały policzone na podstawie „Zestawienia nieruchomości” z dnia 23.03.2012 udostępnionego przez Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna.

Zapotrzebowanie gminy na energię cieplną w roku 2012 prezentuje się następująco:

Tabela 3.1. Zapotrzebowanie energię cieplną w gminie Wieczfnia Kościelna w roku 2012.

| Gmina Wieczfnia Kościelna | GJ/Rok |
| --- | --- |
| Budynki mieszkalne | 80 830,0 |
| Budynki niemieszkalne | 28 524,2 |
| Razem | 109 354,2 |

Źródło: opracowanie własne.

Natomiast wielkość zapotrzebowania na moc cieplną:

Tabela 3.2. Zapotrzebowanie na moc cieplną w gminie Wieczfnia Kościelna w roku 2012.

| Gmina Wieczfnia Kościelna | MW |
| --- | --- |
| Budynki mieszkalne | 9,634 |
| Budynki niemieszkalne | 3,400 |
| Razem | 13,034 |

Źródło: opracowanie własne.

Zestawienie zapotrzebowania na energię i moc cieplną w gminie Wieczfnia Kościelna dla roku 2012 w rozbiciu na poszczególne miejscowości kształtuje się następująco:

Tabela 3.3. Zapotrzebowanie na energię cieplną i moc w rozbiciu na miejscowości.

|  | Budynki mieszkalne |  | Budynki niemieszkalne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MIEJSCOWOŚĆ | Energia [GJ/rok] | Moc [kW] | Energia [GJ/rok] | Moc [kW] |
| BĄKI | 795,95 | 94,87 | - | - |
| BONISŁAW | 1 133,43 | 135,09 | 100,82 | 12,02 |
| CHMIELEWKO | 1 188,35 | 141,64 | - | - |
| CHMIELEWO WIELKIE | 2 870,19 | 342,10 | - | - |
| DŁUGOKĄTY | 1 561,65 | 186,13 | 18,15 | 2,16 |
| GRZEBSK | 6 346,09 | 756,39 | 52,43 | 6,25 |
| GRZYBOWO | 2 963,31 | 353,20 | - | - |
| GRZYBOWO-KAPUŚNIK | 631,98 | 75,33 | - | - |
| KOBIAŁKI | 1 283,07 | 152,93 | - | - |
| KUKLIN | 7 284,51 | 868,24 | 1 974,56 | 235,35 |
| KULANY | 1 842,62 | 219,62 | 108,18 | 12,89 |
| ŁĘG | 1 099,20 | 131,01 | 236,93 | 28,24 |
| MICHALINOWO | 2 008,97 | 239,45 | 161,32 | 19,23 |
| PEPŁOWO | 4 051,37 | 482,88 | 38,31 | 4,57 |
| POGORZEL | 1 598,26 | 190,50 | - | - |
| TUROWO | 626,41 | 74,66 | - | - |
| UNISZKI GUMOWSKIE | 2 149,06 | 256,15 | 84,69 | 10,09 |
| UNISZKI ZAWADZKIE | 12 181,97 | 1 451,96 | 865,53 | 103,16 |
| UNISZKI-CEGIELNIA | 2 859,04 | 340,77 | - | - |
| WĄSOSZE | 1 160,49 | 138,32 | - | - |
| WIECZFNIA KOŚCIELNA | 9 579,22 | 1 141,74 | 23 785,31 | 2 834,96 |
| WIECZFNIA-KOLONIA | 1 773,37 | 211,37 | 15,12 | 1,80 |
| WINDYKI | 10 184,14 | 1 213,84 | 1 039,49 | 123,90 |
| ZAKRZEWO WIELKIE | 1 773,37 | 211,37 | - | - |
| ZAŁĘŻE | 1 884,01 | 224,55 | 43,35 | 5,17 |
| SUMA | 80 830,00 | 9 634,09 | 28 524,20 | 3 399,79 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna.

## 3.1 Prognoza zapotrzebowania na moc i energię cieplną do roku 2030

Całkowita powierzchnia lokali mieszkaniowych w roku 2012 wynosiła 101 819 m2(na podstawie danych Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna), natomiast lokali w budynkach niemieszkalnych 35 931 m2 (dane udostępnione przez Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna oraz dane statystyczne GUS). Na podstawie danych określających przyrost powierzchni użytkowej w gminie w ciągu ostatniej dekady, wyliczono że przeciętna wartość roczna dla sektora mieszkaniowego wynosiła 653m2, natomiast dla budownictwa niemieszkalnego około 1000 m2.

W rozważaniach przyjęto 3 scenariusze rozwoju powierzchni użytkowej 
w gminie Wieczfnia Kościelna:

Scenariusz 1 – minimalny: tempo przyrostu nowych powierzchni użytkowych będzie się kształtowało na poziomie połowy aktualnego tempa wzrostu

Scenariusz 2 – pośredni: zostanie zachowane aktualne tempo przyrostu nowych powierzchni użytkowych

Scenariusz 3 – maksymalny: tempo przyrostu nowych powierzchni użytkowych wzrośnie o połowę.

Dla każdego scenariusza rozpatrzono dwa warianty, tj. wariant bez podjęcia działań termo renowacyjnych oraz po przeprowadzeniu działań termo renowacyjnych dążących do obniżenia jednostkowego zapotrzebowania na ciepło w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Uwzględniając założenia w poszczególnych scenariuszach, prognozowane wartości powierzchni użytkowych (wyrażone w m2) kształtują się następująco:

Dla scenariusza 1:

Tabela 3.4. Szacunkowa powierzchnia użytkowa według scenariusza 1.

| Rok | Budynki mieszkalne [m2] | Budynki niemieszkalne [m2] |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 101 819,0 | 35 931,0 |
| 2015 | 103 451,5 | 37 431,0 |
| 2020 | 105 084,0 | 39 931,0 |
| 2025 | 106 716,5 | 42 431,0 |
| 2030 | 108 349,0 | 44 931,0 |

Źródło: opracowanie własne.

Scenariusz numer 1 przewiduje systematyczny wzrost powierzchni użytkowej o około 1,7% dla mieszkalnictwa w skali każdych 5 kolejnych lat, natomiast dla powierzchni niemieszkalnych o blisko 6,7% (względem bazowej wartości z roku 2012).

Dla scenariusza 2:

Tabela3.5. Szacunkowa powierzchnia użytkowa według scenariusza 2.

| Rok | Budynki mieszkalne [m2] | Budynki niemieszkalne [m2] |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 101 819,0 | 35 931,0 |
| 2015 | 105 084,0 | 38 931,0 |
| 2020 | 108 349,0 | 43 931,0 |
| 2025 | 111 614,0 | 48 931,0 |
| 2030 | 114 879,0 | 53 931,0 |

Źródło: opracowanie własne.

Scenariusz numer 2 przewiduje systematyczny wzrost powierzchni użytkowej o około 3,4% dla mieszkalnictwa oraz o około 13,4% dla budynków niemieszkalnych w skali każdych kolejnych 5 lat.

Dla scenariusza 3:

Tabela3.6. Szacunkowa powierzchnia użytkowa według scenariusza 3.

| Rok | Budynki mieszkalne [m2] | Budynki niemieszkalne [m2] |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 101 819,0 | 35 931,0 |
| 2015 | 106 716,5 | 40 431,0 |
| 2020 | 111 614,0 | 47 931,0 |
| 2025 | 116 511,5 | 55 431,0 |
| 2030 | 121 409,0 | 62 931,0 |

Źródło: opracowanie własne.

Scenariusz numer 3 przewiduje systematyczny wzrost powierzchni użytkowej o blisko 5,1% dla mieszkalnictwa oraz około 20% dla budynków niemieszkalnych 
w skali każdych kolejnych 5 lat.

W obliczeniach przyjęto następujące założenia:

- zapotrzebowanie na energię i moc dla c.w.u. stanowi 20% zapotrzebowania dla celów grzewczych;

- bazowe zapotrzebowanie na energię cieplną dla celów grzewczych ustalono na poziomie średniej występującej obecnie, tj. 793,86 MJ/m2/Rok dla obiektów mieszkalnictwa i obiektów użyteczności publicznej (wartości skorygowane 
w stosunku do obniżenia zapotrzebowania po termomodernizacji);

- założono, że w wyniku termo renowacji i działań na rzecz racjonalnego użytkowania energii całkowite zużycie energii cieplnej i zapotrzebowanie na moc będzie się zmniejszało proporcjonalnie o 10% co każde 5 lat, tj. 10% obniżenia do roku 2015, 20% do roku 2020, 30% do roku 2025 oraz 40% do roku 2030.

Po uwzględnieniu powyższych założeń otrzymano następujące wartości rocznego zapotrzebowania na energię:

Scenariusz 1:

Dane podane w GJ (gigadżulach)

Bez termorenowacji:

Tabela 3.7. Wyniki obliczeń rocznego  zapotrzebowania na energię – bez termo renowacji .

| Rok | Budynki mieszkalne [GJ/Rok] | Budynki niemieszkalne [GJ/Rok] |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 80 830,0 | 28 524,2 |
| 2015 | 82 126,0 | 29 715,0 |
| 2020 | 83 422,0 | 31 699,6 |
| 2025 | 84 718,0 | 33 684,3 |
| 2030 | 86 013,9 | 35 668,9 |

Źródło: opracowanie własne.

Po termorenowacji:

Tabela 3.8. Wyniki obliczeń rocznego  zapotrzebowania na energię – po termo renowacji.

| Rok | Budynki mieszkalne [GJ/Rok] | Budynki niemieszkalne [GJ/Rok] |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 80 830,0 | 28 524,2 |
| 2015 | 74 660,0 | 27 013,6 |
| 2020 | 69 518,3 | 26 416,4 |
| 2025 | 65 167,7 | 25 911,0 |
| 2030 | 61 438,5 | 25 477,8 |

Źródło: opracowanie własne.

Całkowite zapotrzebowanie (mieszkalnictwo + obiekty użyteczności publicznej):

W ostatecznym wyniku uwzględniono efekt termo renowacji, jak również wzięto pod uwagę założenie, że zapotrzebowanie energii na c.w.u. odpowiada 20% zapotrzebowania na cele grzewcze.

Bez termo renowacji:

Tabela 3.9. Wyniki obliczeń rocznego zapotrzebowania na energię – zapotrzebowanie całkowite bez termo renowacji.

| Rok | Ogółem [GJ/Rok] | CG* [GJ/Rok] | CWU* [GJ/Rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 109 354,2 | 91 128,1 | 18 226,1 |
| 2015 | 111 841,0 | 93 200,4 | 18 640,5 |
| 2020 | 115 121,6 | 95 934,3 | 19 187,3 |
| 2025 | 118 402,2 | 98 668,1 | 19 734,1 |
| 2030 | 121 682,9 | 101 402,0 | 20 280,9 |

Źródło: opracowanie własne.

*CG-cele grzewcze; **CWU- ciepła woda użytkowa

Po termo renowacji:

Tabela 3.10. Wyniki obliczeń rocznego zapotrzebowania na energię – zapotrzebowanie całkowite po termo renowacji.

| Rok | Ogółem [GJ/Rok] | CG [GJ/Rok] | CWU [GJ/Rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 109 354,2 | 91 128,1 | 18 226,1 |
| 2015 | 101 673,6 | 84 727,7 | 16 945,9 |
| 2020 | 95 934,7 | 79 945,2 | 15 989,4 |
| 2025 | 91 078,6 | 75 898,6 | 15 180,1 |
| 2030 | 86 916,3 | 72 430,0 | 14 486,3 |

Źródło: opracowanie własne.

Według scenariusza numer 1 w przypadku braku jakichkolwiek działań na rzecz zmniejszenia zużycia energii, tj. termo renowacji i racjonalizacji zużycia, będzie notowany systematyczny, lecz niezbyt intensywny wzrost zapotrzebowania na energię aż do roku 2030- o niecałe 3% co każde 5 lat, osiągając w roku 2030 111,275% wartości z roku 2012.

W drugim wariancie scenariusza 1 – po uwzględnieniu obecnie występujących trendów rozwojowych energetyki, zużycie energii w gminie Wieczfnia Kościelna będzie systematycznie malało w dość szybkim tempie, osiągając w 2020r. niespełna 88% wartości z roku 2010, a w końcu rozpatrywanego okresu (2030r.)-79,5%.

Scenariusz 2 (wszystkie założenia jak w scenariuszu 1):

Dane w GJ.

Bez termo renowacji:

Tabela 3.11. Wyniki obliczeń rocznego  zapotrzebowania na energię – bez termo renowacji.

| Rok | Budynki mieszkalne [GJ/Rok] | Budynki niemieszkalne [GJ/Rok] |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 80 830,0 | 28 524,2 |
| 2015 | 83 422,0 | 30 905,8 |
| 2020 | 86 013,9 | 34 875,1 |
| 2025 | 88 605,9 | 38 844,4 |
| 2030 | 91 197,8 | 42 813,7 |

Źródło: opracowanie własne.

Po termo renowacji:

Tabela 3.12. Wyniki obliczeń rocznego  zapotrzebowania na energię – po termo renowacji.

| Rok | Budynki mieszkalne [GJ/Rok] | Budynki niemieszkalne [GJ/Rok] |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 80 830,0 | 28 524,2 |
| 2015 | 75 838,2 | 28 096,1 |
| 2020 | 71 678,3 | 29 062,6 |
| 2025 | 68 158,4 | 29 880,3 |
| 2030 | 65 141,3 | 30 581,2 |

Źródło: opracowanie własne.

Całkowite zapotrzebowanie (mieszkalnictwo + obiekty użyteczności publicznej):

Bez termo renowacji:

Tabela 3.13. Wyniki obliczeń rocznego  zapotrzebowania na energię – zapotrzebowanie całkowite bez termo renowacji.

| Rok | Ogółem [GJ/Rok] | CG [GJ/Rok] | CWU [GJ/Rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 109 354,2 | 91 128,1 | 18 226,1 |
| 2015 | 114 327,7 | 95 272,7 | 19 055,0 |
| 2020 | 120 889,0 | 100 740,4 | 20 148,6 |
| 2025 | 127 450,3 | 106 208,1 | 21 242,1 |
| 2030 | 134 011,5 | 111 675,8 | 22 335,7 |

Źródło: opracowanie własne.

Po termo renowacji:

Tabela 3.14. Wyniki obliczeń rocznego  zapotrzebowania na energię – zapotrzebowanie całkowite po term renowacji.

| Rok | Ogółem [GJ/Rok] | CG [GJ/Rok] | CWU [GJ/Rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 109 354,2 | 91 128,1 | 18 226,1 |
| 2015 | 103 934,3 | 86 611,6 | 17 322,7 |
| 2020 | 100 740,8 | 83 950,4 | 16 790,5 |
| 2025 | 98 038,7 | 81 698,6 | 16 340,1 |
| 2030 | 95 722,5 | 79 768,4 | 15 954,1 |

Źródło: opracowanie własne.

Według scenariusza numer 2 – przy zachowaniu obecnego tempa rozwoju nowych powierzchni obiektów mieszkaniowych i niemieszkalnych w gminie - wzrost zużycia energii dla wariantu bez modernizacji będzie dość wyraźny, w roku 2030 wartość zapotrzebowania energii na cele grzewcze wyniesie około 122,5% wartości bazowej (z roku 2012). Przeprowadzenie działań termo renowacyjnych wspólnie 
z polityką oszczędności energii pozwolą podobnie jak w scenariuszu 1 na obniżenie wartości zapotrzebowania na energię cieplną, jednak będzie ono znacznie niższe niż w poprzednim przypadku z uwagi na bardziej intensywny przyrost powierzchni użytkowej w prognozie. Całkowite zapotrzebowanie na energię będzie spadało 
o około 3% co każde 5 lat osiągając w roku 2030 87,5% wartości z roku 2012.

Scenariusz 3 (wszystkie założenia jak w scenariuszu 1 i 2):

Dane w GJ.

Bez termo renowacji:

Tabela 3.15. Wyniki obliczeń rocznego  zapotrzebowania na energię – bez termo renowacji.

| Rok | Budynki mieszkalne [GJ/Rok] | Budynki niemieszkalne [GJ/Rok] |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 80 830,0 | 28 524,2 |
| 2015 | 84 718,0 | 32 096,6 |
| 2020 | 88 605,9 | 38 050,5 |
| 2025 | 92 493,8 | 44 004,5 |
| 2030 | 96 381,7 | 49 958,4 |

Źródło: opracowanie własne.

Po termo renowacji:

Tabela 3.16. Wyniki obliczeń rocznego  zapotrzebowania na energię – po termo renowacji.

| Rok | Budynki mieszkalne [GJ/Rok] | Budynki niemieszkalne [GJ/Rok] |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 80 830,0 | 28 524,2 |
| 2015 | 77 016,3 | 29 178,7 |
| 2020 | 73 838,2 | 31 708,8 |
| 2025 | 71 149,1 | 33 849,6 |
| 2030 | 68 844,1 | 35 684,6 |

Źródło: opracowanie własne.

Całkowite zapotrzebowanie (mieszkalnictwo + obiekty użyteczności publicznej):

Bez termo renowacji:

Tabela 3.17. Wyniki obliczeń rocznego  zapotrzebowania na energię – zapotrzebowanie całkowite bez termo renowacji.

| Rok | Ogółem [GJ/Rok] | CG [GJ/Rok] | CWU [GJ/Rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 109 354,2 | 91 128,1 | 18 226,1 |
| 2015 | 116 814,5 | 97 345,0 | 19 469,5 |
| 2020 | 126 656,4 | 105 546,6 | 21 109,8 |
| 2025 | 136 498,3 | 113 748,1 | 22 750,2 |
| 2030 | 146 340,2 | 121 949,6 | 24 390,5 |

Źródło: opracowanie własne.

Po termo renowacji:

Tabela 3.18. Wyniki obliczeń rocznego  zapotrzebowania na energię – zapotrzebowanie całkowite po termo renowacji.

| Rok | Ogółem [GJ/Rok] | CG [GJ/Rok] | CWU [GJ/Rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 109 354,2 | 91 128,1 | 18 226,1 |
| 2015 | 106 195,0 | 88 495,5 | 17 699,5 |
| 2020 | 105 547,0 | 87 955,5 | 17 591,5 |
| 2025 | 104 998,7 | 87 498,5 | 17 500,1 |
| 2030 | 104 528,7 | 87 106,9 | 17 421,8 |

Źródło: opracowanie własne.

Scenariusz numer 3 zakłada najbardziej intensywny wzrost całkowitego zużycia energii na terenie gminy Wieczfnia Kościelna – o około 8,5% 
w skali każdych kolejnych 5 lat. Przeprowadzenie prac termo renowacyjnych pozwoli na całkowite zahamowanie wzrostu zużycia energii cieplnej na terenie gminy, 
a nawet na jego powolny spadek – zużycie w roku 2030 będzie odpowiadało 95,58% wartości z roku 2012.

Za najbardziej prawdopodobny uznaje się scenariusz 2, dlatego też według scenariusza 2 będzie w dalszej części projektu liczony bilans paliw dla gminy. Warty odnotowania jest fakt, że w każdym z trzech scenariuszy działania termo renowacyjne oraz propagujące rozwiązania efektywne energetycznie pozwolą na systematyczne obniżanie zapotrzebowania na energię cieplną.

Wynik taki należy uznać za bardzo dobry, szczególnie w odniesieniu do innych gmin i miejscowości z terenu województwa. Wskazuje to na bardzo duży potencjał oszczędności możliwych do uzyskania z tytułu modernizacji energetycznych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna.

## 3.2. Wpływ przedsięwzięć termo modernizacyjnych na bilans zapotrzebowania ciepła

Rosnące ceny nośników energii – węgla, gazu, oleju itp. zmuszają mieszkańców do podjęcia działań zmniejszających ilość zużywanej energii. Dlatego też, w wyniku działań termo renowacyjnych i modernizacyjnych obecne zapotrzebowanie ciepła sukcesywnie będzie ulegało zmniejszeniu. Dla budynków mieszkalnych do najważniejszych zadań w tym zakresie należą:

- ocieplenie budynków,

- wymiana okien i drzwi,

- modernizacja instalacji,

- zainstalowanie zaworów termostatycznych i automatyki.

Problem ocieplania ścian i wymiany stolarki wynika z technologii budownictwa sprzed 1991r., a szczególnie sprzed 1981 r. W tym okresie obowiązywały różne normy współczynników przenikania ciepła „K”, które rzutowały na ogólne straty ciepła a mianowicie: PN-64/B-02405, PN-74/B-03404, PN-82/B-02020 i PN-91/B-02020. Zmiany współczynników przenikania ciepła „U” wybranych przegród dla okresu od 1964 r. podano w poniższej tabeli.

Tabela 3.19. Współczynniki przenikania ciepła „U”.

| Rodzaj przegrody budowlanej | Współczynnik "U" [W/m2K] według normy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PN-64/B-03404 | PN-74/B-03404 | PN-82/B-03404 | PN-91/B-02020 | Wg | Wg Rozporządzenia Min. Infrastruktury z 12.04.2002r. | Wg Rozporządzenia Min. Infrastruktury z 06.11.2008r. |
|  |  |  |  |  | rozporządzenia MSW i A z 1998 r. |  |  |
| Ściana zewnętrzna | 1,16 | 1,16 | 0,75 | 0,55 | 0,3-0,45 | 0,3-0,45 | 0,3 |
| Stropodach | 0,87 | 0,7 | 0,45 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,25 |
| Strop nad piwnicą nieogrzewaną | 1,16 | 1,16 | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,45 |
| Okno zespolone | 3,5 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2-2,6 | 2-2,6 | 1,8 |
| Drzwi zewnętrzne | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |

Źródło: Normy polskie.

Z porównania powyższych współczynników „U” wynika, że termo renowacja daje duże możliwości zmniejszenia strat ciepła. Poniżej podano oszczędności energii cieplnej możliwe do uzyskania przez poszczególne elementy termo renowacji 
i modernizacji:

- ocieplanie ścian zewnętrznych ok. 15 ÷ 25%,

- wymiana okien i drzwi na te o mniejszym współczynniku przenikania ciepła ok. 10 ÷ 15% oszczędności,

- uszczelnianie stolarki okiennej i drzwiowej ok. 5%,

- ocieplanie stropodachu i stropu nad piwnicami ok. 5 ÷ 7%,

- montaż ekranów zagrzejnikowych 3 ÷ 5%.

- kompleksowa modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. wraz z montażem zaworów termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach ok. 10 ÷ 25%.

Praktyczna wielkość uzyskanych oszczędności zależy od aktualnego stanu budynku i jego charakterystyki cieplnej. Zmniejszenie zapotrzebowania ciepła będzie następować w miarę postępu prac termo renowacyjnych. Należy oczekiwać, że proces ten będzie nadal prowadzony, gdyż przynosi wymierne oszczędności ciepła 
i kosztów ogrzewania, a także wpływa na podniesienie komfortu, jednak w znacznym stopniu będzie to zależało od możliwości finansowych mieszkańców. Obecnie już się obserwuje działania dające możliwości oszczędności ciepła, polegające na wymianie okien, drzwi i docieplaniu ścian zewnętrznych budynków. Efekty realizacji poszczególnych przedsięwzięć termo modernizacyjnych są różne w przypadku poszczególnych budynków. Należy zwrócić uwagę na fakt, że efekty 
z poszczególnych działań nie sumują się wprost.

# 4. Elektroenergetyka

## 4.1 Charakterystyka stanu obecnego

Zaopatrzenie w energię elektryczną odbiorców na terenie gminy, odbywa się z GPZ - ów 110/15 kV w Mławie, zasilanych napowietrzną linią przesyłową WN 110 kV od strony Ciechanowa w kierunku Nidzicy. Na obszarze gminy linia ta przebiega na długości ok. 12 km przez teren wsi: Windyki, Grzybowo, Bąki, Wieczfnia – Kolonia, Kulany, Pepłowo i Bonisław.

Energia elektryczna rozprowadzana jest do odbiorców poprzez rozdzielczą sieć linii napowietrznych średnich napięć 15 kV oraz stacje transformatorowe 15/0,4 kV i sieć odbiorczą niskiego napięcia 220/380 V.

Sieci i urządzenia elektroenergetyczne są obsługiwane przez ENERGA -OPERATOR SA Oddział w Płocku.

Według danych uzyskanych od w/w przedsiębiorstwa ogólny stan techniczny urządzeń zasilających teren Gminy Wieczfnia Kościelna jest dobry. Na bieżąco prowadzone są prace polegające na wymianie wyeksploatowanych urządzeń na nowe, zmniejszające możliwość wystąpienia awarii jak i działania związane 
z poprawą parametrów zasilania sieci nN.

Ponadto na terenie gminy zlokalizowanych jest 85 sztuk stacji transformatorowych SN/nN o łącznej mocy zainstalowanej 9,82 MVA, ich średnia obciążalność wynosi 38%. Aktualne zapotrzebowanie na energię elektryczną ogółem na terenie gminy wynosi około 13GWh.

Dostawy energii elektrycznej pokrywają zapotrzebowanie odbiorców na terenie gminy. Działania ENERGA - OPERATOR SA polegają przede wszystkim na utrzymaniu ciągłości dostaw energii, konserwacji linii i urządzeń, rozbudowie sieci 
w rejonie skupisk odbiorców. W celu zmniejszenia awaryjności układu konieczna jest sukcesywna modernizacja sieci, wymiana linii i rozbudowa sieci stacji transformatorowych w celu zmniejszenia długości odbiorczych linii niskich napięć.

Odbiorcy i zużycie energii

Według danych za rok 2010 w gminie Wieczfnia Kościelna znajduje się 1348 odbiorców, w tym 1166 indywidualnych i 182 przemysłowych.  Łączne zużycie energii elektrycznej razem z oświetleniem ulic wynosiło 13 GWh.

Tabela 4.1 przedstawia ilość odbiorców w rozbiciu na indywidualnych 
i przemysłowych oraz sumaryczną ilość zużytej energii elektrycznej.

Tabela 4.1. Sumaryczna ilość odbiorców i zużytej przez nich energii elektrycznej.

| Rok | Odbiorcy indywidualni |  | Odbiorcy przemysłowi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość | zużycie energii GWh | Ilość | zużycie energii GWh |
| dane rzeczywiste |  |  |  |  |
| 2007 | 1159 | 2,6 | 176 | 9,82 |
| 2008 | 1182 | 2,81 | 172 | 10,02 |
| 2009 | 1165 | 2,84 | 188 | 10,01 |
| 2010 | 1166 | 2,97 | 182 | 10,03 |
| 2011 | bd | bd | bd | bd |

Źródło: dane GUS.

Stacje zasilające teren gminy Wieczfnia Kościelna

Tabela 4.2. zawiera dane dotyczące mocy i obciążenia stacji RPZ 110/15 kV zasilających teren gminy Wieczfnia Kościelna.

Tabela 4.2. Stacje 110/15 kV zasilające teren gminy Wieczfnia Kościelna.

| Lp. | Nazwa GPZ | Napięcie transformacji [kV] | Ilość transformatorów | Moc transformatorów [MVA] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mława | 110/15 | 2 | 32 | Praca zmianowa-jeden transformator |
| 2 | Olechinek | 110/15 | 2 | 50 | Praca ciągła |

Źródło: Dane udostępnione przez ENERGA -OPERATOR SA Oddział w Płocku.

Tabela 4.3. zawiera dane opisujące obciążenie stacji transformatorowych 15/0,4 kV.

Tabela 4.3. Obciążenie GPZ. w MVA.

| Lp | Nazwa GPZ | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mława | 16,29 | 14,58 | 15,49 | 14,98 |
| 2 | Olechinek | 11,25 | 12,66 | 12,5 | 11,76 |

Źródło: Dane udostępnione przez ENERGA -OPERATOR SA Oddział w Płocku.

Linie zasilające teren gminy Wieczfnia Kościelna

Tabela 4.4. przedstawia długość poszczególnych rodzajów linii z podziałem na napięcia.

Tabela 4.4. Długość linii elektroenergetycznych.

| Rok 2011 | Linie 15 kV [km] |  | Linie 0,4 kV [km] |  | Przyłącza [km] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | napowietrzne | kablowe | napowietrzne | kablowe | napowietrzne | kablowe |
|  | 118 | 0 | 51,7 | 4,4 | 13,5 | 0,8 |
| średni przekrój [mm2] | 46,9 | 0 | 43 | 86 |  |  |
| ilość w szt. |  |  |  |  | 670 | 27 |

Źródło: Dane udostępnione przez ENERGA -OPERATOR SA Oddział w Płocku.

## 4.2. Prognoza zużycia energii elektrycznej.

Prognozowanie zapotrzebowania na energię w gminie Wieczfnia Kościelna określono przy wykorzystaniu danych statystycznych zużycia energii elektrycznej 
w mieście w roku 2010 oraz prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną 
w okresie do 2025 roku według opracowania zespołu do spraw polityki energetycznej „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” (marzec 2009r.). Według prognozy 
w okresie 2010-2030 w rolnictwie nastąpi spadek zapotrzebowania na energię finalną o 12%, a w gospodarstwach domowych wzrost o 5%. Spadek zapotrzebowania dotyczyć będzie paliw stałych (rezygnacja z węgla), a będzie wzrastało zużycie energii elektrycznej. Zapotrzebowanie na energię elektryczną 
w Polsce w prognozowanym okresie będzie wzrastać w średniorocznym tempie 
ok. 2,3% - w 2030 roku wzrost w stosunku do 2010 o 40%.

Aktualnie zużycie energii elektrycznej na osobę w Polsce wynosi około 50% zużycia w Unii Europejskiej i wzrost będzie następował w wyniku wzrostu poziomu życia Polaków i rozwoju gospodarczego kraju.

Kształtowanie się popytu na energię elektryczną w gminie Wieczfnia Kościelna, w okresie do 2030 roku będzie zależało między innymi od następujących czynników :

- stopnia zwiększania liczby ludności,

- zmian w wyposażeniu gospodarstw domowych w odbiorniki elektryczne,

- rozwoju sektora usług i produkcyjnego,

- efektów racjonalizacji zużycia energii elektrycznej.

Odbiorcy indywidualni

Uwzględniając przedstawione wyżej dane i uwagi proponuje się wariantową prognozę zapotrzebowania na energię elektryczną. Zakłada się, że zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca w przypadku odbiorców indywidualnych w całym okresie do 2030 roku będzie wzrastać w średniorocznym tempie:

- w wariancie 1  -  1,15%

- w wariancie 2  -  2,3%

Za bardziej realny uważa się wariant 2.

Tabela 4.6. Ludność w latach 2010-2030.

| Rok | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność | 4176 | 4169 | 4123 | 4051 | 3945 |

Źródło: dane GUS.

Obliczone dla określonych wyżej założeń prognozowane roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniesie:

Tabela 4.7. Prognozowane roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną-odbiorcy indywidualni.

|  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wariant 1 | 2,97GWh | 3,13GWh | 3,27 GWh | 3,38GWh | 3,45 GWh |
| Wariant 2 | 2,97GWh | 3,30 GWh | 3,60 GWh | 3,87 GWh | 4,10 GWh |

Źródło: opracowanie własne.

Odbiorcy przemysłowi

Przyrost zużycia energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych został określony na podstawie tendencji i prognoz występujących w Polsce (opisanych powyżej) oraz średniego tempa wzrostu zużycia energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych w gminie Wieczfnia Kościelna w ostatnich latach:

Tabela 4.8. Prognozowane roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną-odbiorcy przemysłowi.

|  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zużycie | 10,03 GWh | 10,38 GWh | 10,73 GWh | 11,08 GWh | 11,43 GWh |

Źródło: opracowanie własne.

Całkowite zużycie energii elektrycznej

Całkowite zużycie energii elektrycznej zostało określone jako suma energii zużywanej przez odbiorców indywidualnych w wariancie 2 prognozy oraz energii zużywanej przez odbiorców przemysłowych.

Tabela 4.9. Prognozowane roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną-zużycie całkowite.

|  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zużycie | 13,00 GWh | 13,68 GWh | 14,33 GWh | 14,95 GWh | 15,53 GWh |

Źródło: opracowanie własne.

Przy założeniu strat sieciowych  około 9% i czasu użytkowania mocy 
w szczycie obciążenia RPZ-ów 3200h/a, prognozowane zapotrzebowanie mocy szczytowej w stacjach 110/15kV (dla potrzeb gminy Wieczfnia Koscielna) wyniesie:

Tabela 4.8. Zapotrzebowanie mocy szczytowej (dla potrzeb gminy Wieczfnia Kościelna) w stacjach 110/15kV.

|  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moc | 3,70 MW | 3,89 | 4,08 | 4,25 | 4,42 |

Źródło: opracowanie własne.

## 4.3. Wpływ wzrostu zapotrzebowania mocy na system zasilający

W chwili obecnej sieć 15kV  teren gminy Wieczfnia Kościelna  zasilany jest 
z dwóch stacji GPZ 110/15kV.

W GPZ „Mława” zainstalowane są dwa transformatory 110/15kV o łącznej mocy 32 MVA. Obciążenie w szczycie dla transformatorów wynosi 46,75% natomiast rezerwa transformatorowa wynosi 53,25%.

W GPZ „Olechinek” zainstalowane są dwa transformatory 110/15kV o łącznej mocy 50 MVA. Obciążenie w szczycie dla transformatorów wynosi 23,52% natomiast rezerwa transformatorowa wynosi 76,48%.

W praktyce eksploatacyjno-ruchowej operatorów sieci dystrybucyjnej przyjmuje się zapewnienie minimalnej rezerwy transformatorowej na poziomie 25-30% obciążenia szczytowego w szczycie wieczornym (zimowym) za całkowicie wystarczające dla zasilania odbiorców. Przy konieczności odstawienia jednego transformatora dokonywane są odpowiednie przełączenia sieci SN na zasilanie 
z innych stacji 110/15kV.

Z analizy prognoz w gminie Wieczfnia Kościelna zapotrzebowanie na moc szczytową w roku 2030 wzrośnie o 19,5%. Przy aproksymacji, obciążenie w szczycie wyniesie 55,87% dla GPZ „Mława” i 28,11% dla GPZ „Olechinek”. Rezerwy transformatorowe wyniosą odpowiednio: GPZ „Mława”-44,13%, GPZ „Olechinek”-71,89%.

Z uwagi na obciążenie w 2010 roku linii 15 kV, żadna z nich nie powinna zostać przeciążona w roku 2030. Mimo wszystko, zalecana jest również budowa nowych stacji 15/0,4 kV aby odciążyć istniejące stacje.

## 4.3 Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej

Istotnym czynnikiem wpływającym na wielkość zużycia energii elektrycznej przez jej odbiorców jest racjonalizacja zużycia energii elektrycznej poprzez następujące działania :

- w zakresie oświetlenia

- stosowanie i wymianę źródeł światła tradycyjnego na nowoczesne, energooszczędne,

- stosowanie i wymianę opraw na nowoczesne, ekonomiczne w zużyciu energii,

- właściwą eksploatację urządzeń oświetleniowych,

- stosowanie opraw z czujnikami ruchu,

- dobór właściwego natężenia oświetlenia,

- regulację oświetlenia.

- w zakresie ogrzewania elektrycznego pomieszczeń

- realizację termicznej izolacji osłon budowlanych,

- stosowanie termicznych osłon transparentnych,

- stosowanie nowoczesnych okien zespolonych,

- stosowanie rolet na oknach,

- stosowanie układów wentylacyjnych regulowanych i zautomatyzowanych,

- stosowanie energooszczędnych grzejników i systemów grzewczych.

- w zakresie przygotowania ciepłej wody użytkowej:

- stosowanie urządzeń z automatyczną regulacją temperatury,

- właściwy dobór pojemności urządzeń,

- odpowiednie obniżenie temperatury przygotowania wody użytkowej,

- stosowanie odpowiednich izolacji bojlerów.

- w zakresie gospodarstw domowych:

- stosowanie właściwych i energooszczędnych maszyn, szybkowarów,

- stosowanie przykryć w procesie gotowania i właściwych obrysów naczyń,

- stosowanie kuchni mikrofalowych,

- ograniczenie do niezbędnej częstotliwości wietrzenia pomieszczeń kuchennych,

- stosowanie energooszczędnych lodówek, zamrażarek, zmywarek, pralek, odpowiednich proszków do prania, właściwej temperatury grzania wody w procesie prania, odpowiedniej wielkości wsadu bielizny,

- używanie energooszczędnego sprzętu RTV.

- w zakresie gospodarstw rolnych i ogrodniczych:

- stosowanie automatycznych procesów w produkcji hodowlanej,

- stosowanie energooszczędnych napędów i urządzeń w produkcji roślinnej i hodowlanej.

- w zakresie obiektów przemysłowych:

- modernizację technologii produkcji,

- stosowanie i wymianę napędów na energooszczędne,

- regulację prędkości obrotowej silników maszyn,

- stosowanie energoelektroniki i automatyzacji procesów produkcyjnych,

- monitoring obciążeń i zapotrzebowania energii.

- w zakresie wdrażania nowoczesnych metod stymulowania racjonalnych systemów użytkowania energii:

- planowanie wg najmniejszych kosztów,

- zarządzanie popytem na moc i energię,

- zintegrowane planowanie energetyczne,

- w zakresie ochrony sieci i odbiorców przed szkodliwymi skutkami generacji wyższych harmonicznych i nadmiernym zużyciem energii:

- stosowanie układów filtrujących,

- odpowiednie zasilanie odbiorców,

- harmonizacje w zakresie poziomu mocy zwarciowej,

- stosowanie energoelektroniki i automatyzacji procesów produkcyjnych.

Potencjalne możliwości zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w wyniku omówionych wyżej działań wynoszą kilkanaście procent (w przypadku oświetlenia nawet kilkadziesiąt procent). W przypadku oświetlenia celowe jest zastępowanie żarówek świetlówkami kompaktowymi, a lamp sodowych o dużej mocy oprawami LED.

Najoszczędniejszymi źródłami światła są oprawy LED. Lampy LED wchodzące na rynek w ostatnim okresie, w stosunku do stosowanych od wielu lat lamp sodowych charakteryzują się wieloma zaletami :

- porównywalna skuteczność świetlna,

- większa żywotność,

- praca nawet przy dużych zmianach napięcia zasilającego,

- bezpieczeństwo – emisja światła stałego (brak efektu stroboskopowego),

- niski pozom promieniowania UV,

- większa wytrzymałość mechaniczna,

- krótki czas włączenia i wyłączenia,

- lampy wykonywane z materiałów nie szkodliwych dla środowiska (brak ołowiu, kadmu, rtęci itp.),

- możliwość modernizacji.

Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej można uzyskać poprzez stosowanie małych elektrowni wiatrowych. Obecnie na rynku są dostępne małe elektrownie wiatrowe o mocy rzędu dziesiątych części kW do kilkudziesięciu kW.

Małe elektrownie wiatrowe mogą służyć do zasilania wydzielonych instalacji elektrycznych lub wyposażone w inwerter mogą być przyłączane bezpośrednio do sieci energetycznej – po uzgodnieniu i podpisaniu umowy z operatorem sieci dystrybucyjnej.

Korzyści w przypadku współpracy z siecią energetyczną:

- brak kosztownych przeróbek instalacji elektrycznych,

- pewność zasilania szczególnie przy słabych peryferyjnych sieciach narażonych na częste wyłączenia,

- ochrona odbiorników (szczególnie elektronicznych) wrażliwych na zmiany zasilania.

Jednym ze sposobów racjonalizacji zużycia energii elektrycznej, gdzie można uzyskać istotne oszczędności, jest zmniejszenie strat. Zmniejszenie strat w układzie sieciowym może być m. in. wynikiem stopniowego udoskonalania organizacji pracy sieci, jej struktury, wprowadzania nowych przyrządów pomiarowych oraz lepszego ewidencjonowania zużycia. W pierwszej kolejności powinny być uwzględnione następujące środki, zmierzające do poprawy w tej dziedzinie:

- Straty obciążeniowe w liniach wszystkich napięć.

Przeciwdziałanie:

- wymiana przewodów w liniach napowietrznych i kablowych na większe przekroje,

- ograniczenie asymetrii obciążeń, w szczególności w sieciach niskiego napięcia,

- likwidację przeciążeń w sieci z uwzględnieniem systemu zarządzania popytem na energię i moc,

- uzasadnione ekonomicznie i technicznie nakłady na rekonstrukcję i rozwój sieci,

- wdrożenie racjonalnej kompensacji mocy biernej,

- stosowanie optymalnych ruchowo struktur i konfiguracji układów sieciowych, w tym prawidłowej lokalizacji rozcięć w sieci.

- Straty w transformatorach.

Przeciwdziałanie:

- wymiana istniejących transformatorów na jednostki o większej sprawności,

- kontrola obciążeń i identyfikacja zmienności obciążeń,

- kompensacja mocy biernej.

- Straty w przyłączach i przyrządach pomiarowych.

Przeciwdziałanie:

- zwiększona częstotliwość zabiegów kontrolnych,

- legalizacja przyrządów pomiarowych,

- prawidłowe określenie wymagań przy wydawaniu warunków technicznych przyłączenia.

- Straty handlowe.

Przeciwdziałanie:

- wzmożona kontrola układów pomiarowych,

- prawidłowa ewidencja poboru energii,

- skuteczne wykrywanie kradzieży.

Przy zastosowaniu w/w. środków można spodziewać się zmniejszenia strat 
w sieci SN/nN nawet o ok. 2÷3%.

## 4.4 Modernizacja i rozbudowa systemu energetycznego

Zgodnie z Planem Rozwoju na lata 2011-2015.  dla gminy Wieczfnia Kościelna, przedstawionym przez ENERGA - OPERATOR S.A, planowana jest rozbudowa sieci elektroenergetycznej w niewielkim zakresie tj.planowana jest dobudowa linii SN 0,6 km, budowa stacji SN/nN 2 szt., linii nN 2,52 km wraz 
z przyłączami.

# 5. Gazownictwo

## 5.1. Obecny stan gazyfikacji gminy

Przez obszar gminy, na długości ok. 9,5 km, przez teren wsi: Uniszki - Cegielnia, Uniszki Zawadzkie, Michalinowo, Kuklin i Pepłowo, przebiega przesyłowa sieć gazowa wysokiego ciśnienia - dwa gazociągi DN 200 i DN 400, 6,4 MPa, relacji Płońsk - Olsztyn.

W Uniszkach Zawadzkich poprzez zespół urządzeń zaporowo - upustowych, od tego gazociągu odgałęzia się sieć gazowa wysokiego ciśnienia DN 100 
w kierunku Działdowa i Lidzbarka Wel. (ok. 3 km na obszarze gminy).

Mieszkańcy korzystają z gazu na terenie gminy są zaopatrywani przez firmę KRI S.A oraz butlowy propan-butan, rozprowadzany poprzez punkty sprzedaży 
w Mławie i stacje gazowe w Pepłowie i Michalinowie.

Docelowo, źródłem zasilania w gaz ziemny odbiorców na terenie gminy będzie stacja redukcyjno - pomiarowa Io, planowana do zlokalizowania w centralnej części gminy w rejonie Kuklina, od której siecią rozdzielczą średniego ciśnienia gaz będzie docierał do odbiorców. Realizacja tego zamierzenia została poprzedzona wykonaniem „Koncepcji programowej gazyfikacji części gminy” (1991 r) i konieczne jest opracowanie projektów technicznych sieci.

Gmina Wieczfnia Kościelna jest obecnie zgazyfikowana w blisko 6,5% 
(w sektorze mieszkalnictwa). Z sieci gazowej korzystało 267 osób, co odpowiada około 6,4% ogółu ludności. Odsetek ten jest bardzo niski i stanowi o słabym zgazyfikowaniu gminy. Jednocześnie istnieje spory potencjał rozwoju sieci gazowej, a co za tym idzie przestawienia się mieszkańców gminy z ogrzewania paliwami stałymi na paliwo gazowe. Bezpośrednim efektem takiego działania byłby wymierny efekt ekologiczny.

Tabele 5.1 i 5.2 przedstawiają strukturę odbiorców korzystających z gazu sieciowego w latach 2002-2010.

Tabela 5.1. Dane dotyczące odbiorców paliwa gazowego dla gminy Wieczfnia Kościelna w latach 2002-2010 z uwzględnieniem odbiorców ogrzewających mieszkania gazem.

|  | rok | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odbiorcy gazu | gosp. dom. | 0 | 0 | - | 0 | 12 | 92 | 55 | 61 | 70 |
| odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem | gosp. dom. | 0 | - | - | 0 | 9 | 35 | 9 | 15 | 20 |

Źródło: dane statystyczne GUS.

Tabela 5.2. Udział odbiorców paliwa gazowego w ogólnej liczbie mieszkańców w latach 2002-2010.

| Korzystający z instalacji w % ogółu ludności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rok | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| gaz | % | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,2 | 5,6 | 6,4 |

Źródło: dane statystyczne GUS.

Według danych zawartych w Tabelach 5.1 i 5.2 w latach 2002-2010 liczba gospodarstw domowych korzystających z gazu ulegała wahaniom, od całkowitego braku gazyfikacji w gminie jeszcze w roku 2005 do liczby 92 odbiorców w roku 2007. Pomimo powolnego wzrostu odsetka mieszkań i ludności korzystającej z sieci gazowej, gazyfikacja gminy jest stosunkowo niska.

Tabele 5.3 i 5.4 przedstawiają dane dotyczące rocznego zużycia paliwa gazowego dla gminy Wieczfnia Kościelna.

Tabela 5.3. Zużycie gazu w gminie Wieczfnia Kościelna.

|  | rok | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zużycie gazu w tys. Nm3* | tys.Nm3 | 0,00 | - | - | 0,00 | 6,50 | 31,00 | 46,70 | 74,30 | 89,00 |
| zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. Nm3 | tys.Nm3 | 0,0 | - | - | 0,0 | 6,2 | 19,4 | 20,4 | 56,2 | 66,0 |

Źródło: dane statystyczne GUS.

*Jednostka rozliczeniowa, oznaczająca ilość suchego gazu zawartą w objętości 1 m3 przy ciśnieniu 101,325 kPa i temperaturze 0° C.

Tabela 5.4. Jednostkowe zużycie gazu.

| Gaz z sieci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rok | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| na 1 mieszkańca | m3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 7,3 | 11,0 | 17,7 | 21,1 |
| na 1 korzystającego / odbiorcę | m3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 541,7 | 337,0 | 849,1 | 1218,0 | 1271,4 |

Źródło: dane statystyczne GUS.

Według danych zawartych w powyższych Tabelach zdecydowana większość paliwa gazowego zużywana jest na cele grzewcze. Ponadto następuje systematyczny wzrost zużycia ogólnego gazu oraz zużycia na cele grzewcze.

Tabela 5.5 przedstawia charakterystykę długości gazociągów w gminie Wieczfnia Kościelna w latach 2002-2010.

Tabela 5.5. Charakterystyka długości gazociągów w gminie Wieczfnia Kościelna w latach 2002-2010.

|  |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| długość czynnej sieci ogółem | m.b. | - | - | - | - | 37765 | 37765 | 42690 | 42690 | 46307 |
| długość czynnej sieci przesyłowej | m.b. | - | - | - | - | 21800 | 21800 | 21800 | 21800 | 21800 |
| długość czynnej sieci rozdzielczej | m.b. | 21509 | - | - | - | 15965 | 15965 | 20890 | 20890 | 24507 |

Źródło: dane statystyczne GUS.

Tabela 5.6 przedstawia dane dotyczące gęstości gazyfikacji gminy Wieczfnia Kościelna.

Tabela 5.6. Gęstość gazyfikacji gminy – sieć na 100 km2.

| Sieć rozdzielcza na 100 km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rok | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| sieć gazowa | km | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 13,3 | 17,4 | 17,4 | 20,5 |

Źródło: dane statystyczne GUS.

## 5.2. Prognoza zużycia paliw gazowych w gminie Wieczfnia Kościelna do roku 2030

Prognoza została opracowana przy wykorzystaniu danych statystycznych GUS oraz danych udostępnionych przez przedsiębiorstwo KRI S.A.

Prognoza zużycia gazu została opracowana w dwóch wariantach:

- Wariant 1: przy zachowaniu obecnego tempa wzrostu zużycia gazu;

- Wariant 2: przy zachowaniu występującego tempa wzrostu odsetka osób wykorzystujących gaz na cele grzewcze.

Wariant 1

Prognoza zużycia paliwa gazowego w wariancie 1 jest oparta na danych statystycznych z ostatnich lat odnoszących się do średniego tempa wzrostu wykorzystania gazu.

Tabela 5.7. Prognoza użycia paliwa gazowego do roku 2030 według wariantu 1.

| Rok | Ogółem [tys. Nm3] | Na cele grzewcze [tys. Nm3] |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 89 | 66 |
| 2015 | 178 | 132 |
| 2020 | 267 | 198 |
| 2025 | 356 | 264 |
| 2030 | 445 | 330 |

Źródło: opracowanie własne.

Wariant 2

Prognoza zużycia paliwa gazowego w gminie Wieczfnia Kościelna w wariancie 2 oparta jest na obecnie występujących tendencjach wzrostu odsetka przyłączonych do sieci gazowej odbiorców. Przy prognozie wzięto pod uwagę oszacowany 
w rozdziale 3 przyrost powierzchni mieszkaniowej (według najbardziej umiarkowanego scenariusza) ponieważ zużycie gazu jest w zasadzie wprost proporcjonalne do potrzeb energetycznych na ogrzewanie powierzchni, która nie zawsze przyrasta proporcjonalnie do  liczby ludności.

Tabela 5.8. Prognoza użycia paliwa gazowego do roku 2030 według wariantu 2.

| Rok | Ogółem [tys. Nm3] | Na cele grzewcze [tys. Nm3] |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 89,00 | 66,00 |
| 2015 | 505,55 | 482,55 |
| 2020 | 747,58 | 701,58 |
| 2025 | 979,35 | 910,35 |
| 2030 | 1 203,06 | 1 111,06 |

Źródło: opracowanie własne.

Za bardziej prawdopodobny uważa się wariant 2, z uwagi na obserwowaną tendencję do intensywnej gazyfikacji gmin zarówno na Terenia Mazowsza, jak i całej Polski. Jest to uzasadnione faktem większą ekologiczność paliwa gazowego, jak również bezobsługowość kotłów gazowych, co czynie je znacznie wygodniejszymi 
w użytkowaniu.

# 6. Bilans paliw

Według danych przedstawionych w rozdziale 5 (gazownictwo) w roku 2010 jedynie około 1,8% odbiorców używało do ogrzewania gazu. Gmina Wieczfnia Kościelna jest zasilana gazem ziemnym wysokometanowym grupy E. Według informacji udostępnionych przez KRI S.A. wartość opałowa takiego gazu wynosi 31 MJ/Nm3. Po uwzględnieniu przeciętnej wartości sprawności pieca gazowego na poziomie około 90%, możliwy do uzyskania potencjał grzewczy z ilości gazu ziemnego zużywanego do ogrzewania pozwalał na pokrycie około 2% całkowitego zapotrzebowania na ciepło w gminie. Szacuje się, że podobny odsetek odbiorców używa oleju opałowego do ogrzewania, pozostały odsetek przypada na paliwa stałe.

Poniższa tabela przedstawia aktualną strukturę zużycia paliw pierwotnych na cele grzewcze.

Tabela 6.1. Procentowa struktura zużycia paliw na cele grzewcze w gminie Wieczfnia Kościelna 
w 2010 roku.

| Paliwo | Paliwa stałe* | Olej | Gaz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Udział procentowy [%] | 94 | 2 | 2 | 100 |

*głównie węgiel, koks i drewno

Źródło: opracowanie własne.

Według danych zawartych w Tabeli 6.1 największy udział w wytwarzaniu ciepła na terenie gminy przypadał na paliwa stałe – 94%. Z oleju opałowego wytwarzane jest jedynie ok. 2% ciepła, podobnie jak z gazu. Sytuacja taka świadczy o przestarzałej strukturze energetycznej, która dodatkowo generuje znaczną emisję substancji szkodliwych do środowiska. W prognozie zużycia paliw do roku 2030 przyjęto następujące założenia:

- przyrost energii zużywanej na cele grzewcze będzie się kształtował tak jak 
w scenariuszu nr 2 z rozdziału 3 (najbardziej prawdopodobny – umiarkowany scenariusz);

- przyrost energii zużywanej na ogrzewanie, a co za tym idzie energii pochodzącej ze spalania paliwa gazowego jest oparty przy założeniu przeprowadzenia planowanych działań termo renowacyjnych;

- w bilansie paliw uwzględniono wariant 2 zużycia gazu na cele grzewcze 
z rozdziału 5 (gazownictwo) z uwagi na większe prawdopodobieństwo intensywnego rozwoju sieci gazowej, co jest uzasadnione występującymi obecnie tendencjami zwiększenia wykorzystania gazu na cele grzewcze (m.in. ze względu na większą ekologiczność paliwa gazowego).

Tabela 6.2 Prognoza zużycia paliw w gminie Wieczfnia Kościelna wyrażona w GJ energii cieplnej wytworzonej ze spalania danego paliwa.

| Rok | Paliwa stałe [GJ] | Gaz [GJ] | Olej [GJ] | Razem [GJ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 105 319,1 | 1848 | 2187,1 | 109 354,2 |
| 2015 | 88 344,6 | 13 511 | 2078,7 | 103 934,3 |
| 2020 | 79 082 | 19 644 | 2014,8 | 100 740,8 |
| 2025 | 70 597,9 | 25 480 | 1960,8 | 98 038,7 |
| 2030 | 62 700 | 31 108 | 1914,5 | 95 722,5 |

Źródło: opracowanie własne.

Struktura zużycia paliw

Zmiany udziału procentowego paliw pierwotnych w strukturze wytwarzania energii cieplnej na terenie gminy Wieczfnia Kościelna przedstawia Tabela 6.3.

Tabela 6.3. Prognoza procentowego udziału paliw pierwotnych w strukturze wytwarzania ciepła przy intensywnej gazyfikacji gminy.

| Rok | Paliwa stałe [%] | Gaz [%] | Olej [%] | Razem [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 94 | 2 | 2,00 | 100 |
| 2015 | 85 | 13 | 2,00 | 100 |
| 2020 | 78,5 | 19,5 | 2,00 | 100 |
| 2025 | 72 | 26 | 2,00 | 100 |
| 2030 | 65,5 | 32,5 | 2,00 | 100 |

Źródło: opracowanie własne.

Według danych zawartych w Tabeli 6.3. struktura zużycia paliw będzie ulegała powolnej zmiana w kierunku większego wykorzystania gazu na cele grzewcze kosztem paliw stałych. Sytuacja taka jest znacznie bardziej korzystna 
z ekologicznego punktu widzenia.

# 7. Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej

## 7.1 Biomasa i biogaz

Biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji. Biopaliwa stałe produkowane z biomasy są wykorzystywane w procesie spalania, gazyfikacji lub pirolizy do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Biopaliwa ciekłe (olej, alkohol) znajdują zastosowanie głównie w transporcie. Alkohol metylowy i etylowy pochodzenia roślinnego może być dodawany do paliw tradycyjnych. Natomiast biogaz (biogaz rolniczy, biogaz 
z oczyszczalni ścieków, gaz wysypiskowy) czyli biopaliwo gazowe uzyskane 
w wyniku fermentacji beztlenowej, zawiera około 50-70% metanu i może służyć do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, może być również dostarczany do sieci gazowej.

Wartości opałowe dla przykładowych rodzajów biomasy zamieszczono w tabeli 7.1. :

Tabela 7.1. Wartość opałowa wybranych rodzajów biomasy.

| Wyszczególnienie | Wartość opałowa MJ/kg |
| --- | --- |
| Słoma żółta | 14,3 |
| Słoma szara | 15,2 |
| Trociny | 14,5 |
| Drewno opałowe | 15,6 |

Źródło: Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla województwa mazowieckiego.

Wskaźnik lesistości gminy Wieczfnia Kościelna w ciągu ostatnich lat nie ulegał większym zmianom i wynosi on niecałe 17%, czyli sporo poniżej średniej dla Mazowsza (23%) oraz dla Polski (około 30%).

### 7.1.1. Biomasa stała

Biomasa stała pochodzić może z produktów, odpadów i pozostałości produkcji rolnej (np. słoma, siano, rzepak), leśnej (drewno kawałkowe, trociny, wióry, zrębki, kora), sadów, poboczy dróg, przemysłu przetwarzającego produkty roślinne 
i zwierzęce oraz z upraw energetycznych (rośliny drzewiaste szybko rosnące, byliny dwuliścienne, trawy wieloletnie).

Tabela 7.2. Zasoby energetyczne drewna z lasów powiecie mławskim.

| Powiat | Powierzchnia terenów leśnych (ha) | Zasoby drewna (m3/rok) | Potencjał energetyczny (GJ/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Powiat mławski | 21 202 | 12 076 | 77 289 |

Źródło: Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla województwa mazowieckiego.

Powyżej w tabeli 7.2. zostały przedstawione zasoby energetyczne drewna 
z lasów w powiecie mławskim. W porównaniu ze średnią dla innych powiatów województwa mazowieckiego, powiat mławski, a także gmina Wieczfnia Kościelna, jest średnio zasobna w drewno. Wykorzystanie tych zasobów do celów energetycznych jest ograniczone ze względu na różne formy ochrony przyrody, którymi objęte są kompleksy leśne gminy.

Natomiast jeśli chodzi o potencjał energetyczny słomy na terenie powiatu mławskiego, m. in. w gminie Wieczfnia Kościelna, nie stwierdzono występowania jej nadwyżek. W związku z tym nie występują możliwości wykorzystania tego surowca 
w celach produkcji energii. Tabela 7.3. poniżej przedstawia dokładne dane dotyczące tych zasobów.

Tabela 7.3. Potencjał energetyczny słomy na terenie powiatu mławskiego.

| powiat | Zasiewy (ha) | Produkcja słomy (tony/rok) | Zapotrzebowanie na słomę (tony/rok) | Saldo (tony/rok) | Potencjał energetyczny (GJ/rok) | Wskaźnik dostępności słomy (mW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powiat mławski | 40 787 | 117 219 | 145 442 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla województwa mazowieckiego.

Reasumując, możliwości wykorzystania biomasy stałej do celów energetycznych w gminie Wieczfnia Kościelna są dość ograniczone.

### 7.1.2. Biopaliwa

Do produkcji biopaliw ciekłych (spirytusu etylowego i estru metylowego) wykorzystuje się rośliny oleiste, zbożowe i okopowe. Etanol można produkować ze wszystkich roślin zawierających skrobię (zboża, ziemniaki, kukurydza) oraz zawierających cukier (buraki cukrowe). Największą wydajnością charakteryzuje się produkcja etanolu z buraków cukrowych 4 410 l/ha, co jest równoważne jest 2 953 l benzyny. Bioetanol może być stosowany, jako paliwo samochodowe w postaci czystej w specjalnie przystosowanych to tego paliwa silnikach lub może być mieszany z benzyną.

Zarówno żyto, jak i ziemniaki i kukurydza mogą być uprawiane na glebach dobrych i słabszych. Gmina Wieczfnia Kościelna posiada wysoki udział gruntów ornych w całkowitej powierzchni. Występujące gleby na terenie gminy w większości są zaliczane do klas słabych, które to doskonale nadają się pod uprawę surowców do produkcji biopaliw. Do tej pory w gminie nie produkowano biopaliw, ani nie prowadzono upraw roślin nadających się do ich produkcji. W związku 
z występowaniem sprzyjających warunków w gminie dlatego rodzaju działalności, należy rozważyć możliwość jej prowadzenia.

Głównym surowcem do produkcji biodiesla (oleju napędowego stanowiącego lub zawierającego komponent w postaci estrów metylowych lub etylowych olejów roślinnych) jest rzepak. Z jednej tony rzepaku można otrzymać 400 kg oleju. Rzepak jest rośliną wymagającą odpowiednich warunków glebowych i klimatycznych. Najlepsze pod uprawę rzepaku są gleby żyzne, zasobne w próchnicę 
i niezakwaszone. Nieodpowiednie są gleby piaszczyste, podmokłe i zbyt kwaśne. Rzepak jest wrażliwy na przebieg pogody w czasie zimy, a zwłaszcza na niskie temperatury. Gmina Wieczfnia Kościelna w swojej strukturze posiada głównie gleby słabych klas, wyjątkiem są nieliczne obszary, często objęte różnymi formami ochrony przyrody, gdzie występują gleby klas dobrych. Wynikiem takich uwarunkowań jest brak możliwości uprawy rzepaku na terenie gminy, ze względu złych warunków glebowych i klimatycznych, bądź ze względów środowiskowych m.in. takich jak negatywny wpływ uprawy monokulturowej na środowisko przyrodnicze obszarów chronionych.

### 7.1.3. Biogaz

Biogaz (zwany też gazem gnilnym lub błotnym) to mieszanka głównie metanu 
i dwutlenku węgla powstająca w procesach fermentacji beztlenowej substancji organicznych. Biogaz nadający się do celów energetycznych może być pozyskany poprzez:

- fermentację odchodów zwierzęcych (obornik) w biogazowniach rolniczych;

- fermentację organicznych odpadów przemysłowych i konsumpcyjnych na wysypiskach;

- fermentację osadu czynnego w komorach fermentacyjnych w oczyszczalniach ścieków.

W Prognozie oddziaływania na środowisko do projektu Program Możliwości Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Mazowieckiego 
w 2006 r., stworzonej przez Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie, gmina Wieczfnia Kościelna została zakwalifikowana jako mająca korzystne warunki pod kątem ilości rocznie składowanych odpadów i pojemności składowisk. Na terenie gminy istnieje wysypisko w miejscowości Uniszki Cegielnia. Jednak nie jest ono wykorzystywane po kątem uzyskiwania biogazu.

Powstanie gazu „wysypiskowego” z odpadów komunalnych jest możliwe 
w wyniku procesu biochemicznego wywołującego podwyższoną temperaturą 
i ciśnienie. Warunki konieczne dla generowania gazu użytecznego energetycznie:

- w odpadach komunalnych powinny znajdować się substancje organiczne ulegające rozkładowi biologicznemu (biodegradacji);

- deponowane odpady powinny być zagęszczane mechanicznie;

- w złożu odpadów powinna być utrzymana właściwa wilgotność i temperatura.

Zachowanie w/w warunków pozwoli uzyskać szacunkowo z 1 tony surowych odpadów komunalnych od 50 do 200 Nm3 gazu (o wartości energetycznej odpowiadającej wskaźnikowi: 1 Nm3 gazu „wysypiskowego” = 0,5 litra oleju opałowego), o wartości opałowej 20000 kJ/m3.

Gaz uzyskany w procesie biodegradacji odpadów może mieć zastosowanie np. do produkcji ciepła, jako paliwo do silników, pojazdów lub turbin, jak również bezpośrednio odprowadzany do sieci gazowej.

Na terenie gminy rozdzielczy system kanalizacyjny jest w fazie budowy. Dotychczas kanalizacja sanitarna obejmuje miejscowości Uniszki Cegielnia i Uniszki Zawadzkie. Miejscem zbiorczym ścieków z terenu gminy jest oczyszczalnia ścieków w Grzebsku, oddana do użytku w 2010 r. W gminie istnieje zatem możliwość produkcji biogazu w przypadku wybudowania komór fermentacyjnych.

## 7.2. Energia wiatrowa

Obecnie wykorzystywane turbiny wiatrowe pracują w zakresie prędkości wiatru od 4 do 20 m/s. Jeśli prędkość wiatru wykracza poza te granice turbina jest zatrzymywana. Prędkość wiatru decyduje o mocy turbiny i nawet niewielki wzrost średniej prędkości wiatru daje duży przyrost mocy i ilości wyprodukowanej energii. Na przykład wzrost średniej prędkości wiatru od 5,5 m/s do 6 m/s powoduje zwiększenie produkcji energii elektrycznej o 50%.

W Polsce średnia roczna prędkość wiatru waha się w granicach 2,8 – 3,5 m/s. Średnia roczna prędkość wiatru powyżej 4 m/s występuje w Polsce na wysokości powyżej 25 m na obszarze ponad 60% kraju. Rozkład prędkości wiatru zależy 
w znacznym stopniu od lokalnych warunków topograficznych, a także od warunków „szorstkości terenu” (teren gładki – klasa szorstkości 0). Roczny czas wykorzystania mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej wynosi od 1500–2500 h/a i rzadko jest wyższy niż 3000 h/a, co oznacza możliwość wykorzystania tylko w 30% maksymalnej mocy zainstalowanej. W wyniku wieloletnich pomiarów wykonanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej uzyskano mapę zasobów wiatru na obszarze Polski.

Ryc. 7.1. Strefy energetyczne wiatru w Polsce. Mezoskala.

Źródło: opracowanie IMiGW.

Instytut energetyki w Gdańsku opracował mapę Województwa Mazowieckiego z uwzględnieniem obszarów o wyjątkowo korzystnych warunkach dla rozwoju energetyki wiatrowej.

Ryc. 7.2. Zasoby energii wiatrowej w Województwie Mazowieckim.

Źródło: Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla województwa mazowieckiego.

Z zamieszczonych wyżej map wynika, że gmina Wieczfnia Kościelna znajduje się w obrębie wyjątkowo korzystnych warunków wiatrowych.

Należy pamiętać, że planowanie budowy turbin wiatrowych wiąże się 
z szeregiem ograniczeń. W bezpośrednim sąsiedztwie turbin nie powinno być obiektów budowlanych, gdyż:

- jakikolwiek obiekt znajdujący się w odległości do 1 km od turbiny, którego wysokość stanowi co najmniej 25% wysokości wież tej turbiny, jest przeszkodą i ma negatywny wpływ na produkcję energii,

- zabudowa mieszkaniowa nie powinna znajdować się bliżej niż 500 m od turbin, ponieważ może to powodować naruszenie zapisów normy, która mówi, że poziom hałasu emitowanego np. przez turbiny nie może przekraczać 40 dB,

- zaleca się także sytuowanie turbin w odległości nie mniejszej niż 500 m od siedzib ludzkich ze względu na możliwość wystąpienia efektu stroboskopowego.

Powinna być również zachowana odpowiednia odległość turbin względem siebie. Zgodnie z zaleceniami producentów odległość ta powinna wynosić od 5 do 8 średnic wirnika turbiny. Na przykład w przypadku turbiny 2 MW V80 powinna wynosić 400-640 m. Mniejsza odległość powodowałaby obniżenie produkcji energii przez turbiny. Wymagania te w znacznym stopniu ograniczają wykorzystanie energii wiatrowej na terenach miejskich.

Obszar gminy Wieczfnia Kościelna charakteryzuje się dość niskim stopniem urbanizacji, jest to gmina wiejska. Dodatkowo lesistość kształtuje się na poziomie około 17%, co również jest niskim wynikiem w porównaniu do innych gmin na Mazowszu. Nie występują zatem czynniki szczególnie utrudniające swobodny przepływ wiatru. Można zatem uznać, iż Wieczfnia Kościelna jest wyjątkowo atrakcyjnym terenem pod inwestycje w turbiny wiatrowe.

Dla przykładu w przypadku turbin konwencjonalnych, na koniec roku 2008 całkowite nakłady inwestycyjne na 1 MW farmy wiatrowej o mocy 40 MW szacowano na ponad 6 mln zł. a okres zwrotu inwestycji na 8 lat.

Obecnie na terenie gminy Wieczfnia Kościelna zasoby wiatru nie są wykorzystywane do celów energetycznych, pomimo korzystnej lokalizacji gminy względem warunków wiatrowych. Zalecany jest rozwój tej gałęzi energetyki na terenie gminy.

## 7.3. Energia słoneczna

Najważniejszymi parametrami określającymi potencjał teoretyczny i praktyczny wykorzystania energii słonecznej są:

- natężenie promieniowania słonecznego,

- sumy (godzinowe, dzienne, miesięczne, roczne) promieniowania słonecznego,

- usłonecznienie czyli czas, w którym widoczna jest tarcza Słońca lub umownie, wyrażony w godzinach czas, w którym natężenie promieniowania słonecznego przekracza 200 W/m2.

W wyniku analizy rozkładu przestrzennego rocznych sum promieniowania całkowitego z natężeniem powyżej 100 W/m2 dokonano rejonizacji zasobów energii słonecznej w Polsce pod względem możliwości ich wykorzystania. Gmina Wieczfnia Kościelna należy do strefy Polski centralnej oznaczonej, na ryc. 8.8. poniżej, symbolem „R III”, charakteryzującej się przeciętnymi jak na warunki kraju warunkami nasłonecznienia. Potencjalna roczna energia użytkowa w tym obszarze wynosi 985 kWh/m2, a w sezonie letnim 449 kWh/m2. Rzeczywiste warunki nasłonecznienia mogą odbiegać od podanych wyżej z powodu lokalnego zanieczyszczenia atmosfery i różnych warunków terenowych. Roczna dawka napromieniowania słonecznego na 1m2 płaszczyzny poziomej w rejonie stołecznym Polski wynosi 967 kWh przy usłonecznieniu 1580 godzin. W poszczególnych latach mogą występować odchylenia rzędu 12%.

Ryc. 7.3. Rejonizacja Polski pod względem możliwości wykorzystania energii słonecznej.

Źródło: Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla województwa mazowieckiego.

Energię słoneczną można wykorzystywać w kolektorach słonecznych do produkcji ciepłej wody użytkowej i w systemach fotowoltaicznych do generowania energii elektrycznej. Opłacalność kolektorów słonecznych zależy od wielkości zapotrzebowania na ciepłą wodę i od ceny energii. Przy dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodą okres zwrotu kosztów inwestycji jest bardzo krótki. Instalacja kolektorów słonecznych może być więc szczególnie opłacalna w przypadku hoteli, pensjonatów, szpitali, basenów i ośrodków sportowych, a także w zakładach przemysłowych zużywających duże ilości ciepłej wody. Wytwarzanie energii elektrycznej 
w systemach fotowoltaicznych nie jest jeszcze konkurencyjne cenowo w porównaniu z klasycznymi źródłami energii. Dodatkowo instalacja paneli fotowoltaicznych związana jest z koniecznością wykorzystania do tego celu dużych powierzchni. Przykładowo pokrywając dachy panelami fotowoltaicznymi o powierzchni 100 m2 
i o wydajności 120 W/m2 można wytworzyć 1,2 kW energii elektrycznej.

Ze względu na to, że ceny energii z paliw kopalnych stale rosną, 
a jednocześnie maleją koszty inwestycji w układy solarne i pojawia się coraz większa dostępność i różnorodność rozwiązań, energia słoneczna może stopniowo stać się konkurencyjna z punktu widzenia ekonomicznego w porównaniu z klasycznymi źródłami energii.

Na obszarze gminy Wieczfnia Kościelna nie funkcjonują instalacje do wykorzystywania energii słonecznej. Zaleca się wykorzystywanie energii słonecznej w gminie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w obiektach o dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę, a w okresie zimowym jako wspomaganie systemów konwencjonalnych.

## 7.4. Energia geotermalna

Energia geotermalna to wewnętrzne, naturalne ciepło Ziemi nagromadzone 
w skałach oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny skalne, które można wykorzystać przede wszystkim na potrzeby produkcji energii elektrycznej, energii cieplnej (poprzez ciepłownie geotermalne i pompy ciepła) oraz w balneologii. Wody geotermalne zalegają pod powierzchnią na prawie 80% terytorium Polski, jednak ich temperatura jest stosunkowo niska i na znacznych obszarach nie przekracza 100°C (stopnie geotermiczne decydujące o temperaturze wody wahają się na poziomie od 10 do 110m). Zasoby cieplne wód geotermalnych w Polsce to według szacunków około 4 mld Mg tpu (4 miliony ton paliwa umownego). Prowincje i okręgi geotermalne w Polsce przedstawia poniższa rycina.

Ryc.7.4. Okręgi geotermalne Polski.

Źródło: Europejskie Centrum Energii Odnawialnej (EC BREC) Ekoinfo- serwis informacyjny ochrony środowiska.

Okręg Grudziądzko-Warszawski, na obszarze którego znajduje się gmina Wieczfnia Kościelna, to jeden z najbardziej zasobnych w wody geotermalne regionów w Polsce (część Niżu Polskiego).

Tabela. 7.4. Potencjalne zasoby wód geotermalnych w okręgu Grudziądzko – Warszawskim.

| Nazwa regionu/okręgu | Obszar (km2) | Formacje geologiczne | Objętość wód geotermalnych (km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Grudziądzko-Warszawski | 70 000 | Kreda/Jura | 2 766 |
|  |  | Trias | 344 |
|  |  | Razem | 3 100 |

Źródło: Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla województwa mazowieckiego.

Region Grudziądzko-Warszawski wraz z regionem Szczecińsko - Łódzkim 
(o objętości wód geotermalnych 2.854km2) zawiera około 90% zasobów wszystkich wód geotermalnych w Polsce.

Oszacowanie potencjału energii geotermalnej możliwej do uzyskania wiąże się z koniecznością oceny zasobów eksploatacyjnych, tj. przeprowadzenia próbnych odwiertów, które wymagają wysokich nakładów finansowych. Wielkość zasobów eksploatacyjnych wód geotermalnych sprowadza się do udokumentowania realnej 
i racjonalnej możliwości eksploatacji wód z określoną wydajnością w ustalonym lub nieograniczonym przedziale na danym terenie. Przy ocenie wielkości zasobów eksploatacyjnych i możliwości budowy instalacji geotermalnych należy wziąć pod uwagę następujące uwarunkowania (według W. Góreckiego, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków):

- energia uzyskana z wód geotermalnych może być wykorzystywana 
w miejscach wydobywania wód; zasoby eksploatacyjne będą więc ograniczone do rejonów miast i miejscowości, rejonów przemysłowych, rolniczych i rekreacyjno-wypoczynkowych, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie odwiertu;

- ze względu na znaczną kapitałochłonność inwestycji geotermalnych, lokalny rynek ciepłowniczy powinien być bardzo atrakcyjny, zdolny do przyciągnięcia inwestorów;

- budowa instalacji geotermalnych w naturalny sposób ograniczona jest do obszarów, gdzie występują wody geotermalne o optymalnych własnościach.

Ekonomiczna zasadność (opłacalność) wykorzystania zasobów wód i energii geotermalnej zależy od wielu czynników, do najważniejszych należy zaliczyć:

- warunki hydrogeotermalne tj.: wydajność eksploatacyjna wód podziemnych oraz temperatura wód geotermalnych (moc cieplna ujęcia), głębokość zalegania warstwy wodonośnej (koszt wykonania otworów), skład chemiczny wody/mineralizacja (koszty eksploatacji);

- obciążenie instalacji ciepła geotermalnego, tj.: roczny współczynnik obciążenia instalacji – czas wykorzystania pełnej mocy cieplnej ujęcia, stopień schłodzenia wody geotermalnej, odległość geotermalnych otworów wiertniczych od odbiorcy ciepła (nakłady na rurociąg przesyłowy wody geotermalnej), koncentracja zapotrzebowania na ciepło na obszarze jego odbioru (nakłady na sieć dystrybucji ciepła);

- otoczenie makroekonomiczne rozumiane jako: konkurencyjność (relacje cenowe w stosunku do źródeł konwencjonalnych, ceny paliw);proekologiczna polityka państwa (dostępność środków finansowych na zasadach preferencyjnych).

Uwzględniając wielkości zasobów wód geotermalnych w okręgu Grudziądzko-Warszawskim można przyjąć za uzasadnione podjęcie pracy rozpoznawczych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna w zakresie możliwości wykorzystania wód geotermalnych dla potrzeb ciepłownictwa scentralizowanego (zasoby i warunki występowania). Obecny stan rozpoznania wód geotermalnych w gminie nie jest wystarczający dla określenia opłacalności inwestycji.

Możliwe jest również wykorzystanie energii wód podskórnych i ciepła ziemi przy zastosowaniu indywidualnych pomp ciepła (ogrzewanie termodynamiczne). Urządzenia tego typu są produkowane i mogą być stosowane w domach jednorodzinnych w terenach o rozproszonej zabudowie. Ponieważ siłą napędową procesów termodynamicznych w pompie ciepła jest istnienie niezbędnych różnic temperatur między nośnikiem ciepła a czynnikiem roboczym, zasoby surowcowe dla tych systemów teoretycznie są nieograniczone. W praktyce koszt instalacji takich urządzeń i koszt wytworzenia energii przewyższa znacznie źródła konwencjonalne.

## 7.5. Pompy ciepła

Wykorzystanie pomp ciepła do zaspokajania potrzeb cieplnych (ogrzewania lub klimatyzacji) staje się coraz bardziej popularne. W optymalnych warunkach pracy pompa ciepła 75% energii pobiera z otoczenia (z gruntu, z wód powierzchniowych 
i podziemnych, z powietrza atmosferycznego), a pozostałe 25% to energia elektryczna niezbędna do napędu pompy. Pompy ciepła nie emitują zanieczyszczeń w miejscu instalacji. Pompy ciepła można stosować, jako samodzielne źródło ciepła lub jako uzupełnienie tradycyjnych instalacji c.o. W przygotowanym w roku 2005 przez Odział Gdański Instytutu Energetyki na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Programie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego opisano możliwości - zalety i wady - wykorzystania różnych źródeł zasilania pomp cieplnych:

Z technicznego punktu widzenia dolnym źródłem ciepła mogą być:

- Powietrze atmosferyczne. Zaletą rozwiązania jest prostota montażu i niskie koszty inwestycyjne. Wadą rozwiązania jest fakt, że zimą, temperatura powietrza spada przy wzrastającym zapotrzebowaniu na ciepło użytkowników końcowych. W związku z powyższym powietrzne pompy ciepła są znacznie rzadziej stosowane niż pompy z innym źródłem ciepła (grunt, woda). Znajdują zastosowanie przede wszystkim w terenie mocno zurbanizowanym, gdzie budowa wymiennika dolnego jest utrudniona ze względu na uzbrojenie terenu (np. duże centra biurowo- handlowe);

- Zbiorniki wodne. Każdy zbiornik wodny w postaci jeziora czy stawu może być wykorzystany jako źródło ciepła. Wężownice z rur polietylenowych układa się na dnie. W większości przypadków wystarczają zbiorniki o powierzchni 1000–2000 m2 i minimalnej głębokości 1,5–2,5 m;

- Wymienniki gruntowe. Wężownice polietylenowe układane są w gruncie poziomo, na głębokości poniżej głębokości zamarzania gruntu lub 
w pionowych odwiertach;

- Wody gruntowe. Do zbudowania instalacji w oparciu o ciepło zawarte 
w wodzie gruntowej wymagane są dwa odwierty. Woda gruntowa czerpana jest ze studni zasilającej i doprowadzana do parownika pompy ciepła. Po oddaniu ciepła, ochłodzona woda doprowadzana jest następnie do studni chłonnej. Najkorzystniej jest, gdy do dyspozycji jest istniejąca studnia (indywidualne ujęcie wody) i nie ma potrzeby wykonywać wierceń rozpoznawczych w gruncie, zwiększających koszty inwestycji;

- Ciepło odpadowe z instalacji technologicznych, kolektory ściekowe etc.

Obecnie najczęściej stosowane są sprężarkowe pompy ciepła, w których sprężarki są napędzane silnikami elektrycznymi oraz duże, absorpcyjne pompy ciepła, napędzane ciepłem odpadowym. Absorpcyjne pompy ciepła mogą też być stosowane do wykorzystania ciepła wód geotermalnych, jeśli temperatura nie pozwala na wykorzystanie zawartego w nich ciepła poprzez bezpośrednie ogrzewanie wody w systemie ciepłowniczym.

Zaleca się wykorzystywanie energii geotermalnej w gminie do zaspokajania potrzeb cieplnych.

## 7.6. Energia wodna

Energetyka wodna głównie opiera się na wykorzystaniu wód śródlądowych 
o wysokim natężeniu przepływu i dużym spadzie. Potencjał energetyczny spiętrzonej lub płynącej wody wykorzystywany jest przy produkcji energii mechanicznej 
i elektrycznej przy użyciu silników wodnych i hydrogeneratorów na obiektach hydrotechnicznych takich jak elektrownie wodne.

Możemy wyróżnić dwa typy elektrowni wodnych:

- Duże – budowane na rzekach o dużych dopływach o mocach kilkunastu GW; wyróżniamy tu elektrownie przepływowe (brak możliwości magazynowania wody) i regulacyjne;

- Małe (MEW) – o mocy kilku MW (w Polsce nie przekraczają 5MW); głównie wykorzystywane dla potrzeb lokalnych; wpływają znacząco na poprawę warunków hydrologicznych i hydrobiologicznych danego terenu; stosunkowo tanie, proste w konstrukcji; optymalne tereny pod budowę to północna 
i południowa Polska.

W Polsce potencjał energetyczno-wodny koncentruje się w dorzeczu Wisły (68%) z czego największe zasoby energetyczne w kraju zlokalizowane są w Dolnej Wiśle (ponad 1/3 zasobów). Moc elektrowni wodnych na terenie całego kraju wynosi 2042 MW z czego 21,45 MW (w tym MEW-1,45 MW) przypada na województwo mazowieckie. Krajowy potencjał hydroenergetyczny można określić jako niewielki, wynoszący teoretycznie 23 TW*h/rok. Powodem tego jest mała suma rocznych opadów, duża przepuszczalność podłoża przebiegającego głównie przez tereny nizinne, a także brak optymalnych lokalizacji na dogodnych do spiętrzenia (dużych przepływach) rzek terenów nizinnych.

Sieć hydrograficzna województwa mazowieckiego charakteryzuje się dużą ilością cieków wodnych o niewielkich przepływach, niektóre okresowo w sezonie letnim wysychają.

Na terenie gminy Wieczfnia Kościelna nie występują cieki wodne na których planowana byłaby budowa elektrowni wodnych. Inwestycja taka z uwagi na ukształtowanie terenu byłaby nieuzasadniona ekonomicznie.

## 7.7. Kogeneracja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Kogeneracja to wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w jednym procesie technologicznym (w skojarzeniu). Zaletą kogeneracji jest efektywność energetyczna (większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła). Efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być wyższa nawet o 30% w porównaniu z oddzielnym wytwarzaniem energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni. Kogeneracja prowadzi do znacznego ograniczenia emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych związków chemicznych. W dużych klimatyzowanych obiektach niekoniecznie związanych 
z przemysłem możliwe jest stosowanie trójgeneracji, to jest skojarzonej generacji energii elektrycznej, ciepła i chłodu w urządzeniach chłodniczych.

Kogeneracja jest promowana i wspierana przez Unię Europejską (Dyrektywa 2004/8/WE „W sprawie promocji skojarzonej produkcji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na wewnętrznym rynku energii”).

Zaleca się wykorzystywanie w gminie kogeneracji, jednak najpierw należy wykonać kalkulację finansową, dotyczącą okresu zwrotu inwestycji.

## 7.8. Wnioski - OZE

Z przedstawionej analizy możliwości wykorzystania różnych źródeł energii odnawialnej w gminie Wieczfnia Kościelna wynikają następujące wnioski:

1. Możliwości wykorzystania biomasy stałej do celów energetycznych w gminie Wieczfnia Kościelna są dość ograniczone.

2. Ze względu na stosunkowo dobre nasłonecznienie w gminie istnieje spory potencjał wykorzystania energii słonecznej (w szczególności kolektorów słonecznych, do produkcji ciepła na potrzeby większych obiektów).

3. Należy promować i wspierać instalacje pomp ciepła, które mogą przynieść znaczne oszczędności w ogrzewaniu budynków mieszkalnych, handlowo-usługowych i użyteczności publicznej.

4. W gminie nie ma większych możliwości wykorzystania energii geotermalnej (poza pompami ciepła) i wodnej.

5. Należy rozwijać technologie kogeneracji (w szczególności wykorzystujące biomasę), dające duże możliwości oszczędności w procesie jednoczesnej generacji energii elektrycznej i cieplnej.

6. Należy promować rozwój energetyki rozproszonej opartej na odnawialnych źródłach energii, choć bez odpowiednich rozwiązań systemowych jej rozwój będzie utrudniony.

7. Energia odnawialna może stanowić alternatywę dla klasycznych źródeł energii, ale każda inwestycja z nią związana musi być starannie przeanalizowana z punktu widzenia technicznego, prawnego i ekonomicznego.

Wsparciem dla inwestycji w energię odnawialną jest system zielonych certyfikatów, czyli potwierdzeń wytworzenia energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii. W roku 2010 producent zielonej (odnawialnej) energii otrzymywał:

- 197,21 zł za 1 MWh sprzedanej zielonej energii. Jest to cena energii elektrycznej sprzedawanej przez producenta zakładowi energetycznemu (ustawowemu sprzedawcy z urzędu), do którego zostało przyłączone dane odnawialne źródło energii. Prawo energetyczne określa, że zakup zielonej energii odbywa się po średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej 
w poprzednim roku kalendarzowym ustalanej przez Urząd Regulacji Energetyki,

- zielony certyfikat o wartości 270 zł za 1 MWh, który może być sprzedany na Towarowej Giełdzie Energii,

- gwarancję odkupienia całej wyprodukowanej energii odnawialnej.

Może to stanowić sporą zachętę dla inwestowania w energetykę opartą na odnawialnych źródłach energii.

# 8. Współpraca w zakresie energetyki z gminami ościennymi

Według stanu na koniec roku 2011 gmina Wieczfnia Kościelna nie prowadziła bezpośredniej współpracy z gminami ościennymi w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Jedyną formą zależności od gmin ościennych jest fakt, iż na ich terenie przebiegają linie elektroenergetyczne zasilające gminę Wieczfnia Kościlna. Na terenie gminy funkcjonują głównie  nośniki energii – ciepło pochodzące głównie ze spalania paliw stałych w kotłowniach indywidualnych, energia elektryczna z linii energetycznych oraz paliwo gazowe spalane w indywidualnych piecach (gaz głównie z sieci).

Aktualne potrzeby cieplne gminy są zaspokajane całkowicie z indywidualnych kotłowni. Brak jest infrastruktury ciepłowniczej. Istnieje koncepcja większego wykorzystania paliwa gazowego do ogrzewania w przypadku rozbudowy sieci gazowniczej na terenie gminy. Przedsięwzięcie to łączy się ściśle z ewentualną współpracą z gminami ościennymi z uwagi na konieczność połączenia rozpatrywanej w gminie  sieci gazowniczej z istniejącymi systemami gazowniczymi.

Podstawą przyszłej gazyfikacji gminy Wieczfnia Kościelna powinny być plany 
i koncepcje gazyfikacji gminy.

W rozpatrywanym przypadku nie jest konieczna budowa sieci ciepłowniczej zaopatrywanej w ciepło pochodzące ze spalania paliwa stałych, ponieważ znacznie większe korzyści niesie ze sobą gazyfikacja gminy. Sieć elektroenergetyczna (15kV) w gminie jest dobrze rozwinięta i posiada rezerwy przepustowości elektrycznej zarówno sieci magistralnej jak i odgałęźnej 15 kV oraz dostateczną ilością stacji transformatorowych 15/0,4 kV.

Ewentualnym obszarem współpracy międzygminnej może być możliwość zaopatrywania gminy w surowce energetyczne, takie jak biomasa, z zasobów gmin sąsiednich.