Załącznik nr 5 do SIWZ

PRZEDMIAR  ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

- Nazwa robót budowlanych wg Zamawiającego:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Grzebsk – Budowa parkingu, ciągów komunikacyjnych, zespołu boisk i placu zabaw

( branża drogowa )

Część I

Główny przedmiot  - kod wg CPV  45233140-2 – Roboty drogowe

- Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień  ( CPV )

  - 45111200-0	-	roboty w zakresie przygotowania terenu

pod budowę , roboty ziemne,

- 45111100-9	-	roboty w zakresie burzenia,

- 45232452-5	-	roboty odwadniające

- 45233320-8	-	fundamentowanie ,

  - 45233220-7	-	roboty w zakresie nawierzchni dróg ,

  - 45233222-1	-	roboty budowlane w zakresie układania

chodników

  - 45233290-8	-	instalowanie znaków drogowych

- Adres obiektu budowlanego

m. Grzebsk

- Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Wieczfnia Kościelna

06-513 Wieczfnia Kościelna

- Data opracowania przedmiaru robót:

wrzesień   2010    r.

# SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU

DZIAŁ  I.   Przygotowanie terenu pod budowę 	-

grupa 45100000-8

ROZDZIAŁ 1. 1. Roboty przygotowawcze

ROZDZIAŁ 1. 2. Roboty rozbiórkowe

ROZDZIAŁ 1. 3. Roboty ziemne

DZIAŁ  II.    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektów budowlanych lub ich

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej				grupa  45200000-9

ROZDZIAŁ 2.1.  Roboty odwadniające

ROZDZIAŁ 2.2.  Podbudowa

ROZDZIAŁ 2.3.  Krawężniki i obrzeża

ROZDZIAŁ 2.4.  Nawierzchnia

ROZDZIAŁ 2.5.  Oznakowanie pionowe

# TABELA PRZEDMIARU

| Lp. | Kod pozycji przedmiaro wej ( na podst. wskazanej publikacji ) | Numer S.T. | Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej | Jedn.miary | Ilość jednostek miary |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | DZIAŁ I. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT 45100000-8 |  |  |  |  |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 1.1 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym 0,075 | km | 0,075 |
| 2. | KNNR 1 0113-01,02 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajne gr. 20 cm z wywozem urobku pod chodnik - 110,00 m2 Razem: ( 110,0 m2 x 0,2 = 22,0 m3 ) | m2 | 110,00 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 1.2 Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 3. | KNR 4-04 0302-0100 | D-01.02.04 | Rozbiórka konstrukcji betonowych z wywozem gruzu rozbiórki [(50,0+7,0)*2]*0,3*3,0 | m3 | 102,60 |
| 4. | KNR 4-04 0509-0100 | D-01.02.04 | Rozebranie konstrukcji dachowej – papa na deskowaniu 50,0*7,0 | m2 | 350,00 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 1.3 Roboty ziemne |  |  |
| 5. | KNNR 1 0202-08 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odl. do 1 km ( do wbudowania w nasyp ) A – B - 36,0*0,2*0,5*10,0 = 36,00 m3 | m3 | 36,00 |
| II. | DZIAŁ. II ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ GRUPA ROBÓT 45200000-9 |  |  |  |  |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.1. Roboty odwadniające |  |  |
| 6. | KNNR 6 0604-05 | D-03.02.03 | Wykonanie studni chłonnej z kręgów betonowych o średnicy 150 i głębokości 2,0 m ( właz typu lekkiego ) | szt. | 1,0 |
| 7. | KNR 2-18 0625-02 | D-03.02.03 | Wykonanie studzienki ściekowej betonowej o średnicy 500 mm z osadnikiem ( kpl) | szt. | 3,0 |
| 8. | KNR 2-18 0911-02 | D-03.02.03 | Wykonanie przykanalika z rur betonowych o średnicy 200 mm | m | 12,00 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.2. Podbudowa |  |  |
| 9. | KNNR 6 0101-03 | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta gł. 40 cm w gr. kat III z wywozem urobku ( 539,576 m3 ) pod: Jezdnia bitumiczna : 506,44m2 Plac postojowy - 645,00 m2 Parking - 173,50 m2 Zjazd - 24,00m2 Razem: | m2 | 1348,94 |
| 10. | KNNR 6 0104-03 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączającej gr. 15 cm ( obmiar jak w poz. 9 ) | m2 | 1348,94 |
| 11. | KNNR 6 0113-02 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego „ 0/31,5” stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm | m2 | 1348,94 |
| 12. | KNNR 6 0112-06 | D-04.04.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm pod chodnik | m2 | 106,70 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.3. Krawężniki i obrzeża |  |  |
| 13. | KNNR 6 04403-03 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem ( z betonu B-10 ) 44,70+70,0 | m | 114,70 |
| 14. | KNNR 6 0403-03 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x20 na ławie betonowej z oporem ( z betonu B-10 ) , krawężnik wtopiony | m | 236,31 |
| 15. | KNNR 6 0404-05 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeża betonowego 30x8 na podsypce cementowo – piaskowej | m | 180,10 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.4. Nawierzchnia |  |  |
| 16. | KNNR 6 0503-06 Analogia | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych gr. 12 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm. ( plac postojowy ) | m2 | 645,00 |
| 17. | KNNR 6 0502-02 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm | m2 | 106,70 |
| 18. | KNNR 6 0502-03 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm ( nawierzchnia na parkingu i zjeździe ) 173,50+24,0 | m2 | 197,50 |
| 19. | KNNR 6 0308-01 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z betonu asfaltowego wraz z uprzednim skropieniem podłoża emulsją asfaltową KR - 1 1921,54+(235,0+70,0) *0,1 | m2 | 506,44 |
| 20. | KNNR 6 0309-02 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego wraz z uprzednim skropieniem podłoża emulsją asfaltową KR - 1 | m2 | 506,44 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.5. Oznakowanie pionowe |  |  |
| 21. | KNNR 6 0702-01 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych do znaków drogowych | szt | 4,00 |
| 22. | KNNR 6 0702-04 | D-07.02.01 | Zamocowanie tablic znaków drogowych do gotowych słupków: Znaki ostrzegawcze A -7 – 2 szt. Znaki informacyjne : D-1 – 1 szt., D-15 – 1 szt. Tabliczki do znaków T-6 – 1 szt. Razem: | szt | 5,0 |

PRZEDMIAR  ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

- Nazwa robót budowlanych wg Zamawiającego:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Grzebsk – Budowa parkingu, ciągów komunikacyjnych, zespołu boisk i placu zabaw

( branża drogowa )

Część II

Główny przedmiot  - kod wg CPV  45233140-2 – Roboty drogowe

- Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień  ( CPV )

  - 45111200-0	-	roboty w zakresie przygotowania terenu

pod budowę , roboty ziemne,

- 45233320-8	-	fundamentowanie ,

  - 45233220-7	-	roboty w zakresie nawierzchni dróg ,

  - 45233290-8	-	instalowanie znaków drogowych

- Adres obiektu budowlanego

m.Grzebsk

- Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Wieczfnia Kościelna

06-513 Wieczfnia Kościelna

- Data opracowania przedmiaru robót:

wrzesień   2010    r.

# SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU

DZIAŁ  I.   Przygotowanie terenu pod budowę 	-

grupa 45100000-8

ROZDZIAŁ 1. 1. Roboty przygotowawcze

ROZDZIAŁ 1. 2. Roboty ziemne

DZIAŁ  II.    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektów budowlanych lub ich

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej				grupa  45200000-9

ROZDZIAŁ 2.1.  Podbudowa

ROZDZIAŁ 2.2.  Nawierzchnia

ROZDZIAŁ 2.3.  Oznakowanie pionowe

ROZDZIAŁ 2.5.  Pobocza

# TABELA PRZEDMIARU

| Lp. | Kod pozycji przedmiaro wej ( na podst. wskazanej publikacji ) | Numer S.T. | Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej | Jedn.miary | Ilość jednostek miary |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | DZIAŁ I. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT 45100000-8 |  |  |  |  |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 1.1 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym 0,235+0,076 | km | 0,311 |
| 2. | KNNR 1 0113-01,02 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajne gr. 20 cm z wywozem urobku odc.G – H 170,0 * 7,0 = 1190,00 m2 ( 1190,0 m2 x 0,2 = 238,0 m3 ) | m2 | 1190,00 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 1.2 Roboty ziemne |  |  |
| 3. | KNNR 1 0202-08 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odl. do 1 km ( do wbudowania w nasyp ) G – H – 25,0*0,5*0,5*7,0 = 43,75 m3 | m3 | 43,75 |
| 4. | KNNR 1 0407-02 . | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczenie nasypów G – H (40,00,5*8,0)+(40,0*0,4*0,5*0,8)= 224,0 m3 w tym: z gruntu z wykopów – 79,75 m3 , z dokopu - 144,25 m3 | m3 | 224,00 |
| II. | DZIAŁ. II ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ GRUPA ROBÓT 45200000-9 |  |  |  |  |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.1. Podbudowa |  |  |
| 5. | KNNR 6 0101-03 | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta gł. 40 cm w gr. kat III z wywozem urobku ( 614,84 m3 ) pod: Jezdnia bitumiczna : 1537,10 m2 | m2 | 1537,10 |
| 6. | KNNR 6 0104-03 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączającej gr. 15 cm ( obmiar jak w poz. 5 ) | m2 | 1537,10 |
| 7. | KNNR 6 0113-02 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego „ 0/31,5” stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm | m2 | 1537,10 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.2. Nawierzchnia |  |  |
| 8. | KNNR 6 0308-01 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z betonu asfaltowego wraz z uprzednim skropieniem podłoża emulsją asfaltową KR - 1 | m2 | 1445,60 |
| 9. | KNNR 6 0309-02 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego wraz z uprzednim skropieniem podłoża emulsją asfaltową KR - 1 | m2 | 1415,10 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.3. Oznakowanie pionowe |  |  |
| 10. | KNNR 6 0702-01 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych do znaków drogowych | szt | 8,00 |
| 11. | KNNR 6 0702-04 | D-07.02.01 | Zamocowanie tablic znaków drogowych do gotowych słupków: Znaki ostrzegawcze A -7 – 3 szt. Znaki informacyjne : D-1 – 5 szt., D-2 - 1 szt., Tabliczki do znaków T-6 – 3 szt. Razem: | szt | 12,0 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.4. Pobocza |  |  |
| 12. | KNNR 6 0112-05 analogia | D-04.04.01 | Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego gr. 10 cm 150,0*3,0 | m2 | 450,00 |
| 13. | KNNR 6 0103-03 Analogia | D-06.01.10 | Profilowanie i zagęszczenie poboczy gruntowych z nadaniem odpowiedniego spadku [235,0+65,0+(70,0*2,0)]*1,0 | m2 | 440,00 |

PRZEDMIAR  ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

- Nazwa robót budowlanych wg Zamawiającego:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Grzebsk – Budowa parkingu, ciągów komunikacyjnych, zespołu boisk i placu zabaw

( branża – rekreacja )

Główny przedmiot  - kod wg CPV  45112720-8 – roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

- Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień  ( CPV )

- 45112200-0	-	roboty w zakresie przygotowania terenu

pod budowę ,

- 45111100-9	-	roboty w zakresie burzenia,

- 45112720-8	- 	roboty w zakresie kształtowania

terenów sportowych i rekreacyjnych

- 45112723-9	-	roboty w zakresie kształtowania

placów zabaw

- 45233200-1	-	roboty w zakresie różnych nawierzchni

- Adres obiektu budowlanego

m. Grzebsk

- Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Wieczfnia Kościelna

06-513 Wieczfnia Kościelna

- Data opracowania przedmiaru robót:

wrzesień   2010    r.

# SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU

DZIAŁ  I.   Przygotowanie terenu pod budowę 	-

grupa 45100000-8

ROZDZIAŁ 1.1. Roboty przygotowawcze

ROZDZIAŁ 1.2.  Roboty rozbiórkowe

ROZDZIAŁ 1.3.  Roboty ziemne

DZIAŁ  I.    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektów budowlanych lub ich

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej				grupa  45200000-9

ROZDZIAŁ 2      Roboty budowlane

ROZDZIAŁ 2.1.  Skate park

ROZDZIAŁ 2.2.  Boisko do piłki siatkowej

ROZDZIAŁ 2.3.  Boisko do piłki koszykowej

ROZDZIAŁ 2.4.  Boisko piłkarskie

ROZDZIAŁ 2.5.  Plac zabaw

ROZDZIAŁ 2.6.  Ogrodzenia

ROZDZIAŁ 2.7. Roboty wykończeniowe

# TABELA PRZEDMIARU

| Lp. | Kod pozycji przedmiaro wej ( na podst. wskazanej publikacji ) | Numer S.T. | Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej | Jedn.miary | Ilość jednostek miary |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | DZIAŁ I. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT 45100000-8 |  |  |  |  |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 1.1 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1. | KNNR 1 0112-02 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 163,00x36,00=5868,00m2 | ha | 0,586 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 1.2 Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 2. | KNNR 6 0808-04 | D-01.02.04 | Rozebranie ogrodzenia z siatki na cokole betonowym | m | 188,00 |
| 3. | KNR 4-04 | D-01.02.03 | Rozebranie garaży blaszanych | szt | 7,0 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 1.3 Roboty ziemne |  |  |
| 4. | KNNR 1 0202-08 | D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat III z transportem na odl. do 1 km do wbudowania w nasyp - Skate park : 2x(3x1/:2x22)=66,00 m3 (1+0,57x20/:2)x20=314,00m3 20x22xo,35=145,20m3 - Plac zabaw : (20x0,57/:2)x26=296,40m3 - Boisko do piłki siatkowej (0,15x5/:2)18=6,75m3 - Boisko do piłki koszykowej - (0,35x5/:2)x26=22,75m3 Razem: | m3 | 851,10 |
| 5. | KNNR 1 0407-02 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczenie nasypów : - Plac zabaw (0,15x14/:2)x26=27,30m3 - Boisko do piłki siatkowej (0,15+0,70x13/:2)x10=55,25m3 (5x0,9/:2)x18=40,50m3 (11x0,90/:2)x18=89,10m3 - Plac pomiędzy boiskami do piłki siatkowe i koszykowej (0,66+0,21x10/:2)x10=43,50m3 - Boisko do piłki koszykowej (0,90+0,50x26/:2)x7=127,40m3 (5x0,70/:2)x26=45,50m3 (7x0,70?;2)x26=63,70m3 - Plac pomiędzy boiskami do piłki koszykowej i ręcznej (0,90+0,50x26/:2)x7=127,40m3 - Boisko piłkarskie (0,25+0,80x40/:2)x20=420,00m3 (2x0,50/:2)x40=20,00m3 (7x0,50/:2)x40=70,00m3 Razem: 1129,65 m3 w tym: |  |  |
|  |  |  | z gruntu pochodzącego z wykopów | m3 | 851,10 |
|  |  |  | z gruntu z dokopu | m3 | 278,55 |
| 6. | KNNR 1 0503-01 | D-06.03.01 | Plantowanie ( obrobienie na czysto) powierzchni skarp wykopów i nasypów - Przy placu skatepark (3x22)+(3x20)=126,00m2 - Przy placu zabaw 34x26=884,00m2 - Przy boisku do piłki siatkowej (5x18)+(11x18)=288,00m2 - Przy boisku do piłki koszykowej (5x26)+(7x26)=312,00m2 - Przy placu pomiędzy boiskami do piłki siatkowe i koszykowej 7x26=182,00m2 - Przy placu pomiędzy boiskami do piłki koszykowej i ręcznej 10x26=260,00m2 - Przy boisku piłkarskim (2x40+(7x40)=360,00m2 Razem: | m3 | 2412,00 |
| II. | DZIAŁ. II ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ GRUPA ROBÓT 45200000-9 |  |  |  |  |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.1. Skate park |  |  |
| 7. | KNNR 6 0112-02 | D-04.04.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 25cm | m2 | 440,00 |
| 8. | KNNR 6 0308-01 | D-04.08.01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego 0/16mm grubości 4cm wraz ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową | m2 | 440,00 |
| 9. | KNNR 6 0309-02 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8mm grubości 4cm wraz ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową | m2 | 440,00 |
| 10. |  | Opis tech. Warunki producenta | Montaż urządzeń skateparku | kpl | 1,0 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.2. Boisko do piłki siatkowej |  |  |
| 11. | KNR 2-33 0715-01 analogia | D-02.03.01c | Ułożenie geowłókniny z wkładem polipropylenowym | m2 | 197,00 |
| 12. | KNR 2-31 0202-01,02 | D-04.02.01 | Wykonanie nawierzchni z piasku płukanego drobnoziarnistego grubości 30cm | m2 | 180,00 |
| 13. | KNR 2-23 0310-02 | Opis tech. Warunki producenta | Montaż słupków i zawieszenie siatki | kpl | 1,0 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.3. Boisko do piłki koszykowej |  |  |
| 14. | KNNR 6 0112-02 | D-04.04.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 25cm | m2 | 390,00 |
| 15. | KNNR 6 0110-01 | D-04.08.01 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego 0/16mm grubości 4cm | m2 | 390,00 |
| 16. | KNNR 6 0110-01 | D-04.08.01 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grubości 4cm | m2 | 390,00 |
| 17. | KNR 2-23 0209-01 | B-08.00.00 | Wykonanie nawierzchni poliuretanowej grubości 13mm | m2 | 390,00 |
| 18. | KNR 2-23 0310-04 | Opis tech. Warunki producenta | Montaż stojaków wraz z tablicami i obręczami | kpl | 2,0 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.4. Boisko piłkarskie |  |  |
| 19. | KNR 2-23 0201-02,03 | D-09.01.01 | Wykonanie podłoża pod obsiew trawą np z gliny piaszczystej grubości 25cm | m2 | 800,00 |
| 20. | KNR 2-23 0209-01 | D-09.01.01 | Obsianie trawą nawierzchni boiska | m2 | 800,00 |
| 21. | KNR 2-23 0209-01 | Opis tech. Warunki producenta | Ustawienie bramek do piłki ręcznej | szt | 2,00 |
| 22. | KNNR 6 0705-01 analogia | Opis tech. | Wyznaczenie linii boiska kredą szer.5cm –mb-170,00. | m2 | 8,50 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.5. Plac zabaw |  |  |
| 23. | KNNR 1 0507-03 | D-09.01.01 | Obsianie trawą terenu placu zabaw | m2 | 884,00 |
| 24. | KNR 2-21 0606-07 | Opis tech. Warunki producenta | Montaż urządzeń placu zabaw – zgodnie z opisem technicznym |  |  |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.6. Ogrodzenia |  |  |
| 25. | KNNR 2 1603-03 | D-07.06.01 | Wykonanie ogrodzenia z siatki o wysokości 1,50 m na cokole betonowym | m | 25,00 |
| 26. | KNNR 2 1603-03 | D-07.06.01 | Wykonanie ogrodzenia typu piłko chwyt | m | 30,00 |
| 27. | KNNR 6 0701-01 | D-07.06.01 | Wykonanie wygrodzenia z elementów typu „OLSZTYN” szt.-48. | szt | 48,00 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.7. Roboty wykończniowe |  |  |
| 28. | KNNR 1 0501-01 | D-06.03.01 | Ręczne plantowanie terenu wokół boisk (5x73)+(10x28)+(20x2) | m2 | 685,00 |
| 29. | KNNR 1 0507-03 | D-09.01.01 | Obsianie trawą terenu wokół boisk | m2 | 685,00 |
| 30. | KNR 2-21 0607-01 | Opis tech. Warunki producenta | Montaż ławek | szt | 30,00 |