PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej transportu rolnego relacji Baki – Pogorzel

od km 0+000 do km 0+706,00 na działce nr 71, 255

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie | km | 0,706 |
| 2. | CPV-45233320-8 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA DRÓG |  |  |  |  |
| 2.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowo-żwirowej 706,00x4,00 = 2824,00 m2 | m2 | 2824,00 |
| 2.2. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 706,00x3,12 = 2202,72 | m2 | 2202,70 |
| 2.3. | 04.04.01. | KNNR – 6 0112-04 | Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 706,00x4,00 = 2824,00 m2 | m2 | 2824,00 |
| 2.4. | 06.03.01. | KNNR – 6 0112-04 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 706,00x0,50x2 = 706,00 | m2 | 706,00 |
| 3. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-02 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 706,00x3,12 = 2202,72 | m2 | 2202,70 |
| 3.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 706,00x3,00 = 2118,00 | m2 | 2118,00 |
| 4. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓWDROGOWYCH |  |  |  |  |
| 4.1. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm | Szt. | 6,00 |
| 4.2. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A | Szt. | 6,00 |