Załącznik Nr 10 do SIWZ

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Inwestor -			Gmina Wieczfnia Kościelna

# Temat -	Przebudowa istniejącego przyłącza napowietrznego na kablowe SN-15kV celem usunięcia kolizji z projektowaną budową boiska sportowego

Adres zamieszkania -	Wieczfnia Kościelna 48,

06-513 Wieczfnia Kościelna

Adres budowy -		Wieczfnia Kościelna gm. Wieczfnia Kościelna

O P I S      T E C H N I C Z N Y

## Do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Inwestor		Gmina Wieczfnia Kościelna

Nazwa obiektu	Przebudowa istniejącego przyłącza napowietrznego na kablowe SN-15kV celem usunięcia kolizji z projektowaną budową boiska sportowego

Adres budowy		Wieczfnia Kościelna

Projektant		Jacek Kurowski

Podstawa  opracowania:

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 wydana przez Wydział Geodezji, Kartografii,

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mławie

- Pomiary uzupełniające w terenie  oraz uzgodnienia z Inwestorem

Zakres robót:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest przebudowa istniejącego przyłącza napowietrznego na kablowe SN-15kV celem usunięcia kolizji z projektowaną budową boiska sportowego w miejscowości Wieczfnia Kościelna.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejność realizacji:

Roboty ziemne, montażowe i instalacyjne słupów linii napowietrznej SN-15 kV oraz kabla elektroenergetycznego SN-15 kV.

Kolejność realizacji robót:

- Zapoznanie pracowników z projektem budowlanym

- Przygotowanie placu budowy

- Wytyczenie miejsca posadowienia nowych słupów i ułożenia kabla energetycznego

- Wykonanie robót ziemnych

- Ułożenie rur przepustowych

- Ułożenie kabla w rurach i wykopie

- Montaż słupów odłącznikowych

- Demontaż przewodów linii napowietrznej SN-15kV

- Montaż przewodów linii napowietrznej SN-15kV

- Demontaż słupów

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- Uporządkowanie placu budowy

- Pomiary, uruchomienie i odbiór wykonanej instalacji

Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających rozbiórce lub adaptacji:

Roboty ziemne, demontażowe linii napowietrznej SN-15 kV wraz ze słupami.

Kolejność realizacji robót:

- Demontaż przewodów linii napowietrznej

- Demontaż słupów

Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- Istniejące linie energetyczne podziemne i napowietrzne

- Droga miejska – ruch samochodowy

- Sieć wodociągowa

Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót

budowlanych:

- transport i  składowanie materiałów budowlanych – przyciśnięcie pracownikowi kończyn przez

elementy konstrukcyjne, otarcia naskórka

- wykopy mechaniczne pod fundamenty i słupy – zaczepienie, zahaczenie  pracownika przez świder

- demontaż oraz montaż fundamentów i słupów – przyciśnięcie pracownikowi kończyn, uszkodzenie ciała przy zerwaniu lub zsunięciu zawiesi z haka dźwigu

- montaż osprzętu na słupach i wspornikach linii – pracownik może spaść, poocierać naskórek

- porażenie prądem elektrycznym: przy pracach z użyciem elektronarzędzi np. przy odpinaniu przewodów istniejącej linii napowietrznej

- hałas: w czasie pracy maszyn i narzędzi mechanicznych

- wysiłek fizyczny: występuje podczas wykonywania większości prac

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót

szczególnie niebezpiecznych:

- zapoznanie pracowników zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczeństwa przy poszczególnych fazach robót budowlanych bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania robót

- prowadzenie szkoleń z zakresu BHP

Wskazanie środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom

- wyposażenie pracowników w odpowiednie środki techniczno – ochronne

- zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób niezatrudnionych

- zabezpieczenie placu budowy w niezbędne środki łączności

- wyposażenie budowy w środki pierwszej pomocy

- składowanie materiałów w odpowiednich miejscach aby nie tarasowały i utrudniały dojazdu i dojścia

- wyposażenie placu budowy w niezbędny sprzęt p. poż

Mława  20.06.2012 r.

Opracował: