Załącznik nr 8 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w miejscowości Uniszki – Cegielnia

od km 0+000 do km 1+006,00 i od km 0+000 do km 0+090,00

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie 1,006+0,090 = 1096,00 | km | 1,096 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-01 | Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 1015 cm wraz z odwozem pozyskanej drągowizny, dłużycy i karpiny na odl. do 2 km | Szt. | 16,00 |
| 1.3. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-03 | Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 2635 cm wraz z odwozem pozyskanej drągowizny, dłużycy i karpiny na odl. do 2 km | Szt. | 3,00 |
| 1.4. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-06 | Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 5665 cm wraz z odwozem pozyskanej drągowizny, dłużycy i karpiny na odl. do 2 km | Szt. | 1,00 |
| 1.5. | 01.02.01. | KNNR 1 0102-02 | Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości 31-60% powierzchni | ha | 0,044 |
| 1.6. | 01.02.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu grubości do 10 cm z poboczy z odwiezieniem na odkład na odległość do 2 km 100,00*3,80+850,00*2*1,25+90,00*2*1,25 = 2730,00 | m2 | 2730,00 |
| 1.7. | 03.02.01. | KNR 2-31 0113-01 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – włazy kanałowe | Szt. | 4,00 |
| 2. | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0406-02 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych poprzecznych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z przerzutem i wbudowaniem na miejscu. Grunt Kat III Formowanie nasypu pod pobocza | m3 | 569,92 |
| 2.2. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odległość do 2 km i wbudowaniem w nasyp. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni gł. 25 cm | m3 | 854,88 |
| 2.3. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z wykopów. Grunt kat. III | m3 | 569,92 |
| 2.4. | 02.03.01. | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 569,92 |
| 3. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym 1096,00x5,20 = 5699,20m2 | m2 | 5699,20 |
| 3.2. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-03 | Wykonanie warstwy odsączająco-odcinającej z kruszywa naturalnego (piasek, pospółka) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 1096,00x5,20 = 5699,20m2 | m2 | 5699,20 |
| 3.3. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 22 cm 1096,00x5,20 = 5699,20m2 | m2 | 5699,20 |
| 3.4. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni 3807,50+56,00 = 3863,50 | m2 | 3863,50 |
| 3.5. | 06.03.01. | KNNR – 6 0112-04 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 850,50+1039,00+774,00 = 2663,50 | m2 | 2663,50 |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1096,00*3,62 = 3967,52 m2 | m2 | 3967,50 |
| 4.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 3863,50 |
| 5. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 5.1. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe – słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 4,00 |
| 5.2. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A-7 - Znaki typu D-1 - Tabliczki znaków typu T-6a | Szt. Szt. Szt. | 2,00 2,00 2,00 |