Załącznik Nr 4 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa chodników w miejscowości Wieczfnia Kościelna w ciągu drogi powiatowej Nr 2307W

w km 12+443,00 – 12+756,00

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm | m2 | 24,00 |  |  |  |
| 1.2. | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm | m2 | 24,00 |  |  |  |
| 1.3. | 01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na zjazdach do posesji i chodnika ze złożeniem kostki na palety | m2 | 27,00 |  |  |  |
| 1.4. | 01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na zjazdach do posesji poza bramą wraz z przełożeniem kostki i jej powtórnym wbudowaniu (regulacja wysokościowa) | m2 | 40,00 |  |  |  |
| 1.5. | 01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm ze złożeniem na palety | m2 | 707,10 |  |  |  |
| 1.6. | 01.02.04. | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm ze złożeniem na palety | mb | 506,40 |  |  |  |
| 1.7. | 01.02.04. | Rozebranie ław betonowych podkrawężnikowych ze złożeniem gruzu obok | m3 | 20,26 |  |  |  |
| 1.8. | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej na wjazdach do posesji przy grubości warstwy 12 cm | m2 | 201,10 |  |  |  |
| 1.9. | 01.02.04. | Wywiezienie gruzu budowlanego z rozbiórki elementów dróg na plac składowy na odległość do 5 km | ton | 269,20 |  |  |  |
| 1.10. | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek dla urządzeń podziemnych – kraty studni ściekowych | Szt. | 9,00 |  |  |  |
| 1.11. | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek dla urządzeń podziemnych – włazy studni kanałowych | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| 1.12. | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek dla urządzeń podziemnych – włazy studni telekomunikacyjnych | Szt. | 6,00 |  |  |  |
| 1.13. | 01.02.04. | Wykonanie regulacji wysokościowej bram wjazdowych do posesji w celu wyrównania poziomów wjazdów | Szt. | 10,00 |  |  |  |
| 1.14. | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 1 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu gr. 30 cm, | m3 | 12,00 |  |  |  |
| 1.15. | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 1 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika | m3 | 93,00 |  |  |  |
| 1.16. | 04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta na poszerzeniu | m2 | 12,00 |  |  |  |
| 1.17. | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni na poszerzeniu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 12,00 |  |  |  |
| 1.18. | 04.03.01. | Skropienie podbudowy na poszerzeniu emulsją asfaltową w ilości 0,5-0,70 kg/m2 | m2 | 12,20 |  |  |  |
| 1.19. | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm na poszerzeniu | m2 | 12,00 |  |  |  |
| 1.20. | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 | 12,00 |  |  |  |
| 1.21. | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm na poszerzeniu | m2 | 12,00 |  |  |  |
| 1.22. | 08.01.01. | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik 30x40 cm w gruncie kat.I-II | m | 524,50 |  |  |  |
| 1.23. | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 524,50 |  |  |  |
| 1.24. | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 31,47 |  |  |  |
| 1.25. | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 840,10 |  |  |  |
| 1.26. | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 840,10 |  |  |  |
| 1.27. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 83,50 |  |  |  |
| 1.28. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów | m | 214,00 |  |  |  |
| 1.29. | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 253,60 |  |  |  |
| 1.30. | 08.04.01. | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 253,60 |  |  |  |
| 1.31. | 09.01.01. | Wykonanie trawników dywanowych siewem przy uprawie mechanicznej bez nawożenia z rozścieleniem warstwy ziemi urodzajnej gr. 10 cm i humusu gr. 5 cm z wysiewem nasion traw | m2 | 63,50 |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  | % | 22,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |